河北省市场监督管理局  发 布

2022-××-××实施

2022-××-××发布

节水型医院评价导则

Evaluating guide for water-saving hospitals

（征求意见稿）

DB13/T ×××—2022

DB13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

目    次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价指标及评价内容	1

附 录 A（规范性附录）节水型医院评价标准…………………………………………………………………4

附 录 B（资料性附录）节水型医院评价程序…………………………………………………………………9

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件主要起草单位：××××××   ××××××

本文件主要起草人：××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

节水型医院评价导则

1  范围

本文件规定了节水型医院的相关术语和定义、评价指标及评价内容。

本文件适用于河北省行政区域内三级医院、二级医院和一级医院的节水评价工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436  节水型卫生洁具

DB13/T 5450.2  生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

节水型医院  water-saving hospital

采用先进适用的管理措施、节水技术和服务方式，使医院用水效率达到本文件要求，并经相关部门或机构认定的医院。

4  评价指标及评价内容

## 4.1  总则

## 4.1.1  节水型医院评价指标体系包括管理指标、技术指标及鼓励性指标。

## 4.1.2  节水型医院评价标准和评价方法见附录A。

## 4.1.3  节水型医院评价程序见附录B。

## 4.2  管理指标

4.2.1  机构设置和制度建设

## a)  用水管理组织机构健全，明确主管领导、主管部门和管理人员，配备有相应的资源，运行管理规范。

## b)  有合理的用水节水管理制度和用水计划。

## c)  取水许可和计划用水管理资料齐全。

## d)  有完整的供用水管网图、水计量器具网络图和水计量器具一览表。

4.2.2  日常管护

## a)  按照相关规定周期开展过水平衡测试。

## b)  定期对供、用水管道和设备进行巡检、维修和养护。

## c)  用水原始记录和统计台账完整规范。

## d)  针对洗涤、消毒、蒸汽、水疗等设备制定并实施有节水操作和管理规程，对制剂用水和医疗用水有特定的管理制度。

4.2.3  节水宣传

## a)  有年度节水宣传计划，在“世界水日”、“中国水周”、“全国城市节水宣传周”、“节能宣传周”等节水主题宣传活动期间，开展集中宣传活动。

## b)  制定并实施节水行为规范，在卫生间、食堂等主要用水场所和用水设施醒目位置张贴节水宣传标志或标识。

## c)  在医院醒目位置设置固定节水宣传栏和固定节水宣传标语。

## d)  利用电子屏或其他等媒介定期播放节水视频、音频资料。

4.2.4  非常规水利用

## a)  配备污水处理设施，污水排放达到GB8978和GB18918的要求。

## b)  安装直饮水尾水、锅炉冷凝水和空调冷凝水回收设施，并有效利用。

## c)  建设雨水集蓄系统，并有效利用。

4.2.5  景观绿化

## a)  绿化选用耐旱树木、花草，灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水方式。

## b)  禁止使用地下水和自来水建造人造水景观。

## 4.3  技术指标

4.3.1  门诊部单位人次用水量

门诊部单位人次用水量应符合DB13/T 5450.2的相关规定，不大于先进值。

4.3.2  住院部单位编制床用水量

住院部单位编制床用水量应符合DB13/T 5450.2的相关规定，不大于先进值。

4.3.3  年用水总量

年用水总量应小于等于地方下达的年度计划用水指标。

4.3.4  管网漏损率

管网漏损率应小于2%。

4.3.5  水计量器具配备率

a)  水计量器具依据GB24789的要求配备，用水单位水计量器具配备率应达到100%，主要次级用水单位和主要用水设备（用水系统）水计量器具配备率应达到100%。

b)  医院应在供暖系统、空调系统、食堂、中水贮水池等特殊部位用水的补水管上加装水量计量仪表，对补水量进行计量。

4.3.6  水计量率

水计量率按照GB24789的规定执行，用水单位水计量率应达到100%，次级用水单位水计量率应不低于95%。

4.3.7  节水型器具普及率

a)  禁止使用列入国家淘汰名录的用水设备和器具。

b)  用水部位不应存在跑冒滴漏。

c） 符合GB/T 31436等技术要求，节水型器具普及率达到100%，并达到二级及以上水效等级，鼓励采用有节水产品认证证书，或列入国家鼓励使用目录、《节能产品政府采购清单》的节水产品和目录。

4.3.8  中央空调冷却补水率

a)  中央空调冷却水应循环利用。

b)  中央空调冷却补水率应小于等于1%。

4.3.9  蒸汽冷凝水回收率

蒸汽冷凝水回收率应大于等于50%。

## 4.4  鼓励性指标

4.4.1  精细化管理

安装使用远程智能一级、二级水表，建设用水实时监控平台，实施用水精细化管理。

4.4.2  合同节水管理

## 引入社会资本，采用合同节水管理方式，实施医院节水改造或重点用水环节节水改造。

4.4.3  技术研发及应用推广

## 发挥医院科研优势，自主开展节水技术、产品的创新和研发，并对研发的节水技术、产品进行应用及推广。

附 录 A

（规范性附录）

节水型医院评价标准

A.1  评价标准

节水型医院评价标准见表A.1。

表A.1  节水型医院评价标准

| 序号 | 一级指标 | 二级 指标 | 评价内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理指标 | 机构设置和制度建设 | 用水管理组织机构健全，明确主管领导、主管部门和管理人员，得2分 | 8 |
|  |  |  | 有合理的用水管理制度和用水计划，得2分 |  |
|  |  |  | 取水许可和计划用水管理资料齐全，得2分 |  |
|  |  |  | 有完整的供用水管网图、水计量器具网络图和水计量器具一览表，得2分 |  |
|  |  | 日常 管护 | 按照相关规定周期开展过水平衡测试，得2分 | 8 |
|  |  |  | 定期对供、用水管道和设备进行巡查和维护检修，记录完整，得2分 |  |
|  |  |  | 用水原始记录和统计台账完整规范，得2分 |  |
|  |  |  | 针对洗涤、消毒、蒸汽、水疗等设备制定并实施有节水操作和管理规程，对制剂用水和医疗用水有特定的管理制度，得2分 |  |
|  |  | 节水 宣传 | 有年度节水宣传计划，在“世界水日”、“中国水周”、“全国城市节水宣传周”、“节能宣传周”等节水主题宣传活动期间，开展集中宣传活动4次以上，得4分，少1次扣1分 | 18 |
|  |  |  | 制定并实施节水行为规范，在卫生间、食堂等主要用水场所和用水设施醒目位置张贴节水宣传标志或标识，得5分，少1处扣1分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 在医院醒目位置设置固定节水宣传栏和固定节水宣传标语，每座宣传栏或每套宣传标语得1分，最高5分 |  |
|  |  |  | 利用电子显示屏或其他等媒介定期播放节水视频、音频资料，得4分 |  |
|  |  | 非常规水利用 | 配备污水处理设施，污水排放达到GB 8978和GB18918的要求，得4分 | 12 |
|  |  |  | 安装直饮水尾水、锅炉冷凝水和空调冷凝水回收设施，并有效利用，得4分 |  |
|  |  |  | 建设雨水集蓄设施，并有效利用，得4分 |  |
|  |  | 景观 绿化 | 绿化选用耐旱树木、花草，灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水方式，得4分 | 4 |
|  |  |  | 禁止使用地下水和自来水建造人造水景观，发现1例，本项不得分。 |  |
| 2 | 技术指标 | 门诊部单位人次用水量 | 门诊部单位人次用水量符合DB13/T 5450.2的相关规定，门诊部单位人次用水量≤先进值，得4分；先进值<门诊部单位人次用水量≤通用值，按比例赋分；门诊部单位人次用水量>通用值，不得分 | 4 |
|  |  | 住院部单位编制床用水量 | 住院部单位编制床用水量符合DB13/T 1161相关规定，住院部单位编制床用水量≤先进值，得4分；先进值<住院部单位编制床用水量≤通用值，按比例赋分；住院部单位编制床用水量>通用值，不得分 | 4 |
|  |  | 年用水总量 | 年用水总量≤地方下达的年度计划用水指标，得5分，每超过1%扣1分，扣完为止 | 5 |
|  |  | 管网漏损率 | 管网漏损率<2%，得5分，2%≤管网漏损率≤5%，按比例赋分；管网漏损率>5%，不得分 | 5 |
|  |  | 水计量器具配备率 | 水计量器具依据GB24789的要求配备，用水单位水计量器具配备率应达到100%，主要次级用水单位和主要用水设备（用水系统）水计量器具配备率应达到100%，得8分，任一项不达标，不得分 | 10 |
|  |  |  | 医院应在供暖系统、空调系统、食堂、中水贮水池等特殊部位用水的补水管上加装水量计量仪表，对补水量进行计量。每设置一项得1分，最高得2分。 |  |
|  |  | 水计 量率 | 水计量率按照GB24789的规定执行，用水单位水计量率应达到100%，次级用水单位水计量率应不低于95%。分别达到得5分，任一项不达标，不得分 | 5 |
|  |  | 节水型器具普及率 | 禁止使用列入国家淘汰名录的用水设备和器具，发现1例，本项不得分 | 10 |
|  |  |  | 用水部位不应存在跑冒滴漏，发现1例，本项不得分 |  |
|  |  |  | 符合GB/T 31436等技术要求，节水型器具普及率达到100%，并达到二级及以上水效等级，鼓励采用有节水产品认证证书，或列入国家鼓励使用目录、《节能产品政府采购清单》的节水产品和目录。得10分，发现1例未使用，扣2分，扣完为止 |  |
|  |  | 中央空调冷却补水率 | 中央空调冷却水应循环利用，发现1例，本项不得分 | 4 |
|  |  |  | 中央空调冷却补水率小于等于1%，得4分 |  |
|  |  | 蒸汽冷凝水回收率 | 蒸汽冷凝水回收率大于等于50%，得3分，每低2%扣1分直至扣完 | 3 |
| 3 | 鼓励性指标 | 精细化管理 | 安装使用远程智能一级、二级水表，建设用水实时监控平台，实施用水精细化管理，得3分 | 3 |
|  |  | 合同节水管理 | 引入社会资本，采用合同节水管理方式，实施医院整体节水改造或重点用水环节节水改造，得3分 | 3 |
|  |  | 技术研发及应用推广 | 发挥医院科研优势，自主开展节水技术、产品的创新和研发，并对研发的节水技术、产品进行应用及推广，得4分 | 4 |

A.2  评价方法

节水型医院评价标准体系分为管理指标、技术指标及鼓励性指标。

管理指标分值50分，技术指标分值50分，鼓励性指标分值10分，合计110分，评价指标总得分90分及以上的参评单位，获评节水型医院。

如遇缺项，则此项不得分，评价总分按照公式进行折算。折算公式为：

评价总分=（实际总得分-鼓励性指标得分）×100/（100-缺项对应分值）+鼓励性指标得分。鼓励性指标不计入缺项。

评价时采取现场查看、听取汇报及查阅资料等方式，对各项指标分别赋分。

A.3  技术指标计算方法

A.3.1  门诊部单位人次用水量

门诊部单位人次用水量按式（A.1）计算：

Qov=Qo/Po………………………………………（A.1）

式中：

Qov——门诊部单位人次用水量（m3/人）；

Qo——评价年门诊部用水量（m3）；

Po——评价年门诊部人数（人）。

A.3.2  住院部单位编制床用水量

住院部单位编制床用水量按式（A.2）计算：

Qiv=Qi/(Nb×Rb) …………………………………（A.2）

式中：

Qiv——住院部单位编制床用水量（m3/床）；

Qi——评价年住院部用水量（m3）；

Nb——评价年住院部编制床数（床）；

Rb——评价年住院部编制床使用率，即每天使用编制床位与实有编制床位的比率，等于实际占用的总编制床数目与实际开放的总编制床数目之比。

A.3.3  管网漏损率

管网漏损率按式（A.3）计算：

Rwl=(Qs−Qa)/Qs×100%………………………………（A.3）

式中：

Rwl——管网漏损率（%）；

Qs——用水总量，即一级表的水量（m3）；

Qa——次级表的水量（m3）。

A.3.4  水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.4）计算：

Rp=NsNI×100%………………………………………（A.4）

式中：

Rp——水计量器具配备率（%）；

Ns——评价年单位某计量层次实际安装配备的水计量器具数量（件）。

NI——评价年单位某计量层次测量全部水量所需配备的水计量器具数量（件）。

注：计量层次有分户计量、分区计量和主要用水设备计量。

A.3.5  水计量率

水计量率按式（A.3）计算：

Km=VmiVi×100%………………………………………（A.5）

式中：

Km——水计量率（%）；

Vmi——在一定计量时间内，水计量器具计量的水量（m3）。

Vi——在一定计量时间内，总水量（m3）。

A.3.6  节水型器具普及率

节水型器具普及率按式（A.5）计算：

nis=NisNi×100%………………………………………（A.6）

式中：

nis——节水型器具普及率（%）；

Nis——评价年单位实际安装使用的节水型器具数量（件）；

Ni——评价年单位实际使用的总用水器具数量（件）。

A.3.7  中央空调冷却补水率（小时流量）

中央空调冷却补水率（小时流量）按式（A.6）计算：

ηb=Qb/Qc×100%……………………………………（A.7）

式中：

ηb——中央空调冷却补水率（%）；

Qb——评价年单位中央空调冷却塔补水量（m3）；

Qc——评价年单位中央空调冷却塔总循环水量（m3）。

A.3.8  蒸汽冷凝水回收率

蒸汽冷凝水回收率按式（A.7）计算：

Rb=VbrD×ρ×100%……………………………………（A.8）

式中：

Rb——蒸汽冷凝水回收率（%）；

Vbr——评价年单位蒸汽冷凝水回收量（m3/h）；

D——评价年单位产汽设备的产气量（t/h）；

ρ——冷凝水体积质量（t/m3）。注：Vbr、ρ均指在标准状态下。

附 录 B

（资料性附录）

节水型医院评价程序

B.1  建立专家评审小组，负责开展节水型医院的评价工作。

B.2  查看报告文件、统计报表、原始记录；根据实际情况，组织专家对计量器具、用水设施、污水处理设施、非常规水利用设施、节水宣传现场、主要用水部位和用水环节进行现场查看，确保资料真实可靠。

B.3  对资料进行分析，对各指标赋分，各项指标得分汇总为总得分。

B.4  评价指标总得分达到90分及以上的医院，获评节水型医院。

B.4  评价指标总得分小于90分的医院，应给出相应的整改措施，见表B.1。

表B.1  节水整改措施表

| 序号 | 整改内容 | 整改原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

—————————————

DB13/T ××××—2022