DB13

河北省市场监督管理局  发布

农作物离田秸秆容重测定技术规程

DB 13/T  XXX—2022

河北省地方标准

ICS 13.020.01

CCS Z 10

2022-XX-XX发布                               2022-XX-XX实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构与起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：河北农业大学、定州市农业农村局、河北省农业科技发展中心。

本文件主要起草人：崔江慧、王彦平、孟祥灵、辛欣、马晓燕、刘晓梅、任根增、徐晓、高玉坤、赵欣蕊、张玲玉、杨会英、韩芳、卜学平、王桂峰、由雪辉、宁英达、张莲晓、李贺静、吴云胜、胡欣

本文件为首次发布。

农作物离田秸秆容重测定技术规程

范围

- 本文件规定了农作物离田秸秆容重测定过程中的术语和定义、仪器设备、操作步骤等内容。

- 本文件适用于农作物离田秸秆及其肥料化、基料化、饲料化等成品容重测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB 22/T 2421-2015  泥炭的容重、持水量和含气量的测定方法

DB 22/T 2244-2015  泥炭与泥炭基质体积测定 容重法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 农作物离田秸秆 crops straw leaving farmland

指玉米、小麦、花生、大豆、棉花等农作物成熟收获后剩余的茎叶杆未粉碎还田，而是将这些茎叶杆从种植田转运到其他地方做为他用的这部分秸秆。

3.2

- 农作物秸秆成品 crop straw products

指玉米、小麦、花生、大豆、棉花等农作物成熟收获后剩余的茎叶部分经过粉碎、堆沤、发酵等处理后形成的可用于下一步生产使用的堆肥、有机肥、饲料、基料等商品。

- 4 仪器和设备

4.1  取样桶。使用长30cm宽30cm高30cm的0.6mm厚的镀锌铁板制作成四面正方体，上下口不封闭。

4.2  量程为25 kg的台秤、长40cm宽40cm高40cm橡胶垫板。

4.3  20cm*30cm密封袋、4目筛（孔径4.75mm）、电子天平（精确0.1g）、烘箱（120℃）、牛皮纸袋（10cm*5cm*15cm）、封口袋（20cm*30cm）、乳胶手套。

- 5 操作步骤

- 5.1取样称重

5.1.1 容重测定条件为农作物离田秸秆粉碎后，在堆放状态下进行的。利用取样桶在农作物秸秆（成品）堆垛中选取高、中、低不同位置进行取样，重复及测量误差应符合DB 22/T 2244-2015规定。将取样桶放置橡胶垫板上，农作物秸秆（成品）装入取样桶装满压实，装满称重，记为W，单位kg。

5.1.2 将取样桶样品放置在橡胶板上，分样处理方法应符合DB22/T 2421-2015规定。迅速称量样品重量，分别记为Ws，单位g。

- 5.2 样品处理

5.2.1 将称重为Ws的样品由密封袋转入牛皮袋，放入烘箱105℃烘干1小时，调至80℃再烘干48小时，取出称重，记为Wg，单位g。

- 5.2.2 将烘干后的样品通过4目筛，捡出农作物秸秆（成品）中的土、小石块等杂质，农作物秸秆（成品）再次称重，记为Wj，单位g。

- 6 结果计算

  - 6.1 农作物秸秆成品含水率Ww

（Ws-Wg）

Ww =              ×100

Ws

式中：

Ww--农作物秸秆（成品）含水率，单位为百分数（%）；

Ws--取回测试样品重量，单位为克（g）；

Wg--烘干后测试样品重量，单位为克（g）。

  - 6.2 农作物秸秆成品杂质率Z

（Wg-Wj）

Z =                ×100

Wg

式中：

Z--农作物秸秆（成品）杂质含量，单位为百分数（%）；

Wg--烘干后测试样品重量，单位为克（g）；

Wj--烘干去除杂质后测试样品重量，单位为克（g）。

  - 6.3 农作物秸秆成品容重S

W

S =               ×（1-Ww）×（1-Z）

0.3*0.3*0.3

式中：

S-- 农作物秸秆（成品）容重，单位为千克/立方米（kg/m3）

W -- 取样桶农作物秸秆成品重量，单位为千克（kg）；

Ww--农作物秸秆成品含水率，单位为百分数（%）；

Z -- 农作物秸秆成品杂质含量，单位为百分数（%）。