ICS XX.XX

CCS XXX

DB13/T

河北省地方标准

DB13/TXXXX—2022

仿真冰场开放与维护保养服务规范

（网上征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4开放条件	1

5维护保养	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省体育局提出。

本文件由河北省体育标准化技术委员会（HeB/TC22）归口。

本文件起草单位：河北省产品质量监督检验研究院、张家口科诺工程塑料有限公司。

本文件主要起草人：任志敏、陈逸恺、任静娜、韩旭、吴强。

仿真冰场开放及维护保养服务规范

范围

本文件规定了仿真冰场的开放条件及维护保养要求。

本文件适用于向社会开放的仿真冰场。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9664  文化娱乐场所卫生标准

GB/T 17093  室内空气中细菌总数卫生标准

开放条件

3.1  基本设施设备

3.1.1 仿真冰场场地要求无柱的开放空间，应优先考虑室内场地。如安装为室外场地，应安装遮阳顶棚和做必要的防尘、防异物处理。

3.1.2 应设置防滑走道及护栏，防滑走道应铺设有保护冰刀的橡胶地垫或其他弹性垫层。

3.1.3 应设置紧急疏散通道和出口。

3.1.4 用于冰球场地时，应配置球门。球门焊接处应无断裂、开焊。

3.1.5 仿真冰面周围应设有界墙，其高度从冰面算起应不低于1.17 m。应最少设有两个出入口和一个清洁车出入口，所有通向冰场的门应向外开启。界墙向冰面的一面应平滑、无凸出物，界墙连接处缝隙不应大于3 ㎜。

3.1.6 用于冰球场地时，在冰球场门后面的冰场外面如果有人员活动，在球门后面的界墙上应设置安全防护网，其高度应保证冰球飞不到场外。

3.1.7 仿真冰场应配置滑冰器材、冰球装备和护具，且产品应符合相关标准的要求。滑冰器材、冰球装备至少包括冰球杆、冰球护具、冰刀鞋、冰球、地胶、磨刀机以及清洁设备等；护具至少包括头盔、护肩（护胸）、护肘、护腿、手套、防摔服等。

3.1.8 提供夜场服务的仿真冰场，冰面水平照度应不低于200 Lx。如果用于冰球场地时，冰面水平照度应不低于400 Lx。

3.2  辅助设施

3.2.1 应设有公共更衣区域，并配有存放衣物的设施。

3.2.2 应设有男、女分隔的卫生间。

3.2.3 应设有医务救护点。

3.2.4 应有广播、通讯设备。

3.3 卫生、环境管理要求

3.3.1 冰场环境卫生应符合GB 9664的要求。

3.3.2 冰场如在室内，其室内空气应符合GB/T 17093的要求。

3.4 安全保障

3.4.1 应建立健全安全生产岗位责任制度、安全管理与救护制度、设施设备维护制度，以及卫生环境管理等制度，并悬挂在场所醒目位置。

3.4.2 应制定突发事件应急预案，并悬挂在场所醒目位置。

3.4.3 应在醒目位置设有“活动人员须知”，对涉及安全的事项和特殊要求做出真实说明和明确警示。

3.4.4 活动现场应有急救点标志和救护人员，急救药品和器材应摆放在便于取用的明显位置。

3.4.5 冰球杆顶端应安装安全堵。

3.4.6 仿真冰场应配备技术指导人员，并在醒目位置公示技术指导人员名录及照片。

3.4.7 仿真冰场从业人员上岗应佩戴明显标识。

3.4.8 紧急疏散通道和出口应有标识并保持畅通。

3.4.9 应在醒目处设置防火标识，并配备消防设施。

4  维护保养

4.1 应定期对冰面进行清洁，保持冰面干净。每天使用真空吸尘器清除冰场上的灰尘和杂质。如果场地的客流量较大，建议一天两次甚至多次。

4.2 在使用后，应使用吸尘器将冰面上的冰屑吸走，确保冰面光滑。

4.3 清理冰屑后，应使用带有旋转盘或强力清洁器的清洁机，对仿真冰面进行深度清洁。

4.4 应定期对冰面进行打蜡或上润滑油。润滑油应无毒、无污染。将冰面护理液或润滑油用拖布或其他工具均匀涂抹到整个冰面，周期为一周一次，如果场地的客流量较大，建议一周两次甚至多次。

4.5 应对局部磨损的仿真冰板进行打磨或更换，保证其表面平整光洁。

4.6 应使用中性清洁剂和润滑剂，禁止使用酸、碱性的润滑剂,避免冰面滑行效果受损。

4.7 禁止使用冰鞋刀刃、花样冰刀锯齿或金属利刃敲击冰面，致使冰面受损。

4.8 长时间使用的冰场，对于无法清理的表面细小灰尘、污垢，应使用冰板专用维护产品。

4.9 如果环境温度过高，导致冰面出现热胀冷缩现象，应调整冰板与围挡间的伸缩缝隙。

4.10 应按时填写《冰面维护保养记录》。