ICS XX.XXX

B

xxxx-xx-xx发布              xxxx-xx-xx实施

DB13

河北省市场监督管理局发布

厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范

（网上征求意见稿）

DB13/T XXXXX—202X

河北省地方标准

XX

# 前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：河北科技大学、农业农村部规划设计研究院、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、河北省农业科技发展中心、河北昊源环境工程有限公司、河北研用环境科技有限公司、中农环境工程设计河北有限公司、河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所、河北省农业广播学校、河北省农业项目规划中心。

本文件主要起草人：李再兴、黄亚丽、冯晶、王建朋、于佳动、武肖莎、李一鸣、马金翠、赵凯、胡燕、韩学滨、康乐、秦学、岳欣、陈佶、卢精蕊、周繁、梁依。

厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范

- 范围

本文件规定了厌氧干发酵沼气工程的选址及布局、总体设计、原料储存与预处理、厌氧干发酵、沼气净化、储存与利用、沼渣与沼液利用等工艺设计内容。

本文件适用于以农作物秸秆、畜禽粪便等农业有机废弃物为原料的厌氧干发酵沼气工程工艺设计。以其他有机废弃物为原料的厌氧干发酵沼气工程可以参考。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 51063 大中型沼气工程技术规范

GB/T 40750 农用沼液

NY/T 1220.1 沼气工程技术规范 第1部分：工程设计

NY/T 1220.2 沼气工程技术规范 第2部分：供气设计

NY/T 1704 沼气电站技术规范

NY/T 2065 沼肥施用技术规范

NY/T 2142 秸秆沼气工程工艺设计规范

NY/T 2374 沼气工程沼液沼渣后处理技术规范

NY/T 2598 沼气工程储气装置技术条件

NY/T 2853 沼气生产用原料收贮运技术规范

NY/T 2596 沼肥

NY/T 3437 沼气工程安全管理规范

NY/T 3612 序批式厌氧干发酵沼气工程设计规范

NB/T 10136 生物天然气产品质量标准

DB13/T 5428 沼渣资源化利用技术规范

- 术语和定义

GB/T 51063、NY/T 1220.1、NY/T 3612确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

厌氧干发酵 dry anaerobic digestion

初始进料干物质浓度不低于20%的厌氧发酵过程。

3.2

序批式厌氧干发酵 Sequencing batch dry anaerobic digestion

多个厌氧干发酵反应器并联按照时间顺序间歇式运行的厌氧发酵过程。

3.3

连续式厌氧干发酵Continuous dry anaerobic digestion

厌氧干发酵反应器连续定量添加新物料并排出沼渣沼液的厌氧发酵过程。

- 选址及布局

4.1 选址

4.1.1 厌氧干发酵沼气工程选址应符合GB/T 51063、NY/T 1220.1的相关规定。

4.2 布局

4.2.1 厌氧干发酵沼气工程场内布局应符合GB/T 51063、NY/T 1220.1的相关规定。

4.2.2 序批式厌氧干发酵工程场内布局应便于进出料操作，应符合NY/T 3612的相关规定。

- 总体设计

5.1 一般规定

5.1.1 厌氧干发酵沼气工程的设计规模应根据原料种类、性质、供应量，以及产品需求等因素综合确定。

5.1.2 厌氧干发酵沼气工程工艺设计应符合GB/T 51063和NY/T 1220.1的相关规定。

5.1.3 厌氧干发酵沼气工程包括序批式和连续式工艺。

5.2 设计内容

5.2.1 工艺流程包括原料储存与预处理，厌氧干发酵，沼气净化、储存与利用，沼渣与沼液综合利用等。

5.2.2 工艺设计图包括工艺流程图、工艺平面图等。

5.2.3 工艺参数包括物料干物质浓度、接种比例、发酵温度、发酵周期、厌氧反应器容积等。序批式厌氧干发酵工程工艺参数还应包括启动间隔、喷淋频率和喷淋量等。

- 原料储存及预处理

6.1 原料特性及储存

6.1.1 作物秸秆、畜禽粪便等农业有机废弃物可作为厌氧干发酵的原料，原料特性应实测确定，无法实测时可参考NY1220.1相关规定。

6.1.2 秸秆宜选用黄贮形式储存，秸秆储存设施容积应根据原料特性、收获次数、储存时间和消耗量等因素综合确定。秸秆原料储存工艺可按照NY/T 2142、NY/T 2853的相关规定执行。

6.1.3 畜禽粪便等易腐原料应采用随到随用原则收集和使用，易腐原料储存工艺可按照NY/T 2853相关规定执行。

6.2 原料预处理

6.2.1 秸秆原料预处理工艺可参照NY/T 2142的相关规定执行，秸秆原料长度宜为1 cm ~3 cm。畜禽粪便、秸秆等原料进料前应进行分选，除去大块砂石等杂质。

6.2.2 宜采用作物秸秆与畜禽粪便等混合原料，混合原料的含固率宜为20 %~40 %，C/N比宜为20:1~35:1。

- 厌氧干发酵

7.1 进料

7.1.1 进料  序批式厌氧干发酵沼气工程宜采用铲车、物料传送带等机械设备进料，连续式厌氧干发酵沼气工程宜采用反应器传动轴、螺旋输送、柱塞泵等机械设备进料。

7.1.2 密封  序批式厌氧反应器进料后应关闭密封门，连续式厌氧反应器进料口宜通入反应器物料液面之下进行密封，密封工艺应符合GB/T 51063、NY/T 3612的相关规定。

7.1.3 接种  厌氧干发酵沼气工程宜采用工程自身充分发酵的沼渣作为接种物，接种比例宜为进料干重的20%以上。接种物应与原料充分混合后向反应器内进料。

7.2 厌氧发酵

7.2.1 反应器规模  为保持序批式厌氧干发酵沼气工程稳定输出沼气，应建设不少于3个厌氧反应器，反应器单体规模应根据原料日处理量或产生量、固体停留时间、反应器启动间隔等综合确定。连续式厌氧干发酵反应器规模应根据原料日处理量或产生量、固体停留时间综合确定。

7.2.2 发酵温度  对混合物料按照工艺参数启动厌氧干发酵，宜采用中高温发酵，中温温度宜为35 ℃～45 ℃，高温温度宜为50 ℃～60 ℃，温度日变化不超过2 ℃。厌氧干发酵沼气工程增温工艺应按照NY/T 1220.1的相关规定执行。

7.2.3 发酵周期  应根据原料特性、发酵工艺综合确定。对于作物秸秆与畜禽粪便混合原料，序批式厌氧干发酵沼气工程单个反应器发酵周期宜为30天~45天，连续式厌氧干发酵沼气工程反应器固体停留时间宜为25天~30天。

7.2.4 序批式厌氧干发酵沼气工程的启动间隔、喷淋频率和喷淋量等其他工艺参数应符合NY/T 3612的相关规定。

7.3 出料

7.3.1 序批式厌氧干发酵沼气工程单个反应器进行气体置换后，气体中CH4浓度低于1%、H2S浓度低于10 mg/m3时，打开反应器进行强制通风，人工驾驶铲车出料。

7.3.2 连续式厌氧干发酵沼气工程按照固体停留时间由反应器传动轴或泵出料，出料量应小于进料量，保证反应器内物料平衡。

- 沼气净化、储存与利用

8.1 沼气净化与储存

8.1.1 沼气净化工艺应符合NY/T 1220.1、GB/T 51063的相关规定。

8.1.2 沼气工程储存应符合NY/T 1220.1的相关规定，储气装置技术条件应符合NY/T 2598的相关规定。

8.2 沼气利用

8.2.1 沼气用于集中供气工程应符合NY/T 1220.2的相关规定。

8.2.2 沼气用于发电工程应符合NY/T 1704的相关规定。

8.2.3 沼气用于提纯为生物天然气应符合NB/T 10136的相关规定。

- 沼渣与沼液利用

9.1 沼渣利用

9.1.1 沼渣应首先返混用于厌氧干发酵接种。剩余沼渣通过好氧发酵技术制备有机肥、垫料或基质等，制备工艺应符合NY/T 2374、DB13/T 5428的相关规定。

9.1.2 沼渣肥应符合NY/T 2596相关规定。

9.2 沼液利用

9.2.1沼液应首先回流用于喷淋，剩余沼液进一步沉淀、过滤等处理后用于灌溉、制备水溶肥和浓缩肥等。沼液后处理技术应符合NY/T 2374的相关规定。

9.2.2 沼液肥应符合GB/T 40750、NY/T 2596相关规定，沼液施用应符合NY/T 2065的相关规定。

- 其他

厌氧干发酵沼气工程内电气、给排水、环保与节能等工艺设计应符合GB/T 51063、NY/T 1220.1的相关规定。消防与安全应符合GB/T 51063、NY/T 3437的相关规定。