河北省市场监督管理局  发布

河北省市场监督管理局  发布

2021-××-××实施

2021-××-××实施

2021-××-××发布

2021-××-××发布

绿色公路评价指南

Evaluation guide for green highway

（送审稿）

绿色公路评价指南

Evaluation guide for green highway

（送审稿）

DB13/T ××××—××××

DB13/T ××××—××××

DB13

DB13

河北省地方标准

河北省地方标准

ICS 03.220.20

R04

ICS 03.220.20

R04

目   次

前  言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

4 基本要求	4

5 评价方法	4

6 评价指标体系	5

附录A 指标评价与计分方法	8

附录B 可不参评指标的限制性条件	22

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省交通运输厅提出。

本文件起草单位：河北省高速公路延崇筹建处、石家庄铁道大学、河北省交通规划设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：于建游、刘伟超、杨广庆、张志刚、何勇海、刘志忠、杨艳、蒲昌瑜、刘幕、杜宪。

# 绿色公路评价指南

- 范围

本文件规定了绿色公路评价的术语和定义、基本要求、评价方法和评价指标体系。

本文件适用于新建、改扩建及运营的二级及以上公路项目的评价，其他等级公路评价可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096 声环境质量标准

GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 50430 工程建设施工企业质量管理规范

JGT 146 建设工程施工现场环境与卫生标准

JTG 2182 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程

JTG 5120 公路桥涵养护规范

JTG 5150 公路路基养护技术规范

JTG B01 公路工程技术标准

JTG B03 公路建设项目环境影响评价规范

JTG B04 公路环境保护设计规范

JTG B05 公路项目安全性评价规范

JTG C10 公路勘测规范

JTG D20 公路路线设计规范

JTG D30 公路路基设计规范

JTG D81 公路交通安全设施设计规范

JTG F40 公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

JTG F90 公路工程施工安全技术规范

JTG H10 公路养护技术规范

JTG H12 公路隧道养护技术规范

JTG/T 3610 公路路基施工技术规范

JTG/T 3650 公路桥涵施工技术规范

JTG/T 3660公路隧道施工技术规范

JTG/T D31-02 公路软土地基路堤设计与施工技术细则

JTG/T D32 公路土工合成材料应用技术规范

JTG/T L11 高速公路改扩建设计细则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色公路 green highway

在公路的全寿命周期内，以创新、协调、绿色、开放、共享为发展理念，最大限度地控制资源占用、降低能源消耗、减少污染排放、保护生态环境，注重建设品质提升与运行效率提高，为人们提供安全、舒适、便捷、美观的行车环境，与自然和谐共生的公路。

- 基本要求

  - 绿色公路建设应用符合国家相关法律、法规及标准、规范要求，将绿色发展理念贯穿规划工可、勘察设计、建设施工、养护运营全过程。

  - 绿色公路在立项论证和可行性研究阶段应统筹考虑公路全寿命周期的绿色发展，合理确定项目功能定位、技术标准、控制点、走廊带、线位方案、关键节点工程的推荐方案。估算编制应充分考虑绿色公路发展的实际情况。

  - 绿色公路在勘察设计阶段应合理拟定绿色公路实施方案，明确项目特色、定位和重点，结合安全、节地、节能、生态、环保、景观、服务等要求，分项细化和完善各专业设计方案，符合GB 3096、JTG B01、JTG B04、JTG C10、JTG D20、JTG D30、JTG D81、JTG/T D31-02、JTG/T D32、JTG/T L11的规定，按JTG B05的规定对公路进行安全评价，按JTG B03的规定进行环境影响评价。

  - 绿色公路在建设施工阶段应按照绿色发展、服务地方、服务群众、服务养护运营、高质量发展理念，认真落实绿色公路实施方案，按照工程建设环境保护等要求，细化施工组织方案和施工工艺，开展新技术研究和应用，实施绿色施工，保证工程质量，严格控制施工过程污染，符合GB 20891、GB 8978、JGT 146、JTG F40、JTG F80/1、JTG F9、JTG/T 3610、JTG/T 3650、JTG/T 3660、JTG/T D31-02、JTG/T D32的规定，按照GB/T 50430的要求进行施工质量管理，并按规定开展施工期环境监测、水土保持监测及环境监理(含纳入工程监理模式)工作。

  - 绿色公路在养护运营阶段应坚持以公路使用者为中心，统筹绿色养护运营制度和技术方法，优化养护管理，改进养护工艺，推动系统智能联动科学决策，提高应急处置能力和水平，落实噪声、废气、污水等污染防治处理的措施，加强养护材料循环利用，以相对较少的资源能耗，维持高水平的公路运行状况，提供更高水平的运营服务，符合JTG 5120、JTG 5150 、JTG H10、JTG H12的规定。

  - 绿色公路项目取得开工许可并进场施工后可申请开展绿色公路评价。

  - 申请评价方应根据本文件的规定在建设完成后提交相应材料并对真实性负责，由具有评价资质和条件的第三方评价机构进行评价。

- 评价方法

  - 绿色公路评价内容包括基本项和加分项，基本项包括绿色公路理念、绿色公路规划设计、绿色公路施工和绿色公路运营四个一级指标，各一级指标下设若干二级指标，各二级指标下设若干三级指标。

  - 对基本项和加分项指标进行评价与计分方法见附录A。

  - 当基本项某评价指标不适用于待评价公路时，可按照附录B的规定申请该评价指标不参与评价与计分。扣除不参评指标后的各基本项一级指标总分为各指标的适用分值。

  - 各上级指标得分应为各下级指标得分之和，各基本项一级指标基本分应按实际得分除以待评价公路指标的适用分值再乘以100分计算。

  - 绿色公路评价基本项得分应为基本项一级指标基本分加权得分总和，各基本项权重见表1。

表1 绿色公路评价基本项一级指标权重

| 评价指标 | 绿色公路理念 | 绿色公路规划设计 | 绿色公路施工 | 绿色公路运营 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.15 | 0.35 | 0.4 | 0.1 |

  - 绿色公路评价基本项分数统计表见表2，得分Q按公式（1）计算。

表2 绿色公路评价基本项分数统计表

| 一级指标 | 满分 | 适用分值 |  | 实际得分 |  | 权重 | 不参评指标编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色公路理念 | 100 | A1 |  | B1 |  | 0.15 |  |
| 绿色公路规划设计 | 100 | A2 |  | B2 |  | 0.35 |  |
| 绿色公路施工 | 100 | A3 |  | B3 |  | 0.4 |  |
| 绿色公路运营 | 100 | A4 |  | B4 |  | 0.1 |  |
| 基本项得分Q |  |  |  |  |  |  |  |

（1）

  - 根据基本项Q和加分项P最终得分，授予绿色公路不同等级，见表3。

表3 绿色公路等级评定表

| 基本项得分Q | 加分项得分P | 评级 |
| --- | --- | --- |
| Q≥90 | 0≤P≤20 | A级（优秀）绿色公路 |
| 80≤Q<90 | 10≤P≤20 | A级（优秀）绿色公路 |
| 80≤Q<90 | 0≤P<10 | B级（良好）绿色公路 |
| 70≤Q<80 | 10≤P≤20 | B级（良好）绿色公路 |
| 70≤Q<80 | 0≤P<10 | C级（中等）绿色公路 |
| 60≤Q<70 | 10≤P≤20 | C级（中等）绿色公路 |
| 60≤Q<70 | 0≤P<10 | D级（合格）绿色公路 |

- 评价指标体系

  - 绿色公路理念评价指标体系

一级指标绿色公路理念下设战略与管理两类二级指标，各二级指标下设若干三级指标，见表4。

表4 绿色公路理念评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 绿色公路理念 | 战略 | 战略规划 |
|  |  | 专项资金 |
|  | 管理 | 管理体系 |
|  |  | 制度建设 |
|  |  | 意识建设 |

  - 绿色公路规划设计阶段评价指标体系

绿色公路规划设计阶段分为绿色规划、系统设计、环保设计、工程美学设计和人性化设计五类二级指标，各二级指标下设若干三级指标，见表5。

表5 绿色公路规划设计阶段评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 绿色公路规划设计 | 绿色规划 | 资源统筹利用分析 |
|  |  | 全寿命周期成本分析 |
|  |  | 生态环境影响分析 |
|  | 系统设计 | 建管养运一体化总体设计 |
|  |  | 路面设计 |
|  |  | 路基设计 |
|  |  | 桥梁设计 |
|  |  | 隧道设计 |
|  |  | 运营服务设施设计 |
|  |  | 智能节能通风照明设计 |
|  | 环保设计 | 绿色选线 |
|  |  | 绿化设计 |
|  |  | 资源节约设计 |
|  |  | 绿色能源利用 |
|  |  | 生态保护 |
|  | 工程美学设计 | 景观打造 |
|  |  | 环境融合设计 |
|  |  | 地方文化专题 |
|  | 人性化设计 | 服务功能设计 |
|  |  | 人本功能设计 |

  - 绿色公路施工阶段评价指标体系

绿色公路施工阶段分为绿色管理体系、资源集约节能、生态环保措施、生态环保施工、清洁环保材料设备应用四类二级指标，各二级指标下设若干三级指标，见表6。

表6 绿色公路施工阶段评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 绿色公路施工 | 绿色管理体系 | 绿色公路建设理念 |
|  |  | 绿色公路建设管理制度 |
|  |  | 绿色公路实施及控制 |
|  | 资源集约节能 | 集约利用通道资源 |
|  |  | 土地资源节约、集约利用 |
|  |  | 水资源节约、集约利用 |
|  |  | 节能技术应用 |
|  | 生态环保措施 | 生态保护 |
|  |  | 空气环境保护 |
|  |  | 声环境保护 |
|  |  | 光环境保护 |
|  |  | 固体废弃物管理 |
|  |  | 土体保护 |
|  |  | 水体保护 |
|  |  | 野生动物保护 |
|  | 生态环保施工 | 水土保持与大气质量监测 |
|  |  | 路基工程施工 |
|  |  | 隧道工程施工 |
|  |  | 桥梁工程施工 |
|  |  | 绿色路面施工 |
|  |  | 附属设施施工 |
|  | 清洁环保材料设备应用 | 清洁能源应用 |
|  |  | 环保材料应用 |
|  |  | 低耗能低排放施工设备使用 |
|  |  | 再生材料利用（3分） |
|  | 安全措施 | 施工现场安全 |
|  |  | 施工交通组织 |
|  | 技术提升与推广 | 信息化管理 |
|  |  | 绿色公路施工标准化 |
|  |  | 施工过程“四新技术”应用、“五小”革新 |
|  |  | 绿色公路建设成果总结、提升、复制、推广 |

  - 绿色公路运营阶段评价指标体系

绿色公路运营阶段分为绿色管理体系、绿色养护技术、运营安全保障三类二级指标，各二级指标下设若干三级指标，见表7。

表7 绿色公路运营阶段评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 绿色公路运营 | 绿色管理服务体系 | 科技创新低碳运营理念 |
|  |  | 绿色运营管理制度 |
|  |  | 绿色运营措施 |
|  | 绿色养护技术 | 专项养护 |
|  |  | 日常养护技术 |
|  |  | 绿色养护材料应用 |
|  |  | 绿色养护设备应用 |
|  |  | 智能、低碳、创新养护技术 |
|  | 运营安全保障 | 突发事件应急预案 |
|  |  | 日常交通安全组织 |

  - 加分项

    - 加分项是在公路项目在建设运营中采取了绿色公路相关的创新措施，具备本文件尚未包含但能够促进公路可持续发展的指标，做出的特殊贡献、获得的特殊奖励，包括荣誉加分项和创新加分项。

    - 荣誉加分项是指项目获得的绿色公路相关的国家级及省部级奖项或荣誉。

    - 创新加分项是指项目取得的绿色公路相关的管理或技术方面取得的创新成果。

# 附录A 指标评价与计分方法

A.1 一般指标计分表如表A.1所示。

表A.1 绿色公路评价指标计分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计分方法 | 审查资料 | 审查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色公路理念（100分） | 战略（50分） | 战略规划（20分） | a)制定绿色设计、施工和养护为一体的总体战略规划，实施绿色公路建设计划，体现坚持可持续发展理念、系统论原理和全寿命周期成本思想，强调建、管、养、运并重，得5分。 | 可行性研究报告或总体战略规划文件； | 资料审查 |
|  |  |  | b)战略规划中体现推动理念创新、技术创新、管理创新和制度创新等理念，并提出行之有效的措施，得5分。 |  |  |
|  |  |  | c)因地制宜建设绿色公路，战略规划中体现地方特色或项目特殊性，得5分。 |  |  |
|  |  |  | d)确立为省部级绿色公路示范工程，得5分。 | 省部级绿色公路示范工程公示文件 |  |
|  |  | 专项资金（30分） | a)每年制定经费计划，有专门的年度经费用于开展绿色公路建设工作，得 10分。 | 可行性研究报告或绿色公路专项资金筹集与支出方案 | 资料审查 |
|  |  |  | b)经费计划中针对不同情况有明确可执行的赏罚办法，得10分。 |  |  |
|  |  |  | c)通过多种途径拓宽绿色公路融资渠道，得10分。 |  |  |
|  | 管理（50分） | 管理体系（25分） | a)参与项目建设的设计单位、施工单位具备ISO14001环境管理体系认证资质，得10分。 | 设计、施工单位资质证明； | 资料审查 |
|  |  |  | b)参建单位分层级设立行之有效的组织机构、联动协调机制、任务到位，责任到人，得10分。 | 管理组织机构与任务分配文件； |  |
|  |  |  | c)建设单位成立专门的绿色公路工作小组或办公室，监理单位设置专职的环境监理工程师，得5分。 | 环境监理工程师资质证明 |  |
|  |  | 制度建设（10分） | 建立绿色公路建设管理与考核制度，制定实施方案并，构建绿色公路质量、进度、安全、应急等制度体系，得10分。 | 绿色公路建设管理与考核制度 | 资料审查 |
|  |  | 意识建设（15分） | a)设立专家指导咨询机制，聘请专门的咨询专家小组，得5分。 | 咨询专家聘任合同等证明文件； | 资料审查 |
|  |  |  | b)开展绿色公路培训教育活动，包括绿色设计、绿色施工和绿色养护培训教育等，每次得1分，最多得5分。 | 培训教育文件、培训日志与影像资料等证明材料； |  |
|  |  |  | c)开展绿色公路宣贯、交流、推广、研讨等系列活动，每次得1分，最多得5分。 | 宣贯、交流、推广、研讨等活动文件、宣传栏与影像资料等证明材料 |  |
| 绿色公路规划设计（100分） | 绿色规划（15分） | 资源统筹利用分析（8分） | a)进行绿色选线分析，得2分。 | 规划分析文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)进行土地利用分析，得2分。 |  |  |
|  |  |  | c)进行材料利用分析，得2分。 |  |  |
|  |  |  | d)进行水资源利用分析，得2分。 |  |  |
|  |  | 全寿命周期成本分析（2分） | 开展全寿命周期技术经济论证分析，并根据论证结果指导项目实施，得2分。 | 全寿命周期技术经济论证文件、应用证明材料 | 资料审查 |
|  |  | 生态环境影响分析（5分） | a)项目开始前进行环境影响分析，得2分。 | 环境影响分析文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)项目实施过程中进行动态环境影响分析，并对实施过过程提供指导，得2分。 |  |  |
|  |  |  | c)项目完成后进行环境影响分析，得1分。 |  |  |
|  | 系统设计（33分） | 建管养一体化总体设计（7分） | a)工程结构物、监测设施、服务设施、管理设施、安全设施等功能系统匹配，设置合理、方便使用，充分考虑远景扩展需求，得2分。 | 设计图纸与说明等相关资料 | 资料审查 |
|  |  |  | b)统一考虑结构设计与养护，推进构件标准化、工厂化、装备化，积极应用高性能环保材料，积极采用新技术、新材料，提高耐久性，降低公路运营养护成本，得2分。 | 结构设计与养护设施设计文件与效用说明分析文件 | 资料审查 |
|  |  |  | c)统筹考虑后期运营管理的功能性需要，合理设置检养通道，可检测、可维护、可更新，得1分。 | 检养通道设计与说明文件； | 资料审查 |
|  |  |  | d)充分考虑地域气候情况进行防雪、防冻、防风等灾害预防的设计，得1分。 | 灾害分析与预防设计与说明文件 |  |
|  |  |  | e)充分利用信息化辅助设计工作，提升设计和管理能力，得1分。 | 信息化辅助设计应用说明 | 资料审查 |
|  |  | 路面设计（4分） | a)采用新技术途径，进行长寿命路面设计，得2分。 | 路面设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)在不影响路面正常性能的前提下，应用功能型路面设计，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)应用绿色节能路面设计，得1分。 |  |  |
|  |  | 路基设计（4分） | a)进行高填路堤与桥梁、深挖路堑与隧道或分离式路基等方案的论证比选，得2分。 | 路基设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)充分利用挖方等，科学调配土石方，实现“零弃方、少借方”，得2分。 |  |  |
|  |  | 桥梁设计（3分） | a)统一考虑桥梁建设和运营养护，突出耐久性为核心的全寿命周期设计，得2分。 | 桥梁设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)应用绿色设计，采用绿色材料及施工技术，因地制宜保护生态，得1分。 |  |  |
|  |  | 隧道设计（4分） | a)优化洞门设计，少破坏、多保护植被，采用“零开挖进洞”，得2分。 | 隧道设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)充分利用隧道弃渣，提高隧道弃渣综合利用率，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)隧道内探索采用降解尾气材料路面等，减少碳排放，得1分。 |  |  |
|  |  | 运营服务设施设计（6分） | a)沿线附属结构、色彩涂料等选择环保材料，得1分。 | 附属结构设计与说明文件； 安全设施设计与说明文件； 服务区设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)服务设施引导效果好，易修复替换。因地制宜，减少路网内服务设施重复设置，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)公路护栏、防眩设施及交通标志标线等安全设施配备完善，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)服务区、管理区宜采清洁能源、被动房、地源热泵、空气能、雨水回收、污水处理、垃圾无害化处理等环保节能技术，得2分。 |  |  |
|  |  |  | e)服务区增设加气站、充电桩，绿色宿营区等绿色服务设施，提升绿色服务功能，得1分。 |  |  |
|  |  | 智能节能通风照明设计（5分） | a)采用供配电系统节能技术，利用光控、时控及遥感技术实现智能控制，得2分。 | 配电系统设计与说明文件； | 资料审查 |
|  |  |  | b)采用隧道通风智能控制系统，能够对隧道内废气浓度、气流风速等环境数据和交通量变化情况进行实时监控，得2分。 | 隧道通风设计与说明文件； |  |
|  |  |  | c)隧道采用绿色供电，充分利用风电、光电等，得1分。 | 隧道供电设计与说明文件 |  |
|  | 环保设计（32分） | 绿色选线（9分） | a)坚持地质选线、环保选线的原则合理降低施工难度与工程量，减少边角地块，得2分。 | 地勘文件；选线设计与说明 | 资料审查 |
|  |  |  | b)公路选线避绕自然保护区、连片分布的野生动物栖息地、重要湿地等生态敏感区，无法避绕时必须出具生态保护方案，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)公路穿越湿地时，合理确定路线方向，减少对湿地水流的影响，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)多方案比选避让不良地质区域，减少山区水土流失，杜绝造成新的地质灾害，得1分。 |  |  |
|  |  |  | e)充分利用荒地、废弃地、劣质地布线，避让基本农田、减少沿线居民拆迁安置量，无耕地超占现象，得1分。 |  |  |
|  |  |  | f)纵断面设计均衡，尽量做到填挖平衡，得1分。 |  |  |
|  |  |  | g)改扩建工程充分、综合利用老路资源，节约工程占地，得1分。 |  |  |
|  |  | 绿化设计（6分） | a)全线综合考虑，制订绿化设计方案及说明，与其它防护方案进行比对论证，降低防护成本、提升整体性、提高绿化覆盖率，得2分。 | 绿化设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)因地制宜选择绿化物种，多种植易生长、抗逆性强的本地优势物种，外地物种的引入应出具论证方案，得2分。 |  |  |
|  |  |  | c)绿化树种配置合理、色彩丰富，采用乔木、灌木、地被植物等相互结合的方式，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)植被群落构建应与公路不同部位环境特点（位置、坡向、土质等）相适应，得1分。 |  |  |
|  |  | 资源节约设计（10分） | a)在设计过程中充分考虑节地、节水、节材等资源节约，并进行针对性的设计和方案论证，有效提升资源节约水平，得3分。 | 节地、节水、节材等资资源节约设计与说明、方案论证报告 | 资料审查 |
|  |  |  | b)合理设计路堤高度、路堑深度、挡土墙等，减少土地占用，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)共沟架设通信、供电、监控系统等的管线电缆，布置在公路用地范围内，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)排、蓄水工程一体设计，配备蓄水设施收集路面径流，得1分。 |  |  |
|  |  |  | e)排水工程与天然水系相协调。应用信息化技术减少材料用量，得1分。 |  |  |
|  |  |  | f)使用环保材料、环保产品、节能产品，替代一部分传统筑路填料，比例不低于5%，得1分。 |  |  |
|  |  |  | g)推广使用其它先进适用的环保、节能技术措施，不少于3项，得2分。 |  |  |
|  |  | 绿色能源利用（3分) | a)优先采用可再生绿色能源用于工程建设，占建设过程中能源比例不小于10％，得2分。 | 工程能源使用情况与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)采用可再生绿色能源供电的公路照明设备比例不小于15％，得1分。 |  |  |
|  |  | 生态保护（4分） | a)对工程生态环境影响区域制订专门的生态修复方案，修复区域面积不小于工程生态环境影响区域面积，得2分。 | 生态保护与修复设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)野生动物出没路段应设置预告、禁止鸣笛等标志，设置符合动物生态习性的通道，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)采取合理措施减少公路建设对野生动物栖息地的干扰，得1分。 |  |  |
|  | 工程美学设计（15分） | 景观打造（9分） | a)做好道路全线景观段落划分、景观设计主题确定、景观特色点的营造、观景平台设置等整体景观设计方案，使景观与沿线生态相协调，得3分。 | 项目景观设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)服务区景观设计应体现地域特色，打造建筑结构绿色景观，得2分。 |  |  |
|  |  |  | c)利用地形塑造、植物造景、景观小品等打造互通立交绿色景观，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)打造桥梁结构绿色景观，与线路与周围环境协调，得1分。 |  |  |
|  |  |  | e)对洞门景观进行重点设计，隧道出入口处明暗过度，隧道内设计具有减压与提醒功能的环境和照明，打造隧道内外绿色景，观得1分。 |  |  |
|  |  |  | f)在风景优美路段设置停车港湾与观景平台，得1分。 |  |  |
|  |  | 环境融合设计（4分） | a)工程建筑风格与自然环境和谐相融，体现地域自然特色，得2分。 | 项目景观设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)各类建构筑物线形设计与自然环境协调，线条流畅、视线诱导自然、外观美学修饰良好，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)各类建构筑物与沿线建筑风格、风土人情协调，得1分。 |  |  |
|  |  | 地方文化专题（2分） | 打造沿线文化内涵景观，体现沿线人文环境特色并进行展示，得2分。 | 地方文化专题设计文件 | 资料审查 |
|  | 人性化设计（5分） | 服务功能设计（2分） | a)根据服务区所处位置，合理进行各功能区布局和交通组织设计，提高土地利用率，节约运营成本，得1分。 | 服务区设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)进行交通、生态、旅游、消费等复合功能型服务区设计，提升服务能力，拉动地方经济，得1分。 |  |  |
|  |  | 人本功能设计（3分） | a)沿线及服务区设置路况、天气、避险、行车速度、位置等提示功能情报板，得1分。 | 附属结构设计与说明文件；安全设施设计与说明文件；服务区设计与说明文件 | 资料审查 |
|  |  |  | b)设置针对妇女、儿童、特殊人群等的特殊关怀设施，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)根据民众出行需求增设便民设施，得1分。 |  |  |
| 绿色公路施工 | 绿色管理体系（12分） | 绿色公路建设理念（4分） | a) 对项目参建各方进行绿色公路理念、绿色公路评价体系及评价指标培训，明确各方分工与职责，得2分。 | 施工单位建设总体规划方案； 培训、研讨文件、日志以及影像资料等证明材料； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b) 在施工队伍进场前对其进行培训，使一线施工人员掌握绿色公路建设相关要求，打造绿色施工队伍，得1分。 | 施工单位宣传文件、环保标志设计文件 |  |
|  |  |  | c)深入宣传绿色公路建设意义、设置环境保护标识、标语等，得1分。 | 绿色施工队伍培训方案；培训证明材料 |  |
|  |  | 绿色公路建设管理制度（4分） | a)运用QHSE、HSE管理体系，使项目绿色建设制度完善、管理机构健全，岗位设置合理、清晰明确，管理人员配备符合专业化管理要求，得2分。 | 绿色高速公路建设管理制度 | 资料审查 |
|  |  |  | b)建立健全对管理人员及劳务队伍的评价及考核制度，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)建立生产、生活、办公和主要耗能施工设备、材料等节能环保管理制度，得1分。 |  |  |
|  |  | 绿色公路实施及控制（4分） | a)制定绿色公路建设实施方案，使绿色公路建设实施流程、方法科学合理，过程控制指标明确，得2分。 | 绿色高速公路实施方案与证明材料； 监理日志 | 资料审查 |
|  |  |  | b)绿色公路施工过程检查资料齐全，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)积极开展绿色公路关键技术研发，进行路域生态防护与修复、公路碳汇建设等新技术推广应用，得1分。 |  |  |
|  | 资源集约节能（15分） | 集约利用通道资源（2分） | a)制定通道资源利用方案，统筹利用运输通道资源，得1分。 | 通道资源利用方案主证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)共用线位资源（电、水、网络等），安全利用原有设施（房屋、场地、设备等），得1分。 |  |  |
|  |  | 土地资源节约、集约利用（4分） | a)临时用地制度符合绿色公路建设要求，取土、弃土与改地、造地、复垦综合施措可行、复耕率应达到100%，得1分。 | 临时用地规划； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)场站、便道等设施利用沿线原有场地、道路、荒地和高速公路永久用地（收费站、服务区等）等土地科学合理，得1分。 | 路基施工方案； 实施的证明与说明材料 |  |
|  |  |  | c)路基施工方案科学合理，土石方调配组织合理、“零弃方”措施可行，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)表土利用充分，得1分。 |  |  |
|  |  | 水资源节约、集约利用（3分） | a)施工、生活用水制度完善，推广节水技术、措施可行，无浪费用水现象，得1分。 | 施工生活用水管理制度； 实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)排水设施、污水处理设施可靠，及时检修，杜绝废水污染，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)积极开展对隧道涌水、施工废水、生活污水处理并进行二次利用，回收利用率不低于30%，得1分。 |  |  |
|  |  | 节能技术应用（6分） | a)制定节能方案，制定施工节能新技术、新设备应用推广计划，得2分。 | 施工节能方案； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)高耗能设备进场与使用制度完善，满足地方政策要求，严格控制高能耗、高排放的老旧工程机械进场，得1分。 | 高耗能设备使用日志； |  |
|  |  |  | c)合理安排工序，提高机械的使用率和满载率，降低施工设备的单位耗能，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)推广供配电系统节能技术（LED节能灯具、变频技术、照明智能控制系统等），得1分。 | 节能技术实施证明材料 |  |
|  |  |  | e)推广施工节能技术，得1分。 |  |  |
|  | 生态环保措施（30分） | 生态保护（3分） | a)制定生态环保专项方案，进行植被与表土资源保护、利用和恢复等，措施合理得当，过程执行有力，得2分。 | 植被与表土保护和恢复方案； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)划定公路施工需要保护植被的区域即“环保绿线”，并在施工中严格遵守，得1分。 | 方案实施证明材料 |  |
|  |  | 空气环境保护（6分） | a)制定施工过程中空气环境保护专项方案，措施合理得当，过程执行有力，得1分。 | 空气环境保护专项方案； 场站设置文件； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)合理设置场站位置（有污染气体排放的拌和站、发电站、堆料场等设施应设立在施工季节中敏感区主导风向的下风侧，有点具体，考虑删除）减少对周边环境和居民生活影响，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)生活区、作业区、拌和站等区域配备专门防尘降尘设备和人员，得1分。 | 防尘降尘设备和人员配备情况说明及实施情况； |  |
|  |  |  | d)施工用粉体材料运输和存储采取防风抑尘措施，得1分。 | 材料存储与运输要求及实施情况； |  |
|  |  |  | e)不少于50%的施工设备采用了减少尾气排放提高燃油效率的技术，废气排放均应达到GB 20891标准要求，得1分。 | 施工设备管理要求及实施情况； |  |
|  |  |  | f)各类建构筑物施工现场采用降尘技术，在施工过程中严格落实减少空气污染，得1分。 | 建构筑物施工降尘措施及实施情况 |  |
|  |  | 声环境保护（2分） | a)制定施工过程中声环境保护专项方案，措施合理得当，过程执行有力，得1分。 | 声环境保护专项方案及实施情况说明； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)合理组织安排强噪声辐射机械的施工时间、施工方式，噪声符合GB 3096的规定，得1分。 | 施工期间噪声记录报告； |  |
|  |  | 光环境保护（5分） | a)制定施工过程中光环境保护专项方案，，措施合理得当，过程执行有力，得1分。 | 光环境保护方案及实施情况； 夜间施工照明控制措施 照明时间记录文件 电焊和气割施工记录 夜间施工记录 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)控制夜间施工照度以及射向夜空和公路界外的照明光束，透光方向集中在施工范围，不影响周围居民生活，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)优先采用智能感光照明灯具或控制开关，控制照明时间，天亮后关闭灯具，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)电焊和气割设备验收合格后方可使用，可搬运的电焊和气割行为应在电焊棚进行施工，可能影响到周围居民的电焊和气割行为应张挂安全网，得1分。 |  |  |
|  |  |  | e)合理安排工程进度，减少夜间加班施工，得1分。 |  |  |
|  |  | 固体废弃物管理（2分） | a))制定固体废弃物管理专项方案，措施合理得当，过程执行有力，得1分。 | 固体废弃物管理实施方案； 方案实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)固体废弃物应分类管理，集中堆放生活垃圾和施工垃圾，及时清理报废材料和废弃的零部件等，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)施工现场应符合JGJ 146的规定，对施工现场及驻地产生的废弃物进行无害化处理，处理率应达到100%，得1分。 |  |  |
|  |  | 土体保护（4分） | a)制定土体保护专项方案，措施合理得当，过程执行有力，得1分。 | 土体保护方案； 方案实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)取弃土场根据原占地类型采取绿化工程或复耕措施，临近水域的弃渣场设置有效的拦挡措施，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)针对裸露地表制订永久性和临时性防护工程措施，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)在施工过程中，公路边坡、临时堆料场地及表土堆放场等地应布设临时拦挡措施，并在施工完毕后拆除，得1分。 |  |  |
|  |  | 水体保护（4分） | a)制定施工过程中水体保护专项方案，措施合理得当，过程执行有力，得1分。 | 水体保护方案；方案实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)施工污废水应经处理达到GB 8978标准要求后排放，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)水源保护区内部不设沥青混合料及混凝土搅拌站，不堆放或倾倒任何含有有害物质的材料或废弃物，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)设置沉淀池对混凝土搅拌站排水、隧道施工排水、桥梁基础施工泥浆水及临近敏感水体的路面径流等进行处理，得1分。 |  |  |
|  |  | 野生动物保护（3分） | a)制定施工过程中野生动物保护专项方案，措施合理得当，过程执行有力，得1分。 | 野生动物保护方案； 方案实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)合理设置施工营地等，远离野生动物栖息地，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)合理安排作业时间，减少爆破作业，野生动物集中地施工时间应避开晨昏、晚上以及野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时间段，得1分。 |  |  |
|  | 生态环保施工（22分） | 水土保持与大气质量监测（2分） | 项目进行水土流失监测、大气污染监测水土流失危害分析与防治管理等，得2分。 | 水土流失大气质量监测报告； 水土流失防治措施 | 资料审查 |
|  |  | 路基工程施工（4分） | a)原有植被土收集存放并有效利用，得1分。 | 路基施工方案； 方案实施证明材料 | 资料审查 |
|  |  |  | b)施工过程中注重植被防护，减少植被破坏，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)路基施工中填筑、开挖与防护工序安排合理，提绿色防护效果，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)土方堆放有序、尽早覆盖、及时清运，沿线撒落砂土及时清扫回收，得1分。 |  |  |
|  |  | 隧道工程施工（6分） | a)实施“零开挖进洞”，应用洞口绿化覆盖防护、植被修复技术，得1分。 | 隧道施工方案； 方案实施证明材料 | 资料审查 |
|  |  |  | b)隧道施工应用绿色开挖技术，减少粉尘等环境污染，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)初期防护中采用绿色支护技术措施，降低粉尘浓度，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)采用智慧降尘、空气净化、节能控制等技术，优化隧道施工环境，得1分。 |  |  |
|  |  |  | e)隧道排水、通风、供电、运输系统设置合理，减少能源消耗，得1分。 |  |  |
|  |  |  | f)采用新型智能机械设备与技术，提高施工效率，得1分。 |  |  |
|  |  | 桥梁工程施工（2分） | b)采用智能钢筋加工、钢筋笼自动制作技术，减少材料损耗，得1分。 | 桥梁施工方案； 方案实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)梁体施工中采用智能张拉系统、智能搅拌压浆设备等，提高施工效率，得1分。 |  |  |
|  |  | 绿色路面施工（4分） | a)集中加工路面材料，并应用自动质量监控技术，得2分。 | 路面施工方案； 方案实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)应用多套路面设备联合施工技术，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)应用绿色路面施工技术应用，得1分。 |  |  |
|  |  | 附属设施施工（4分） | a)应用绿色环保设备和施工安装技术，得1分。 | 附属工程施工方案； 方案实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)应用智能节能元件、材料等，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)应用防腐长寿命附属结构构件等，得1分。 |  |  |
|  | 清洁环保材料设备应用（8分） | 清洁能源应用（1分） | 生活、生产中应用清洁能源和可再生能源，占总能源消耗比例不低于5%，得1分。 | 清洁能源应用文件； 应用证明材料 | 资料审查 |
|  |  | 环保材料应用（1分） | 优先使用高性能环保材料，得1分。 | 绿色材料清单； 应用证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  | 低耗能低排放施工设备使用（3分） | a)制定低能耗机械设备管理制度，提高设备利用效率，得1分。 | 低能耗机械设备管理制度； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)引进开工前两年内生产的新型低耗能低排放施工设备，占总设备比例20%以上，得1分。 | 设备使用报告与说明文件； |  |
|  |  | 再生材料利用（3分） | a)制定隧道弃渣利用方案，充分利用隧道弃渣，得1分。 | 再生材料利用文件与证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)施工机具循环利用，施工废料再生利用，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)改扩建工程对旧路面材料进行再生利用，得1分。 |  |  |
|  | 安全措施（5分） | 施工现场安全（2分） | a)制定工地安全管理制度，强化安全意识，过程管理严格，得1分。 | 工地安全管理制度 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)施工现场设置完善的安全标识及安全防护设施，得1分。 | 及安全措施证明材料 |  |
|  |  | 施工交通组织（2分） | a)合理划定施工作业区范围和通行区域，并设置施工警示标志，得1分。 | 施工交通组织方案； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)根据施工进度制订合理的施工交通组织方案，得1分。 | 交通组织证明材料 |  |
|  | 技术提升与推广（8分） | 信息化管理（2分） | a)应用信息化管理新技术，实现公路工程施工期的信息共享和传递，延伸至运营阶段，得1分。 | 信息化管理应用文件； 应用证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)建立智能联网联控的公路建设信息化管理系统，推进质量检验检测数据实时互通共享技术，得1分。 |  |  |
|  |  | 绿色公路施工标准化（2分） | a)制定并实施符合项目特点的标准化施工工艺，得1分。 | 绿色公路标准化实施方案； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)建设标准化的工地环境，紧凑集约科学布设各施工区域，得1分。 | 方案实施证明材料 |  |
|  |  | 施工过程“四新技术”应用、“五小”革新（2分） | 在施工过程中应用“四新技术”、“五小”革新，为绿色公路提供新技术新方法，每项得0.5分，最高得2分。 | “四新技术”、“五小”革新应用文件与应用证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  | 绿色公路建设成果总结、提升、复制、推广（2分） | 总结提炼绿色公路建设成果，使绿色公路建设可复制可推广，最高得2分。 | 建设成果总结报告 | 资料审查、现场考察 |
| 绿色运营（100分） | 绿色管理服务体系（28分） | 科技创新低碳运营理念（4分） | a)制定科技创新低碳总体规划，树立科技创新低碳运营理念，促进低碳运营科技创新，得2分。 | 科技创新低碳运营总体规划； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)加强科技创新低碳运营宣传，做到点到线、线到面式推广，使每位工作人员践行绿色运营管理，得2分。 | 宣传培训资料及证明材料 |  |
|  |  | 绿色运营管理制度（12分） | a)编制预防性养护规划管理制度，针对不同路况检测评定情况、养护需求与目标建立预防性养护措施决策方案，得3分。 | 绿色运营管理制度 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)建立完善的养护管理体系，成立专门的绿色养护部门，明确职责与目标，责任到人，得3分。 |  |  |
|  |  |  | c)建立公路养护绿色智能管理系统，用于养护过程管理，得2分。 |  |  |
|  |  |  | d)路面状况检测数据采集频率不低于1年1次，根据养护决策模型制定养护方案，得2分。 |  |  |
|  |  |  | e)定期开展公路养护业务管理、服务标准达标情况、作业现场管理的监督检查及考核，得2分。 |  |  |
|  |  |  | f)就生态连接通道制定恰当的养护方案，进行长期的监测及管理，并设置警示标志，得2分。 |  |  |
|  |  | 绿色运营措施（12分） | a)应用不停车收费设施，建设联网联控的公路不停车收费与服务系统，覆盖率超过60%。设置潮汐车道、蔬菜绿色快速检测通道，得1分。 | 绿色运营实施方案； 实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)推广快捷支付系统，在购物、加油或维修等维消费环节应用，得2分。 |  |  |
|  |  |  | c)采用车辆超限不停车预检管理系统，提前对车辆进行超限预判和分拣，提高通行效率，得2分。 |  |  |
|  |  |  | d)建设开放式服务区，提供旅游接驳服务，得1分。 |  |  |
|  |  |  | e)服务区日常办公、内部运营优先采用清洁能源、节能材料，垃圾和污水等无害化处理，得2分。 |  |  |
|  |  |  | f)利用短信平台、微信、微博及交互式APP系统等新媒体手段，构建公益服务与个性化定制相结合的公路出行信息服务系统，得2分。 |  |  |
|  | 绿色养护技术（50分） | 专项养护（12分） | a)绿化灌溉采用高效节水灌溉方式，植物生长状态良好，无明显病虫害，苗木存活率总体达到85%以上，草坪覆盖率达到95%以上，未超出公路建筑界限，得2分。 | 植被养护方案及实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)每年对植物防护进行专项恢复，得1分。 | 边坡预防性养护方案及实施证明材料 |  |
|  |  |  | c)每年对边坡预制防护结构进行专项预防性养护，得1分。 | 植被养护方案及实施证明材料 |  |
|  |  |  | d)每年对隧道、路面、桥面等排水设施进行专项维护，得1分。 | 排水系统专项维护方案及证明材料 |  |
|  |  |  | e)采用预防性养护技术与措施，对路面专项养护，使公路路面整洁美观，无积存垃圾、水、冰雪、油类或化工类玷污物等，得3分。 | 路面等专项养护方案及证明材料 |  |
|  |  |  | f)路面或结构修复作业采用节能型材料或工艺，得2分。 |  |  |
|  |  | 日常养护技术（12分） | a)定期检查防排水系统有无堵塞并及时清理，得2分。 | 公路日常养护方案及过程记录等证明材料 排水系统检查养护记录 公路及沿线设施检查养护记录 智能交通系统维护记录 服务区检查养护记录 敏感点噪声记录及应对措施 养护照明记录 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)加强公路及沿线设施的技术状况调查，及时发现和消除隐患，保持公路及其沿线附属设施状况良好，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)制订专门的智能交通系统维护计划，定期进行故障排查及系统校准，得2分。 |  |  |
|  |  |  | d)对服务区空调通风系统、照明和电气系统、供暖系统、管网漏损情况进行定期检查且记录完整，得2分。 |  |  |
|  |  |  | e)养护过程中保证公路中心线两侧各200m范围内的居民区、学校、医院等噪声敏感点噪声满足GB 3096的要求，得2分。 |  |  |
|  |  |  | f)因地制宜控制养护时照明设施的照度和时间，不干扰道路沿线生态环境及居民正常生活，得2分。 |  |  |
|  |  | 绿色养护材料应用（14分） | a)积极应用先进的绿色养护材料和管理方法，制定透明采购计划，延长养护周期、节约成本，得2分。 | 养护材料采购、保存、使用、回收利用记录 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)根据新材料的物理及化学性质，妥善保存，规范使用，确定材料使用寿命和性能发挥，得2分。 |  |  |
|  |  |  | c)对可二次使用的养护材料进行回收再利用，减少材料浪费，得1分。 |  |  |
|  |  |  | d)冬季除冰雪采用环境友好型融雪剂、环保技术代替传统融雪剂和技术，不过量使用融雪剂，得2分。 | 除雪技术方案及记录文件等应用证明材料 |  |
|  |  |  | e)公路清洗作业优先采用再生水，并依据实际情况等合理确定清洗用水量，得2分。 | 公路清洗方案及用水记录文件等应用证明材料 |  |
|  |  |  | f)沿线附属设施、交通标志标线养护替换时，优先选择使用期限长的生态环保材料和养护工艺，得2分。 | 附属设施养护记录等证明材料 |  |
|  |  |  | g)对废旧路面材料进行再生利用，得1分。 | 路面再生利用记录等证明材料 |  |
|  |  | 绿色养护设备应用（4分） | a)积极应用绿色智能养护新设备，并制定透明采购计划，提高公路使用寿命、节约成本，得2分。 | 养护设备采购、使用、维护、保养记录 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)制定规范的养护设备使用、维护、保养等流程方法，提高设备使用寿命，得2分。 |  |  |
|  |  | 智能、低碳、创新养护技术（8分） | a)养护中优先使用可再生能源，得2分。 | 智能、低碳、创新养护文件 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)采用隧道通风智能控制系统，对隧道内废气浓度、气流风速等环境数据和交通量变化情况进行实时监控，优化通风能耗，得2分。 | 可再生能源应用情况说明 隧道通风智能控制系统及应用说明文件 ； |  |
|  |  |  | c)应用先进技术，推进运营期能耗在线监测管理，建立环保低碳运营跟踪监管系统并有效实施，得2分。 | 能耗监控系统及实施情况说明； |  |
|  |  |  | d)根据实际情况，进行养护技术创新研究，并应用于实际养护工作中，得2分。 | 其它绿色养护技术创新研究与应用报告； |  |
|  | 运营安全保障（22分） | 突发事件应急预案（10分 ） | a)采用交通预警系统，在遭遇突发事件时，制订交通管控措施并将信息传达给道路使用者，得2分。 | 突发事件预警系统说明文件 ； | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)建立因自然灾害造成高速公路交通堵塞、中断的应急抢通和安全运营措施预案，得2分。 | 突发事件应急预案； 危险品管理制度、应急处理物资及器材列表 |  |
|  |  |  | c)建立易燃易爆等特殊物品运输安全事故处理预案及应急措施，具备危险品处理物资及器材储备库，得2分。 |  |  |
|  |  |  | d)建立火灾应急措施预案，防止火灾蔓延，得1分。 |  |  |
|  |  |  | e)建立有毒、有害物品检查体系，制定泄露应对措施，防止对人员以及环境造成伤害，得2分。 |  |  |
|  |  | 日常交通安全组织（12分） | a)建立交通事故处理及应急措施预案，得2分。 | 交通事故处置预案 信息监控公告系统说明 气象预警及交通管理措施 日常交通组织方案 安全设施维护计划与记录等证明材料 养护作用交通安全专项方案与实施证明材料 | 资料审查、现场考察 |
|  |  |  | b)采用信息监控公告系统，对主要交通要道及交通疏导节点进行全车道覆盖监控，提供实时动态交通信息，得1分。 |  |  |
|  |  |  | c)建立特殊天气(雨、雾、冰雪等)交通处理及应急措施预案，设置气象预警机制实施分级交通管制，得2分。 |  |  |
|  |  |  | d)制订日常交通组织方案，实时采集发布路段交通运行情况，保证日常及旅游高峰期公路通行顺畅、全线服务水平良好，得2分。 |  |  |
|  |  |  | e)制订安全设施维护计划，定期进行技术检测，对老化松动的安全设施及时更换，保证清洁完整、功能正常，得2分。 |  |  |
|  |  |  | f)制定专项方案，保证养护作业时的交通安全和养护工作人员安全，得2分。 |  |  |

A.2加分项评分应符合下列规定

- 加分项应由参评单位提出申请并提交相关说明及证明文件，并对材料的真实性负责；

- 加分项累计最高得分为 20 分；

- 加分项得分应按表A.2进行计分。

表A.2 加分项得分计分表

| 加分项 |  | 每项得分 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示范项目 | 国家级 | 5分 | 5分 |
|  | 部级 | 4分 |  |
|  | 省级 | 3分 |  |
| 科技奖励 | 国家级一等奖 | 20分 | 20分 |
|  | 国家级二等奖 | 15分 |  |
|  | 省部级一等奖 | 10分 |  |
|  | 省部级二等奖 | 5分 |  |
| 创新成果 | 国家标准 | 8分 | 10分 |
|  | 行业及同级团体标准 | 3分 |  |
|  | 地方及同级团体标准 | 2分 |  |
|  | 国家级工法 | 5分 |  |
|  | 省部级工法 | 2分 |  |
|  | 发明专利 | 1分 |  |

- 同类加分项，仅限以获得的最高级别进行计分；

- 项目取得其它相应荣誉、奖项、成果等，由评审专家参考以上评分方法进行打分。

# 附录B 可不参评指标的限制性条件

## B.1一般要求

### B.1.1由于不可抗力因素造成评价指标缺失时，申请评价方可据实提出相应指标的不参评申请。

### B.1.2不参评指标的申请范围不应超出表B.1和表B.2所限定的指标。

### B.1.3申请评价方应在评价前向评价机构提交不参评的申请资料，逾期不予受理。

### B.1.4由评价机构对不参评指标的申请资料进行审核，最终确定不参评指标。

## B.2可不参评指标的限制性条件。

### B.2.1在本文件中由不可抗力因素造成的评价指标缺失仅限于以下两种情况：

1）由于公路所处地域的自然环境造成的评价指标缺失。

2）由于新建与既有公路的不同建设特点造成的评价指标缺失。

### B.2.2受自然环境影响的可不参评指标见表B.1

表B.1 受自然环境影响的可不参评指标

| 三级指标 | 具体内容 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 建管养一体化总体设计 | 充分考虑地域气候情况进行防雪、防冻、防风等灾害预防的设计 | B.1-1 |
| 绿色选线 | 公路选线避绕自然保护区、连片分布的野生动物栖息地、重要湿地等生态敏感区，无法避绕时必须出具生态保护方案 | B.1-2 |
|  | 公路穿越湿地时，合理确定路线方向，减少对湿地水流的影响 | B.1-3 |
| 桥梁设计 | 应用绿色设计，因地制宜积极保护生态，采用高性能混凝土、钢结构、工厂预制、现场装配跨以及绿色材料 | B.1-4 |
| 隧道设计 | 优化洞门设计，少破坏、多保护植被，采用“零开挖进洞” | B.1-5 |
|  | 充分利用隧道弃渣，提高隧道弃渣综合利用率 | B.1-6 |
|  | 隧道内探索采用降解尾气材料路面等，减少碳排放， | B.1-7 |
| 生态保护 | 野生动物出没路段应设置预告、禁止鸣笛等标志，设置符合动物生态习性的通道 | B.1-8 |
| 景观打造 | 对洞门景观进行重点设计，隧道出入口处明暗过度，隧道内设计具有减压与提醒功能的环境和照明，打造隧道内外绿色景观 | B.1-9 |
| 隧道工程施工 | 实施“零开挖进洞”，坡面绿化覆盖防护、植被修复技术应用 | B.1-10 |
|  | 隧道施工应用绿色开挖技术，减少粉尘等环境污染 | B.1-11 |
|  | 初期防护中采用绿色支护技术措施，降低粉尘浓度 | B.1-12 |
|  | 采用智慧降尘、空气净化、节能控制等技术，优化隧道施工环境 | B.1-13 |
|  | 隧道排水、通风、供电、运输系统设置合理，减少能源消耗 | B.1-14 |
|  | 采用新型智能机械设备与技术，提高施工效率 | B.1-15 |
| 再生材料利用 | 制定隧道弃渣利用方案，充分利用隧道弃渣 | B.1-16 |
| 野生动物保护 | 施工营地尽量设置在野生动物出没比较少的地段，远离野生动物栖息地 | B.1-17 |
|  | 合理安排作业时间，减少爆破作业，野生动物集中地施工时间应避开晨昏、晚上以及野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时间段 | B.1-18 |
| 水体保护 | 水源保护区内部无沥青混合料及混凝土搅拌站，不堆放或倾倒任何含有有害物质的材料或废弃物 | B.1-19 |
|  | 设置沉淀池对混凝土搅拌站排水、隧道施工排水、桥梁基础施工泥浆水及临近敏感水体的路面径流等进行处理 | B.1-20 |
| 智能、低碳、创新养护技术 | 冬季除冰雪采用环境友好型融雪剂、微波除雪等环保技术代替传统氯盐型融雪剂，不过量使用融雪剂 | B.1-21 |
|  | 采用隧道通风智能控制系统，对隧道内废气浓度、气流风速等环境数据和交通量变化情况进行实时监控，优化通风能耗 | B.1-12 |

### B.2.3受公路不同建设特点影响的可不参评指标见表B.2

表B.2受公路不同建设特点影响的可不参评指标

| 三级指标 | 具体内容 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 绿色选线 | 改扩建工程充分、综合利用老路资源，节约工程占地 | B.2-1 |
| 清洁环保材料设备应用 | 改扩建工程对旧路面材料进行再生利用 | B.2-2 |
| 绿色运营管理制度 | 编制预防性养护规划报告，针对不同路况检测评定情况、养护需求与目标建立预防性养护措施决策方案。 | B.2-3 |
| 绿色养护材料应用 | 对废旧路面材料进行再生利用，如沥青路面再生、水泥路面碎石化再利用等。 | B.2-4 |
| 专项养护 | 路面专项养护：采用微表处、含砂雾封层、碎石封层、薄层罩面、超薄磨耗层等预防性养护技术与措施。 | B.2-5 |
|  | 路面修补作业采用节能型材料或工艺。 | B.2-6 |