| 河北省地方标准 DB13/-2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 砖瓦工业大气污染物排放标准 （征求意见稿） |  |  |  |
| 2022- - 发布 |  | 2022- - 实施 |  |
|  | 河北省生态环境厅 |  | 发布 |
|  | 河北省市场监督管理局 |  |  |

目    次

前言	II

1适用范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	2

4大气污染物排放限值及控制要求	3

5大气污染物监测	4

6达标判定要求	5

7实施与监督	6

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由河北省生态环境厅提出并归口。

本标准为首次发布。

本标准起草单位：河北省生态环境保护技术服务中心。

本标准主要起草人：

本标准由河北省人民政府于□□年□月□日批准。

砖瓦工业大气污染物排放标准

1  适用范围

本标准规定了砖瓦工业企业或生产设施的大气污染物排放限值及控制要求、大气污染物监测、达标判定要求和实施与监督。

本标准适用于现有砖瓦工业企业或生产设施的大气污染物排放管理，以及新建、改建及扩建的砖瓦工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护设施验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。

本标准适用于以页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料的砖瓦烧结制品生产过程和以砂石、粉煤灰、石灰及水泥为主要原料的砖瓦非烧结制品生产过程。本标准不适用于利用污泥、垃圾、其他工业尾矿等为原料的砖瓦生产过程。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

| GB 29620 | 砖瓦工业大气污染物排放标准 |
| --- | --- |
| GB 39726 | 铸造工业大气污染物排放标准 |
| GB/T 15432 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
| GB/T 14669 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 |
| GB/T 16157 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| HJ/T 42 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 |
| HJ/T 43 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| HJ/T 55 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 |
| HJ/T 56 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 |
| HJ 57 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |
| HJ/T 67 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 |
| HJ 75 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 |
| HJ/T 373 | 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行） |
| HJ/T 397 | 固定源废气监测技术规范 |
| HJ 480 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 |
| HJ 481 | 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法 |
| HJ 482 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
| HJ 483 | 环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
| HJ 533 | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| HJ 629 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 |
| HJ 688 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 |
| HJ 692 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 |
| HJ 693 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |
| HJ 819 | 排污单位自行监测技术指南 总则 |
| HJ 836 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |
| HJ944 | 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行） |
| HJ 945.1 | 国家大气污染物排放标准制订技术导则 |
| HJ 954 | 排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业 |
| HJ 1131 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 |
| HJ 1132 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 |
| 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第 28 号） |  |
| 《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第 39 号） |  |
| 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号） |  |

# 3  术语和定义

GB 29620、HJ 945.1、GB 39726界定的以及下列术语和定义适用于本标准。为了便于使用，以下重复列出了GB 29620、HJ 945.1、GB 39726中的某些术语和定义。

3.1   砖瓦工业

通过原料制备、挤出（压制）成型、干燥、焙烧（蒸压）等生产过程，生产烧结砖瓦制品和非烧结砖瓦制品的工业。

[GB 29620-2013，术语和定义3.1]

## 3.2  现有企业

指在本标准实施之日前己建成投产或环境影响评价文件己通过审批的砖瓦工业企业或生产设施。

[GB 29620-2013，术语和定义3.2]

## 3.3   新建企业

指本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的砖瓦工业建设项目。

[GB 29620-2013，术语和定义3.3]

## 3.4   排气筒高度

指自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度。

[GB 29620-2013，术语和定义3.4]

## 3.5   标准状态

指温度为273.15K、压力为101 325Pa时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准。

[GB 29620-2013，术语和定义3.5]

## 3.6   氧含量

燃料燃烧时，烟气中含有的多余的自由氧，通常以干基容积百分数表示。

[HJ 945.1-2018，术语和定义3.11]

## 3.7   基准氧含量

用于折算燃烧源大气污染物排放浓度而规定的氧含量的基准值。

[HJ 945.1-2018，术语和定义3.12]

## 3.8   无组织排放

大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敝开门窗和类似开口(孔)的排放等。

[GB 39726-2020，术语和定义3.22]

## 3.9封闭

利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。

[GB 39726-2020，术语和定义3.24]

## 3.10  密闭

污染物质不与环境空气接触，或通过密封材料、密封设备与环境空气隔离的状态或作业方式。

[GB 39726-2020，术语和定义3.23]

# 4  大气污染物排放限值及控制要求

4.1   有组织排放限值

4.1.1新建企业自本标准实施之日起，执行表1规定的大气污染物排放限值。

4.1.2现有企业自2024年1月1日起，执行表1规定的大气污染物排放限值。

表1  大气污染物排放限值

单位：mg/m3

| 生产过程 | 最高允许排放浓度 |  |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 （以F计） | 氨 |  |
| 原料燃料破碎及制备成型 | 10 | -- | -- | -- | -- | 车间或生产设施排气筒 |
| 人工干燥及焙烧a | 10 | 50 | 100 | 3.0 | 8b |  |
| a 基准氧含量 18%状态下。 b适用于烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质。 |  |  |  |  |  |  |

## 4.2   无组织排放控制要求

4.2.1   在保障生产安全的前提下，煤粉、粉煤灰、石灰等物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送，并对物料采取覆盖、喷淋（喷雾）等抑尘措施；装卸点应采取喷淋（喷雾）等有效抑尘措施。

4.2.2   各种物料的破碎、筛分、配料、混合搅拌、制备成型等产尘工序应在封闭厂房内进行，并配备除尘设施。物料转运过程中各落料点应设置集气罩，并配备除尘设施。除尘器卸灰口应采取封闭等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面，应采取袋装、罐（桶）装等密闭措施收集、存放和转运。

4.2.3  氨的储存、卸载、输送、制备等过程应密闭，并采取氨气泄漏检测措施。

4.2.4厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施保持清洁。进厂运输车辆应采用封闭车厢或苫盖严密。料场出入口安装自动门。料场出口应设置车轮和车身清洗装置，或采取其他有效控制措施。

4.2.5   新建企业自本标准实施之日起，执行表2规定的企业厂区内大气污染物无组织排放限值。

4.2.6  现有企业自2024年1月1日起，执行表2规定的企业厂区内大气污染物无组织排放限值。

表2	企业厂区内大气污染物无组织排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 浓度限值 | 限值含义 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 5.0 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外或其他代表点设置监控点 |

## 4.3    大气污染物收集与排放

4.3.1   产生大气污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置。

4.3.2   废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统停止运行时，对应的生产工艺设备应停止运行；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。故障情况应及时报送属地生态环境部门，逾期未报送视为未正常运行废气收集系统或污染治理设施。

4.3.3   排气筒高度一律不低于15m，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。

# 5  大气污染物监测

## 5.1    监测要求

5.1.1 企业须按照有关法律、《排污许可管理条例》《环境监测管理办法》的规定，对排污状况进行监测，保存原始监测记录，并按照排污许可证规定如实公开污染物排放信息。

5.1.2  新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和污染源自动监控管理的规定执行，并按照HJ75的要求定期对自动监测设备进行校准、维护、校验等。

5.1.3  企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

5.1.4   大气污染物监测应在规定的监控位置进行，有废气处理设施的，应在处理设施后端监测。

5.1.5  当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求。若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。

5.1.6  对厂区内颗粒物无组织排放监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口处1m，距离地面1.5m 以上位置处进行监测。若炉窑露天设置或厂房不完整（如有顶无围墙或围墙不完整），监测点应选在距炉窑下风向5m 或操作工位下风向1 m，距离地面1.5 m 以上位置处进行监测。

5.1.7企业应按照HJ954要求建立台账，记录无组织排放废气收集系统、污染治理设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量、喷淋/喷雾（水或其他化学稳定剂）作业周期和用量等；记录无组织排放监控点浓度。台账保存期限不少于3年。无组织排放点安装视频监控系统，数据保存3个月以上。

## 5.2    监测采样与分析方法

5.2.1  排气筒中大气污染物的监测采样按 GB/T 16157、HJ/T 397和HJ 75的规定执行；厂区内颗粒物无组织排放的监测采样按HJ/T 55规定执行，分析采用GB/T 15432规定的方法。

5.2.2对大气污染物的监测，应按照HJ/T 373的要求进行质量保证和质量控制。

5.2.3大气污染物的分析测定应按照表3所列方法标准的适用范围，选择适宜的测定方法。

5.2.4本标准实施后国家发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本标准相应污染物的测定。

表3	大气污染物浓度测定技术规范

| 序号 | 污染物项目 | 技术规范名称 | 技术规范编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | HJ 75 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
| 2 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57 |
|  |  | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | HJ 75 |
|  |  | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482 |
|  |  | 环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 483 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1131 |
| 3 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | HJ 75 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1132 |
| 4 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67 |
|  |  | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 | HJ 480 |
|  |  | 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法 | HJ 481 |
|  |  | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 | HJ 688 |
| 5 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533 |
|  |  | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 | GB/T 14669 |

# 6  达标判定要求

6.1  对于有组织排放、无组织排放，采用手工监测或在线监测时，按照相关监测规范要求测得的任意1小时平均浓度值超过本标准规定的限值，判定为超标。

6.2  人工干燥及焙烧窑干烟气基准氧含量为 18%，实测大气污染物排放浓度应按式（1）换算为基准氧含量条件下的大气污染物基准排放浓度，并以此作为达标判定依据。其他生产设施排气以实测排放浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。

（1）

..................................................

式中：

——大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；

——大气污染物实测排放浓度，mg/m3；

——干烟气基准氧含量，%；

——干烟气实测氧含量，%；

6.3  若同一时段、同一监测监控点位的现场手工监测数据与有效自动监测数据不一致，以符合法定监测规范和监测方法标准的现场手工监测数据作为判定依据。

6.4 启动、停机或者事故等非正常情况下，符合排污许可申请与核发技术规范相关管理办法的自动监测数据，可不认定为污染物超标排放。

6.5国家对达标判定另有要求的，从其规定。

# 7  实施与监督

7.1  本标准由县级以上人民政府生态环境主管部门负责监督实施。

7.2本标准颁布实施后，国家出台相应行业污染物排放标准严于本标准的，执行国家标准；涉及本标准未做规定的污染物项目以及污染控制要求的，执行国家标准。

7.3本标准颁布实施后，现有企业排污许可证规定的内容与本标准不一致的，应当在本标准规定生效的时限前变更排污许可证。

7.4 在任何情况下，砖瓦工业企业均应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。