| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C75 |

河北省地方标准

DB 13/T XXXXX—XXXX

13

特种设备检验检测人员劳动保护
通用要求

General requirements for labor protection of special equipment inspection and testing personnel

(NEQ)

（本草案完成时间：2022年9月29日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  管理制度	2

6  劳动安全	2

6.1  总体要求	2

6.2  自然环境	2

6.3  检验设施设备	3

6.4  劳动场所	3

7  职业卫生	5

8  安全培训	6

9  女职工保护	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省市场监督管理局提出。

本文件起草单位：河北省特种设备监督检验研究院。

本文件主要起草人：

特种设备检验检测人员劳动保护

通用要求

范围

本文件规定了特种设备检验检测人员劳动保护的基本要求、管理制度、劳动安全、职业卫生、安全培训、女职工保护。

本文件适用于从事特种设备检验检测人员的劳动保护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值  第2部分：物理因素

GBZ 117  工业X射线探伤放射防护要求

GBZ 132  工业γ射线探伤放射防护标准

GBZ 188  职业健康监护技术规范

TSG 03  特种设备事故报告和调查处理导则

TSG 21-2016  固定式压力容器安全技术监察规程

术语和定义

GBZ 1《工业企业设计卫生标准》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

高温作业

为保护检验检测人员在检验检测过程中的安全和健康所采取的措施。

劳动防护用品

为保护检验检测人员在检验检测过程中的安全与健康所必备的一种防御性裝备。

受限空间

特种设备或与特种设备相关的内部封闭、半封闭的设施及场所。

基本要求

检验检测人员所在单位(以下简称“单位”)应确定一名领导分管劳动保护，并设置劳动保护管理部门，配备劳动保护管理工作人员。

单位应将劳动保护的实施效果纳入本单位考核。

单位应建立本标准第5章的有关管理制度，并实施、保持和持续改进。

单位应主动识别检验检测场所危险源，建立危险源清单，评价和控制风险，制定具体监控措施，制定劳动保护年度目标及实施方案，并逐级落实。

管理制度

单位应建立各项劳动保护相关管理制度，应至少包括：

安全生产责任制及岗位责任制。包括岗位职责、考核要求、处罚要求等；

资金投入、管理和使用制度。包括资金的预算数额、使用范围、使用权限、管理要求等；

教育培训制度。包括培训时间、目的、内容、方式、层级及要求等；

会议制度。包括召开会议的目的、时间、形式、频率、主要内容；

劳动防护用品管理制度。包括劳动防护用品的采购、发放、使用、检査、报废、更换和回收的管理要求及配备标准；

仪器设备操作规程和检查制度。包括仪器设备的操作规程、检查期限、检查内容等；

档案管理制度。包括档案管理人员、存档内容、保存时限、借阅及销毁要求等；

应急预案管理和演练制度。包括应急预案的编制、更新、备案以及应急预案演练的内容、频率、目标；

检查和通报制度。包括检查的目的、人员、方式、频率以及通报的人员、内容、方式、时限等；

事故报告和调查处理制度。应按照TSG 03的规定提出有关要求。

劳动安全

总体要求

检验检测人员应对照安全技术规范、标准及本单位的安全管理制度，确认现场条件符合检验检测安全要求后，方可开展检验检测工作。检验检测人员还应遵守服务对象对外来人员的安全规定。

检验检测前，应做好以下准备工作：

检验检测人员审查技术资料，分析辨识检验检测过程中的危险，针对风险提出防控措施，并接受安全培训；

检验检测人员熟悉服务对象应急救援预案的要求；

按照检验检测的要求，清理或拆除影响检验检测的附属部件或者其他物体。

检验检测时，检验检测人员应根据检验检测条件，针对识别后的检验检测风险，配备劳动防护用品。

开展大型检验检测项目时，应设安全员，负责检验检测区域的安全工作。

劳动防护用品应具备产品质量合格证，并由使用单位验收合格。

自然环境

环境温湿度、风速等应符合检验检测工作开展的条件，方可开展户外检验检测。台风、高温、暴雨等极端天气情况下，应停止一切户外检验检测。

开展运行检验检测时，检验检测环境的温湿度、风速等应符合设备运行条件和检验检测工作条件。

检验设施设备

一般要求

检验检测仪器设备和主要器材应具备产品质量合格证，并由使用单位验收合格，使用条件应符合仪器设备自身安全要求和操作要求。

检验检测仪器设备的绝缘性能应符合要求，对地电阻每三个月至少进行一次核查。

检验检测耗材应选用低毒或无毒配方。

射线检测设备应按照规定通过环保部门的评估，进行年度监测。从事室内射线检测时，各类设施设备应通过环保部门的验收。

在防爆区域使用非防爆检验检测仪器工作时，应采取措施保证现场检验检测安全。

现场使用要求

检验检测人员应按设备操作规程及注意事项进行操作，并应符合以下要求：

使用交流电的仪器设备，应单独设置漏电保护开关，各漏电保护开关应并联连接；

使用激光仪器设备时，激光光源应避免对人眼直射；

打磨作业时，设备磨削方向不应朝向操作人员；

开展荧光磁粉检测或荧光渗透检测时，应检查黑光灯的滤光片和屏蔽罩不得有破裂，避免黑光灯对人眼和皮肤直射，防止黑光灯激发的黑光对眼睛和皮肤产生有害影响；

使用触头法和通电法开展磁粉检测时，应防止因接触不良或操作失误造成的火灾事故；

射线机放射源应由一人操作，一人监护；如发生卡源，应在采取防护措施后方可处理。Y射线检测时，每次放射源的运送与收回，应采用监测仪或警报器核实放射源是否处于正确位置。在高处进行γ射线检测时，应搭设工作平台，并采取防止放射源坠落的可靠措施；

X射线机控制箱和高压发生器均须可靠接地，以免漏电或感应电，使用电源电压不可超过额定值的±10%。

劳动场所

应结合检验检测环境、设备、活动情况，做好防范措施并配备防护用品。在检验检测时，若以下类别同时存在，应采取相应防范措施并配备防护用品，见表1。

特种设备现场检验检测防范措施及防护用品要求

| 序号 | 类别 | 防范措施 | 防护用品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空(≥2米）作业 | 设置安全护栏或使用脚手架、轻便梯等设施。脚手架、轻便梯等设施应安全牢固（距离地面 2m 以上的脚手架应设置双层护栏及踢脚板），经确认合格并悬挂合格标识后方可使用。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋、安全带 |
| 2 | 野外检验检测 | 至少由两名检验检测人员开展工作。检验检测人员应熟悉自 然地理环境、了解天气状况，做好虫蛇叮咬的风险防控，清理受检设备周边障碍物。 配备通讯设备。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、长筒劳保靴 |
| 3 | 受限空间检验检测 | 应满足TSG 21-2016 8.2.3.1（4）的要求。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋、安全绳 |
|  |  | 应满足TSG 21-2016 8.2.3.1（6）的要求。 |  |
|  |  | 检验检测时，设置专职受限空间监护人员。 |  |
|  |  | 检验检测时，照明电压应小于等于24V，在潮湿设备、狭小空间内作业电压应小于12V。引入受限空间内的电缆必须绝缘良好、接地可靠。 |  |
|  |  | 检验检测时，随时监测氧气含量。 |  |
| 4 | 进入盛装毒性或者窒息性介质设备内部进行检验检测 | 应满足TSG 21-2016 8.2.3.1（5）的要求。 | 安全帽、护目镜、手套 、劳保鞋、安全绳、过滤式呼吸防护装备、化学防护服（必要时） |
| 5 | 进入盛装易燃、易爆、助燃介质设备内部进行检验检测 | 应满足TSG 21-2016 8.2.3.1（5）的要求。 检测时，应确认受检设备对地电阻满足安全要求，并使用可燃气体浓度探测仪测气。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保鞋、安全绳、防静电阻燃服 |
| 6 | 在易燃易爆场所进行检验检测 | 禁止携带火种、手机等进入，并采取必要的防静电措施。 机动车辆排气管应安装防火装置。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保鞋、防静电阻燃服 |
| 7 | 高温或低温条件下运行设备的检验检测 | 应满足TSG 21-2016 8.2.3.1（7）的要求。 如在运行状态下检验检测，应做好受检设备保护、检验检测仪器保护、检验检测人员保护。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保鞋、耐高温或防冻防护用具 |
| 8 | 环境噪声 | 可能产生危害时，检验检测过程中应对噪声进行测量。等效声级按照 GBZ 2.2计算。等效声级≥85dB 时，应佩戴护耳器。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋、护耳器 |
| 9 | 粉尘 | 检验检测区域内应注意通风，粉尘浓度应符合 GBZ 1 的相关要求。 避免明火。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋、防尘口罩 |
| 10 | 电火花或强光 | 避免直视。 | 安全帽、防强光护目镜、手套、劳保服、劳保鞋 |
| 11 | 能够转动或有可动部件设备的检验检测 | 必须锁紧开关，固定牢靠。 | 安全帽、护目镜、劳保服、劳保鞋 |
| 12 | 移动式设备的检验检测 | 采取有效措施防止设备移动。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋 |
| 13 | 停机设备的检验检测 | 切断与设备有关的电源，设置明显的用电安全警示标志。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋 |
| 14 | 停电设备的检验检测 | 采取防止触电的措施。 | 安全帽、护目镜、绝缘手套、劳保服、劳保鞋 |
| 15 | 耐压试验、气密试验 | 设置隔离区，制定安全措施，防范泄露和爆炸。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋 |
| 16 | 载荷试験 | 设置隔离区，做好防倾覆措施。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋 |
| 17 | 动火作业 | 设置专职动火作业监护人员。 | 安全帽、护目镜、手套、防静电阻燃服、劳保鞋 |
| 18 | 错层实施检验检测 | 检验检测人员应相互观察和呼应，避免垂直作业，在上方的检验检测人员应避免携带的检验检测仪器、工具和附属设施跌落。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋、安全带 |
| 19 | 射线检测 | 应按照 GB 18871、GBZ 117和GBZ 132的有关规定进行辐射安全防护。隔离出透照区，设置警示标志。 ——进行现场Ｘ射线检测时，应按照GBZ 117 的规定划定控制区和管理区、设置警告标志。 ——进行现场γ射线检测时，应按照GBZ 132的规定划定控制区和监督区、设置警告标志。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、防辐射服、劳保鞋 |
| 20 | 磁粉检测 | 去除磁粉时，应注意防止吸入。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋、耳塞、防尘口罩 |
| 21 | 渗透检测 | 配备可燃、有毒气体检测仪测定气体含量。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋、过滤式呼吸防护装备 |
| 22 | 涡流检测 | 采取防止触电的措施。 | 安全帽、护目镜、绝缘手套、劳保服、劳保鞋 |
| 23 | 漏磁检测 | 不应携带磁性材料物体。 | 安全帽、护目镜、绝缘手套、劳保服、劳保鞋 |
| 24 | 理化试验现场检测 | 应有更衣、喷淋等设施和中毒受伤急救设备、药品。 | 安全帽、护目镜、手套、劳保服、劳保鞋 |
| 25 | 使用化学药剂 | 应有更衣、喷淋等设施和中毒受伤急救设备、药品。 | 护目镜、防腐蚀手套、劳保服、 劳保鞋 |

职业卫生

检验检测人员应具有完全民事能力，持续满足相关作业的健康要求。

单位应每年定期组织对检验检测人员体检。

体检项目应满足GBZ 188的要求，并能检岀潜在职业危害。体检时应重点检査：

直接受到射线辐射人员的身体部位；

从事磁粉检测人员的肺部和眼部：

从事渗透检测人员的血液；

在噪声环境下工作人员的听力。

检验检测人员体检结果表明不能从事检验检测时，应调整岗位。

单位应建立长期从事射线检测人员的健康档案，应包括以下内容：

从事射线和/或放射性同位素的工种、工龄及剂量；

对射线检测工作的适应情况；

从事射线检测工作后，患过何种疾病及治疗情况；

有无受过医疗照射、过量照射、应急照射、事故照射等情况；

就业后至当次检査累积受照剂量当量。

安全培训

单位每年至少组织一次检验检测人员的安全培训，各部门每季度至少组织一次部门内人员安全培训。

检验检测人员应定期接受职业健康和安全培训，培训内容至少包括法律法规、安全制度、应急救援、劳动保护相关规定和要求，经考核合格后上岗。

新入职的检验检测人员上岗前必须接受单位内部三级安全培训，经考核合格后上岗。

培训方式可采取专题讲座、专题会议、专家授课、观看安全警示录像片、参观学习、交流经验等形式进行。

女职工保护

女职工的劳动保护应遵循相关法规的规定，并应满足以下要求：

不应安排怀孕女职工、哺乳期女职工从事射线检测、渗透检测工作，以及可能接触有害有毒化学品的检测工作；

不应安排怀孕女职工、哺乳期女职工从事户外的超声、磁粉项目的检测工作；

女职工生理期时，如提出调整现场检验检测工作时间，单位宜给予安排。

参考文献

[1]  中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第4号）

[2]  特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）

[3]  用人单位劳动防护用品管理规范（安监总厅安健〔2015〕124号）

[4]  女职工劳动保护特别规定（中华人民共和国国务院令第619号）