ICS xx.xx.xx

B xx

DB

河北省地方标准

DB　/T　　-2022

_________________________________________________________________________

滨海湿地生态廊道生态修复技术规程

Technical regulation for ecological restoration of wetland ecological corridor in coastal area

（网上征求意见稿）

202X-XX-XX发布　　　　　　　　　　　　　202X-XX-XX实施

河北省市场监督管理局　　发 布

本标准按照GB/T 1. 1—2020给出的规则起草。

本标准由河北省自然资源厅提出并归口。

本标准起草单位：河北省国土整治中心、中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心。

本标准主要起草人：司会庚、张志谭、刘国珍、郭伟志、张文宇、付同刚、高会、王晨刚、刘卫苹、蒋春晖、赵维全、郑艳东、何东娟、张婷、房艳美、赵敏、郭秉正、任东辉、张莹、杜亚娟、刘丽丽、李敬伟、赵利华、刘金铜、齐菲、王丰、张美、李彦鑫、赵亮、李东哲、徐洋。

滨海湿地生态廊道生态修复技术规程

- 范围

本标准规定了河北省滨海湿地生态廊道植被、土壤、水体等要素生态修复所涉及的术语和定义、修复原则与技术要求。

本标准适用于河北省滨海湿地生态廊道的生态修复。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 50707 河道整治设计规范

GB/T 27648 重要湿地监测指标体系

HY/T 080 滨海湿地生态监测技术规程

LY/T 2639 华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程

SL/T 800 河湖生态系统保护与修复工程技术导则

DB 13/T 1692 滨海区暗管排水排盐技术规程

DB 13/T 2784 湿地生态系统服务评估规范

DB 13/T 5405滨海区盐碱地暗管改良土壤培肥技术规程

DB 13/T 5587省级重要湿地和一般湿地监测与评价技术规程

DB 13/T 5606 河湖生态清淤工程技术规程

- 术语和定义

下面术语和定义适用于本标准。

3.1

滨海湿地生态廊道

滨海湿地生态廊道是位于滨海地区，由植被、土壤、水体等要素组成，能使物质、能量、信息等流动，具有重要的栖息地、过滤和阻抑污染物、物质源汇等功能的条带状通道。

3.2

湿地生态廊道生态修复

对湿地生态廊道停止过度人为干扰，减轻负荷压力，利用生态系统的自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的湿地生态廊道逐步恢复并向良性循环方向发展。

- 修复原则

4.1 坚持保护优先，尊重自然和顺应自然

以基于自然的解决方案为指导，落实“节约优先、保护优先、自然恢复为主”的生态文明建设基本方针，全面提升湿地生态廊道的稳定性、多样性及持续性。

4.2 坚持生物、土壤、水体协同修复原则

湿地生态廊道是生物、土壤、水体等要素的有机体，单独修复其中一个要素很难从根本上完成生态修复，必须坚持各要素协同修复。

4.3 坚持可持续发展原则

湿地生态廊道生态修复后应防止生态问题反复。应不断提升湿地生态廊道调节、供给、支持、文化等生态系统服务功能，确保湿地生态廊道生态系统服务的可持续性。

- 现状调查

5.1 综合调查

利用遥感影像（分辨率应不大于5m）及第三次国土调查数据，结合现场调查的方法，调查湿地生态廊道地形、长度、宽度、走向、水文连通性等指标。同时调查湿地生态廊道周围农田施肥、生活废弃物排放、工厂排污等情况。

5.2植被调查

植被调查宜采用样方法。乔木样方为10 m×10 m，灌木样方为5 m×5 m，草本样方为1 m×1 m。调查指标包括植物种类、多度、盖度、频度、生物量等，可参考GB T 27648中5.7的规定执行。样方数量根据湿地生态廊道长度确定，一般间隔不超过500 m。

5.3土壤调查

土壤调查点位置与数量应与植被样方相一致。调查方法宜采用剖面法，土壤剖面深度应不小于1 m。详细描述剖面特征，调查生物多样性情况。采取剖面原状土壤和扰动土壤样品，带回实验室测定理化性质。测定指标及方法参考GB T 27648中5.6的规定执行。

5.4水体调查

水体调查点位置与数量应与植被样方一直。调查指标应包括水深、水面宽度、廊道淤堵情况等。同时采集水样，现场或室内测定相关理化性质。测定指标及分类标准按GB 3838和GB/T 27648的规定执行。

- 问题分析

6.1 生态要素问题分析

依据植被、土壤、水体等要素的调查结果，结合GB 3838、DB 13/T 5587等标准，分析湿地生态廊道各要素面临的主要生态问题。依据河北省滨海地区特征，应重点分析土壤盐渍化、土壤板结、土壤贫瘠、边坡坍塌、植物多样性、农业面源污染、水体富营养化与重金属污染等问题。相关评价指标和方法，可参考HY/T 080的相关规定执行。

6.2 连通性相关问题分析

针对与湿地、近岸海域连通的湿地生态廊道，应分析其连通性。同时分析其对湿地或近海带来的环境问题。

6.3 生态系统服务问题分析

依照DB 13/T 2784规范，分析湿地生态廊道供给服务、调节服务、支持服务、文化服务等生态系统服务及各自的权衡与协同问题。

- 土壤生态修复

7.1土壤盐渍化修复

重点对地形进行平整，同时采用暗管排水排盐方法进行修复。暗管埋设及维护按DB 13/T 1692的规定执行。

7.2 土壤板结修复

宜采用翻耕、深松等方法进行修复，深松深度一般不小于0.3 m。

7.3土壤贫瘠修复

需配合暗管排水排盐工程进行土壤培肥。具体方法依据DB 13/T 5405的执行。

7.4 土壤坍塌修复

针对边坡土壤坍塌问题，应根据边坡坡度、边坡土质、水流特征等修建生态护岸。具体可参照SL/T 800中7.6以及GB50707－2011中8.1的规定执行。

- 水体生态修复

8.1 污染源拦截

针对氮磷超标、重金属污染等问题，可在湿地生态廊道与农田的缓冲区种植宽度不小于6米的植物缓冲带，用于阻滞地表径流中的颗粒物，吸收氮、磷污染物。植物以本土草本、灌木为宜。草本可选择盐地碱蓬、羊草等，灌木可选择柽柳、紫穗槐等。

8.2 水质修复

针对藻类、枯草、垃圾等污染，可利用人工打捞、化学除藻等方法；针对氮、磷等污染，可利用引水稀释、底泥处理、混凝沉淀等方法；对于重金属污染，可以利用调节pH、化学固定等方法。相关内容可参考SL/T 800中第六条规定执行。

8.3 水体连通性修复

针对湿地生态廊道与湿地、近海等连通受阻或连通性差的问题，应及时进行清淤、疏通，确保水体的连通性及水文补给保障。清淤时间间隔一般以3—5年为宜。清淤方法应采用生态清淤技术，具体可参考DB 13/T 5606中第6条规定执行。

- 植被生态修复

9.1本土植物保护

对湿地生态廊道已有的本土优势植物，修复过程以本土优势植物为主，采取适当的保护措施，确保修复过程中不对其造成过度损害。

9.2适生植物引选

应根据环境特征，引进适生植物。对土壤盐分含量高的湿地生态廊道，宜选择柽柳、白蜡、紫穗槐等耐盐植物。当土壤盐分小于0.3%时，宜种植白蜡；当土壤盐分在0.3%—0.5%时，宜种植紫穗槐；当土壤盐分大于0.5%时，宜种植柽柳。

9.3植物种植

植物种植应与土壤、水体特征相适应。同时，应综合考虑乔、灌、草类型的搭配与空间布局，防止外来物种入侵。具体可参考LY/T 2639中6.1的相关规定执行。

- 生态修复评价

10.1生态要素修复评价

对比土壤、植被、水体等要素修复前后关键指标的差异，明确各生态要素的修复程度。根据河北省滨海湿地生态廊道具体条件，评价指标可选取土壤含盐量、土壤养分含量、土壤有机质、水体总氮、总磷、总钾、植物多样性等。

10.2生态系统服务综合评价

按照DB 13/T 5587的相关规定，对湿地生态廊道修复后的效果进行评估。评估湿地生态廊道生态系统服务提升程度。生态系统服务评估指标及计算，参照DB 13/T 2784 的规定执行。

- 后期养护与管理

对生态修复内容跟踪监测，每年检查暗管是否运行，对于有淤堵的暗管及时疏通；对植被进行管理修剪，保证其正常生长；打捞水体上漂浮的垃圾和影响水质的其他杂物，对水体进行水质监管。

_____________________________