| ICS | 13.080.99 |
| --- | --- |
| CCS | B11 |

13

河北省地方标准

DB13/TXXXX—2022

南树北栽土壤改良技术要求

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

河北省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由廊坊市市场监督管理局提出。

本文件起草单位：大厂回族自治县万果园现代农业科技有限公司、廊坊市自然资源和规划局、大厂回族自治县市场监督管理局、三河市自然资源和规划局。

本文件主要起草人：刘金堂、张鹏宇、关海华、李继东、吴雪梅、果红梅、陈凤娟、刘建华、邱士军、张运凯、张柏树。

南树北栽土壤改良技术要求

范围

本文件规定了南方常绿乔木、花灌木等树种移植到北方地区所需土壤的质量要求、改良要求以及取样检测要求。

本文件适用于全年环境温度控制在10℃～37℃范围内的温室进行南方树木栽植。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 23486 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

CJ/T 340 绿化种植土壤

HJ 803 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法

LY/T 1228 森林土壤氮的测定

LY/T 1234 森林土壤钾的测定

NY/T 1121.1 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

NY/T 1121.2 土壤检测 第2部分：土壤PH值的测定

NY/T 1121.4 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定

NY/T 1121.6 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定

NY/T 1121.7 土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定

NY/T1121.16土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定

TD/T 1043.2 暗管改良盐碱地技术规程 第2部分：规划设计与施工

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 南树北栽

将南方常绿乔木、花灌木等树种移植到北纬35°～40°之间的北方地区进行栽培。

种植土壤

适宜南方树木生长的自然土壤或经过人工配制改良后的土壤。

土壤质量要求

一般要求

不应选用建筑垃圾土、盐碱土、受重金属和有机物污染的，以及含有其他有害成分的土壤。

河道淤泥、污泥不宜直接作为种植土壤，应经无害化处理、改良、熟化，符合GB/T 23486的要求。

食用林产品种植土壤的质量要求应符合GB 15618的要求。

花坛用土和种植对土传病虫害敏感的植物时，宜先对土壤进行消毒。

种植土壤应具有一定的疏松度，具有排水透气和较好的保水保肥能力。

种植土壤应无明显可视杂物，无明显异味。

土壤盐碱程度高或质地过粘、过砂时，应采取相应的改良措施。

特殊要求

种植喜酸性植物的土壤，PH值应控制在5.0～6.5之间。

温室内外土壤应进行隔离，防止相互渗透。

浇灌用水可根据当地水质特点采用咸淡水混合浇灌或膜渗透技术等进行适当的酸化处理。

有效土层厚度要求

种植土壤有效土层厚度按植物类型进行划分，各种类树木所需有效土层厚度应符合表1的要求。

种植土壤有效土层厚度要求

| 植物类型 |  | 有效土层厚度（cm） |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 胸径≥20cm | ≥180 |
|  | 胸径＜20cm | ≥150（深根） ≥100（浅根） |
| 灌木 | 大、中灌木、大藤本 | ≥90 |
|  | 小灌木、宿根花卉、小藤本 | ≥40 |
| 棕榈类 |  | ≥90 |
| 竹类 | 大径 | ≥80 |
|  | 中、小径 | ≥50 |

土壤检测指标

种植土壤主控指标、肥力要求以及有害物质的限量应符合表2的规定。

土壤检测指标

| 序号 | 检测指标 |  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 观赏类 | 林果类 |
| 1 | 主控指标 | PH值 | 5.0～8.5 |  |
| 2 |  | 含盐量EC值（mS/cm） | ≤0.5 |  |
| 3 |  | 有机质（g/kg） | ≥20 |  |
| 4 |  | 容重（g/cm3） | ≤1.35 |  |
| 5 | 肥力要求 | 水解性氮（N）（mg/kg） | ≥100 |  |
| 6 |  | 有效磷（P）（mg/kg） | ≥20 |  |

表2  土壤检测指标（续）

| 序号 | 检测指标 |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 观赏类 | 林果类 |  |
| 7 | 肥力要求 | 速效钾（K）（mg/kg） | ≥100 |  |  |
| 8 |  | 其他微量元素 | 参考CJ/T 340 |  |  |
| 9 | 有害物质 | 总镉（mg/kg） | ≤0.80 |  | ≤0.6 |
| 10 |  | 总汞（mg/kg） | ≤1.2 |  | ≤1.2 |
| 11 |  | 总铅（mg/kg） | ≤300 |  | ≤170 |
| 12 |  | 总铬（mg/kg） | ≤200 |  | ≤200 |
| 13 |  | 总砷（mg/kg） | ≤30 |  | ≤25 |

改良要求

总则

南树北栽种植土壤改良应遵循因地制宜、合理规划、安全高效的原则。

改良措施

水利改良

水利改良措施包括暗管布置、排水沟和洗盐，其中暗管布置应与排水沟相结合，暗管工程的设计与施工应符合TD/T 1043.2的规定，洗盐用水宜利用雨水、中水、淡水，脱盐层氯化物盐土的含盐量应＜3g/kg。

物理改良

物理改良措施可选择掺拌改土和客土回填的方式，其中掺拌改土可使用绿肥或松针土等改善土壤理化性状，在大苗树穴中回填客土时，穴径应为植物胸径的8倍～10倍，穴深应为植物胸径的6倍～8倍。

化学改良

化学改良措施包括施加钙质改良剂、酸性改良剂和有机物，常用化学改良措施见表3。

常用化学改良措施

| 措施 | 适用范围 | 使用方法 |
| --- | --- | --- |
| 施加钙质改良剂 | 碱化土壤PH值＞8.5 | 可使用脱硫石膏、石膏、石灰石、磷石膏等改良剂与种植土壤掺拌均匀。 |
| 施加酸性改良剂 | 碱化土壤PH值＞8.0 | 可使用过磷酸钙、醋渣、黑矾等改良剂与种植土壤掺拌均匀。 |
| 施加有机物 | 所有盐碱地 | 可使用有机肥料与种植土壤掺拌均匀。 |

取样检测要求

样品采集

应按照NY/T 1121.1的规定执行。

检测方法

种植土壤检测分析方法应按照表3执行。

种植土壤检测分析方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤PH值 | 电位法 | NY/T 1121.2 |
| 2 | 土壤含盐量 | 质量法（水土比5：1） | NY/T1121.16 |
| 3 | 有机质 | 重铬酸钾氧化-外加热法 | NY/T 1121.6 |
| 4 | 容重 | 环刀法 | NY/T 1121.4 |
| 5 | 水解性氮 | 碱解-扩散法 | LY/T 1228 |
| 6 | 有效磷 | 钼锑抗比色法 | NY/T 1121.7 |
| 7 | 速效钾 | 火焰光度计法 | LY/T 1234 |
| 8 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
| 9 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136 |
| 10 | 总铅 | 酸消解-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803 |
| 11 | 总铬 |  |  |
| 12 | 总砷 |  |  |