| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

河北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

设施蔬菜田间管理机器人运行条件

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：11月3日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

3.1  蔬菜田间管理机器人	2

4  基本要求	2

4.1  作业区域需覆盖4G～5G局域网;	2

4.2  机器人运行区域满足履带式机械行走通行道。	2

5  管理机器人选择	2

6  作业环境条件要求	2

6.1  生产设施要求	2

6.1.1  栽培蔬菜的操作行及操作行之间无立柱、灌溉沟渠等阻碍行程的障碍物。	2

6.1.2  栽培设施内需要作业的空间最低高度大于1.5m。	2

6.1.3  栽培设施配备物联网水肥一体化、温湿度及视频采集传输等监控系统。	3

6.2  栽培模式的要求	3

6.2.1  设定栽培行	3

6.2.2  确定栽培株行距	3

6.2.3  安装水肥一体化	3

6.2.4  定植	3

6.3  田间管理要求	3

6.3.1  选择吊绳	3

6.3.2  绕秧	3

6.3.3  灌溉量	3

6.4  预警监测要求	3

6.4.1  栽植诱虫植物	3

6.4.2  设定病害观测点	3

7  存放环境条件要求	3

附录A（规范性）  附录A 设施蔬菜田间管理机器人产品技术要求	5

设施蔬菜田间管理机器人运行条件

范围

本文件规定了蔬菜田间管理机器人作业中基本要求、管理机器人选择、作业环境条件及存放环境等条件。

本文件适用于设施番茄田间管理机器人的运行，其他同类蔬菜可参照该标准执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36013-2018 锄草机器人安全要求

GB/T 39005-2020 工业机器人视觉集成系统通用技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

田间管理机器人

一种能够利用传感技术（如激光雷达等传感器技术）自动感知番茄生长中管理目标，并能替代人工自主控制末端执行机构实现对植株整理（采摘、侧枝裁剪等）的可编程智能设备。

基本要求

作业区域需覆盖4G～5G局域网;

机器人运行区域满足履带式机械行走通行道。

管理机器人选择

能实现集蔬菜生产中田间巡查预警、防护打药、植株整理、果实采摘等功能为一体的多功能、可组合、能自主作业的蔬菜生产管理装备，性能要求见附录A。

作业环境条件要求

生产设施要求

栽培蔬菜的操作行及操作行之间无立柱、灌溉沟渠等阻碍行程的障碍物。

栽培设施内需要作业的空间最低高度大于1.5m。

栽培设施配备物联网水肥一体化、温湿度及视频采集传输等监控系统。

栽培模式的要求

设定栽培行

按照栽培设施的长方向做栽培行，栽培行的两端预留1m～1.5m操作道。

确定栽培株行距

采用等行距栽培，行距大于管理机器人行走装置宽度的20cm～30cm，一般在90cm～100cm。株距25cm～30cm。

安装水肥一体化

定植前安装水肥一体化滴灌装置，相邻滴头间距25cm～30cm。相邻两条滴灌带同一位滴头形成纵向直线与滴灌带无限接近垂直。

定植

按照“一孔（滴灌孔）一苗”原则平地定植，将滴灌带放置种苗同侧，距离种苗3cm～5cm处，缓苗后幼苗基部覆盖滴灌带培土，形成宽3cm～5cm、高6cm～10cm的小高垄。

田间管理要求

选择吊绳

选择与蔬菜植株色差大的材料吊绳，一般为蓝色、黑色、红色或者棕色，吊绳宽度0.8cm～1cm以上。

绕秧

植株开始生长后及时绕秧，植株1m高度内，绕秧密度做到一叶一绕，吊绳绕秧处在每片叶柄与主茎交汇处。

灌溉量

依据土壤湿度确定开始灌溉时间，地表灌溉湿润直径20cm～25cm结束。

预警监测要求

栽植诱虫植物

在栽培行边缘（接近放风口处）定植烟草幼苗，每点2～4株，相邻两点距离20m～25m。在诱导植物傍安装可调控的视频监测设备2～3处，镜头观测点在诱导植物的心叶处或者叶片背面，定时观测并上报诱导植物上粉虱、蚜虫虫口数或现场图片。

设定病害观测点

在栽培设施在接近防风口的位置设定能实现视频监测的病害预警观测点2～3处，结合生产环境参数及时发现植株异常并上传图片。

存放环境条件要求

机器人应当储存与干燥、防潮、防腐、无易燃气体、无强烈震动、无强磁场的仓库，产品说明书或产品标签上应注明安全储存条件和储存维护方法。

（规范性）
设施蔬菜田间管理机器人产品技术要求

1.产品组成

1.1 组成概述

设施蔬菜田间机器人主要由主控单元、视觉单元、行走单元、采摘单元、防护单元等组成。其中主控单元负责信号处理、功能控制、功能选择等，协调各部件顺畅运行；行走单元负责承载设备装置与供电，在设施中前进、后退和转向等功能；视觉单元负责作物图像视觉信息处理；采摘单元负责执行采摘动作，防护单元负责喷施打药。

1.2 主控单元

主控单元参照GB/T 39005-2020工业机器人视觉集成系统通用技术要求中的5.2主控单元。

1.3 视觉单元

视觉单元应提供与主控单元、机械臂之间进行信息传递的通信接口，以及用户二次开发等功能的可编程接口。

1.4 行走单元

行走单元应提供与主控单元之间进行信息传递的通信接口，以及用户进行行走定制、 参数修改、二次开发等功能的可编程接口。

1.5 采摘单元

采摘单元主要为柔性夹爪，采用驱控一体式设计。

1.6 防护单元

采用“双臂六头”对向喷施打药装置，手动或自动调节打药高度、角度及压力，双臂采用PVC管材制作，六头采用可调喷头。

2.技术要求

设施蔬菜田间管理机器人应按照规定程序设计图样和工艺文件进行制造。制造机器人所用材料及元器件、部件需经检验部门复检，应具备以下要求：

2.1 主控单元：主要采用Linux系统，兼容ROS开发；

2.2 视觉单元：主要采用深度双目摄像头，搭配有安装机构；

2.3 行走单元：主要采用履带式机器人底座，通过性强；

2.4 采摘单元：主要采用驱控一体式设计，力控柔性执行器；

2.5 防护单元：主要采用可调节对向喷施打药设计，覆盖面广；

2.6 传感单元：主要用于避障导航的传感器，如雷达、激光、红外等。

3 机械结构

机器人的机械结构应当参照制图手册和标准进行设计和制造，应满足以下要求：3.1 机器人的底座与机械臂、打药装置尽可能采用模块化结构，可根据管理项目进行调整和布置，适应不同的作业模式；

3.2 机器人防护打药结构装置以及底座宽度要小于植株行间距，保持不受枝叶影响；

3.3 机器人工作时，采摘执行器和打药结构能适应地面的起伏，保持作业稳定施行。

4 性能

机器人作业性能应满足：

4.1 机器人成熟果实识别正确率90%以上；

4.2 机器人植株侧枝识别率85%以上；

4.3 机器人打药覆盖率90%以上。

5 功能

为满足田间管理的要求，机器人应当具备以下功能：

5.1 机器人能够实现对成熟果实、植株侧枝作业目标及作物的识别与定位；

5.2 机器人自动完成果实采摘，并能够根据果实大小分级收纳；

5.3 机器人能够实现行走导航，遇到障碍物自动避障，灵活多变；

5.4 机器人能够自动行走智能喷施打药，根据打药高度、压力、角度等调节。

6 安全

机器人安全技术要求应符合GB/T 36013-2018的相关规定。

7 可靠性

经可靠性试验后，机器人的主要承载结构不应有可见的裂纹和断裂现象，且各连接件不应有松动或分离，机器人能正常作业。