ICS 03.080.01

A 12

DB13

河北省地方标准

DB 13/TXXXX--2022

大型会展活动临建设施及安全、绿色管理

通用要求

（送审稿）

General requirements for temporary facilities, safety and green management of large-scale exhibition activities

xxxxxx发布

河北省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省商务厅提出。

本文件由河北省商务标准化技术委员会（SAHB/TC 264）归口。

本标准主要起草单位：石家庄铁道大学会展研究所、河北省会展促进中心、笔克展览集团、灵通展览系统股份有限公司、清尚思源展览有限公司、石家庄国际会展中心、石家庄安博会展服务有限公司等单位。

本标准主要起草人：安晓波、葛艳华、李冠杰、杨辉强、邢联、田瑞飞、张书伟、李钊、张桐馨、李毅、牛占宾、逯久喜、梁晓伟、范艳婷、杨东霞等

大型会展活动临建设施及安全、绿色管理通用要求

- 第一部分 总则

- 1 范围

- 本文件规定了大型会展活动绿色临建设施全过程管理的术语和定义、基本要求、设施配置、设计与搭建的管理服务的技术内容、职责和要求等内容。

本文件适用于展览会、会议、赛事、演艺、节庆等大型会展活动临建设施的设计、施工及管理服务。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件不可少的条款。其中，标注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26165  经济贸易展览会术语

QB/T 5512—2020  框架式结构帐篷

GA/T 1459—2018  大型群众性活动安全检查规范

GB/T 41130—2021  展览馆安全管理基本要求

GB/T 41129—2021  绿色展台评价指南

GB/T33170.3—2016 大型活动安全要求 第3部分 场地布局和安全导向标识

GB/T33170.4—2016 大型活动安全要求 第4部分 临建设施指南

GB 50016—2014  建筑设计防火规范

GB 50017—2017  钢结构设计规范

GB 50005—2003  木结构设计规范

GB 50222—2017  建筑内部装修设计防火规范

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50055  通用用电设备配电设计规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

JGJ／T 188 施工现场临时建筑物技术规范

- 3 术语和定义

- GB/T 26165 界定的、GB/T33170—2016使用的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1大型会展活动

指在特定时间和空间内，进行的一项有目的、有计划、有步骤地组织众多人参与的有社会影响力的协调活动。本规范大型会展活动特指展览会、会议、赛事、演艺、节庆等群体性人数超过1000人（会议500人）的现场交流活动。

3.2大型活动临建设施

指在特定时间和空间内，选用安全材料和设备，为满足大型活动内容所需要的搭建设施（篷房、舞台、展示台、展示柜、广告架等）。

3.3 临建活动管理服务

为临建设施的营造工作而展开的组织、策划、设计、搭建等管理性服务。

3.4 会展篷房

以框架式结构帐篷为使用主体，用于开展会展活动的空间临时设施。

3.5主体结构

基于地面基础或展馆天花结构，接受、承担和传递展台部分或所有荷载，维持支撑结构的整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系。

3.6主体结构材料

用于实现主体结构功能的材料。

注:常见的主体结构材料如:铝、钢、铁等金属型材，复合材料、木材及相关制品，以及其他用于实现主体结构功能的新型绿色防火材料。

3.7 展台用装饰装修材料

用于特装展台和标准展台搭建使用的具有绿色、安全、防火性能的所有材料。

3.8 绿色环保展具

具有标准规格、用于展台搭建的模块化、构件化、集成化、可重复使用、易组装拆装的展览器材。

3.9绿色会展设计

在生态环保理念影响下，依据会展活动内容需求，采用可循环设计、环保材料利用设计、可拆装展具设计、模块化设计、以及活动的安全设计和简化设计等不同的设计方式手法，创新构建活动信息展示平台，达到支撑活动完美呈现的目的。

3.10展台固体废弃物

在布展、展出、撤展过程中所产生的失去再利用价值的固态或半固态物品，以及法律、行政法规所规定的纳入固体废弃物管理的物品。

- 4 总体要求

- 4.1 大型会展活动临建设施设计与搭建应遵循绿色发展理念，提供专业、安全、绿色环保、规范的标准技术规格。提供专业、规划、安全、有序、高效、完善的临建活动管理服务，并将此为核心服务理念，贯穿于临建设施搭建及会展活动过程中。

- 4.2 临建设施设计和搭建服务人员具备专业服务态度，具有安全规范意识、绿色环保意识，应做到认真负责、积极主动、细致周到，并使用专业词语和文明礼貌用语，力争临建设施工作有序、安全、快捷、可控、务实。

- 4.3临建设施设计和搭建服务应符合国家有关安全、消防、卫生等法律法规的要求，在设计、搭建中遵循和实施《大型活动安全要求 第3部分 场地布局和安全导向标识》和《大型活动安全要求 第4部分 临建设施指南》的相关规范。

- 4.4临建设施设计和搭建服务应符合国家有关安全、消防、卫生、环保、绿色、节能等法律法规的要求，在设计、搭建中遵循和实施GB/T 41129-2021《绿色展台评价指南》中的再使用／可循环、减量化、环境友好、功能实现四类指标要求，减少一次性材料使用；宜选择可循环、节能设施及运用数字化、信息化技术。

- 4.5 主场运营商及展览场馆运营方应参照《绿色展台评价指南》和本规范对绿色展览设计、搭建、展出、处理等全过程进行监督和管理。主办单位及承办单位应协助监督和管理。

4.6 临建设施搭建服务应积极采取措施，做好安全及防疫工作。要按属地规定接受相关防疫检测，进入搭建区域的所有人员均应按要求携带相关资质证件、佩戴安全帽等，应统一穿着印有明显搭建企业名称标识的工服，以便现场人员的管理。

4.7 会展活动临建设施设计、搭建单位应具备相关资质；搭建施工中的特种作业人员（电工、焊工等，以及从事高空作业）需持有特种作业的相关证件。

4.8 会展活动相关单位，必须严格遵守《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《电气安全技术和电气安全规范》等相关法律法规，并积极落实相关技术规范的规定。

第二部分 管理要求

- 5 专项管理要求

- 5.1主办、承办单位

5.1.1 主、承办单位对大型会展活动均负有安全责任，根据各项预案做好突发事件的应急工作。承办单位应严格执行国家相关法律、法规和展馆施工管理规定，监督落实各项安全管理工作。

5.1.2主、承办单位负有推进绿色会展的责任，积极倡导绿色设计、绿色搭建，并主动参与绿色评选活动。

5.1.3 在搭建、拆除期间，承办方聘请和安排第三方保安人员在现场进行安全巡视，各出入口要有专职保安人员负责值守。

- 5.2主场服务单位

5.2.1 主场服务商积极开展绿色搭建安全管理工作，配合相关部门做好安全监督管理工作，对发现的搭建安全问题、环保问题，及时督促问题方整改。

5.2.2 严格核查设计施工图纸、结构图和技术数据。审核过程中，依据国家相关规范和展馆规定执行，并应严格按本标准制定的各项技术指标执行。

5.2.3 每天定时进行全场安全检查工作，严格督导搭建单位在现场施工过程中执行国家相关安全管理规定，搭建材料及辅料选择绿色材料，搭建工艺符合本标准的技术要求。对于不符合标准的应及时督促其整改，并记录备存。

- 5.3 展馆单位

5.3.1 展馆与承办单位签订《安全责任书》，明确各方所负职责；并协助主、承办单位（主场服务商）对展台搭建进行监督和指导。

5.3.2 展馆须向承租方提供展会场地人员核定容量、安全通道、出入口以及供电系统等一切涉及展馆使用的资料、数据、证明。展馆须制定供电方案，负责所提供的电源安全。

5.3.3 展馆须时刻保障消防设备、器材性能良好，安全使用，要按规定位置放置，张贴明显标识。根据消防安全规定，安排与展馆面积相匹配的专职消防人员。保持展馆通道安全畅通。

- 5.4设计单位

5.4.1 设计单位必须具备相应的设计资质，遵循国际、国内相关设计规范及标准进行设计工作。特别须遵守QB/T5512、GA/T1459、GB/T33170、GB 50016、GB 50017、GB 50005、GB 50222、GB 50054、GB 50055等相关规范的要求展开绿色会展设计工作。

5.4.2 按照“谁设计，谁负责”的原则，对临建设施结构设计安全负责。设计双层或结构复杂的展位，图纸须加盖国家一级注册结构工程师印章，并提供结构计算书。做到临建设施结构设计符合安全力度，无施工隐患。

5.4.3 室内临建设施设计应符合使用展馆方的相关规定。

5.4.4 室外临建设施的设计须符合场地所有方的限高要求，须获得地质信息后方可设计，在设计时应充分考虑风、雨、雪等自然现象对设施带来的不安全因素。

5.4.5实施绿色设计。运用可循环设计、环保材料利用设计、可拆装展具设计、模块化设计等，在设施材料设计上，尽力使用符合消防法规要求的、符合绿色会展要求的可再生材料、可循环材料、可再利用材料、可节能新材料，并参照《绿色展台评价指南》的指标使用材料，减少废弃物和污染物。推荐使用构件化、模块化及拼装型绿色环保展具应用在设计中，利于搭建施工中易组装，易拆卸，易装卸，易于运输。

5.4.6展台设计中展位展品信息展示和服务信息宣传载体，倡导采用数字信息技术和数字媒介等手段，如：BIM、Micro-LED、VR、AR、MR、裸眼3D显示技术等。

- 5.5搭建施工单位

5.5.1搭建施工与活动现场通用要求。

5.5.1.1 搭建单位负责人或法人是所承建的临建设施施工、维护期间的第一安全责任人，应指派人员全面管理，确保施工区域范围内的人员、设备、设施及环境的安全，并接受主场服务商和相关部门的安全监督。

5.5.1.2搭建单位入场须提交企业资质（营业执照复印件、法人身份证复印件、电工证复印件等）以及施工图纸、展馆平面图、特装展台搭建委托书、展台施工安全责任承诺书等加盖公章的文件，并办理报馆手续和缴纳施工相关费用。

5.5.1.3 搭建人员必须遵守和执行各项安全生产责任制度、安全管理制度、岗位安全操作规程、事故应急预案、绿色展台搭建要求。搭建现场施工人员工装作业，禁止疲劳作业和酒后作业。

5.5.1.4 发生以下情况，应立即停止工作，并立即上报。

5.5.1.4.1 发觉施工人员患病、发烧或身体不适时；

5.5.1.4.2 发觉工作中有危险情况发生时;

5.5.1.4.3 意外受伤或发生其他任何意外事故时。

5.5.1.5 活动期间搭建单位须留守相关技术和管理人员现场值班，发现问题及时处理。

5.5.1.6 临建拆除工作原则“谁搭建、谁拆除”，严禁野蛮拆除，严禁外包其他公司或无证人员上岗拆除。

5.5.2 室外临建施工

5.5.2.1 室外临建设施搭建现场的位置和面积须由主办或承办单位申请得到场地所有方确认后方可办理相关搭建手续。

5.5.2.2室外临建设施搭建工作须履行场地所有方所规定的相关手续，提交以下资料：

5.5.2.2.1展蓬:设施结构图、厂家产品合格证书复印件、设施材料防风、防火、防水安全等级标准证明，附安装结构计算书，具备条件的应加盖有相关资质设计单位审核章。

5.5.2.2.2舞台（图纸须标出比例尺寸和材料名称）:设施结构图、舞台及背板细部结构图，材料生产合格证书，附结构计算书，具备条件的应加盖有相关资质设计单位审核章。

5.5.2.2.3展台（图纸须标出比例尺寸和材料名称）: 展台整体效果图（正、两侧面）、展台平面图、展台设施结构图、展台主要构件连接节点图、正面图、侧面图、立面图，所用材料规格明细清单、附结构计算书，具备条件的应加盖有相关资质设计单位审核章，

5.5.2.3临建设施严格按照施工图纸进行搭建，结构须安全牢固可靠，且具备足够的抗级风能力，搭建使用材料和设备必须与申报信息相符，要符合国家有关部门关于临建材料用法标准，如有整改项目获批准后方可施工。

5.5.2.4室外临建设施的施工要遵守场地提供方有关临建设施搭建的相关规定，采取有效措施做好室外搭建和施工安全预防工作。

5.5.2.4.1搭建并使用展蓬应合理设置应急逃生设备和设施，应急安全出口安全标识明显易认。

5.5.2.4.2室外展台使用材料和工艺须符合国家相关部门的标准以及本标准的要求。

5.5.2.4.3临建设施室外灯具、插座及配电盘等用电器具应选用防雨型室外用电设备应有可靠防雨措施及防漏电保护装置。

5.5.3室内临建施工

5.5.3.1 参展单位及搭建施工单位应做好展前准备工作。包括：审核合格的图纸（设计图、用电图）、搭建设备、音响设备、预定动力能源。

5.5.3.2施工单位工作人员认真遵守展馆相关安全及管理规定，办理相关手续进场施工，严格按照施工图纸进行搭建，依据国家临建设施相关规范施工，保证搭建设施科学、安全、绿色、美观。

5.5.3.4施工单位工作人员进场，熟悉施工场地，了解展馆建筑的展览信息和数据，熟悉展馆设备、安全器材、安全通道的位置，做好施工安全作业的必要性保护和设施设备材料的安全保护。

5.5.3.5布展涉及电气安装的，施工单位应具有电气安装资质，涉及钢结构的施工单位应具有建筑装饰或搭建资质，

5.5.3.6特殊工种持证上岗，必须佩戴明显标志，着工装戴安全防护用具。在高空(2米以上)工作时禁止使用梯子，应使用升降机或脚手架、佩戴安全绳并由专人看护。

5.5.3.7 施工单位未获得书面通知，不得对展厅的设施和装置进行任何改动、安装、增添（包括修改电气装置）。不得损坏展厅建筑的外观和内饰以及陈设品。

5.5.3.8施工单位对检查中出现的临建设施安全隐患及违规行为应及时整改。

5.5.3.9 施工中严禁非专业人员动用电动工具，施工人员要安全规范操作，工作完毕后，关闭施工区电源。规范清理施工现场。

5.5.3.10场馆内不得擅自使用电锯、电刨、电焊、气焊等加工作业工具。严禁在展区内使用明火。严禁用水设备未经加装阀门前接驳至展馆管路，严禁私自接驳生活用水、乱接乱拉等违规行为。

第三部分 技术要求

6设计技术要求

6.1定性要求

6.1.1大型会展活动临建设施结构设计使用期限应符合会展活动期限规定，达到设计使用期限后，不宜继续使用。若特殊原因尚需利用时，必须重新论证和审批。

6.1.2采用以概率理论为基础的极限状态设计方法分析确定临建设施结构可靠度，以分项系数设计表达式进行计算。同时在使用过程中出现的荷载，按承载能力极限状态与正常状态组合进行计算，按最不利组合进行验算。

6.1.3 场地功能分区布局设计须按照GB/T33170.3—2016《大型活动安全要求 第3部分 场地布局和安全导向标识》规范，以主办方提供的往届参观人数为依据，通过展览会观众容量计算，合理布局会展活动各类功能空间。

6.1.4临建设施设计遵循GA/T 1459—2018《大型群众性活动安全检查规范》、GB/T33170.3—2016《大型活动安全要求 第4部分 临建设施指南》中的技术规范要求。

6.1.5展蓬及展蓬内临建设施设计必须做到安全，须参照QB/T 5512—2020中的相关技术规范来设计。

6.2定量要求

| 项目 | 分项 | 规格标准要求 | 实施规范要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内 搭建 项目 | 展台 | 层高≥4.5 m | 展位搭建设计图纸经国家注册结构工程师及其所属审图公司审核盖章，确认无误的图纸方可送审。送审材料：三维效果图、详细尺寸图、展台平面图、立面结构图、恒载图、双层展台的钢结构图、材料明细清单及相关计算数据等 |
|  |  | 活载≤光地地载 | 设计恒载及活载的总和≤展览地的核定承载值。 |
|  | 展台 结构 | 高度≤ 6m | 1.垂直正投影不得超出租用光地范围 2.顶部设计其吊顶覆盖率≤所占面积的50% |
|  |  | 展墙跨度＞6m、 高度＞4m | 1.墙体须加设钢结构 2.钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，且须使用L型或凹型钢结构 3.承重木质墙内必须有金属立柱内撑。 |
|  | 双层 展台 | 展台面积≥ 72m² | 二层搭建面积不得超过展位面积的33.33% |
|  |  | 当二层建筑面积≥120㎡时 | 楼梯数量不少于 2 个 |
|  | 声光电 | 音量＜70分贝 | - 控制灯光漫射对其他展品的影响 控制音响设备运转音量＜70分贝 |
|  | 绿色会展指标 | 节能照明使用 | 节能灯具使用率≥80% |
|  |  | 木材使用 | 1.木材使用量＜搭建材料总量50% 2.现场模块化木质拼装地台所使用的木料不计入 |
|  |  | 材料使用 | 按体积计算，装饰材料使用量＜搭建材料总量10% |
|  |  | 搭建材料回收 | 搭建材料回收率100% |
|  |  | 废物处理 | 施工区固体废弃物、无公害分类处理率达到100%。 |
|  | 舞台 | 常规高度400mm | 1.高度以400mm为设计基础数据，并依据现场的整体长度和宽度来调整舞台的设计高度 2.舞台进出场通道设计应选择斜坡式，并合理设计通道宽度 |

7施工技术要求

- 7.1室外施工

7.1.1 展蓬定性要求

7.1.1.1在临建设施内举办的大型会展活动必须参照QB/T 5512—2020《框架式结构帐篷》技术规范来选择和使用展蓬设施，展蓬规格、展蓬搭建工作必须做到安全、牢固、环保。

7.1. 1.2 临建设施选择搭建跨度40m的展蓬，力学性能须符合GB／T6892的规定，并提供铝合金结构件选择GB／T6892中力学性能大于牌号6061—T6铝合金挤压型材的报告；结构连接件选择钢构件。

7.1.1.3 临建展蓬内须设置消防设备，并有明显标识，在特殊地段须设置警示安全标识。

7.1.2室外展台、舞台定性要求

7.1.2.1 临建舞台须使用组装式钢结构舞台；地面夯实平整。保证安全稳定。顶部结构严禁使用铁质和钢制桁架，并不得以任何形式封顶，

7.1.2.2采用“舞台+LED大屏幕+彩幕T型舞台”形式，舞台结构强度须满足荷载极限需要的强度。地面承载须满足舞台整体实际重量取值。

7.1.2.3 依据展台或舞台实际使用的跨度和承重选择桁架（truss架）规格和式样，须依照《建筑结构荷载规范》GB 50009有关规定。严禁使用铁质和钢制桁架，不得以任何形式封顶。

7.1.3定量要求：

| 项目 | 分项 | 子项 | 规格标准要求 | 实施规范要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外 搭建 项目 | 展蓬 | 跨度40m | 膜面活荷载0.3kN /m² | 保障安全系数之内 |
|  |  |  | 最大抗风能力88km/h(风速9级) |  |
|  |  |  | 膜材料雪载20cm 厚度 |  |
|  |  |  | 阻燃B级 | 膜材料燃烧性能达到GB8624-2012安全检测报告。 |
|  |  | 与建筑物 | 防火间距≥9 m | 保障安全数据之内 |
|  |  | 展蓬之间 | 防火间距≥6 m |  |
|  |  | 展蓬地面 | 平整度≤2cm | 不得出现地面突出或低凹现象 |
|  | 展台舞台 | 舞台+LED大屏幕+彩幕T型舞台 | 台面活荷载≥ 4.0kN/m² | 舞台面荷载按现行标准《建筑结构荷载规范》 |
|  |  | 舞台结构 | ≥80km/h (风速8级)） | 保障安全系数之内 |

- 7.2室内临建施工

7.2.1定性要求

7.2.1.1搭建企业按照审批后的图纸进行施工，不得任意修改，如有问题直接与设计单位和主场服务商联系，施工须按照展馆规定，安全生产，安全操作。

7.2.1.2大型双层展台施工需按照专业机构和主场运营服务商审核后的图纸施工，同时提供分布图（灯具、插座、总控制开关电箱规格种类、安装位置和安装方式）、展台梁柱结构图（表明静载技术数据、活载技术数据、柱子底座尺寸和连接方式）以及双层展台的材料明细清单等信息。

7.2.1.3 实施绿色会展展台搭建，参照GB/T 41129—2021的绿色展台相关指标要求，减少木材使用量，控制耗能、耗材、耗时等装饰材料及展具的使用，积极倡导使用可再生材料、可循环利用材料、可降解材料和新材料，使用可拆装展具、模块化展具。

7.2.1.4控制施工光污染、施工粉尘、有毒有害气体；减少PM2.5、PM10、TVOC、甲醛、苯二氧化碳的排放量，控制在GB/T 18883,GB3095的规定范围内。

7.2.1.5在施工中，倡导使用环保设备和设施，推荐使用节能设备和可回收设备，控制噪音，节约用电。

7.2.1.6电气设施安装应符合 GB 50054-95、GB 50055-94、GB 50303-2002、JGJ 46-2005J405等的规定；以及展馆方有关水电气技术管理规定。

7.2.1.7 普通照明类、机械动力类、变频设备、可控硅控制设备、舞台调光设备类、扩音设备类和24小时用电设备须按分类设立独立回路。重要电气设备或重要场合以及重要位置用电应安装一主一备双回路供电。

7.2.1.8禁止使用双绞线、四芯线和铝芯线，应使用ZR-BVV、ZR-RVVB护套线或ZR-VV电缆。

7.2.1.9玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装,框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全; 要保证玻璃的强度、厚度。

7.2.1.10展台墙体材料使用透明玻璃时，必须在正常视野范围内予以明显标示，以防人员误撞造成伤害。

7.2.2定量要求：

| 项目 | 分项 | 子项 | 规格标准要求 | 实施规范要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 搭建 项目 | 框架结构展台 | 展台 | 预留通道≥80cm | 展台与展馆墙体之间检修通道 |
|  |  |  |  | 通向消防栓、机房、警铃接触点之间通道 |
|  |  | 展台主体墙 | 跨度限定≤6m 落地宽度＞120 mm | 钢木混结构展台主体墙， |
|  |  | 大跨度墙体＞6m | 在框架中≤3m增加立柱支撑 | 1.保证展台整体刚度和稳定性 2.使用铝合金桁架大跨度搭建（最大跨度>12m），其桁架规格＞400mmX600mm，所悬挂物体重量须符合铝合金架体所及承重。 3.架体连接须采用硬连接方式并连接口上满螺丝 4.须要向主场服务商现场工作人员出示国家一级注册结构工程师签字并盖章的结构稳定计算书 |
|  |  |  | 顶部钢框架结构＞6m 须加设立柱支撑连接横梁， |  |
|  |  | 展墙背板高度＞4m | 宽度＞200mm | 确保墙体与地面的接触面积安全 |
|  | 无框架结构展台 | 木质墙体高度和宽度 | 高度≤ 4.8m 宽度≥300mm | 确保墙体和地面接触面积足够安全 |
|  | 玻璃使用 | 安全使用要求 | 展台搭建高度＞3m | 禁止使用玻璃制品 |
|  |  |  | 展台高度＜3m | 必须为安全性能高的钢化玻璃、夹胶玻璃等 |
|  |  | 承重装饰玻璃 | 单块面积＞2㎡厚度必须＞10mm | 1.玻璃均须进行钢化处理（出示钢化处理证明）2.装饰玻璃须进行玻璃边角加工处理或加装保护装置 |
|  |  | 门窗活动玻璃 |  | 玻璃均须进行钢化处理（出示钢化处理证明） |
|  | 双层展台 | 搭建限定于双层 | 最大搭建高度≤6 m（含一二层） | 二层相邻最近的两个疏散出口之间的直线距离≥5m |
|  |  |  | 当二层区域承载力≥300 kg /m²时 | 梁柱的基础应采用地梁连接方式，并以高强度螺丝连接加固，与地面接触采用硬胶防滑垫，防止平移 |
|  |  | 主体承重柱严禁使用木质材料 | 使用Ф100mm以上的钢结构立柱 立柱壁厚>10mm | 1.底部牢固法兰底盘，上部焊接法兰盘 2.根据展位面积、高度、展位承载物的重量、展位整体结构等数据对钢结构立柱的数量和法兰盘的直径等进行相应的增加 |
|  | 安全生产指标 | 防火等级 | ≥B1级(难燃型) | 使用的所有物品(如墙体、地毯、地板、吊顶、灯箱、墙面喷绘等搭建、装修、装饰材料) |
|  |  | 要求进场前完成处理 | 阻燃防火处理≥B1级(难燃型) | 少量或局部使用的可燃材料，如木结构等，必须进行阻燃防火处理，达到B1级，消防审核同意后方可使用 |
|  |  | 展馆提供集中压缩空气气源 | 出口压力：0.6-0.8Mpa | 施工单位不自备气源 有特殊要求，可向主场服务商申请自带空压机 |
|  |  |  | 出口压力＞0.9Mpa施工要求 | 施工对压缩空气有特殊要求，可向主场服务商申请自带空压机 |
|  |  | 配电箱使用 | 并使用带漏电保护器开关＞30mA | 配置与展馆低压供电系统三相五线制（电压等级380V／220V 50Hz）相匹配的电箱 |
|  |  |  | 有动力用电超出接电电箱开关80%负荷时 | 另配电箱 |
|  |  | 展位总开关 | ≤ 80%保护整定值 | 接入展览会场馆固定电源箱开关保护整定值 |
|  | 绿色搭建 | 降低施工噪音 | 噪音控制≤80dB | 严禁切割、打磨、喷涂等机具作业，减少施工现场灰尘和污染物 |
|  |  | 结构基材和装饰表材 | 木质材料（板材）甲醛释放量≤9mg／100g | 1.选择展台时，所选所选涂料不含甲醛、苯和其他挥发性有机物（VOC） 2.所选胶黏剂符合环保标准 |
|  |  | 强制实施展具主体结构材料回收达标 | 使用率≥70% | 主体结构展览专业器材 |
|  |  |  |  | 展台展览专业器材 |
|  |  |  | 回收率≥50% | 展台固体废物 |
|  |  |  | 回收率达到100% | 主体结构材料收回率 |
|  |  |  |  | 展台展示材料收回率 |
|  |  |  |  | 电气材料及设备设施回收率 |

第四部分 措施保障

8.1遵循绿色发展理念，建立绿色安全展会相关评价体系，对临建设施设计与搭建服务进行规范。将本标准纳入我省会展行业品牌展会和绿色展会的评选基本依据。

8.2协会或主办单位依据本规范定期对会展活动临建设施工作完成情况进行检查、考核和评比。

8.3协会、会展企业、会展院校应将本规范作为对会展管理人员、会展设计人员和搭建施工人员进行专业培训的必选内容。

8.4及时收集意见和建议，采取有效的整改措施，不断提高会展活动临建设施的设计与搭建服务质量和服务能力。

8.5会展管理机构委托第三方评估会展活动临建设施的设计与搭建服务，并作为优秀品牌展会和绿色展会评选依据之一。

8.6积极推行和实施绿色会展，促使展具生产企业加快可回收、可循环、节能环保绿色展览器材的研发设计和加工生产，开发更多规格、品种的新材料、新工艺产品。积极探索展具租赁、股权合作、资源共享等模式，降低展具使用成本，提高展具利用率。

参考文献

[1] GB 50054—2011 低压配电设计规范

[2] JGJ 46—2005 施工现场临时用电安全技术规范

[3] GB/T 6892-2015  一般工业用铝及铝合金挤压型材

[4] 展台等临建设施搭建安全标准 中国展览馆协会 2010年

[5] DB46/T 307—2015 展览会安全管理规范

[6] GB 2894—2008  安全标志及其使用导则

[7] DB13/T 5570-2022 展览会及配套会议主场运营服务规范

[8] SB／T 10863—2012 展览服务（布展工程）单位经营服务规范

[9] 大型群众性活动安全管理条例，2007，国务院

[10] 冀政〔2015〕第2号《河北省大型群众性活动安全管理办法》