DB13

ICS

B

河 北 省 地 方 标 准

DB****

集约化奶牛养殖粪污保氮固磷技术规程

（草稿）

2022-××-×× 发布                       2022-××-××实施

河北省市场监督管理局  发布

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：河北省农林科学院农业资源环境研究所、河北省畜牧总站。

本文件主要起草人：茹淑华、赵欧亚、孙世友、刘双、肖广敏、侯利敏、刘蕾、王雪晴、王策、王超。

集约化奶牛养殖粪污保氮固磷技术规程

1 范围

本文件规定了集约化奶牛养殖粪水及固体粪便在无害化处理及资源化利用过程中保氮固磷技术及方法。

本文件适用于集约化奶牛养殖粪污无害化处理及资源化利用过程中氮磷面源污染防治。

2 规范性文件引用

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T 20287 农用微生物菌剂

GB/T 25171 畜禽养殖废弃物管理术语

GB 5804 农田灌溉水质标准

GB 7959 粪便无害化卫生要求

NY/T 1109 微生物肥料生物安全通用技术准则

NY/T 1168 畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T1868 肥料合理使用准则 有机肥

NY/T 2662 标准化养殖场 奶牛

NY/T 2596 沼肥

NY/T 3023 畜禽粪污处理场建设标准

NY/T4046 畜禽粪水还田技术规程

NY/T 525 有机肥料

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1集约化奶牛养殖

指在较小的场地内，投入较多的生产资料和劳动，采用新工艺技术措施，进行精心管理的奶牛饲养方式。

3.2 粪污

指养殖过程中产生的粪便和粪水，其中粪水包含尿液、外漏饮水和冲洗水及少量散落饲料等组成的液态混合物（含粪浆）。

3.3 木醋液

指木材热解过程中，从蒸汽气体混合物冷凝得到的红褐色水溶液，呈酸性。

3.4 保氮固磷技术

以提高养殖粪污氮素的保存和磷素的固定，减少养殖粪污氮磷面源污染为目的，通过优化粪水储存和固体粪便堆肥工艺等措施形成的技术体系。

4 场地要求

具备粪便堆场和粪水储存池，并坚持科学、合理、节约用地的原则。粪便堆场最小容量不能小于存储周期内粪污产生量总体积。粪水储存池建设参照NY/T 3023执行。

5 粪污收集

粪污单独清出或统一收集后进行固液分离。分离后的固体粪便、粪水分别转运至堆场。

固体粪便、粪水收集运输过程中应采取防扬散、流失和渗漏等环境保护措施。

6 粪水酸化储存技术

6.1 酸化剂的选择

选择稀硫酸、磷酸、木醋液等酸性物质。

6.2 酸化方法

添加酸化剂过程中应持续搅拌粪水，并少量多次缓慢注入。酸化剂不可直接与皮肤接触，并防止酸化剂飞溅灼伤皮肤。每1000 L粪水中酸化剂推荐使用量如表1所示。粪水储存过程中定期监测pH变化，通过酸化剂的添加使粪水pH值维持在6.0左右，并在储存结束前15日内不再添加酸化剂。

表1 每1000 L粪水中酸化剂推荐用量

| 粪水pH值 | 50%硫酸添加量 | 磷酸添加量 | 木醋液添加量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0-7.5 | 4-6 L | 3-4 L | 30-60 L |
| 7.5-8.0 | 8-10 L | 5-6 L | 80-100 L |
| 8.0及以上 | 10-12 L | 6-7 L | 100-150 L |

注：推荐木醋液pH为3.5，若所用木醋液pH相差较大，则以粪水实时监测pH为准。

6.3 质量要求

粪水储存、酸化处理后作为农田灌溉用水时，应符合GB 5804的规定；经厌氧发酵制成的沼渣肥或沼液肥，应符合NY/T 2596规定。

7 固体粪便保氮固磷技术

7.1 物料

将固体粪便与粉碎后的玉米秸秆（1cm - 3cm）/锯末或干燥的固体粪便混合，调节混合物料的含水率约为55%~70%。物料C:N配比范围20:1 - 40:1。发酵菌剂的选择应符合GB/T 20287和NY/T 1109要求，发酵菌剂用量参照产品使用说明。

7.2 保氮固磷添加剂

堆肥保氮固磷添加剂种类：沸石粉、蛭石、过磷酸钙等，添加量如表2所示。各添加剂可混合使用。

表2 常见的堆肥添加剂种类和推荐用量

| 调理剂 类型 | 种类 | 添加比例 （干物质量比） |
| --- | --- | --- |
| 金属盐类 | 过磷酸钙、硫酸钙、石膏、氯化镁、氢氧化镁、氧化镁、硫酸铝、硫酸亚铁、氯化铁 | 2.5%-10% |
| 吸附材料 | 生物炭、木炭、沸石粉、蛭石、膨润土等 | 2.5%-10% |
| 酸性物质 | 磷酸、硫酸、醋酸、木醋液 | 2% |
| 微生物 | 高温耐氨细菌、氨氧化微生物 | 0.30% |

7.3 无害化处理

固体粪便无害化处理过程参照NY/T 1168执行。

7.4 堆肥质量要求

有机肥产品符合NY 525 规定。

8 养殖粪污的农田利用

8.1 施用量

固体粪便堆肥还田用量参照NY/T1868执行，粪水还田施用量一般以氮养分供需平衡为基准计算，对于磷养分本底值较高的土壤，应以磷养分供需平衡为基准计算，计算方法参照NY/T4046执行。

8.2 施用方式

采用沟施、条施、穴施或撒施覆土，避免地表撒施，避免与碱性肥料混施。

8.3 施用时间

播种或定植前用做基肥，易在秋季施用，最好避开暴雨季节。

9 监测

9.1监测指标

养殖粪水和固体粪便的pH、氨挥发总量等。

9.2 建立档案

粪污储存、处理和农田利用过程应建有记录台账，有条件的地方应保存相关环节的视频记录。