河北省市场监督管理局  发 布

2022-××-××实施

2022-××-××发布

地下水超采区治理评估与复核

技术指南（征求意见稿）

DB13/T ×××—2022

DB13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  治理评估	2

4.1 评估原则	2

4.2 评估内容	2

4.3 评估单元	3

4.4 评估方法	3

4.5 基本要求	3

4.6 基本资料	3

4.7 治理任务评估	3

4.9 治理效果评估	5

4.10 综合评估	6

5 超采区复核	6

5.1 基本规定	6

5.2超采区界定	6

5.3 超采区确定	6

5.4超采区范围确定	8

附 录 A	9

附 录 B	10

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规划》的规定起草。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：××× ×××

本文件主要起草人：××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

# 地下水超采区治理评估与复核技术指南

1  范围

本文件规定了地下水超采治理评估的原则、方法和要求以及超采区复核的基本要求。

本文件适用于地下水超采综合治理评估工作和地下水超采区复核工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34968  地下水超采区评价导则

GB 50027  供水水文地质勘察规范

GB/T 51040   地下水监测工程技术规范

3  术语和定义

GB/T 34968界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地下水埋深 depth to groundwater table

地下水自由水面至地面的距离。

3.2

地下水水位 groundwater level

监测井中地下水自由水面的高程。

3.3

水文地质条件  hydrogeological condition

地下水的埋藏、分布﹑补给﹑径流和排泄条件，水量和水质及其形成地质条件的总称。

3.4

地下水超采综合治理 comprehensive treatment of groundwater overexploitation

通过实施节水控水、引水调水、生态补水、水源置换、强化监管等综合措施，对地下水超采进行治理。

3.5

地下水压采量 decrement of groundwater extraction

在一定时期内，由于实施地下水超采综合治理措施，地下水超采区在平水年条件下地下水开采量的减少值。

3.6

地下水压采能力 decrement ability of groundwater extraction

在一定时期内，通过实施各项地下水超采综合治理措施，形成的压减地下水开采量的能力。

3.7

评估年 assessment year

开展地下水超采综合治理评估工作的目标年份。

3.8

旱作雨养 rain-fed area

通过种植制度调整、抗旱作物布局、抗旱品种及旱作技术配套，实现不需要灌溉、完全利用自然降水从事农业生产目标的措施。

3.9

年度评估 annual assessment

根据实际工作需求，对年度实施方案明确的县或市治理任务完成情况进行评估，并对全省治理效果进行评估，按照年度实施，即每年开展一次评价工作。

3.10

阶段评估 stage assessment

在年度评估的基础上，对全省治理效果进行评估与复核，按照阶段实施，一般每3~5年开展一次评价工作，并可根据实际需要加密实施。

4  治理评估

## 4.1 评估原则

在符合相关规定的前提下，遵循以下原则：

- 科学性、真实性、连续性和可操作性相统一；

- 定性分析与定量计算相结合；

- 典型抽查与整体评价相结合。

## 4.2 评估内容

- 从评估内容划分，治理评估包括地下水超采区治理任务和治理效果评估；评估阶段划分，治理评估包括年度评估和阶段评估。应按照附录A编制评估报告。

## 4.3 评估单元

地下水超采治理评估一般以县级行政区套超采区为评估单元，具体包含河北省实施地下水超采综合治理的127个县（市、区）。

## 4.4 评估方法

评估方法主要包括查阅资料、现场核查、分析计算、技术咨询、问卷调查、社会调查等。

## 4.5 基本要求

4.5.1年度评估对照地下水超采治理年度实施方案内容开展，按年度实施；阶段评估每3~5年开展一次，按阶段实施。

4.5.2地下水超采区治理任务评估应基于年度评估成果与调查统计资料，借助遥感技术、地理信息技术等对地下水超采综合治理项目区的措施实施、维持等情况及地下水压采能力进行评估；地下水超采区治理效果评估应在治理任务评估的基础上，结合区内地下水水位变化情况、压采量情况，进行定量和定性评估。

4.5.3根据评估结果应提出地下水超采治理的成功经验与存在问题，并针对具体问题提出管理对策建议。

## 4.6 基本资料

- 地下水超采综合治理实施方案及有关审批文件；

- 地下水超采综合治理机制体制建设、工程措施设计相关报告、图纸等；

- 地下水超采区自然地理、水文气象、社会经济、水资源及其开发利用情况等相关资料；

- 地下水埋藏条件、含水层结构、含水层介质类型、地下水补径排等相关水文地质资料；

- 非常规水利用、地表水利用等相关规划；

- 各项地下水超采区综合治理措施的实施面积、现状使用、运行维护及治理效果等资料；

- 地下水水位监测井监测数据，监测井的密度应尽量满足GB/T 51040的要求，监测数据基本能反映区域地下水水位动态变化情况，应充分利用已有地下水监测站数据，必要时应补充调查或进行统测；

- 地下水补给量、可开采量、实际监测数据、用水统计系统获取开采量等资料，包括水资源公报、水利统计年鉴、最新（或最近）水资源调查评价成果和取水工程核查登记等资料。

## 4.7 治理任务评估

#### 4.7.1 节水措施

a）  在农业节水方面，完成大中型灌区续建配套节水改造，实施高效节水灌溉以及节水型养殖业、节水型渔业和节水型牧业建设等治理任务；

b）  在工业节水方面，完成节水技术改造、废水资源化利用等治理任务；

c）  在生活节水方面，节水器具普及率、城市公共供水管网漏损率等达到规划要求。

#### 4.7.2  结构调整措施

a)  完成高耗水品种改种低耗水农作物、非农作物替代农作物、季节性休耕、旱作雨养等项目治理任务；

b)  高耗水行业未新增地下水取水量；

c)  完成国家及地方确定的产业结构调整、淘汰落后产能等任务。

#### 4.7.3  水源置换措施

a）  城镇工业和生活、农村生活完成年度水源置换建设任务；

b）  农业灌溉完成年度水源置换建设任务；

d）  再生水利用率、海水淡化利用量等非常规水利用量均达到年度目标要求。

#### 4.7.4  生态补水措施

a）  完成年度生态补水任务，补水量、补水河道数量、补水河段长度等指标达到目标要求。

#### 4.7.5  体制机制措施

a)  地下水相关管理制度全部按要求落实；

b)  完成水源置换区域范围内取水井全部按要求管控的要求；

c)  完成非农取用水户在线监测计量设施安装任务；

d)  完成大中型灌区取水计量设施安装任务；

e)  完成区域计划用水管理全覆盖目标。

### 4.8压采量评估

#### 4.8.1 农业地下水压采量评估

农业地下水压采量计算需考虑降水影响，评估年农业地下水压采量为评估系列初始年（以下简称“初始年”）平水年条件下农业地下水开采量与评估年平水条件下农业地下水开采量之差，具体计算方法见公式（1）。

∆Q农业=Q初始年平水−Q评估年平水......... ...................................（1）

式中：

∆Q农业——评估年农业地下水压采量（万m3）；

Q初始年平水——评估系列初始年平水条件下农业地下水开采量（万m3）；

Q评估年平水——评估年平水条件下农业地下水开采量（万m3）；

Q初始年平水、Q评估年平水可通过农业地下水实际开采量折算，折算方法见B.1。

#### 4.8.2 生活、工业地下水压采量评估

评估年生活、工业地下水压采量计算主要以评估年及评估系列初始年地下水监测计量统计数据为依据，以初始年地下水计量水量减去评估年地下水计量水量，也可根据评估区实际按照地表水置换的地下水量进行计算，无需折算，具体计算方法见公式（2）。

∆Q生活、工业=Q初始年地下水−Q评估年地下水......... ...........................（2）

式中：

∆Q生活、工业——评估年生活、工业地下水压采量（万m3）；

Q初始年地下水——评估系列初始年的生活、工业利用地下水量（万m3）；

Q评估度地下水——评估年生活、工业利用地下水量（万m3）。

#### 4.8.3 评估年地下水压采量

评估年地下水压采量为评估系列年农业、生活、工业地下水压采量之和。地下水压采量计算的合理性可利用水资源公报、机井封停台账、“以电折水系数”等数据进行复核，复核结果大于等于地下水压采量任务为完成评估期治理任务，复核结果小于地下水压采量任务则认定为未完评估期治理任务。

## 4.9 治理效果评估

### 4.9.1地下水水位变化情况评估

采用国家级和省级监测站地下水水位监测数据对地下水水位变化情况进行分析。将评估年年末地下水水位与评估系列初始年年末地下水水位进行对比，分析两个年度内地下水水位变化趋势，评估地下水超采综合治理对超采区地下水水位的影响，年末地下水水位应扣除降水影响折算到平水条件下，折算方法见B.2，评估结论宜描述为上升、下降、平稳等。

### 4.9.2  地下水开发利用程度评估

将评估系列年的地下水开采量进行对比分析，评估地下水超采综合治理对超采区地下水开采量的影响。开采量应利用水资源公报、“以电折水系数”、实际调研等数据进行复核，其中农业地下水开采量应折算为平水条件下农业地下水开采量。根据地下水开采量数据、地下水开采量数据对评估系列年的地下水开发利用程度进行评估，评估结论宜描述为减弱、增强、总体稳定等。

### 4.9.3  地下水开采引发的环境地质问题评估

分析调查评估系列年期间，由于地下水开采引发的地面沉降、地裂缝、地面塌陷、海（咸）水入侵等环境地质问题，根据问题的数量、严重程度等对评估系列年的地下水开采引发的环境地质问题进行评估，评估结论宜描述为增多、减少等。

## 4.10 综合评估

### 4.10.1结论

根据地下水超采综合治理中各项措施完成情况，结合地下水压采量、地下水压采能力、地下水水位等相关数据，分析地下水超采治理效果，提出地下水超采综合治理评估结论。

### 4.10.2问题与建议

结合地下水超采综合治理中各项建设任务评估结果，以及地下水综合治理效果评估结论，分析地下水超采综合治理中的问题及原因，提出解决对策与建议。对地下水超采综合治理工作中的典型做法、先进经验进行总结。

# 5 超采区复核

## 5.1 基本规定

5.1.1 超采区划定系列年应与阶段评估系列年保持一致。

5.1.2超采区划定应充分考虑阶段评估期间超采治理任务完成情况，对于治理措施未维持、未达效的情况，在划定工作中，应作为超采区划定条件之一，充分予以考虑。

## 5.2超采区界定

符合下列条件之一的区域，经复核应继续认定为超采区：

a）根据阶段评估结果，地下水超采治理任务未完成；

b）年均地下水开采系数大于1.0；

c）因地下水开采造成地下水水位呈持续下降趋势；

d）因地下水开采引发了一定的生态地质环境问题。

其中，一般和严重超采区划分标准应符合GB/T 34968要求。

## 5.3 超采区确定

5.3.1 超采区划定应充分参照阶段治理评估成果，完成阶段压采任务后，再根据GB/T 34968规定划定超采区；未完成压采任务，则首先应判断为一般超采区，然后再根据GB/T 34968规定划定超采区。

### 5.3.2 压采任务

阶段评估压采量是否满足阶段治理任务，可按照见公式（3）、（4）计算。

满足：∆Q农业阶段+∆Q生活、工业阶段≥Q任务阶段......... ....................................（3）

不满足：∆Q农业阶段+∆Q生活、工业阶段<Q任务阶段......... ....................................（4）

式中：

Q任务阶段——地下水超采综合治理阶段评估期压采量目标（万m3）；

∆Q农业阶段——阶段评估期间年农业地下水压采量（万m3）；

∆Q生活、工业阶段——阶段评估期间生活、工业地下水压采量（万m3）。

### 5.3.3 地下水水位

5.3.3.1 对地下水水位的评价应充分考虑地下水超采问题的延续性，对于历史上超采时间长，在评估期间已完成地下水超采综合治理任务，已实现地下水采补平衡、水位不再呈下降趋势，但仍存在地下水埋深较大或生态与地质环境问题的区域，应制定地下水位恢复计划和恢复方案，确保地下水位恢复至水位控制目标。

5.3.3.2 监测站密度应满足《地下水监测工程技术规范》GB/T 51040-2014的要求，且分布较均匀，基本能够代表评估区内地下水水位/埋深整体情况。应尽可能选用具有长系列监测资料的专用监测站，如不能满足精度要求，宜选择具有典型年水位监测资料的生产井代替，并在报告中予以说明。

5.3.3.3 应根据同一监测站在评价期初和评价期末相同监测时段的水位值，计算评价期水位变化速率。如果评价期初和评价期末水平年不一致，应将地下水位折算为平水年对应的地下水位。具体计算方法见附录B.2。各监测站地下水水位年均变化速率可按式（5）计算：

v=H1−H2∆t…………………………………………（5）

式中：

v——地下水水位年均下降速率（m/a）；

H1——评价期末地下水水位（m）；

H2——评价期初地下水水位（m）；

∆t——评价期时间段长度（a）。

### 5.3.4 地下水开采系数

5.3.4.1 以最新（或最近）水资源调查评价成果为依据确定地下水可开采量，评价期内发生重大变化的可依据GB 50027进行补充计算。

5.3.4.2 对于实施地下水超采综合治理以来地下水开采量变化趋势呈基本稳定或波动稳定情况的，可按照评价期地下水开采量平均值作为评价水平年地下水开采量；对于地下水开采量变化趋势呈持续增加或减少情况的，应考虑来水丰枯变化，采用评价期近3~5年年均开采量作为评价水平年地下水开采量。

5.3.4.3 计算单元内地下水开采系数可按式（6）计算：

k=Q实采Q可采…………………………………………（6）

式中：

k——年均地下水开采系数；

Q实采——评价期内年均地下水实际开采量（万m3/a）；

Q可采——多年平均地下水可开采量（万m3/a）。

### 5.3.5 引发问题情况

评判生态与地质环境问题以《河北省生态环境质量状况公报》《河北省海洋生态环境状况公报》等统计数据为主要依据，具体根据GB/T 34968确定。

## 5.4超采区范围确定

### 5.4.1  初步划定超采区边界

根据GB/T 34968规定，根据上述4种指标评价结果，初步圈出超采区边界，并对采用不同评价指标及相应标准初步圈出的超采区边界进行叠加，圈出围括最大面积的外包线。

### 5.4.2  超采区边界调整和修正

综合考虑地下水开发利用实际情况、水文地质条件、超采区划分精度、基础资料的可靠性、评价期前地下水超采情况等因素，对圈出的边界进行调整和修正，确定超采区分布范围，确定一般超采区和严重超采区。

附 录 A

# （规范性）

评估报告编写提纲

A.1  概况

A.1.1  项目背景

A.1.2  治理目标任务

- 超采区治理目标

- 评估系列年工作任务

A.1.3  区域概况

- 自然地理与社会经济概况

- 水文气象与水资源状况

- 地下水超采区概况

A.2  评估依据及方法过程

A.2.1  评估依据

A.2.2  评估原则

A.2.3  评估技术路线

A.2.4  评估工作过程

A.3  治理任务评估

A.3.1  节水措施评估

A.3.2  结构调整措施评估

A.3.3  水源置换措施评估

A.3.4  生态补水措施评估

A.3.5  地下水管控措施评估

A.3.6  压采量完成情况评估

A.4  治理效果评估

A.4.1  地下水水位变化情况评估

A.4.2  地下水开发利用程度评估

A.4.3  地下水开采引发的环境地质问题评估

A.5  综合评估

A.5.1  结论

A.5.2  问题与建议

# 附 录 B

（规范性）

B.1农业地下水开采量计算

B.1.1农业地下水开采量计算

农业地下水实际开采量计算优先采用地下水监测计量数据。在无监测计量数据时,可采用以电折水、直接调查统计等方法计算地下水开采量。

以电折水计算方法需在实地调研基础上，统筹考虑地下水开采层位、水文地质单元、地下水埋深及机井类型、灌溉方式等因素，对农田灌溉机井进行分类。从不同分类机井中选择具有代表性的典型机井进行单位用电量的取用水量实验观测，并统计调查不同分类机井的总用电量，两者相乘即为不同分类机井的总开采量，各类机井的总开采量之和为农业地下水实际开采量，按公式（B.1）计算:

Q实际=m=1M(qm×am)   .....................（B.1）

式中：

Q实际——农业地下水实际开采量（万m³）；

M——评价区域内农田灌溉机井共分为M类；

qm——第m类典型机井单位用电量的取用水量（万m³）；

am——第m类典型机井总用电量（万m³）。

直接调查统计计算方法需在实地调研基础上,调查统计各类作物单位面积农业地下水年取用水量和相应灌溉面积，推算各类作物地下水用水量，各类作物地下水用水量之和即为农业地下水实际开采量，按公式（B.2）计算：

Q实际=n=1N(qn×an)  .....................（B.2）

式中：

N——评价区域共种植N类作物；

qn——第n类作物单位面积农业地下水年取用水量（万m³）；

an——第n类作物灌溉面积（万m³）。

DB13/T ××××—2022

B.1.2平水条件下农业地下水开采量折算

平水条件下农业地下水开采量按公式(B.3）折算:

Q平水=Q实际+σ∙（P−P50）∙F                   (B.3)

式中：

Q平水——平水条件下农业地下水开采量（万m³）；

σ——降水有效利用系数，可根据实验资料或已有成果确定；

P——实际降水量（mm）；

P50——平水条件下的降水量，即长系列降水资料中频率为50%的降水量（mm）。对30年以上的长系列降水资料进行排频，并采用皮尔逊III型进行适配，在频率曲线中查找降水频率为50%的降水量；

F——农作物井灌面积（万亩）。

DB13/T ××××—2022

B.2平水条件下地下水水位折算

平水条件下地下水水位折算按公式(B.4)计算:

H平水=H实际+α∙（P50−P）μ                        (B.4)

式中：

H平水——平水条件下地下水水位（m）；

H实际——实际地下水水位（m）；

α——降水入渗补给系数，可根据实验资料或已有成果确定；

μ——给水度，可根据实验资料或已有成果确定。