ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB13

河北省地方标准

DB 13/T ？？？—2022

马铃薯水肥菌一体化绿色生产技术规程

（网上征求意见稿）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省科学技术厅提出。

本文件起草单位：河北省科技创新服务中心、领先生物农业股份有限公司、河北久恩农业开发有限公司、张北县农业农村局土肥站。

本文件主要起草人:石学萍、檀海斌、肖艳、王久恩、杜迎辉、郑成海、章孜亮、兰印超、高俊、王坤、夏溢、刘洪钧、谢斌

马铃薯水肥菌一体化绿色生产技术规程

范围

本文件规定了马铃薯水肥菌一体化绿色生产技术的系统要求、水肥菌管理、生产管理等要求。

本文件适用于冀西北寒旱区马铃薯水肥菌一体化绿色生产技术。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 50485微灌工程技术规范

GB/T 20203 管道输水灌溉工程技术规范

GB 20287 农用微生物菌剂

NY/T 1107大量元素水溶肥料

NY/T 1118测土配方施肥技术规范

SL 236微喷与微灌工程技术管理规程

SL 550灌溉用施肥装置基本参数及技术条件

DB13/T 1607马铃薯膜下滴灌栽培技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 浅埋滴灌  shallow buried drip irrigation

  - 在不覆盖地膜的前提下，采用宽窄行种植模式，将滴灌带埋设于窄行中间深度3 cm～5 cm处，利用输水管道将具有一定压力的水经滴灌带以水滴的形式缓慢而均匀地滴入植物根部附近土壤的一种灌溉方式。

3.2 农用微生物菌剂 microbial inoculants in agriculture

目标微生物(有效菌)经过工业化生产扩繁后加工制成的活菌制剂，具有直接或间接改良土壤、恢复地力、预防土传病害，维持根际微生物区系平衡，降解有毒、有害物质，增加植物养分供应量或促进植物生长、改善农产品品质及农业生态环境的作用。

3.3 水肥菌一体化irrigation technology with water-soluble fertilizer and microbial inoculants integration

水肥菌一体化是借助浅埋滴灌系统，将水、水溶肥料和农用微生物菌剂配兑成的含有益微生物和养分的灌溉水，按土壤养分含量和作物需肥规律，定时、定量向作物提供水分、养分和有益微生物。

- 水肥菌一体化系统要求

      - 4.1系统组成

由水源工程、首部枢纽、输配水管网和滴灌带等组成，有条件的可配套自动化控制系统。

    - 4.1.1水源工程

1）主要水源为地下水和地表水，水源水质应达到GB 5084的规定。当水源水量不能满足灌溉系统用水时，应修建调蓄水设施，其容积应满足作物一次关键灌水的要求；

2）具备农业灌溉电力条件。

    - 4.1.2首部枢纽

1）应配备控制、安全、量测、施肥、过滤等装置，有条件的应配备恒压变频设备；

2）水泵选型应满足灌溉系统要求。

    - 4.1.3输配水管网

地埋管网可选用U-PVC或PE承压塑料管材，管道公称压力大于等于0.63 MPa。管网系统应符合GB/T 20203。

    - 4.1.4滴灌带

选择滴灌带以滴头流量1.0 L/h～1.6 L/h、滴头间距20 cm；土壤质地黏重的滴头间距和流量可取大值，土壤质地较轻的滴头间距和流量可取小值。

  - 4.2工程设计

    - 4.2.1灌溉区应具备下列条件：

土地集约化、规模化程度较高；土地集中连片，地块较为规整。

    - 4.2.2规划设计控制参数

    - 4.2.2.1地埋滴灌系统的灌溉设计保证率

以地下水为水源时，灌溉设计保证率不低于90%；以地表水为水源时，灌溉设计保证率不低于85%。

    - 4.2.2.2灌溉水利用系数

滴灌系统灌溉水利用系数不应低于0.90。

    - 4.2.2.3灌水均匀系数

滴灌灌水均匀系数不应低于0.90。

    - 4.2.3田间规划布置

- 根据浅埋滴灌系统的规模及管网布置特点，将干管埋入冻土层以下，支管（辅管）可埋入冻入层以下或置于地表，毛管置于地面便于移动、检修。

2）采用起垄单行种植，间距0.9 m，株距0.2m。当马铃薯出苗三成、苗高2 cm～3 cm时，将滴管带铺于垄上，与地表支管连接，在畦的两端固定滴灌带，结合中耕浅埋覆土3 cm～5 cm。

    - 4.2.4设计计算

浅埋滴灌灌溉系统按GB/T 50485计算。

  - 4.3运行管理

浅埋灌溉系统的运行管理参照SL 236执行。

- 5 水肥菌管理

  - 5.1 施肥施菌装置

1）宜采用比例施肥方式施肥；

2）肥(菌)液进入主管网前应采取过滤措施，要定期检查过滤器，如发现损坏应及时修复或更换。

3）施肥装置符合SL550规定。

- 5.2水肥菌管理要求

1）按照NY/T 1118的要求进行测土配方施肥；

2）水溶肥料使用按NY/T 1107要求执行；

3）采用对马铃薯主要病害具有拮抗作用的荧光假单胞菌剂，有效活菌数≥5亿/ml，水不溶物≤5g/l，微生物菌剂符合GB 20287要求，剂型为液体；

4）灌溉水应符合GB 5048要求。

5）肥料应符合国家或行业标准的相关规定；

6）水肥菌管理时可采用“前清水-水肥-后清水”顺序执行；

7）微生物菌剂施肥时应避免阳光直射；微生物菌剂宜单独施用，不可与农药或高浓度化肥混合施用，与低浓度化肥混合时须随混随用，不可长期共存；

- 6 生产管理

马铃薯播种、病虫害防治、收获等田间管理参照DB13/T 1607 执行。

附录A

(规范性附录 )

马铃薯生产施肥总量及底肥用量参照

| 土壤肥力分级 |  | 高 | 中 | 低 | 极低 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤有机质含量（g/kg） |  | >30 | 14～30 | 7～14 | <7 |
| 微生物菌剂（L/亩） |  | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 生物有机肥（kg/亩） |  | 60 | 60 | 80 | 100 |
| 纯N （kg/亩） | 4000～4500kg | 24 | 26 | 28 | —— |
|  | 3500～4000kg | 22 | 23 | 24 | 26 |
|  | 3000～3500kg | 20 | 21 | 22 | 24 |
|  | 2500～3000kg | 18 | 19 | 20 | 22 |
| 土壤速效磷含量 (mg/kg) |  | >30 | 20～30 | 10～20 | <10 |
| P2O5 (kg/亩) | 4000～4500kg | 10 | 11 | 12 | —— |
|  | 3500～4000kg | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 3000～3500kg | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 2500～3000kg | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 土壤速效钾含量 (mg/kg) |  | >150 | 100～150 | 50～100 | <50 |
| K2O (kg/亩) | 4000～4500kg | 32 | 34 | 36 | —— |
|  | 3500～4000kg | 28 | 30 | 32 | 34 |
|  | 3000～3500kg | 24 | 26 | 28 | 30 |
|  | 2500～3000kg | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 注1：按地力基础、目标产量确定施肥量。 |  |  |  |  |  |
| 注2：氮肥1/2作基肥，1/2作追肥施用;钾肥1/2作基肥，1/2作追肥施用；磷肥全作基肥施用；有机肥全作基肥施用。 |  |  |  |  |  |

附录B

(规范性附录 )

马铃薯水肥菌一体化管理制度推荐表

| 降水 年型 | 幼苗期 灌溉1-2次 |  | 块茎形成期 灌溉2-3次 |  | 块茎膨大期 灌溉4-6次 |  | 淀粉积累期 灌溉2-3次 |  | 全生育期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灌水量 （m3/亩） | 追肥量 （kg/亩） | 灌水量 （m3/亩） | 追肥量 （kg/亩） | 灌水量 （m3/亩） | 追肥量 （kg/亩） | 灌水量 （m3/亩） | 追肥量 （kg/亩） | 灌溉定额 （m3/亩） | 追肥总量（kg/亩） |
| 丰水年 | 10 | N： 3.0～4.0 微生物菌剂：5L | 25～30 | N： 4.0～5.0 微生物菌剂：5L | 35～45 | N： 1.0～2.0 K2O： 14.0～15.0 微生物菌剂：5L | 10～15 | K2O： 4.0～5.0 | 80～100 | N： 8.0～10.0 K2O： 18.0～20.0 微生物菌剂：5-15L |
| 平水年 | 15 |  | 30～35 |  | 40～50 |  | 15～20 |  | 100～120 |  |
| 枯水年 | 20 |  | 30～35 |  | 50～60 |  | 20～25 |  | 120～140 |  |
| 注1：表为中等地力、亩产3500～4000kg条件施肥方案，其他地力条件参照执行。 注2：开花后根据土壤墒情和降雨量情况参照执行。 注3：在盛花期分次喷施含钙、镁、锌等微量元素每亩200g，盛花后期喷施浓度为0.3%的磷酸二氢钾溶液，每亩喷施 KH2PO4 200g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |