河北省质量技术监督局 发布

- ××××-××-××实施

××××-××-××发布

规模猪场粪污处理设施

建设规范

Construction specifications for fecal sewage treatment

facilities of intensive pig farm

（网上征求意见稿）

DB13/T ××××-2023

DB13

河北省地方标准

B51

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：廊坊市畜牧站、廊坊市绿康生物科技股份有限公司

本文件主要起草人：张艳玲、鲍俊杰、卢金河、程素彩、司文辉、杨靖、郭敏莉、邱伟、许亚改、常现增、王春明、姚慧敏、张云兴、侯立军、李铠良、黄冠军、王照华、崔继良、张俊华、赵文涓、张雅菲、王志国、陈雪梅、李春艳、李艳伦。

规模猪场粪污处理设施建设规范

- 1  范围

本文件规定了采用干清粪和水泡粪工艺的规模猪场粪污收集、贮存和处理设施设备建设要求。

本文件适用于设计年存栏300头以上或设计年出栏500头以上规模猪场粪污处理设施建设的指导和评估。

本文件不适用于第三方粪污处理机构粪污收集、处理相关设施建设。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

注：对于不注日期的引用文件，如果最新版本未包含所引用的内容，那么包含了所引用内容的最后版本适用。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 18596-2001  畜禽养殖业污染物排放标准

GB 50069  给水排水工程构筑物结构设计规范

GB/T 26624-2011  畜禽养殖污水贮存设施设计要求

GB/T 27622-2011   畜禽粪便贮存设施设计要求

NY/T 1220.1-2006  沼气工程技术规范 第1部分：工程设计

NY/T 1220.2-2006  沼气工程技术规范 第2部分：输配系统设计

NY/T 2374-2013  沼气工程沼液沼渣后处理技术规范

NY/T 2600-2014  规模化畜禽养殖场沼气工程设备选型技术规范

NY/T 3023-2016  畜禽粪污处理场建设标准

NY/T 3422-2019  畜禽粪便堆肥技术规范

NY/T 3877-2021  畜禽粪便土地承载力测算方法

NY/T 3958-2021  畜禽粪便安全还田施用量计算方法

CJJ/T 54  污水自然处理工程技术规程

HJ 2005  人工湿地污水处理工程技术规范

农业农村部办公厅、生态环境部办公厅印发的《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

规模猪场  intensive pig farm

设计年存栏300头以上或设计年出栏500头以上的生猪养殖场。

3.2

粪污  fecal sewage

规模猪场养殖过程产生粪便、尿液和污水的总称。

3.3

固体粪污  solid manure

畜禽养殖过程中产生的粪、尿、外漏饮水和冲洗水及少量散落饲料等组成的固体混合物。

3.4

液体粪污  liquid manure

畜禽养殖过程中产生的粪、尿、外漏饮水和冲洗水及少量散落饲料等组成的液态混合物（含粪浆）。

3.5

粪污处理设施  fecal sewage treatment facilities

粪污收集、贮存、预处理设施，发酵等生产设施（视粪污的处理目标而定），产品和末端剩余物贮存和处理设施。

[来源：NY/T 3023-2016，3.2]

3.6

粪污处理场  fecal sewage treatment plant

专业从事利用高温、好氧或厌氧等技术手段杀灭畜粪污中病原菌、寄生虫和杂草种子等，实现沼气、水肥综合利用或达标排放的工程。

[来源：NY/T 3023-2016，3.2]

3.7

堆肥  composting

在人工控制条件下（水分、碳氮比和通风等），通过微生物的发酵，使有机物被降解并生产出一种适宜于土地利用的产物的过程。

[来源：NY/T 3442-2019，3.1]

3.8

条垛式堆肥  pile type compost

将混好的物料堆成条垛进行好氧发酵的堆肥工艺。

注：条垛式堆肥包括动态条垛式堆肥、静态条垛式堆肥。

[来源：NY/T 3442-2019，3.3]

3.9

槽式堆肥  bed composting

将混合好的物料置于槽式结构中进行好氧发酵的堆肥工艺。

注：槽式堆肥包括连续动态槽式堆肥、序批式动态槽式堆肥和静态槽式堆肥。

[来源：NY/T 3442-2019，3.4]

3.10

反应器堆肥  reactor composting

将混合好的物料置于密闭容器中进行好氧发酵的堆肥工艺。

注：反应器堆肥包括筒仓式反应器堆肥、滚筒式反应器堆肥和箱式反应器堆肥等。

[来源：NY/T 3442-2019，3.5]

4  粪污处理场选址

- 粪污处理场位于养殖场生产区、生活区常年下风向或侧风向，最好与主要生产区有围墙（或围挡）隔开或设置绿化带隔开，与养殖场生产设施的距离不小于100m，与村镇的距离不小于500m。粪污处理场选址其他要求按 NY/T 3023-2016 规定。

5  粪污处理场工艺

5.1  干清粪

采用干清粪工艺收集的固体粪污和液体粪污应分别处理。固体粪污宜采用堆肥工艺。液体粪污视具体情况而定，有足够消纳土地的优先选择厌氧消化处理后，以生产沼气等清洁能源为主要目标，发酵剩余物作为农田水肥利用；无足够消纳土地的可采用厌氧消化处理后，以处理废水为目标，并生产沼气利用，发酵后污水经好氧消化后达标排放。

5.2  水泡粪

采用水泡粪工艺收集的粪污可通过固液分离，同5.1干清粪工艺对固体粪污和液体粪污分别处理。宜可经过厌氧消化对全粪污进行处理，生产沼气等清洁能源，发酵剩余物作为农田固肥、水肥利用或达标排放。

6  粪污产生量计算

6.1  干清粪工艺

6.1.1  固体粪污产生量计算

每日固体粪污产生量（m3） = 设计存栏数（头） × 0.0015 m3/头。

[来源:农业农村部办公厅、生态环境部办公厅印发的《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）]

6.1.2  液体粪污产生量计算

每日液体粪污产生量（m3） = 设计存栏数（头） × 0.0085 m3/头,

[来源:农业农村部办公厅、生态环境部办公厅印发的《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）]

6.2  水泡粪工艺

液体粪污产生量计算：

每日液体粪污产生量（m3） = 设计存栏数（头） × 0.01 m3/头,

[来源：农业农村部办公厅、生态环境部办公厅印发的《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）]

7  粪污处理场用地面积计算

按照本文件“粪污产生量计算”部分（见6）测算出粪污产生量；

按照NY/T 3877-2021规定测算出可实施粪便还田利用的种植用地（包括自有土地和流转土地），以植物养分需求和粪便处理成粪肥后其养分供给的氮平衡为基础测算出粪便土地承载力；

按照NY/T 3958-2021规定根据土壤肥力、作物类型和产量、粪肥施用比例、粪肥养分含量等测算出粪便还田施用量；

按照NY/T 3442-2019规定选择适宜的粪污处理工艺；

按照NY/T 3877-2021规定测算粪污处理场的用地面积。

8  粪污处理工艺分类

按照NY/T 3023-2016规定，粪污处理工艺主要包括堆肥、“能源生态型”和“能源环保型”3种。本文件粪污处理设施设备也按照这3个工艺类型分（第9部分、第10部分、第11部分）。

[来源：NY/T 3023-2016]

9  堆肥工艺粪污处理设施设备

9.1  条垛式堆肥工艺设施设备

9.1.1  预处理设施设备

在预处理场地将粪便和辅料（如农作物秸秆、锯末、稻壳等）混合。秸秆需粉碎（粒径小于5cm）。所需设备包括：粉碎机、铲车（混料）或者专用混料机。按照NY/T 3442-2019的规定执行。

9.1.2  发酵设施设备

条垛式堆肥设备是翻抛机或者铲车，条垛宽度一般为2m～4m，根据条垛宽度和处理量选择翻抛机。宜选择自走式或牵引式翻抛机。按照NY/T 3442-2019的规定执行。

9.1.3  后处理设施设备

后处理设备主要包括筛分机和包装机等，按照NY/T 3442-2019的规定执行。

9.1.4  防渗设施设备

塑料薄膜防渗按照CJJ/T 54的规定执行；

混凝土、砖石砌体防渗按照GB 50069的规定执行

9.1.5  雨污分流设施设备

雨污分流设置雨棚、排雨水沟、排污沟等按照GB/T 27622-2011的规定执行。

9.1.6  其他设施设备

堆肥场地周围的墙体、安全防护设施等按照GB/T 27622-2011的规定执行。

9.2  槽式堆肥工艺设施设备

9.2.1  预处理设施设备

预处理设备同本文件9.1.1的规定。

9.2.2  发酵设施设备

槽式堆肥设施设备包括成套的槽式堆肥系统、物料腐熟区。

9.2.2.1  槽式堆肥系统

槽式堆肥系统包括：进料设备（如布料斗）、发酵设备（翻堆机、风机）、自控设备。

9.2.2.2  物料腐熟区

物料腐熟区：槽内温度55℃以上持续7天，槽内堆料运到腐熟区进行二次发酵。

9.2.3  后处理设备

后处理设备同本文件9.1.3的规定。

9.2.4  防渗设施设备

槽式堆肥系统区、物料腐熟区和后处理区均要做防渗处理，同本文件9.1.4的规定。

9.2.5 雨污分流设施设备

同本文件9.1.5的规定。

9.2.6  其他设施设备

同本文件9.1.6的规定。

9.3  反应器堆肥工艺设施设备

9.3.1  预处理设备

预处理设备同本文件9.1.1的规定。

9.3.2  发酵设备

反应器堆肥设备由上料、通风、出料、除臭和自控系统组成。

9.3.3  后处理设备

后处理设备同本文件9.1.3的规定。

10  “能源生态型”工艺粪污处理设施设备

10.1  原料收集和贮存设施设备

原料收集和贮存设施设备主要是：运粪车、物料贮存池。物料贮存池根据原料的生产量和处理能力设置适宜的容积，按照GB/T 26624-2011的规定执行。

10.2  预处理设施设备

10.2.1  格栅

a)  污水进入沉砂池、集水池、水泵之前安装格栅；

b)  格栅间距一般为15mm～30mm；

c)  材料可选不锈钢；

d)  可制成可移动的便于清洗。

10.2.2  沉砂池

a)  建于每栋栏舍的总集水口处，每栋栏舍建一个3m3～5m3的沉砂池；

b)  两端设有闸板，控制水流；

c)  池的座数或分隔数不少于2，池的有效水深不大于1.2m，一般在0.25m～1.0m，每格宽度不小于0.6m,槽高0.3m；

d)  池底坡度一般为0.01%～0.02%。

10.2.3  泵

根据输送物料的量，选择合适型号的泵；至少有1台备用泵；泵机组设置在泵房内，若为室外泵组应设置操作工作台。按照NY/T 1220.1-2006规定执行。

10.2.4  固液分离系统

a)  自流式滤粪（柜）系统：

·采用不锈钢或者木质框架；

·由多个不锈钢滤网并联；

·污水输送管为管径约为110mm的PVC管；

·每天排放100吨污水，可配套安装12～16个滤粪柜；

·每个柜长、宽、高分别为1m、0.8m、0.6m。

b)  固液分离机：

·固液分离机主要有挤压式螺旋分离机、离心分离机；

·养殖场根据自己是实际情况和不同固液分离机的处理量选择适合的固液分离机。

10.2.5  其他预处理设施设备

调节池、集料池等其他预处理设施设备按照 NY/T 1220.1-2006的规定执行。

10.3  厌氧消化设施设备

按照NY/T 1220.1-2006和NY/T 3023-2016的规定执行。

10.4  沼气处理设施设备

a)  沼气净化设备：脱水装置、脱硫装置。

b)  储气柜；

c)  沼气利用相关设备：根据用途主要有沼气灶具、沼气发电组、沼气锅炉等。

d)  养殖场沼气工程设备选型按照NY/T 2600-2014的规定执行，沼气处理设施建设按照NY/T 1220.2-2006规定执行。

10.5  沼渣沼液利用设施设备

“能源生态型”处理工艺发酵剩余物作为固肥、水肥利用。沼渣沼液利用设施设备主要有固液分离设备、沼渣贮存和晾晒场、有机肥加工设备、沼液贮存池、沼液输送车或输送管网、沼液深度处理设施等。具体根据养殖场选择的沼渣沼液处理工艺技术确定，按照NY/T 2374-2013的规定执行。

10.6  配套设施设备

供电、消防、安全标识等配套设施设备按照NY/T 2032-2016的规定执行。

11  “能源环保型”工艺粪污处理设施设备

11.1  原料收集和贮存设施设备

同本文件10.1的规定。

11.2  预处理设施设备

同本文件10.2的规定。

11.3  厌氧消化设施设备

同本文件10.3的规定。

11.4  沼气处理设施设备

同本文件10.4的规定。

11.5  沼渣利用设施设备

同本文件10.5的规定。

11.6  沼液利用设施设备

11.6.1  好氧处理

“能源环保型”处理工艺发酵后沼液（污水）经好氧消化处理后达标排放（达标排放按照GB 8978的规定执行），主要设施设备有沼液贮存池、沉淀池、曝气池、稳定塘、膜生物反应器等。按照NY/T 2374-2013的规定执行。

11.6.2  人工湿地

人工湿地设施设备包括预处理设施设备（格栅、沉淀池、水解酸化池、曝气装置等，具体根据污水水质确定）、人工湿地（防渗层、植物、基质、集水和出水装置、清淤装置等）、后处理设施设备（消毒设施等），按照HJ 2005的规定执行。

11.6  配套设施设备

供电、消防、安全标识等配套设施设备按照NY/T 2032-2016的规定执行。