河北省地方标准

“厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范”

标 准 编 制 说 明

“厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范”标准编制小组

2022年6月

目 录

一、编制标准的背景及意义	1

二、任务来源及主要工作情况	2

(一)任务来源	2

(二)主要工作情况	2

1成立编制小组，启动标准项目	3

2 资料收集，编制“初稿”	4

3内部研讨，形成“征求意见稿”	4

4征求各方意见，形成“送审稿”	4

5审定形成“报批稿”	5

三、编制原则	5

（一）实际可行	5

（二）用户导向	5

（三）科学先进	5

四 本标准编制依据及其说明	5

（一）编制依据	5

（二）标准的主要技术内容说明	6

1 标准主体框架	6

2范围	6

3术语和定义	6

4 选址及布局	7

5 总体设计	7

6 原料储存及预处理	8

7 厌氧干发酵	8

8 沼气净化、储存与利用	10

9 沼渣与沼液利用	10

10 其他	10

五、与国内外同类标准水平的对比情况	11

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	11

七、重大分歧意见的处理经过和依据	11

八、贯彻标准的要求和措施建议	11

九、技术经济论证及预期的经济效果	11

十、其他应予说明的问题	12

厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范

一、编制标准的背景及意义

河北省属于农业大省，拥有丰富的生物质资源。《河北省可再生能源发展“十三五”规划》指出，农作物秸秆年产量6176万吨，除薪柴、还田、养殖、造纸等已利用秸秆外，仍有1046万吨可供能源化加工使用；林业“三剩物”可利用量570万吨；食用菌菌糠130万吨，坝上地区及平原地区的牲畜粪便等可能源化利用的资源量约有2000万吨。近年来，河北省转变发展理念，探索综合利用，落实养殖场户污染防治主体责任，强化畜禽养殖污染监管，以沼气、生物天然气、农用有机肥和农村能源为主要利用方向，以畜牧大县和规模养殖场为重点，积极推进畜禽养殖废弃物资源化利用，走出了一条具有河北特色的绿色兴农之路。据统计，河北省已建成大中型沼气工程287处，年沼气生产量4000万立方米，年沼气发电量超过6000万千瓦时，已建成有机肥厂或集中处理中心320余家，年生产商品有机肥260万吨，处理畜禽粪污1000万吨以上。

目前，我省沼气工程主要采用CSTR湿法厌氧发酵技术，即厌氧发酵物料的含固率（TS）小于10%。高含固率物料处理采用湿法厌氧发酵技术时，一是需要添加大量清水或采用沼液回流，沼液的多次回流也会导致其粘度增加和氨氮累积等问题，使得沼气工程运行不稳定，甚至失败；二是湿法厌氧发酵技术出料时产生的大量沼液无法消纳，甚至造成二次污染。我省沼气工程多以农作物秸秆和畜禽粪便等农业废弃物为主要原料，秸秆的TS一般高于30%，采用干清粪工艺的畜禽粪便的TS一般高于15%。因此，这类高TS物料的处理宜采用厌氧干发酵工艺。在欧洲的沼气工程中，干式厌氧发酵工艺约占54%，且逐步增多。

与湿法厌氧发酵技术相比，厌氧干发酵技术的含固率高（TS 20%～40%），沼液排放量小，可以有效避免沼液大量积累而无法消纳的问题，并且原料适应性广，保温能耗低，运行成本和后处理成本低，可广泛应用于农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾等有机废弃物的处理。近年来，厌氧干发酵技术在农业废弃物以及其他有机废弃物处理上的应用得到了多家科研机构和企业的关注。目前，我国聊城市畜禽污染物治理与综合利用项目、厦门生活垃圾分类处理厂、哈尔滨生活垃圾处理工程均采用厌氧干发酵工艺，发酵原料含固率高达50%以上。

现阶段不同设计单位掌握厌氧干发酵沼气工程设计的水平差异较大，主要依赖或引进国外技术，这就导致沼气工程成本较高，直接影响项目效益，阻碍其产业化发展。为此，农业部已经发布《序批式厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范》（NY/T 3612-2020），该标准规定了序批式厌氧干发酵沼气工程选址、总体布置、工艺、建筑、电气、给排水、消防与安全等设计内容，对于此类沼气工程的设计和建设具有指导意义。然而，该标准缺少全面、系统的厌氧干发酵沼气工程规范化的工艺设计参数，来指导此类沼气工程设计和建设。

因此，亟需制定和完善厌氧干发酵沼气工程工艺设计的相关标准体系，提高农业有机废弃物能源化和行业创新水平，促进产业发展。

# 二、任务来源及主要工作情况

## (一)任务来源

河北省市场监督管理局关于下达“2021年河北省地方标准制修订项目计划的通知（冀市监函〔2021〕29号）”，将本标准列入2021河北省地方标准制修订项目计划。为了规范我省厌氧干发酵工艺设计和建设，提高农业有机废弃物资源化效率，推动沼气工程创新发展，由河北科技大学、农业农村部规划设计研究院、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、河北省农业科技发展中心、河北昊源环境工程有限公司、河北研用环境科技有限公司、中农环境工程设计河北有限公司、河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所、河北省农业广播学校、河北省农业项目规划中心共同承担了《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范》（项目编号：ST202117）的河北省地方标准的编制工作。

## (二)主要工作情况

2021年11月河北科技大学、农业农村部规划设计研究院、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所等标准编制单位对《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范》（项目编号：ST202117）进行了联合编制。编制工作由河北科技大学李再兴教授牵头，组织行业专家、科研单位和企业代表，成立了具有丰富科研和实践经验的专业技术人员的编制小组，对本标准的编制工作进行了认真研究和详细部署，明确了标准编制工作要求和内容、任务分工和进度安排。编制工作从广泛搜集国内外相关标准和文献资料开始，重点结合国内已发布实施的国内外有关（厌氧干发酵）沼气工程设计、建设、技术规范等标准资料。标准编制小组通过大量的文献检索、调研，系统地掌握了国内外厌氧干发酵沼气工程的发展水平和技术现状。编制小组成员综合已有的文献资料，通过认真研讨、分析对比，确定了标准的基本结构、编制原则、编制大纲及技术内容，起草完成了《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（初稿）》和《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（编制说明）》。编制小组在对标准初稿进行认真研讨、反复修改完善后，完成了《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（征求意见稿）》和《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（网上征求意见稿）》，并通过线上线下方式，征求了我国多家具有沼渣资源化经验的科研院所、高校、和社会各方的意见，根据各方意见反馈并展开针对性修改后形成了《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（送审稿）》。

### 1成立编制小组，启动标准项目

2021年11-12月，由河北科技大学牵头，组织农业农村部规划设计研究院、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、河北省农业科技发展中心、河北昊源环境工程有限公司、河北研用环境科技有限公司、中农环境工程设计河北有限公司、河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所、河北省农业广播学校、河北省农业项目规划中心10个企事业单位的20名人员组成标准编制小组。召开专题会议，拟定标准编制工作方案、原则和计划，对标准编制工作进行总体部署和任务分工（标志小组人员及具体分工见表1）。

表1 编制小组成员基本情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 技术职称 | 工作单位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李再兴 | 男 | 环境工程 | 教授 | 河北科技大学 | 主持人 |
| 2 | 黄亚丽 | 女 | 微生物学 | 研究员 | 河北科技大学 | 标准统稿 |
| 3 | 冯晶 | 男 | 环境工程 | 高级工程师 | 农业农村部规划设计研究院 | 技术指导 |
| 4 | 王建朋 | 男 | 农业工程 | 农业技术推广研究员 | 河北省农业科技发展中心 | 标准收集整理 |
| 5 | 于佳动 | 男 | 农业生物环境与能源工程 | 工程师 | 农业农村部规划设计研究院 | 标准编制 |
| 6 | 武肖莎 | 女 | 环境工程 | 其他 | 河北昊源环境工程有限公司 | 标准编制 |
| 7 | 马金翠 | 女 | 信息学/食品安全 | 其他 | 河北省农业广播学校 | 标准编制 |
| 8 | 李雪梅 | 女 | 食品工程 | 副教授 | 河北科技大学 | 资料收集整理 |
| 9 | 李一鸣 | 女 | 食品科学 | 研究实习员 | 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | 资料收集整理 |
| 10 | 赵凯 | 男 | 农业工程 | 农业技术推广研究员 | 河北省农业科技发展中心 | 标准编制 |
| 11 | 胡燕 | 女 | 环境工程 | 工程师 | 河北省农业科技发展中心 | 资料收集整理 |
| 12 | 韩学滨 | 男 | 环境工程 | 高级工程师 | 河北昊源环境工程有限公司 | 资料收集整理 |
| 13 | 康乐 | 男 | 环境工程 | 高级工程师 | 河北研用环境科技有限公司 | 资料收集整理 |
| 14 | 秦学 | 女 | 环境工程 | 工程师 | 河北科技大学 | 资料收集整理 |
| 15 | 岳欣 | 女 | 环境工程 | 讲师 | 河北科技大学 | 资料收集整理 |
| 16 | 关贝贝 | 女 | 农业工程 | 工程师 | 中农环境工程设计河北有限公司 | 资料收集整理 |
| 17 | 胡晓燕 | 女 | 农业工程 | 工程师 | 中农环境工程设计河北有限公司 | 资料收集整理 |
| 18 | 卢精蕊 | 女 | 农学 | 农艺师 | 河北省农业项目规划中心 | 资料收集整理 |
| 19 | 周繁 | 女 | 农业机械工程 | 工程师 | 河北省农业项目规划中心 | 资料收集整理 |
| 20 | 梁依 | 女 | 环境工程 | 无 | 河北科技大学 | 资料收集整理 |

### 2 资料收集，编制“初稿”

编制小组成员通过中国知网、标准图书馆、标准全球搜、全国农业食品标准公共服务平台等网站广泛收集国内外有关厌氧干发酵沼气工程的法律法规、相关政策文件、管理办法、标准以及网站报道以及期刊论文等文献资料，并对其进行综合分析整理，搭建标准编制框架。根据已收集到的国内外文献资料及会议报告，按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）要求，起草编制了《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（初稿）》，同时撰写《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（编制说明）》及有关材料。

### 3内部研讨，形成“征求意见稿”

完成本标准“初稿”后，编制小组成员就标准“初稿”召开了多次内部讨论会，针对本标准的条款逐一研讨，不断修改完善，形成《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（征求意见稿）》、《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（网上征求意见稿）》。

### 4征求各方意见，形成“送审稿”

完成“征求意见稿”后，编制小组将“征求意见稿”通过邮寄或者邮件的方式分别寄（发）送多家科研、教学、管理部门的有关专家，“网上征求意见稿”通过在指定网站公开，分别征求其对本标准的修改意见，并根据各方反馈的修改意见，对《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（征求意见稿）》、《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（网上征求意见稿）》进行了认真研讨和不断修改完善，形成《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（送审稿）》，并填写征求意见处理汇总表，完成编制说明。

### 5审定形成“报批稿”

邀请同行业专家进行标准的会议审定，根据会议上专家提出的意见进行逐条修改，形成《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范（报批稿）》，将全部材料上报河北省市场监督管理局进行审批。

# 三、编制原则

## （一）实际可行

制定厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范标准，要从我省发展厌氧干发酵沼气工程的应用需求实际出发，该标准应符合我省农业废弃物（农作物秸秆、畜禽粪便、尾菜）资源处理方面的要求等。

## （二）用户导向

要从全局出发，在做好全面的技术经济分析基础上，既要考虑沼气工程相关企业和生产部门的利益，更要考虑环保部门、管理部门和使用者的利益，根据不同需要做出合理的技术条件规定，使全社会和广大人民群众获益。

## （三）科学先进

调查分析现有的沼气工程工艺设计要求，合理确定厌氧干发酵沼气工程工艺设计标准内容，做到技术先进、经济合理、安全可靠、系统全面。

# 四 本标准编制依据及其说明

## （一）编制依据

本标准的技术内容编制从河北省实际需求出发，遵循实际可行、用户导向、科学先进的原则，根据相关法律法规和规范性文件，主要引用了《大中型沼气工程技术规范》（GB/T 51063）、《沼气工程技术规范 第1部分：工程设计》（NY/T 1220.1）、《沼肥施用技术规范》（NY/T 2065）、《秸秆沼气工程工艺设计规范》（NY/T 2142）、《沼气生产用原料收贮运技术规范》（NY/T 2853）、《沼气工程储气装置技术条件》（NY/T 2598）、《序批式厌氧干发酵沼气工程设计规范》（NY/T 3612-2020）等，标准文件编制格式及要求参考《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）国家标准，进行《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范》的编制。本标准中涉及的主要技术指标：选址及布局、总体设计、原料储存与预处理、厌氧干发酵工艺、沼渣与沼液利用等。

## （二）标准的主要技术内容说明

### 1 标准主体框架

本标准结构：范围，规范性引用文件，术语和定义，选址及布局，总体设计，原料储存与预处理，厌氧干发酵，沼气净化、储存与利用，沼渣与沼液利用，其他，共10个部分。

### 2范围

本文件规定了厌氧干发酵沼气工程的选址及布局、总体设计、原料储存与预处理、厌氧干发酵、沼气净化、储存与利用、沼渣与沼液利用等工艺设计内容。

本文件适用于以农作物秸秆、畜禽粪便等农业有机废弃物为原料的厌氧干发酵沼气工程工艺设计。以其他有机废弃物为原料的厌氧干发酵沼气工程可以参考。

### 3术语和定义

3.1 本条规定了厌氧干发酵的定义。按照物料含固率的不同，将厌氧干发酵与传统的湿法厌氧发酵工艺区分，本条将厌氧干发酵定义为初始进料干物质浓度不低于20%的厌氧发酵过程。

3.2 本条规定了序批式厌氧干发酵的定义。序批式干发酵工艺具有明显的波峰波谷，为保持总产气量相对稳定，应多个厌氧反应器并联，根据产气规律按时间顺序间歇式启动运行。本条将序批式厌氧干发酵定义为多个厌氧干发酵反应器并联按照时间顺序间歇式运行的厌氧发酵过程。

3.3 本条规定了连续式厌氧干发酵的定义。连续式干发酵工艺是从厌氧反应器启动后，每天连续定量地向发酵罐内添加新物料并排出沼渣沼液，实现反应器的连续运行。本条将连续式厌氧干发酵定义为厌氧干发酵反应器连续定量添加新物料并排出沼渣沼液的厌氧发酵过程。

### 4 选址及布局

4.1 选址

4.1.1 厌氧干发酵沼气工程项目的选址是工程建设的重要组成部分，是工程规划、设计与建造的第一步。厌氧干发酵沼气工程的选址及布局应符合一般大中型沼气工程的选址，厌氧干发酵沼气工程选址应符合GB/T 51063、NY/T 1220.1的相关规定。

4.2 布局

4.2.1 厌氧干发酵沼气工程项目的选址是工程建设的重要组成部分，是工程规划、设计与建造的第一步。厌氧干发酵沼气工程的选址及布局应符合一般大中型沼气工程的布局，厌氧干发酵沼气工程场内布局应符合GB/T 51063、NY/T 1220.1的相关规定。

4.2.2 序批式厌氧干发酵工程场内布局应便于进出料操作，应符合NY/T 3612的相关规定。

### 5 总体设计

5.1 一般规定

5.1.1 沼气工程的设计规模应根据原料供应和产品需求两方面综合确定，原料供应方面，根据原料的种类、性质和供应量的不同，设计规模不同；产品需求方面，应综合考虑对于沼气和沼液沼渣肥的需求进行确定。

5.1.2 厌氧干发酵沼气工程作为大中型沼气工程的一种类型，其工艺设计应符合GB/T 51063和NY/T 1220.1工艺设计的相关规定。

5.1.3 根据反应器运转方式的不同，厌氧干发酵技术主要分为序批式和连续式厌氧干发酵2种。因此，厌氧干发酵沼气工程包括序批式和连续式工艺。

5.2 设计内容

5.2.1 对厌氧干发酵沼气工程的工艺流程进行了规定。工艺流程包括原料储存与预处理，厌氧干发酵，沼气净化、储存与利用，沼渣与沼液综合利用等。

5.2.2 对厌氧干发酵沼气工程的工艺设计图进行了规定。工艺设计图包括工艺流程图、工艺平面图等。

5.2.3 对厌氧干发酵沼气工程的具体工艺参数进行了规定。工艺参数包括物料干物质浓度、接种比例、发酵温度、发酵周期、厌氧反应器容积等。序批式厌氧干发酵工程工艺参数还应包括启动间隔、喷淋频率和喷淋量等。

### 6 原料储存及预处理

6.1 原料特性及储存

6.1.1 规定了沼气发酵的原料的种类及特性。作物秸秆、畜禽粪便等农业有机废弃物可作为厌氧发酵的原料，原料特性应实测确定，无法实测的可参考NY1220.1的相关规定。

6.1.2 规定了秸秆的储存。秸秆宜选用黄贮形式储存，秸秆储存设施容积应根据原料特性、收获次数、储存时间和消耗量等因素综合确定。秸秆原料储存工艺可按照NY/T 2142、NY/T 2853的相关规定执行。

6.1.3 规定了畜禽粪便等易腐原料的储存要求。由于畜禽粪便具有含水率高、易发酵等特性，因此畜禽粪便等易腐原料应采用随到随用原则收集和使用，易腐原料储存工艺可按照NY/T 2853相关规定执行。

6.2 原料预处理

6.2.1规定了作物秸秆和畜禽粪便等原料的粒径等要求。对秸秆的粒径要求上，结合国内外工程实践经验和目前秸秆收获、储存机具以及相关要求，秸秆原料长度宜为1 cm ~3 cm。秸秆原料预处理工艺可参照NY/T 2142的相关规定执行；同时通过人工或机械挑选的方式剔除不能进入发酵处理的物质、如大块的木头、砂石、塑料等，即对于畜禽粪便、秸秆等原料进料前应进行分选，除去大块砂石等杂质。

6.2.2孔隙在一定程度上影响厌氧干发酵的效果。孔隙率过低导致消化液喷淋时无法进入物料内部，物质和热量传递不畅，进而导致厌氧干发酵反应器运行失败。根据国内外调研和专题试验研究，厌氧干发酵沼气工程宜采用秸秆与畜禽粪便等的混合原料，保证堆积物料具有一定的空隙，符合进料装置、罐内搅拌及发酵工艺的要求。混合原料C/N与一般沼气工程一致，保持在20:1~35:1。混合原料的含固率宜为20%~40%。

### 7 厌氧干发酵

7.1 进料

7.1.1 对厌氧干发酵沼气工程的进料方式进行了规定。序批式厌氧干发酵沼气工程宜采用铲车、物料传送带等机械设备进料，连续式厌氧干发酵沼气工程宜采用反应器传动轴、螺旋输送、柱塞泵等机械设备进料，应避免物料运输过程中的散落。

7.1.2 规定了厌氧反应器进料结束后密封的要求。根据国内外实地调研，并咨询相关运行管理人员，序批式厌氧反应器进料后应关闭密封门，连续式厌氧反应器进料口宜通入反应器物料液面之下进行密封，密封工艺应符合GB/T 51063、NY/T 3612的相关规定。

7.1.3 由于厌氧干发酵物料含固率较高（>20%），在启动初期，厌氧发酵系统的有机负荷很高，并且发酵过程中未设置搅拌，因此在启动初期必须进行接种，以保证发酵过程中系统内厌氧微生物数量充足。经过国内外实地调研和专题试验研究，结合专家意见，厌氧干发酵沼气工程宜采用工程自身充分发酵的沼渣作为接种物，接种比例宜为进料干重的20%以上。接种物应与原料充分混合后向反应器内进料。

7.2 厌氧发酵

7.2.1 规定了厌氧干发酵沼气工程反应器规模的要求。为保持序批式厌氧干发酵沼气工程稳定输出沼气，应建设不少于3个厌氧反应器，反应器单体规模应根据原料日处理量或产生量、固体停留时间、反应器启动间隔等综合确定。连续式厌氧干发酵反应器规模应根据原料日处理量或产生量、固体停留时间综合确定。

7.2.2 规定了厌氧干发酵沼气工程发酵温度的要求。温度是影响厌氧干发酵效率的重要因素，根据国外先进经验，温度日变化超过2℃，将导致发酵过程不稳定，对混合物料按照工艺参数启动厌氧干发酵，厌氧干发酵宜采用中高温发酵，中温温度宜为35 ℃～45 ℃，高温温度宜为50 ℃～60 ℃。厌氧干发酵沼气工程包括增温工序，厌氧干发酵沼气工程作为大中型沼气工程的一种类型，增温工艺应按照NY/T 1220.1的相关规定执行。

7.2.5 规定了厌氧干发酵反应器发酵周期的要求。发酵周期应根据原料特性、发酵工艺综合确定。根据实际调研和实验室研究，对于作物秸秆与畜禽粪便混合原料，序批式厌氧干发酵沼气工程单个反应器发酵周期宜为30天~45天，连续式厌氧干发酵沼气工程反应器固体停留时间宜为25天~30天。

7.3 出料

7.3.1 对序批式厌氧干发酵沼气工程的出料方式进行了规定。在出料时，为确保安全，保证操作人员健康，应首先充入CO2、N2等惰性气体，将厌氧反应器内气体中CH4和H2S排出。根据甲烷爆炸极限规范，甲烷浓度低于1%不会发生爆炸等安全问题，硫化氢浓度低于10 mg/m3时，根据职业卫生规范，可以保证操作人员的身体健康。此时，可以打开反应器进行强制通风，人工驾驶铲车出料。CH4和H2S安全浓度分别参照GB/T 51063大中型沼气技术规范、GBZ/T 259 硫化氢职业危害防护导则制定。

7.3.2 对连续式厌氧干发酵沼气工程的出料方式进行了规定。连续式厌氧干发酵沼气工程按照固体停留时间由反应器传动轴或泵出料，出料量应小于进料量，保证反应器内物料平衡。

### 8 沼气净化、储存与利用

8.1 沼气净化与储存

8.1.1 对厌氧干发酵沼气工程的沼气净化进行了规定。厌氧干发酵沼气工程所产生的沼气与一般大中型沼气工程一致，沼气净化工艺应符合NY/T 1220.1、GB/T 51063的相关规定。

8.1.2 厌氧干发酵产生的沼气应经过脱水、脱硫处理后进入沼气储存和输配系统。厌氧干发酵沼气工程所产生的沼气与一般大中型沼气工程一致，其沼气储存应符合NY/T 1220.1的相关规定，储气装置技术条件应符合NY/T 2598的相关规定。

8.2 沼气利用

8.2.1 沼气用于集中供气工程应符合NY/T 1220.2的相关规定。

8.2.2 沼气用于发电工程应符合NY/T 1704的相关规定。

8.2.3沼气用于提纯为生物天然气应符合NB/T 10136的相关规定。

### 9 沼渣与沼液利用

9.1 沼渣利用

9.1.1 对沼渣利用进行了规定。沼渣应首先返混用于厌氧干发酵接种。剩余沼渣通过好氧发酵技术制备有机肥、垫料或基质等，制备工艺应符合NY/T 2374、DB13/T 5428的相关规定。

9.1.2 对沼渣肥进行了规定。制备后的沼渣肥应符合NY/T 2596相关规定。

9.2 沼液利用

9.2.1对沼液利用进行了规定。沼液应首先回流用于喷淋，剩余沼液进一步沉淀、过滤等处理后用于灌溉、制备水溶肥和浓缩肥等。沼液后处理技术应符合NY/T 2374的相关规定。

9.2.2 对沼液肥及其沼液施用进行了规定。沼液肥应符合GB/T 40750、NY/T 2596相关规定，沼液施用应符合NY/T 2065的相关规定。

### 10 其他

厌氧干发酵沼气工程内电气、给排水、环保与节能等工艺设计应符合GB/T 51063、NY/T 1220.1的相关规定。消防与安全应符合GB/T 51063、NY/T 3437的相关规定。

# 五、与国内外同类标准水平的对比情况

在河北省标准文献共享平台（http://www.bzsb.info）检索厌氧干发酵沼气工程的相关标准，未检索到与拟制定的“厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范”相同的国家、地方和行业标准。鉴于厌氧干发酵与传统厌氧湿法发酵沼气工程在工艺设计上存在差异，为促进我省厌氧干发酵沼气工程的发展，保证连续稳定运行，亟需制定本标准，进一步规范厌氧干发酵沼气工程的工艺设计。本标准编制过程中充分考虑标准的实际可行、用户导向、科学先进，编制小组成员查阅了近几年来关于厌氧干发酵技术的国内外标准和文献资料，经过编制小组成员的多次研讨修缮后完成了本标准的编制工作。本标准各项指标的制订具有坚实而广泛的基础，具有国内领先技术水平。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的编制符合《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的有关规定，与现行法律、法规和强制性国家标准无互相矛盾和抵触的条款。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见产生。

# 八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准规定了厌氧干发酵沼气工程工艺设计的要求。建议本标准作为河北省推荐性地方标准发布实施，上报河北省市场监督管理局审查通过后，尽快颁布实施，针对性地开展《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范》标准文件的宣贯与培训，以便对厌氧干发酵沼气工程的工艺设计进行指导和规范，促进厌氧干发酵技术的推广与应用。

# 九、技术经济论证及预期的经济效果

本标准《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范》可用于规范指导河北省厌氧干发酵沼气工程工艺设计，解决了厌氧干发酵沼气工程在工艺设计上无章可循、无据可参等问题，为厌氧干发酵沼气工程的有效运行提供有力的支撑依据，有利于沼气工程高质量发展。厌氧干发酵沼气工程可提高原料处理量，增加容积产气效率，降低工程运行与管理成本，降低能耗，沼液排放量小，降低后处理成本和环境二次污染的风险，沼渣可直接用于生产有机肥，无需固液分离。

# 十、其他应予说明的问题

无。

《厌氧干发酵沼气工程工艺设计规范》 编写组

2022年6月27日