河北省市场监督管理局  发 布

2023-××-××实施

2023-××-××发布

节水型单位评价导则

第5部分：车站

(网上征求意见稿)

DB13/T ×××—2023

DB13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规划》的规定起草。

DB13/T 5652《节水型单位评价导则》为系列标准，目前已确定的部分包括：

——第1部分：通则；

——第2部分：高速公路服务区；

——第3部分：宾馆；

——第4部分：医院；

——第5部分：车站；

——第6部分：商场；

——第7部分：洗浴中心；

——第8部分：公园。

本文件为DB13/T 5652的第5部分。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：×××××× ××××××

本文件主要起草人：××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

节水型单位评价导则 第5部分：车站

1  范围

本文件规定了节水型车站评价的总体要求、评价指标体系及评分细则、评价方法。

本标准适用于各类道路客运车站（不含市内公交车站）、铁路交通旅客车站（不含地铁站）的节水评价工作，货运站、客货运站等可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8226  道路运输术语

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436  节水型卫生洁具

GB 50091  铁路车站及枢纽设计规范

GB 50226  铁路旅客车站建筑设计规范

GB/T 50262  铁路工程基本术语标准

GB 50400  建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

DB13/T 5450.2  生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

DB13/T 5652.1  节水型单位评价导则 第1部分：通则

3  术语和定义

GB/T 8226、GB/T 21534、GB 50091、GB/T 50262、DB13/T 5652.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车站  station

承担旅客乘降、货物承运、列车到发及解编、机车和乘务组的整备和换乘、列检和货物检查等相关服务的单位。

注:本标准涉及的各类道路、铁路交通车站主要指汽车客运站（不含市内公交车站）和铁路旅客车站（不含地铁站）。

3.2

汽车客运车站  bus station

接待旅客，办理客运业务，组织旅客运输，为旅客运输提供站务服务的场所。

3.3

铁路旅客车站  train station

为旅客办理客运业务，设有旅客乘降设施，并有车站广场、站房、站场客运建筑三部分组成整体的车站。

4  总体要求

## 4.1  应符合 DB13/T 5652.1 中的总体要求。

## 4.2  应以单个车站整体作为评价对象。

5  评价指标体系及评分细则

## 5.1  节水型车站评价指标体系包括基本条件、管理指标、技术指标及鼓励性指标。

## 5.2  基本条件应符合DB13/T 5652.1中的基本条件。

## 5.3  管理指标包括车站的管理机构、管理制度、设施（设备）管理、水计量管理、水平衡测试、节水技术改造、非常规水利用、节水宣传等。总分50分，具体评分细则和分值见表1。

5.4  技术指标包括车站的年用水总量、单位车辆补水量、单位车辆清洗用水量、车站运输辅助活动单位人次用水量（不含高速服务区用水量）、水计量器具配备率、节水器具普及率、中央空调冷却补水率、蒸汽冷凝水回用率等。总分50分，道路交通汽车客运车站、铁路交通旅客车站具体评分细则和分值分别见表2和表3。技术指标使用附录A的方法计算。

5.5  鼓励性指标包括节水管理创新、节水技术创新等。总分10分，具体评分细则和分值见表4。

## 表1  管理指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理机构 | ①节水管理组织机构健全，主管领导、主管部门和管理人员明确，得2分。 ②各级节水管理人员职责明确，得2分。 | 4 |
| 2 | 管理制度 | ①有科学合理的用水计量、用水统计、用水设施（设备）管理及维护等节约用水管理制度，得1.5分，少一项扣0.5分，扣完为止。 ②有节水规划和年度节水实施计划，得1分。 ③有节水目标责任和考核制度、奖惩制度，明确目标责任、考核和奖惩办法，得1.5分。 | 4 |
| 3 | 设施（设备）管理 | ①有详细的供水管网图、排水管网图，得2分。 ②有详细的计量网络图和水计量器具一览表（包括器具名称、规格、安装使用位置、计量对象等），得2分。 ③定期对设施（设备、管道等）进行检修，且记录完整，得2分，记录不完整的，得1分；无检修记录的，不得分。 ④新（改、扩）建车站时应配套建设节水设施，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，得1分。 | 7 |
| 4 | 水计量管理 | ①在供热系统、空调系统、车辆补水、车辆清洗等特殊部位用水的补水及用水管道上加装水量计量设施，对补水量或用水量进行计量，得2分，少一项扣0.5分；如无上述管道，计缺项。 ②有上一年度分月分级分类取用水台账，并定期根据用水定额和用水计划进行用水量分析，得3分。台账不完整扣1分，未进行统计分析扣1分。 | 5 |
| 5 | 水平衡测试 | 按照GB/T 12452和地方相关规定开展水平衡测试，得5分。无需开展水平衡测试的，计缺项。 | 4 |
| 6 | 节水技术 改造 | ①按照节水政策法规及标准要求，对主要用水设施（设备、管道等）等实施节水设施建设和节水技术改造，得2分。 ②上水装置设有感应开关、水满自停等智能装置，每实施一项得1分，满分2分。如无上水装置，计缺项。 ③用水设施（设备、管道等）无跑冒滴漏，得2分。发现一处，扣0.5分，扣完为止。 ④绿化灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水灌溉方式，浇洒方式应符合GB 50555的要求，得1分。如无绿化，计缺项。 ⑤采用清扫车（喷水）清扫场地，得1分。 | 8 |
| 7 | 非常规水利用 | ①污废水无法排入市政管网的应配套建设污水处理回用设施，得1分，污废水排入市政管网的，计缺项。 ②再生水回用于冲厕、绿化、洗车、消防、站前广场冲洗、站台冲洗，每建设一项，得0.5分。满分4分。 ③按照GB 50400等相关规定设置雨水控制及利用设施，得1分。 ④建设直饮水尾水、冷凝水、建筑灰水等水处理回收利用设施并有效利用，每建设一项得0.5分，满分1.5分。如无上述用水环节，计缺项。 ⑤采用循环用水清洗车辆、卧具，每建设一项得0.5分，满分1分。 ⑥利用淡化海水等其他非常规水源的，得0.5分，不涉及海水利用的，计缺项。 | 8 |
| 8 | 节水宣传 | ①有年度节水宣传计划，得1分。 ②制定并实施节水行为规范，得1分。 ③在相关宣传周（日）开展形式多样的节水宣传主题活动，每开展一次得1分，满分3分。 ④建设节水专车/专列、节水主题车站，每建设1项得0.5分，满分1分。 ⑤在卫生间、开水间等主要用水场所和水龙头、便器等主要用水设施的醒目位置张贴节水标语和标识，得2分，少1处扣0.5分，扣完为止。 ⑥经常性开展节约用水培训，并积极参与节水志愿服务活动，得2分。少一项扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 小计 |  |  | 50 |

## 表2  技术指标和评分细则（道路交通汽车客运车站）

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年用水总量 | 年用水总量≤年度计划用水指标，得15分；年度计划用水指标＜年用水总量≤按车站用水定额核算的年度用水总量，按比例赋分；年用水总量＞按车站用水定额核算的年度用水总量，不得分。 | 15 |
| 2 | 单位车辆 补水量 | 符合DB13/T 5450.2的相关规定。车站大中型客车单位车辆补水量≤通用值，得5分，否则不得分。如无车辆补水，计缺项。 | 5 |
| 3 | 道路运输辅助活动 单位人次用水量 | 符合DB13/T 5450.2的相关规定。新（改、扩）建车站的道路运输辅助活动单位人次用水量≤0.9×先进值，得10分；道路运输辅助活动单位人次用水量=先进值，得8分；0.9×先进值＜道路运输辅助活动单位人次用水量＜先进值，按比例赋分；道路运输辅助活动单位人次用水量>先进值，不得分。 已建车站的道路运输辅助活动单位人次用水量≤先进值，得10分；道路运输辅助活动单位人次用水量=通用值，得2分；先进值＜道路运输辅助活动单位人次用水量＜通用值，按比例赋分。道路运输辅助活动单位人次用水量>通用值，不得分。 | 10 |
| 4 | 水计量器具配备率 | 符合GB/T 24789的相关规定。①用水单位（一级）水计量器具配备率达到100%，得2分。②建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率既有建筑≥95%，得4分，否则不得分；新建建筑达到100%，得4分，95%≤新建建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率＜100%，按比例赋分；新建建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率＜95%，不得分。如无建筑/功能区域（二级）计量单位，计缺项。③主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率既有建筑≥85%，得4分，否则不得分；新建建筑达到100%，得4分，85%≤新建建筑主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率＜100%，按比例赋分，新建建筑主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率＜85%，不得分。如无主要用水设备（用水系统）（三级）计量单位，计缺项。 | 10 |
| 5 | 节水器具普及率 | 节水型器具配备符合GB/T 31436等相关规定，节水器具普及率达到100%，得5分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。 用水器具水效等级全部为1级，得5分；用水器具水效等级全部高于或等于2级，得3分；用水器具水效等级全部为3级，不得分。其他情形按比例赋分。 | 10 |
| 小计 |  |  | 50 |

## 表3  技术指标和评分细则（铁路交通旅客车站）

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年用水总量 | 年用水总量≤年度计划用水指标，得10分；年度计划用水指标＜年用水总量≤按车站用水定额核算的年度用水总量，按比例赋分；年用水总量＞按车站用水定额核算的年度用水总量，不得分。 | 10 |
| 2 | 列车单位车厢 补水量 | 符合DB13/T 5450.2的相关规定。列车单位车厢补水量≤通用值，得2分；否则不得分。如无列车补水，计缺项。 | 2 |
| 3 | 单位编组列车清洗 用水量 | 符合DB13/T 5450.2的相关规定。单位编组列车清洗用水量≤0.9×先进值，得3分；先进值≤单位编组列车清洗用水量≤通用值，得1分；0.9×先进值＜单位编组列车清洗用水量＜先进值，按比例赋分；单位编组列车清洗用水量>通用值，不得分。 | 3 |
| 4 | 铁路运输辅助活动 单位人次用水量 | 符合DB13/T 5450.2的相关规定。新（改、扩）建车站的铁路运输辅助活动单位人次用水量≤0.9×先进值，得5分；铁路运输辅助活动单位人次用水量=先进值，得3分；0.9×先进值＜铁路运输辅助活动单位人次用水量＜先进值，按比例赋分；铁路运输辅助活动单位人次用水量>先进值，不得分； 已建车站的铁路运输辅助活动单位人次用水量≤先进值，得5分；铁路运输辅助活动单位人次用水量=通用值，得2分；先进值＜铁路运输辅助活动单位人次用水量＜通用值，按比例赋分；铁路运输辅助活动单位人次用水量>通用值，不得分。 | 5 |
| 5 | 水计量器具配备率 | 符合GB/T 24789的相关规定。①用水单位（一级）水计量器具配备率达到100%，得2分。②建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率既有建筑≥95%，得4分，否则不得分；新建建筑达到100%，得4分，95%≤新建建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率＜100%，按比例赋分；新建建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率＜95%，不得分。如无建筑/功能区域（二级）计量单位，计缺项。③主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率既有建筑≥85%，得4分，否则不得分；新建建筑达到100%，得4分，85%≤新建建筑主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率＜100%，按比例赋分，新建建筑主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率＜85%，不得分。如无主要用水设备（用水系统）（三级）计量单位，计缺项。 | 10 |
| 6 | 节水器具普及率 | 节水型器具配备符合GB/T 31436等相关规定，节水器具普及率达到100%，得5分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。 用水器具水效等级全部为1级，得5分；用水器具水效等级全部高于或等于2级，得3分；用水器具水效等级全部为3级，不得分。其他情形按比例赋分。 | 10 |
| 7 | 中央空调冷却补水率 | 中央空调冷却水应循环利用，中央空调冷却补水率应≤1.6%，得2分，否则不得分。中央空调冷却补水率≤1.0%，得5分；1.0%＜中央空调冷却补水率＜1.6%，按比例赋分。中央空调采用风冷方式直接得分。如无中央空调，计缺项。 | 5 |
| 8 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率应≥50%，得5分，每低2%扣1分，扣完为止。如无冷凝水，计缺项。 | 5 |
| 小计 |  |  | 50 |

## 表4  鼓励性指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水管理创新 | 建设用水实时监控平台，配套安装远程智能水表，实施用水精细化管理；或采用合同节水管理方式；或其他取得显著成效的节水管理创新工作。得5分。 | 5 |
| 2 | 节水技术创新 | 车站自主开展节水技术、产品的创新和研发，得2分。 对节水新技术、新产品等进行应用及推广，得3分。 | 5 |
| 小计 |  |  | 10 |

6  评价方法

应符合DB13/T 5652.1中的评价方法。

附 录 A

（资料性）

节水型车站评价技术指标的计算方法

A.1  道路交通汽车客运车站单位车辆补水量

道路交通汽车客运车站（客运站）单位车辆补水量按式（A.1）计算：

Vg=WgQg×Rs…………………………………………………（A.1）

式中：

Vg——汽车客运车站单位车辆补水量（m3/（辆·次））；

Wg——汽车客运车站车辆年补水量，包括大中型客车补水量（m3/a）；

Qb——汽车客运车站年经停补水车辆数（辆）；

Rs——汽车客运车站年经停车辆补水次数（次/a）。

A.2  铁路交通旅客车站列车单位车厢补水量

铁路交通旅客车站（火车站）列车单位车厢补水量按式（A.2）计算：

Vt=WtQt×Rt…………………………………………（A.2）

式中：

Vt——列车单位车厢次补水量（m3/（节·次））；

Wt——车站年补水总量，包括铁路交通车站普通列车、动车、高铁等火车补水量（m3/a）；

Qt——车站年经停列车补水车厢数（节）；

Rt——车站年经停列车补水次数（次/a）。

A.3  铁路交通车站单位编组列车清洗用水量

铁路交通车站（火车站）单位编组列车清洗用水量按式（A.3）计算：

Vd=WdQd…………………………………………（A.3）

式中：

Vd——车站单位编组列车清洗用水量（m3/（编组·次））；

Wd——车站年编组列车清洗用水量（m3/a）；

Qd——车站年清洗列车数量，包括终始发列车和停靠列车清洗次数（编组·次/年）。

A.4  道路运输辅助活动用水量

道路运输辅助活动单位人次用水量按式（A.4）计算：

Vu=WuQb+Qs…………………………………………（A.4）

式中：

Vu——道路运输辅助活动单位人次用水量（m3/（人·次））；

Wu——道路运输辅助活动年用水量（客运站辅助生活服务取自任何常规水资源并被第一次利用的水量的总和，包括车站日常管理服务（司乘人员、到发旅客）用水、辅助生产（供热、空调、场地浇洒、消防、设备清洗等）用水和附属生产（餐饮、商店、绿化浇洒、洗衣房等）用水等与车站运输服务相关的用水量（m3/（人·次）），不包括外租办公区、宾馆等用水量）；

Qb——客运站职工人数，包括在编在岗职工和工作时间超过半年的非在编人员（人）；

Qs——车站客运量（人）。

A.5  铁路运输辅助活动用水量

铁路运输辅助活动单位人次用水量按式（A.5）计算：

Vu=WuQb+Qs…………………………………………（A.5）

式中：

Vu——铁路运输辅助活动单位人次用水量（m3/（人·次））；

Wu——铁路运输辅助活动年用水量（火车站辅助生活服务取自任何常规水资源并被第一次利用的水量的总和，包括车站日常管理服务（站务人员、乘务人员、到发旅客）用水、辅助生产（供热、空调、场地浇洒、消防、设备清洗、卧具洗涤等）用水和附属生产（餐饮、商店、绿化浇洒等）用水等与车站运输服务相关的用水量（m3/（人·次）），不包括外租办公区、宾馆等用水量）；

Qb——火车站职工人数，包括在编在岗职工和工作时间超过半年的非在编人员（人）；

Qs——车站客运量（人）。

A.6  水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.6）计算：

Rp=NsNI×100………………………………………（A.6）

式中：

Rp——水计量器具配备率（%）；

Ns——某计量层次实际安装配备的水计量器具数量（件）；

NI——某计量层次测量全部水量所需配备的水计量器具数量（件）。

注：计量级别有用水单位（一级）、建筑/功能区域（二级）、主要用水设备或系统（三级）。

A.7  节水器具普及率

节水器具普及率按式（A.7）计算：

ηs=NsN×100………………………………………（A.7）

式中：

ηs——节水器具普及率（%）；

Ns——实际安装使用的节水型器具数量（件）；

N——实际使用的总用水器具数量（件）。

A.8  中央空调冷却补水率

中央空调冷却补水率按式（A.8）计算：

ηb=QbQc×100………………………………………（A.8）

式中：

ηb——中央空调冷却补水率（%）；

Qb——中央空调冷却塔补水量（m3）；

Qc——中央空调冷却塔总循环水量（m3）。

A.9  蒸汽冷凝水回用率

蒸汽冷凝水回用率按式（A.9）计算：

Rb=VbrD×ρ×100…………………………………（A.9）

式中：

Rb——蒸汽冷凝水回用率（%）；

Vbr——蒸汽冷凝水回用量（m3/h）；

D——产汽设备的产气量（t/h）；

ρ——蒸汽体积质量（t/m3）。

注：Vbr、ρ均指在标准状态下。

—————————————

参考文献

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 50555  民用建筑节水设计标准

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB 8978  污水综合排放标准

TB/T 10429  绿色铁路客站评价标准

DB13/T ××××—2023