河北省市场监督管理局  发 布

2023-××-××实施

2023-××-××发布

节水型单位评价导则

第7部分：洗浴中心

(征求意见稿)

DB13/T —2023

DB13

河北省地方标准

ICS ..

CCS

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB13/T 5652《节水型单位评价导则》为系列标准，目前已确定的部分包括：

——第1部分：通则；

——第2部分：高速公路服务区；

——第3部分：宾馆；

——第4部分：医院；

——第5部分：车站；

——第6部分：商场；

——第7部分：洗浴中心；

——第8部分：公园。

本文件为DB13/T 5652的第7部分。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利科学研究院、河北省节约用水办公室。

本文件主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××

节水型单位评价导则 第7部分：洗浴中心

1  范围

本文件规定了节水型洗浴中心评价的总体要求、评价指标体系及评分细则、评价方法。

本文件适用于正常运营的各类洗浴场所的节水评价工作，不适用于婴幼儿洗浴场所。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452  企业水平衡测试通则

GB/T 18870  节水型产品通用技术条件

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 30682  洗浴场所节水技术规范

GB/T 31436  节水型卫生洁具

CJ/T 164  节水型生活用水器具

DB13/T 5450.2  生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

DB13/T 5652.1  节水型单位评价导则 第1部分：通则

3  术语和定义

GB/T 21534界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

洗浴中心  Bathing place

为消费者提供淋浴、盆浴、池浴、药浴、桑拿、温泉、SPA等服务的场所。其中为消费者提供淋浴和池浴基本洗浴服务的场所称为大众洗浴中心；以提供公众洗浴服务为主，融合健身、娱乐、餐饮、住宿、休闲等功能于一体的场所称为综合洗浴中心。

4  总体要求

## 4.1  应符合DB13/T 5652.1中的总体要求。

## 4.2  应以单个洗浴中心整体作为评价对象。

5  评价指标体系及评分细则

## 5.1  节水型洗浴中心评价指标体系包括基本条件、管理指标、技术指标及鼓励性指标。

## 5.2  基本条件应符合DB13/T 5652.1中的基本条件。

## 5.3  管理指标包括洗浴中心的管理机构、管理制度、设施（设备）管理、水计量管理、水平衡测试、节水技术改造、非常规水利用、节水宣传等。总分50分，具体评分细则和分值见表1。

5.4  技术指标包括洗浴中心的年用水总量、单位营业面积用水量、水计量器具配备率、节水器具普及率、管网漏损率、蒸汽冷凝水回收率、过滤器反冲洗水利用率、间接冷却水循环利用率等。总分50分，具体评分细则和分值见表2。技术指标使用附录A的方法计算。

5.5  鼓励性指标包括节水管理创新、节水技术创新等。总分10分，具体评分细则和分值见表3。

## 表1  管理指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理机构 | ①节水管理机构健全，主管领导、主管部门和管理人员明确，得2分。 ②各级节水管理人员职责明确，得2分。 | 4 |
| 2 | 管理制度 | ①有科学合理的用水计量、用水统计、用水设施（设备）管理及维护等节约用水管理制度，得1分，少一项扣0.25分，扣完为止。 ②有节水规划和年度节水实施计划，得1分。 ③有节水目标责任和考核制度、奖惩制度，明确目标责任、考核和奖惩办法，得1分。 ④针对洗浴、消毒、蒸汽、冷凝水等设备制定有节水操作和管理规程，对各环节用水有明确的管理制度，得1分。 | 4 |
| 3 | 设施（设备） 管理 | ①有详细的供水管网图、排水管网图，得2分。 ②有详细的计量网络图和水计量器具（设备）台账（包括器具名称、规格、安装使用位置、计量对象等），得2分。 ③定期对设施（设备、管道等）进行检修，且记录完整，得2分；记录不完整的，得1分。无检修记录的，不得分。 ④新（改、扩）建洗浴中心时应配套建设节水设施，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，得4分。 | 10 |
| 4 | 水计量管理 | ①在供热系统、空调系统、浴池、中水贮水池等特殊部位用水的补水管道上应加装水量计量仪表，对补水量进行计量，得2分，少一项扣0.5分。如无上述补水管道，计缺项。 ②有上一年度分月分级分类取用水台账，并定期根据用水定额和用水计划进行用水量分析，得2分。台账不完整扣1分，未进行统计分析扣1分。 ③浴池用水应安装独立的水计量设施,不应与洗浴之外的其他性质用水混合计量。得1分。发现一处，扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 5 | 水平衡测试 | 按照GB/T 12452和地方相关规定开展水平衡测试，得5分。无需开展水平衡测试的，计缺项。 | 5 |

## 表1  管理指标和评分细则（续）

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 节水技术 改造 | ①按照节水政策法规及标准要求，采用先进的节水技术和设备，配置节水型洗浴设施，用水器具应符合GB/T18870和CJ/T164的要求。得3分。 ②用水设施（设备、管道等）无跑冒滴漏，得1分。发现一处，扣0.5分，扣完为止。 ③淋浴器应安置冷、热水混合装置，宜采用智能控制开关，应符合GB28378节水评价值要求。每实施一项得1分，满分2分。 ④浴池应按照GB/T30682的要求，安装池水循环过滤系统，池水处理设备不得与淋浴用水、饮用水管道连通。得2分。发现一处未实施，扣0.5分，扣完为止。 ⑤绿化采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水灌溉方式，得1分。发现一项未实施，扣0.5分，扣完为止。如无绿化，计缺项。 ⑥未使用地下水和自来水建造人造水景观，得2分。否则，不得分。如无人造水景观，计缺项。 | 11 |
| 7 | 水重复利用 | ①建设直饮水尾水、冷凝水等水处理回收利用设施并有效利用，每建设一项得1分，满分2分。 ②设置洗浴废水等杂排水收集处理设施，并有效利用，得1分。 | 3 |
| 8 | 节水宣传 | ①有年度节水宣传计划，得1分。 ②制定并实施节水行为规范，得1分。 ③在相关宣传周（日）开展形式多样的节水宣传主题活动，每开展一次得1分，满分2分。 ④在浴区、卫生间、餐厅、洗衣房、景观绿化等主要用水场所和水龙头、便器、淋浴器、花洒、洗衣机等主要用水设施的醒目位置张贴节水标语和标识，得3分。少1处扣0.5分，扣完为止。 ⑤对工作人员经常性进行节约用水培训，得1分。 | 8 |
| 小计 |  |  | 50 |

## 表2  技术指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年用水总量 | 年用水总量≤年度计划用水指标，得10分；年度计划用水指标＜年用水总量≤按洗浴服务用水定额核算的年度用水总量，按比例赋分；年用水总量＞按洗浴服务用水定额核算的年度用水总量，不得分。 | 10 |
| 2 | 单位营业面积 用水量 | ①已建成企业、室外浴场符合DB13/T 5450.2的相关规定，单位营业面积用水量≤通用值，得8分。 ②新、改、扩建企业应不大于先进值，得8分；先进值<单位营业面积用水量≤通用值，按比例赋分；单位营业面积用水量＞通用值，不得分。 | 8 |

## 表2  技术指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 水计量器具 配备率 | 符合GB/T 24789的相关规定。 ①用水单位（一级）水计量器具配备率达到100%，得2分。 ②建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率≥95%，得2分，否则不得分；新建建筑达到100%，得2分，95%≤新建建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率＜100%，按比例赋分；新建建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率＜95%，不得分。如无建筑/功能区域（二级）计量单位，计缺项。 ③主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率≥85%，得2分，否则不得分；新建建筑达到100%，得2分，85%≤新建建筑主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率＜100%，按比例赋分，新建建筑主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率＜85%，不得分。如无主要用水设备（用水系统）（三级）计量单位，计缺项。 | 6 |
| 4 | 节水器具 普及率 | 节水器具配备符合GB/T 31436、GB/T 30682等相关规定，节水器具普及率达到100%，得2分。每低1%扣0.5分，扣完为止。 用水器具水效等级全部达到2级及以上等级，得2分；用水器具水效等级全部为3级，不得分。其他情形按比例赋分。 鼓励采用有节水产品认证证书，或列入国家鼓励使用目录、《节能产品政府采购清单》的节水产品和设备。得1分。 | 5 |
| 5 | 管网漏损率 | 管网漏损率＜2%，得8分，2%≤管网漏损率≤5%，按比例赋分，管网漏损率＞5%，不得分。 | 8 |
| 6 | 蒸汽冷凝水回收率 | 蒸汽冷凝水回收率≥50%，得4分，每低2%扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 7 | 过滤器反冲洗水利用率 | 过滤器反冲洗水利用率≥60%，得3分；每低10%扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 8 | 浴池 日补水率 | 池浴每天的补水率≤100%；得4分。发现补水率大于或等于95%，扣2分，发现补水率大于或等于100%，扣4分。 | 4 |
| 9 | 间接冷却水 循环率 | 间接冷却水循环率≥98%，得2分；否则，不得分。 | 2 |
| 小计 |  |  | 50 |

## 表3  鼓励性指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水管理创新 | 建设用水实时监控平台，配套安装远程智能水表，实施用水精细化管理。 | 3 |
| 2 | 合同节水管理 | 引入社会资本，采用合同节水管理方式，实施洗浴中心整体节水改造或重点用水环节节水改造，得3分 | 3 |
| 3 | 技术研发及应用推广 | 洗浴中心自主开展节水技术、产品的创新和研发，并对研发的节水技术、产品进行应用及推广，得4分 | 4 |
| 小计 |  |  | 10 |

6  评价方法

应符合DB13/T 5652.1中的评价方法。

# 附  录  A

（资料性）

节水型洗浴中心评价技术指标的计算方法

A.1  单位营业面积年用水量

洗浴中心单位营业面积年用水量按式（A.1）计算：

Vui=ViNs……………………………………………（A.1）

式中：

Vui——洗浴中心单位营业面积年用水量（m3/（m2·a））；

Vi——评价年洗浴中心年用水量（洗浴中心取自任何常规水资源并被第一次利用的水量总和，包括淋浴 、盆浴、池浴、桑拿、温泉、SPA、餐饮、冲厕、住宿、景观绿化、附属设备等与洗浴中心服务相关的用水量，不包括外租办公区、公寓等用水量）（m3/a）；

Ns——洗浴中心营业面积（m2）。

A.2  水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.2）计算：

Rp=NsNI×100…………………………………………（A.2）

式中：

Rp——水计量器具配备率（%）；

Ns——评价年某计量级别实际安装配备的水计量器具数量（件）；

NI——评价年某计量级别测量全部水量所需配备的水计量器具数量（件）；

注：计量级别有用水单位（一级）、建筑/功能区域（二级）、主要用水设备或用水系统（三级）。

A.3  节水器具普及率

节水器具普及率按式（A.3）计算：

ηs=NsN×100…………………………………………（A.3）

式中：

ηs——节水器具普及率（%）；

Ns——实际安装使用的节水型器具数量（件）；

N——实际使用的总用水器具数量（件）。

A.4  管网漏损率

管网漏损率按式（A.4）计算：

Rwl=Qa/Qs×100……………………………………………（A.4）

式中：

Rwl——管网漏损率（%）；

Qs——用水总量（m3）；

Qa——计量水量（m3）。

A.5  蒸汽冷凝水回收率

蒸汽冷凝水回收率按式（A.5）计算：

Rb=VbrD×ρ×100……………………………………（A.5）

式中：

Rb——蒸汽冷凝水回收率（%）；

Vbr——在统计期内，蒸汽冷凝水回收量（应包括外供量，特指外供给有效使用不降低能损的用户）（m3/h）；

D——在统计期内，生产过程中产汽设备的产汽量＋进入装置的蒸汽量－外供出装置的蒸汽量（t/h）；

ρ——冷凝水体积质量（t/m3）。

注：Vbr、ρ均指在标准状态下。

A.6  过滤器反冲洗水利用率

过滤器反冲洗水利用率按式（A.6）计算：

Lb=QiQο×100……………………………………………（A.6）

式中:

Lb——过滤器反冲洗水利用率（%）；

Qi——过滤器反冲洗水利用量（m3）；

Qο——反冲洗水用水量（m3）。

A.7  浴池日补水率

补水率具体按式（A.7）计算：

η=ViVο×100……………………………………………（A.7）

式中:

η——日补水率（%）；

Vi——一天内的补充水量总和（m3）；

Vο——原池水量（m3）。

A.8  间接冷却水循环率

间接冷却水循环利用率按式（A.8）计算：

Rc=VcrVcf+Vcr×100…………………………………（A.8）

式中：

Rc——间接冷却水循环率（%）；

Vcr——间接冷却水循环量（m3/h）；

Vcf——间接冷却水循环系统补水量（m3/h）。

参考文献

GB/T 325  公共浴池水质标准

GB/T 26922  服务业节水型单位评价导则

GB 28378  淋浴器水效限定值及水效等级

GB/T 38802  游泳场所节水管理规范

SB/T 10532  沐浴企业等级划分技术要求

SB/T 11014  沐浴企业节水技术要求