河北省市场监督管理局    发 布

2023-××-××实施

2023-××-××发布

节水型单位评价导则 第 8部分：公园

（网上征求意见稿）

DB13/T ×××—2023

13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	1

5  评价指标体系和内容	1

6  评价方法	4

附录A （资料性）节水型公园评价技术指标的计算方法	5

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。

DB13/T 5652《节水型单位评价导则》为系列标准， 目前已确定的部分包括：

——第1部分： 通则；

——第2部分： 高速公路服务区；

——第3部分： 宾馆；

——第4部分： 医院；

——第5部分： 车站；

——第6部分： 商场；

——第7部分： 洗浴中心；

——第8部分： 公园。

本文件为DB13/T 5652的第8部分。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：××××××   ××××××。

本文件主要起草人： ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××。

节水型单位评价导则 第8部分：公园

1  范围

本文件规定了节水型公园评价的总体要求、评价指标体系及评分细则、评价方法。

本文件适用于城市公园的节水评价工作，包括综合公园、专类公园、社区公园、游园等，其他类型公园可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 18870  节水型产品通用技术条件

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436  节水型卫生洁具

GB/T 38802  游泳场所节水管理规范

GB 51192  公园设计规范

DB13/T 5450.2  生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

DB13/T 5652.1  节水型单位评价导则 第1部分： 通则

3  术语和定义

GB/T 21534、GB 51192、DB13/T 5652.1界定的术语和定义适用于本文件。

4  总体要求

4.1  公园节水评价应满足DB13/T 5652.1中的总体要求。

5  评价指标体系和内容

5.1  节水型公园评价指标体系包括基本条件、管理指标、技术指标及鼓励性指标。

5.2  基本条件应符合 DB13/T 5652.1 中的基本条件。

5.3  管理指标包括公园的管理机构、管理制度、设施（设备）管理、水计量管理、水平衡测试、节水技术改造、非常规水利用、节水宣传等。总分 50 分，具体评分细则和分值见表 1。

5.4  技术指标包括公园的年用水总量、单位绿化灌溉面积年用水量、水计量器具配备率、节水器具普及率、用水器具漏失率等。总分 50 分，具体评分细则和分值见表 2。技术指标使用附录 A 的方法计算。

5.5  鼓励性指标宜包括节水管理创新、节水技术创新等。总分 10 分，具体评分细则和分值见表 3。

## 表1  管理指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理机构 | ①节水管理机构健全，主管领导、主管部门和管理人员明确，得2分。 ②各级节水管理人员职责明确，得2分。 | 4 |
| 2 | 管理制度 | ①有科学合理的用水计量、用水统计、用水设施（设备）管理及维护等节约用水管理制度，得2分，少一项扣0.5分，扣完为止。 ②有节水规划和年度节水实施计划，得2分。 ③有节水目标责任和考核制度、奖惩制度，明确目标责任、考核和奖惩办法，得1分。 | 5 |
| 3 | 设施（设备） 管理 | ①有详细的供水管网图、排水管网图，得1分。 ②有详细的计量网络图和水计量器具（设备）一览表（包括器具名称、规格、安装使用位置、计量对象等），得1分。 ③定期对设施（设备、管道等）进行检修，且记录完整，得1分；记录不完整的，得1分。无检修记录的，不得分。 ④用水设施（设备、管道等）无跑冒滴漏，得1分。发现一处，扣0.2分，扣完为止。 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | ①水计量器具配备符合GB/T 24789的规定，得2分； ②有上一年度分月分级分类取用水台账，并定期根据用水定额和用水计划进行用水量分析，得2分。台账不完整扣1分，未进行统计分析扣1分。 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按照GB/T 12452和地方相关规定开展水平衡测试，得3分。无需开展水平衡测试的，计缺项。 | 3 |
| 6 | 节水技术 改造 | ①按照节水政策法规及标准要求，对主要用水设施（设备、管道等）实施节水设施建设和节水技术改造，得2分。 ②新（改、扩）建公园时配套建设节水设施，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，得2分。 ③绿化应选用耐旱型植物，采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，得2分。发现一处未实施，扣0.5分，扣完为止。 ④未使用地下水和市政自来水建造非亲水性景观，得2分。否则，不得分。 ⑤游泳场所按照GB/T 38802等的相关规定配备完善的节水和循环用水技术、工艺和设备，得2分。如无游泳场所，计缺项。 ⑥景观用水采取有效的水质控制措施，且循环重复利用，得2分。 | 12 |
| 7 | 非常规水 利用 | ①再生水管网覆盖范围内的公园灌溉及景观用水优先使用再生水的，计1分。无再生水利用条件的，计缺项。 ②人工水体和喷泉水景水源优先采用天然河湖、雨水、再生水等作为水源，得2分。 ③在水资源紧缺地区，利用雨水、再生水等补给湿地的，得2分。发现利用自来水、地下水补给湿地的，不得分。 ④按照GB 51192等相关规定设置雨水控制利用设施，优先采用植被浅沟、下沉式绿地、雨水塘等地表生态设施，每建设一项得0.5分，满分3分。 | 8 |

## 表1  管理指标和评分细则（续）

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 节水宣传 | ①有年度节水宣传计划，得1分。 ②制定并实施节水行为规范，得1分。 ③在相关宣传周（日）开展形式多样的节水宣传主题活动，得分2分。 ④在卫生间、景观绿化等主要用水场所和水龙头、便器等主要用水设施的醒目位置张贴节水标语和标识，得2分。少1处扣0.5分，扣完为止。 ⑤经常性开展节约用水培训，并积极参与节水志愿服务活动，每开展一项得1分，满分2分。 ⑥在公园醒目位置设置固定节水宣传栏和节水宣传标语，得 1 分。 ⑦利用电子显示屏或音响等设施滚动播放节水视频、音频等资料，得 1 分。 | 10 |
| 小计 |  |  | 50 |

## 表2  技术指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年用水总量 | 年用水总量≤年度用水计划总量，得10分；年度用水计划总量＜年用水总量≤按公园用水定额核算的年度用水总量，按比例赋分；年用水总量＞按公园用水定额核算的年度用水总量，不得分。 | 10 |
| 2 | 单位绿化灌溉面积年用水量 | 符合DB13/T 5450.2的相关规定。 公园单位绿化灌溉面积年用水量≤通用值，得6分；每减少0.01 m3/（m2•a） ，加2分，最高得4分；公园单位绿化灌溉面积年用水量＞通用值，不得分。 | 10 |
| 3 | 水计量器具 配备率 | 符合GB/T 24789的相关规定。 一级水计量器具配备率达到 100%，得 4分；二级水计量器具配备率≥95%，得 3分；主要用水设备（用水系统）水计量器具配备率≥85%，得 3 分。 | 10 |
| 4 | 节水器具 普及率 | 节水器具配备符合GB/T 31436等相关规定，节水器具普及率达到100%，得5分。每低1%扣0.5分，扣完为止。 用水器具水效等级全部为1级，得5分；用水器具水效等级全部为2级，得3分；用水器具水效等级全部为3级，不得分。其他情形按比例赋分。 | 10 |
| 5 | 用水器具 漏失率 | 用水器具漏失率≤2%，得10分，每高0.5% 扣2分，直至扣完。 | 10 |
| 小计 |  |  | 50 |

## 表3  鼓励性指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水管理创新 | 建设用水实时监控平台，配套安装远程智能水表，实施用水精细化管理。 | 2 |
| 2 | 节水技术创新 | 节水耐旱植物种植比例≥70%，得4分；每高5%，加1分，最多加4分；每低5%，扣1分，扣完为止。 在水处理、水再生、雨水回收中采用的新技术、新措施等，得4分。 | 8 |
| 小计 |  |  | 10 |

6  评价方法

应符合DB13/T 5652.1中的评价方法。

# 附  录  A

# （资料性）

# 节水型公园评价技术指标的计算方法

A.1  单位绿化灌溉面积年用水量

单位绿化灌溉面积年用水量按式（A.1）计算：

单位绿化灌溉面积年用水量=绿化灌溉年用水量绿化面积×100%……………………………（A.1）

A.2  用水器具漏失率

用水器具漏失率按式（A.2）计算：

用水器具漏失率=漏失件数总件数×100%…………………………………（A.2）

___________________________