河北省市场监督管理局

河北省水利厅     发 布

2023-××-××实施

2023-××-××发布

节水管理规范 第4部分：高校

（征求意见稿）

DB13/T ×××—2023

DB13

河北省地方标准

ICS 13.060.25

CCS P 41

目    次

目    次	I

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  节水管理指标	3

6  节水管理制度	3

7  节水技术方法	4

8  计量与监测	5

附 录 A	6

参考文献	7

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规划》的规定起草。

DB13/T ****《节水管理规范》，目前已制定的有：

——第1部分：食品行业；

——第2部分：钢铁企业；

——第3部分：火力发电企业；

——第4部分：高校；

——第5部分：体育场馆；

——第6部分：文化场馆；

——第7部分：机关单位。

本文件为DB13/T ****的第4部分。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心、河北省水利厅。

本文件主要起草人：××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

节水管理规范 第4部分：高校

1  范围

本文件规定了高等学校节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法、计量与监测。

本文件适用于全日制大学、独立设置的学院、高等专科学校和高等职业学校节约用水管理，其他学校可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 778.1 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 21534 节约用水 术语

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436节水型卫生洁具

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

GB 34914 净水机水效限定值及水效等级

DB13/T 5450.2 生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

T/CHES 32 节水型高校评价标准

3  术语和定义

GB/T 21534、T/CHES 32和GB 24789界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准人数

高校各类人员按照不同用水行为特征折算成的标准类型用水人数。

[来源:T/CHES 32-2019,3.5]

3.2

次级用水单位

用水单位下属的需要单独进行用水计量核算的单位。

[来源: GB/T 24789-2022,3.2]

3.3

节水器具普及率

公共生活和居民生活用水使用节水器具数占总用水器具数的比率。

[来源: GB/T 21534-2021,8.26]

3.4

供水管网综合漏损率

管网漏损水量占供水总量的比率。

[来源: GB/T 21534-2021,8.34]

3.5

循环冷却水补水率

循环冷却系统在运行过程中所损失的水量与循环水量的比率。

3.6

水计量器具配备率

实际安装配备的水计量器具数量占标准要求配备的水计量器具数量的百分比。

[来源:GB/T 24789-2022,3.3]

3.7

合同节水管理

节水服务企业与用水单位以契约形式，通过集成先进节水技术为用水单位提供节水改造和管理等服务，获取收益的节水服务机制。

[来源:GB/T 21534-2021,7.5]

3.8

用水审计

对用水户的取水、用水、节水、耗水、排水和外排水等情况的合规性、经济性及对生态环境影响进行检测、核查、分析和评价的活动。

[来源:GB/T 21534-2021,7.18]

4  基本要求

4.1  应严格执行取水许可制度、计划用水制度和用水定额管理制度。

4.2  应不使用列入国家淘汰目录的用水设备和器具。

4.3  应建立完善全校（校区）节约用水管理制度。

4.4  应按照规定安装取用水计量设施，并保障计量设施正常运行。

4.5  应推广使用节水技术和污水利用技术，优先使用非常规水，提高水的利用率。

4.6  次级用水单位用水范围不含家属区、不含对外经营商业和临时基建用水；城市公共供水管网覆盖范围内的高校，禁止抽取地下水。

5  节水管理指标

5.1  全校（校区）年度计划用水量应不超过取水许可水量，年度用水量应不超过计划用水量。

5.2  标准人数、绿化、水景观的单位取水量应符合DB13/T 5450.2的规定。

5.3  节水器具普及率应为100%，且应满足GB/T 31436规定。

5.4  校内供水管网综合漏损率应不大于2%。

5.5  中央空调循环冷却水补水率应小于1%。

5.6  主要用水场所和器具显著位置节水宣传标识或标语张贴率应为100%。

5.7  师生每学年参与节水宣传率应为100%。

6  节水管理制度

6.1  应成立由高校领导负责的节水管理组织（部门），应配备专（兼）职用水、节水管理人员，且职责明确，运行管理规范。

6.2  应制定节水规划及年度节水实施计划。

6.3  应制定次级用水单位节水目标责任制度和考核评价制度，将节水指标分解落实，并定期进行监督检查。

6.4  应按时开展用水统计和节水分析，实现取用水全过程监督管理。

6.5  应建立用水档案管理制度：

——取用水管理台账，次级用水单位管理台账，水计量器具、管网及取用水设备运行维护台账等；

——应有详细的供排水管网图、计量网络图和用水设施分布图，资料完整且管理规范；

——应制定针对供水设施、供水管网、校园直饮水、洗浴、开水房、采暖、集中空调等主要用水设备设施的检查与维护管理制度。

6.6  应实行用水量化管理，制订节奖超罚制度。节奖超罚制度应包括参与部门、奖惩标准以及改进措施等。

6.7  应建立节水宣传和教育制度：

——应组织师生开展形式多样的节水宣传实践活动，每学年举办节水宣传活动（或节水实践活动）应不少于一次；

——校内公共场所应设置节水宣传栏，张贴节水宣传标语；

——用水设施、器具旁应有节水宣传标志；

——应对节水管理人员定期开展节水培训；

——积极参与公益节水活动，宜增加节水教育选修课；

——宜成立由师生组成的节水协会，普及节水知识，培育校园节水文化。

6.8  建立内部用水审计制度，宜每3年至少开展一次用水审计。

6.9  改建、扩建建设项目应制订节水设施“三同时”制度。

6.10 鼓励有条件高校开展节水技术研究，并制定相应奖励制度。

6.11 宜推广合同节水管理模式。

7  节水技术方法

7.1  通用技术

7.1.1 学生宿舍、浴室、开水房、食堂等用水单位应采用智能节水设备。如：水卡管理、阶梯水价等模式。

7.1.2 净化水设备产生的浓水应回收利用。

7.1.3 中央空调、设备冷却水应循环利用。

7.1.4 男生卫生间小便槽宜为免冲洗小便器。

7.2  食堂

7.2.1 食堂应采用节水型水龙头、洗菜机、洗碗机。

7.2.2 节水型洗碗机和洗菜机应保证满负荷运行。

7.2.3 食堂不应过水洗菜、过水化冰。

7.3  洗衣房

7.3.1 洗衣设备宜采用一级水效标准。

7.3.2 洗衣污水宜排入校内污水处理站，回收再利用。

7.4  非常规水利用

7.4.1 校区路面应采用透水措施。

7.4.2 雨水宜采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，实现雨水回收再利用。

7.4.3 高校宜建立污水处理站，处理后的水质应符合GB/T 31962中A级规定。

7.4.4 非常归水可回用于卫生间冲厕、绿化灌溉、景观、洒扫、冲洗车辆等。

7.4.5 绿化灌溉、景观、洒扫、冲洗车辆等用水不应采用地下水。

7.4.6 绿化设计宜采用下凹式绿地方式，种植耐旱能力强的品种；灌溉方式应采用高效节水灌溉，如喷灌、微灌等。

7.4.7 景观用水应循环利用。

8  计量与监测

8.1  计量

8.1.1  水计量器具应加强日常维护和定期检查（校准）。水计量器具的管理应符合GB 24789的规定。

8.1.2  用水单位、次级用水单位和主要用水设备（用水系统）水计量器具配备率应为100%。

8.1.3  水计量器具的最大允许误差应符合GB/T 778.1的规定。

8.2  监测

8.2.1  宜建立用水数据信息化管理平台，实现在线监测和实时采集，对各次级用水单位设置峰值报警。

8.2.2  应按规定开展水平衡测试，水平衡测试应符合GB/T 12452的规定。

8.2.3  应利用用水审计制度对全校（校区或主要用水单位）开展用水审计，并及时整改。

参考文献

  - GB/T 4754-2017  国民经济行业分类

  - GB/T 37813  公共机构节水管理规范

  - GB/T26922-2011  服务业节水型单位评价导则