发布

河北省市场监督管理局河北省水利厅

2023-××-××实施

2023-××-××发布

节水管理规范 第7部分：机关单位

(征求意见稿)

（初稿）

DB13/T ×××—2023

DB13

河北省地方标准

ICS13.***.**

P**

目  次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  节水管理指标	2

6  节水管理制度	2

7  节水技术方法	2

8  计量与监测	3

附录：	4

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规划》的规定起草。

DB13/T ****《节水管理规范》，目前已制定的有：

—－第1部分：食品企业；

—－第2部分：钢铁企业；

—－第3部分：火力发电企业；

－—第4部分：高校；

－—第5部分：体育场馆；

—－第6部分：文化场馆；

—－第7部分：机关单位。

本文件为DB13/T ****的第7部分。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心、河北省水利厅

本文件主要起草人：××××××××××××××××××××××××××××××××××××

节水管理规范 第7部分：机关单位

1  范围

本文件规定了机关单位节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法、计量与监测。

本文件适用于机关单位节约用水管理，企事业单位行政办公可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 778.1  饮用冷水水表和热水水表第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 21534  节约用水  术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

DB13/T 5450.2  生活与服务业用水定额第2部分：服务业

CJ/T 164 节水型生活用水器具

3  术语和定义

GB/T 21534、GB/T 24789、DB13/T 5450.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机关单位人均取水量

在一定时期内（年），按机关单位人数核算的人均综合取水量。

注：包括饮用、卫生、食堂、绿化、景观、洗浴、空调等用水量。

3.2

机关单位用水定额

在一定时期内（年），机关单位正常办公所需要的标准人均用水量。

4  基本要求

## 4.1取用水应严格执行取水许可、计划用水、用水定额、水平衡测试等节约用水相关管理制度。

## 4.2 应建立健全节约用水管理制度体系。

## 4.3应配备用水计量器具和管理人员，实施用水计量。

## 4.4机关单位人均取水量应低于用水定额标准。

## 4.5应配备和使用节水型产品和设备。

5节水管理指标

5.1人均取水量应满足DB13/T 5450.2标准的要求，机关单位人均取水量计算方法见附录A.1。

5.2节水型生活用水器具标准应符合CJ/T164的要求，普及率应为100%。

5.3供水管网综合漏损率应不高于2%。

5.4中央空调冷却水补水率应低于1%。

5.5 应每年开展不少于一次节水教育宣传活动。

6节水管理制度

6.1节水管理制度应全面、具体，包括水量分解、目标责任制、节奖超罚、用水设备管理、数据统计、巡查维修等制度。

6.2应建立节水用水组织管理体系和岗位责任制，配备专（兼）职管理人员，明确其职责。

6.3应有详细的供排水管网和计量网络图，开展日常巡查，定期对管道和设备进行检修。

6.4应制订并实施节水行为规范，主要用水场所显著位置张贴节约用水标识。

6.5应按规定开展水平衡测试，水平衡测试应符合GB/T 12452的要求，并及时开展节水技术改造。

## 6.6应制订节水宣传和培训制度，定期开展教育宣传活动，培训节水技能，提高职工节水意识。

## 6.7应建立健全取用水档案，实行规范化管理，包括取用水手续、内部制度、水计量器具、用水产品（设备）台账、水量记录台账、统计分析等详细信息。

7 节水技术方法

7.1 雨水利用

7.1.1雨水应收集和利用。

7.1.2地面宜采用透水措施，屋顶应安装雨水收集装置。

7.2空调

7.2.1空调冷却水系统应对循环水进行处理，提高浓缩倍数。

7.2.2空调冷凝水应收集和利用。

7.3景观绿化

7.3.1景观应采用非常规水源，并循环利用。

7.3.2绿化灌溉宜采用喷灌、滴灌等高效节水方式。

7.4其他

7.4.1净化水系统产生的浓水应回收利用。

7.4.2灰水宜回收、处理和利用。

8 计量与监测

8.1 计量

8.1.1水计量器具配备和管理应符合GB/T 24789的规定。

8.1.2水计量器具配备率应满足表1的要求，计算方法参见附录A.2。

表1 水计量器具配备的指标要求

| 项目 | 机关单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用水单位 | 次级用水单位 | 主要用水设备 （用水系统） |
| 水计量器具配备率/% | 100 | 100 | 100 |

8.1.3  水计量器具的最大允许误差应符合GB/T 778.1的规定。

  - 8.2 监测

宜建立用水信息化管理平台，对用水过程在线监测，并超限报警。

附录 A

（资料性）

节水管理指标的计算方法

- A.1 机关单位人均取水量

机关单位人均取水量按式（A.1）计算：

m=ViQ                 ...............................(A.1)

式中：

m——机关单位人均取水量，单位为立方米每人每年；

Vi——在一定的计量时间内，机关单位的全部取水量，单位为立方米（m3）；

Q——在一定计量时间内的机关单位人数。

A.2 水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.2）计算：

RP=NsN1×100               …………………………….(A.2)

式中：

RP——水计量器具配备率，%；

Ns——实际安装配备的水计量器具数量；

N1——按标准要求需要配备的水计量器具数量。