河北省市场监督管理局  发 布

2023-××-××实施

2023-××-××发布

节水型单位评价导则 第6部分：商场

（网上征求意见稿）

DB13/T ×××—2023

DB13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利科学研究院、河北省节约用水办公室。

本文件主要起草人：、、、、、、、、、、、、、、、、、。

节水型单位评价导则 第6部分：商场

范围

本文件规定了节水型商场评价的总体要求、评价指标体系及评分细则、评价方法。

本文件适用于各类商场企业的节水评价工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436  节水型卫生洁具

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50400  建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

GB 55020  建筑给水排水与节水通用规范

CJ/T 164  节水型生活用水器具

DB13/T 5450.2  生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

DB13/T 5652.1  节水型单位评价导则 第1部分：通则

术语和定义

GB/T 21534、DB13/T 5652.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

商场  store

有固定店铺，向消费者提供各类商品零售服务的企业，包括百货零售、超级市场零售企业。

3.2

单位营业面积取水量  quantity of water intake for unit business area

单位时间内，按营业面积核算的单位取水量。

总体要求

应符合DB13/T 5652.1中的总体要求。

应以单个商场为评价对象。

评价指标体系及评分细则

节水型商场评价指标体系包括基本条件、管理指标、技术指标及鼓励性指标。

基本条件应符合DB13/T 5652.1中的基本条件。

管理指标包括商场的管理机构、管理制度、设施（设备）管理、水计量管理、水平衡测试、节水技术改造、非常规水利用、节水宣传等。总分50分，具体评分细则和分值见表1。

技术指标包括商场的年用水总量、单位营业面积年用水量、水计量器具配备率、节水器具普及率、中央空调冷却补水率等。总分50分，具体评分细则和分值见表2。技术指标使用附录A的方法计算。

鼓励性指标包括商场的节水管理创新、节水技术创新等。总分10分，具体评分细则和分值见表3。

## 表1  管理指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理机构 | ①节水管理机构健全，主管领导、主管部门和管理人员明确，得2分。 ②各级节水管理人员职责明确，得2分。 | 4 |
| 2 | 管理制度 | ①有科学合理的用水计量、用水统计、用水设施（设备）管理及维护等节约用水管理制度，得1.5分。少一项扣0.5分，扣完为止。 ②有节水规划和年度节水实施计划，得1分。 ③有节水目标责任和考核制度、惩罚制度，明确目标责任、考核和奖惩办法，得1.5分。 | 4 |
| 3 | 设施（设备） 管理 | ①有详细的供水管网图、排水管网图，得2分。 ②有详细的计量网络图和水计量器具一览表（包括器具名称、规格、安装使用位置、计量对象等），得2分。 ③定期对设施（设备、管道等）进行检修，且记录完整，得2分。记录不完整的，得1分。无检修记录的，不得分。 ④新（改、扩）建商场时应配套建设节水设施，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，得2分。 | 8 |
| 4 | 水计量管理 | ①在供热系统、空调系统等特殊部位用水的补水管道上加装水量计量仪表，对补水量进行计量，得1分，少一项扣0.5分。如无上述补水管道，计缺项。 ②计量系统符合GB 17167、GB/T 24789的相关规定，得1分。 ③有上一年度分月分级分类取用水台账，并定期根据用水定额和用水计划进行用水量分析，得3分。台账不完整扣1分，未进行统计分析扣1分。 | 5 |
| 5 | 水平衡测试 | 按照GB/T 12452和地方相关规定开展水平衡测试，得3分。无需开展水平衡测试的，计缺项。 | 3 |
| 6 | 节水技术 改造 | ①按照节水政策法规及标准要求，对主要用水设施（设备、管道等）等实施节水设施建设和节水技术改造，得2分。 ②卫生器具和配件应采用节水型产品，公共卫生间宜采用延时自闭式或感应式水嘴或冲洗阀，满分2分。 ③供水管道压力符合CJ/T 164的相关规定，可对节水型器具加装节流装置或调压装置，满分2分。 ④用水设施（设备、管道等）无跑冒滴漏，得1分。发现一处扣0.5分，扣完为止。 ⑤商场应按照相关规定配套污水处理设施对各类废水进行处理，污水排放符合GB 50015等的相关规定，得1分。 ⑥生鲜食品区、菜市场应设给水和排水系统，鲜活水产品区给水应设置计量设施，得2分。 ⑦绿化采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水灌溉方式，得2分。发现一处未实施，扣0.5分，扣完为止。如无绿化，计缺项。 ⑧未使用地下水和自来水建造人造水景观，得1分。否则，不得分。 | 13 |
| 7 | 非常规水 利用 | ①按照GB 50400、GB 55020等的相关规定设置雨水控制及利用设施，建设雨水集蓄利用设施，每建设一项得1分，满分2分。 ②建设直饮水尾水、冷凝水、建筑灰水等水处理回收利用设施并有效利用，每建设一项得1分，满分3分。 | 5 |
| 8 | 节水宣传 | ①有年度节水宣传计划，得1分。 ②制定并实施节水行为规范，得1分。 ③在相关宣传周（日）开展形式多样的节水宣传主题活动，每开展一次得1分，满分2分。 ④在卫生间、开水间、食堂、景观绿化等主要用水场所和水龙头、便器、洗碗机等主要用水设施的醒目位置张贴节水标语和标识，得2分。少一处扣0.5分，扣完为止。 ⑤对工作人员进行节约用水培训不少于2次，并积极参与节水志愿服务活动，得2分。少一项扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 小计 |  |  | 50 |

## 表2  技术指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年用水总量 | 年用水总量≤年度用水计划总量，得10分；年度用水计划总量＜年用水总量≤按商场用水定额核算的年度用水总量，按比例赋分；年用水总量＞按商场用水定额核算的年度用水总量，不得分。 | 10 |
| 2 | 单位营业面积年用水量 | 符合DB13/T 5450.2的相关规定。①新（改、扩）建商场的单位营业面积年用水量≤0.9×先进值，得5分；0.9×先进值＜单位营业面积年用水量＜先进值，按比例赋分；单位营业面积年用水量为先进值，得3分；单位营业面积年用水量＞先进值，不得分。②已建商场的单位营业面积年用水量≤先进值，得5分；先进值＜单位营业面积年用水量≤通用值，按比例赋分；单位营业面积年用水量＞通用值，不得分。 | 10 |
| 3 | 水计量器具 配备率 | 符合GB/T 24789的相关规定。①用水单位（一级）水计量器具配备率达到100%，得2分，否则不得分。②建筑/功能区域（二级）水计量器具配备率≥95%，得4分，否则不得分。如无建筑/功能区域（二级）计量单位，计缺项。③主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率≥85%，得4分，否则不得分。如无主要用水设备（用水系统）（三级）计量单位，计缺项。 | 10 |
| 4 | 节水器具 普及率 | 节水型器具配备符合GB/T 31436、CJ/T 164等的相关规定。节水器具普及率达到100%，得5分，每低1%扣0.5分，扣完为止。 用水器具水效等级全部为1级，得5分；用水器具水效等级全部为2级，得3分；用水器具水效等级全部为3级，不得分。其他情形按比例赋分。 | 10 |
| 5 | 中央空调冷却补水率 | 中央空调冷却水应循环利用。中央空调冷却补水率≤1.6%，得5分，否则不得分；中央空调冷却补水率≤1.0%，得10分；1.0%＜中央空调冷却补水率＜1.6%，按比例赋分。中央空调采用风冷方式直接得分。如无中央空调，计缺项。 | 10 |
| 小计 |  |  | 50 |

## 表3  鼓励性指标和评分细则

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水管理创新 | 建有用水智慧管理平台，能够实现用水信息的采集、监测、管理、预警等功能；或采用合同节水管理方式；或其他取得显著成效的节水管理创新工作。得5分。 | 5 |
| 2 | 节水技术创新 | 发挥商场科研优势，自主开展节水技术、产品的创新和研发，得2分。 对节水新技术、新产品等进行应用及推广，得3分。 | 5 |
| 小计 |  |  | 10 |

评价方法

应符合DB13/T 5652.1中的评价方法。

（资料性）
节水型商场评价技术指标的计算方法

水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.1）计算：

Rp=NsNI×100……………………………………（A.1）

式中：

Rp——水计量器具配备率（%）；

Ns——某计量级别实际安装配备的水计量器具数量（件）；

NI——某计量级别测量全部水量所需配备的水计量器具数量（件）。

计量级别有用水单位（一级）、建筑/功能区域（二级）、主要用水设备或系统（三级）。

节水器具普及率

节水器具普及率按式（A.2）计算：

ηs=NsN×100……………………………………（A.2）

式中：

ηs——节水器具普及率（%）；

Ns——实际安装使用的节水型器具数量（件）；

N——实际使用的总用水器具数量（件）。

中央空调冷却补水率

中央空调冷却补水率按式（A.3）计算：

ηb=QbQc×100……………………………………（A.3）

式中：

ηb——中央空调冷却补水率（%）；

Qb——中央空调冷却塔补水量（m3）；

Qc——中央空调冷却塔总循环水量（m3）。