ICS

DB13

河北省地方标准

DB 13/ XXXXX—XXXX

沥青基防水卷材单位产品能耗限额等级

引导性指标

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/ T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化标准的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省发展和改革委员会提出并归口。

本文件起草单位：唐山市节能监察支队、唐山市节能协会。

本文件主要起草人：詹铁蕾、王鑫、李淑英。

# 沥青基防水卷材单位产品能耗限额等级引导性指标

范围

本文件规定了沥青基防水卷材的单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额引导性指标、技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本文件适用于弹性体（SBS）改性沥青防水卷材、塑性体（APP）改性沥青防水卷材和自粘聚合物改性沥青防水卷材生产企业单位产品能耗的计算、考核，以及对新建和改扩建项目的能耗控制。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 13462 电力变压器经济运行

GB/T 13469 离心泵、混流泵与轴流泵系统经济运行

GB/T 13470 通风机系统经济运行

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17954 工业锅炉经济运行

GB 18242 弹性体改性沥青防水卷材

GB 18243 塑性体改性沥青防水卷材

GB 18613 电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19065 电加热锅炉系统经济运行

GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052 电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB 23441 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB 24500 工业锅炉能效限定值及能效等级

GB/T 24851 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 27883 容积式空气压缩机系统经济运行

GB 30184-2013 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额

GB 30254 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

术语和定义

- GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 沥青基防水卷材产品综合能耗

- 在报告期内，沥青基防水卷材在生产系统、辅助生产系统和附属生产系统内，用于生产实际消耗的各种能源总量。

[来源：GB 30184-2013，3.1，改写]

沥青基防水卷材单位产品综合能耗

以单位产量表示的沥青基防水卷材产品综合能耗。

[来源：GB 30184-2013，3.2，改写]

能耗限额等级引导性指标

### 4.1  能耗限额指标

沥青基防水卷材单位产品能耗限额等级引导性指标见表1。

沥青基防水卷材单位产品能耗限额等级引导性指标

| 产品名称 |  | 单位产品能耗[kgce/k(m2)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 沥青基防水卷材 | 有胎 | ≤110 | ≤140 | ≤170 |
|  | 无胎 | ≤65 | ≤75 | ≤85 |
| 注：有胎产品以3.0mm计算，无胎产品以1.5mm计算。 |  |  |  |  |

- 4.2  技术要求

4.2.1  现有沥青基防水卷材生产企业单位产品能耗应符合表1中的3级要求。

4.2.2  新建或改、扩建沥青基防水卷材项目单位产品能耗应符合表1中的2级要求。

4.2.3  沥青基防水卷材生产企业宜通过节能技术改造和加强节能管理，使单位产品能耗达到表1中的1级要求。

- 5  统计范围和计算方法

- 5.1  统计范围

包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统所产生的能耗。生产系统主要包括原材料储存系统、沥青改性系统和卷材成型系统。辅助生产系统主要包括供热系统、冷却系统、除尘和烟气处理系统、压缩空气系统等。附属生产系统主要包括产品检验、人员办公等。不包括用于基建、技改等所产生的能耗。

- 5.2  统计原则

5.2.1  企业有多套生产装备时，应按生产装备分别统计。

5.2.2  统计范围内的防水卷材数量应按附录A的规定折算为标准厚度数量。

5.2.3  统计周期为一个完整年度。

- 5.3  计算方法

5.3.1  沥青基防水卷材综合能耗的计算

沥青基防水卷材综合能耗应按式（1）计算：

EZN=i=1nEi×ki
………………………（1）

式中：

| EZN | ——统计报告期内沥青基防水卷材综合能耗，单位为吨标准煤（tce）； |
| --- | --- |
| Ei | ——统计报告期内沥青基防水卷材生产消耗的第i种能源实物量，单位为实物量单位； |
| ki | ——第i种能源的折标准煤系数，应根据实测发热量计算，无实测数据时，参照GB/T 2589附录； |
| n | ——投入的能源种类数。 |

5.3.2  单位产品综合能耗的计算

单位产品能耗应按式（2）计算：

eDN=EZNP×1000                 …………………………（2）

式中：

| eDN | ——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每千平方米[kgce/k(m2)]； |
| --- | --- |
| P | ——统计期内，符合GB 18242、GB 18243和 GB 23441等相关标准的产品按照附录A折算后的产量,单位为千平方米[k(m2)]。 |

6  节能管理与措施

6.1  基础管理措施

6.1.1  企业应按照GB/T 23331规定的要求建立能源管理体系。

6.1.2  企业应建立用能责任考核制度，制定能耗定额考核指标，对能耗指标分级考核，落实到班组。

6.1.3  企业应根据GB 17167和GB/T 24851的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度，定期维护和检定（校准）计量器具，指定专人负责数据记录整理汇总，能源计量数据应真实、准确、完整以及可溯源。

6.2  技术管理措施

6.2.1  耗能设备

6.2.1.1  企业所用的电动机、电力变压器、水泵、通风机、工业锅炉、电加热锅炉、容积式空气压缩等通用耗能设备应达到GB/T 12497、GB/T 13462、GB/T 13469、GB/T 13470、GB/T 17954、GB/T 19065和GB/T 27883等相关的耗能设备经济运行标准要求。

6.2.1.2  新建及改扩建项目所用的电动机、容积式空气压缩机、通风机、离心清水泵、电力变压器、工业锅炉等通用耗能设备应达到GB 18613、GB 19153、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 24500、GB 30254等相应耗能设备能效标准中节能评价值或2级能效等级以上要求。

6.2.2  生产过程

6.2.2.1  企业在生产过程中，应正常、连续和稳定运行，提高系统运转率。

6.2.2.2  企业在生产过程中，应改进防水卷材的半成品制备和防水卷材的成型技术，采用余热利用技术。

附录A

（资料性附录）

卷材不同厚度折算成标准厚度参考系数见表A.1。

表A.1  卷材不同厚度折算成标准厚度参考系数

| 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材、塑性体（APP）改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准产品规格 | 折算产品规格 |  |  | 折算系数 |
|  | 胎体 | 厚度/mm | 上表面材料 |  |
| 以3.0 mm计 | PY、G | 3.0 | PE、S、M | 1.00 |
|  |  | 4.0 |  | 1.33 |
|  |  | 5.0 |  | 1.67 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |
| 标准产品规格 | 折算产品规格 |  |  | 折算系数 |
|  | 胎体 | 厚度/mm | 上表面材料 |  |
| 以1.5 mm计 | N | 1.2 | PE、PET、D | 0.80 |
|  |  | 1.5 |  | 1.00 |
|  |  | 2.0 |  | 1.33 |
| 以3.0 mm计 | PY | 2.0 | PE、S、D | 0.67 |
|  |  | 3.0 |  | 1.00 |
|  |  | 4.0 |  | 1.33 |

_________________________________