河北省市场监督管理局 发布

2023-××-××实施

2023-××-××发布

水电解制氢单位产品能源消耗限额引导性指标

（网上征求意见稿）

DB13/T ××××—2023

DB13

河北省地方标准

ICS 03.220.20

R04

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省发展和改革委员会提出。

本文件起草单位：张家口市节能监察监测中心，河北省绿色发展服务中心，张家口中合新能源集团有限公司，河北澜清工程咨询服务有限公司。

本文件主要起草人：黄磊、王海涛、于秀慧、谭超、郭志明、李文斌、马婧婷、燕春奕、冯慧华、王立飞、王钧、邓鹏云、冯建业、王保军、黄拦柱、刘云飞。

水电解制氢单位产品能源消耗限额引导性指标

1 范围

本文件规定了水电解制氢企业（以下简称制氢企业）的单位产品能耗要求、统计范围与计算方法。

本文件适用于新建及改扩建的水电解制氢系统,,进行能耗计量、能效计算和考核。

本文件不适用于常压电解水制氢设备、产量≤60m3/h的小型制氢设备、固体聚合物电解质(SPE)电解槽和氢氧发生器。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19774  水电解制氢系统技术要求

GB/T 24499  氢气、氢能与氢能系统术语

GB 32311-2015 水电解制氢系统能效限定值及能效等级

3术语和定义

GB/T24499界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1制氢企业单位能耗

制氢企业的制氢系统运行时在额定工况条件下，生产标准状态下1m3氢气所消耗的能源。

注1：本标准中的氢、氧气体体积为标准状态，即0 °C,101.325 kPa（绝压）状态下的气体体积,单位为m3

3.2 制氢企业综合能耗

在报告期内，氢气生产所消耗的能量总和。其值等于报告期内生产氢气过程中输入的各种能量之和减去向外输出的各种能量之和。

4 能效等级和技术要求

4.1基本要求

本标准所适用的水电解制氢企业应符合GB/T 19774的要求。

4.2能效等级

制氢系统能效等级分为3级，各级制氢企业单位能耗不能高于表1的规定。

表1制氢企业能效等级

| 制氢企业类型 | 能效等级 | 制氢企业单位能耗 kgce/万m3 |
| --- | --- | --- |
| 大中型 （>60 m3/h) | 1 | 5.95 |
|  | 2 | 6.30 |
|  | 3 | 6.60 |

5技术要求

5.1 现有水电解制氢生产企业的单位产品能耗应符合表1的3级要求。

5.2 新建水电解制氢企业或已建成水电解制氢企业的改扩建项目的单位产品能耗应符合表1的2级要求。

5.3水电解制氢企业应通过节能技术改造和加强节能管理达到表1的1级要求。

6节能管理措施

6.1节能基础管理

企业应定期对生产中单位氢气消耗的用电量及其他能耗进行考核，并把考核指标分解落实到各班组，建立健全能源管理和用能责任制度。

企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

企业应按照 GB17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.2节能技术管理

企业应使电动机系统、泵系统、通风机系统、电力变压器、工业锅炉等通用耗能设备符合 GB/T12497、GB/T 13469、GB/T 13470、GB/T 13462、GB/T 17954 等相关的用能产品经济运行标准要求,达到经济运行的状态。

新建及改扩建企业所用的中小型三相异步电动机、通风机、清水离心泵、三相配电变压器等通用耗能设备应达到 GB18613、GB19761、GB19762、GB20052 等相应耗能设备能效标准中节能评价值的要求。

附录A

(资料性附录)

部分能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20908kJ/kg（5000kcal/kg） | 0.7143kgce/kg |
| 电力（当量值） | 3600 kJ/（kW·h） [860 kcal/（kW·h）] | 0.1229 kgce/（kW·h） |
| 天然气 | 36000 kJ/m3（8600 kcal/m3） | 1.228 kgce/m3 |
| 汽油 | 43070 kJ/kg（10300kcal/kg） | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 | 43070 kJ/kg（10300 kcal/kg） | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg（10200 kcal/kg） | 1.4571 kgce/kg |

附录B

(资料性附录)

主要耗能工质折标准煤系数（按能源等价值计）（参考值）

| 耗能工质名称 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 7535kJ/t（1800kcal/t） | 0.2571kgce/t |