| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | Z00 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

面源污染源分类与调查技术规程

Technical regulations for classification and investigation of non-point source pollution sources

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1 面源污染  non-point source pollution	3

3.2 点源污染  point source pollution	3

3.3 工矿业污染源 industrial and mining pollution sources	3

3.4 农业污染源 agricultural pollution source	3

3.5 生活污染源 domestic pollution source	4

4 技术流程图	4

5 前期准备	4

5.1 资料收集与初步分析	4

5.2 野外踏勘	5

5.3 编写设计书	6

5.4 技术培训	6

5.5 物资准备	6

6 污染源调查	6

6.1 污染源分类	6

6.2 主要污染源样品采集	7

7 土壤污染调查	8

7.1 表层土壤采样	8

7.2 土壤垂向剖面采样	9

7.3 样品制备流转	9

8 样品分析测试	10

9 质量控制	10

10 综合研究	10

10.1 土壤环境质量评价	10

10.2 综合研究和成果编制	10

附录A （资料性） 固体废弃物采样记录用表	12

附录B （资料性） 水样采样记录用表	13

附录C （资料性） 底泥采样记录用表	14

附录D （资料性） 大气干湿沉降物采样记录用表	15

附录E （资料性） 土壤采样记录用表	16

附录F （规范性） 污染源分类	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省地质矿产勘查开发局提出并归口。

本文件起草单位：河北省地质调查院。

本文件主要起草人：

面源污染源分类与调查技术规程

范围

本文件确立了面源污染源分类与调查的技术流程、规定了前期准备、污染源调查、土壤污染调查、样品分析测试、综合研究等环节的工作指南，描述了所需的操作步骤。

本文件适用于人为成因的面源污染源调查工作，主要是对土壤的面源污染源分类与调查进行阐述。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754-2017  国民经济行业分类

GB 5084-2021  农田灌溉水质标准

GB 15618-2018  土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准

GB/T 36200-2018 土壤质量城市及工业场地土壤污染调查方法指南

GB 38400-2019  肥料中有毒有害物质的限量要求

DZ/T 0295-2016  土地质量地球化学评价规范

DD2014-06  污染场地土壤和地下水调查与风险评价规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

面源污染  non-point source pollution

面源污染又称非点源污染，指各种没有固定排污口的大面积分散的环境污染，主要由土壤泥沙颗粒、氮磷等营养物质、农药、各种大气颗粒物等组成，在降水或融雪的冲刷作用下，通过地表径流、土壤侵蚀、农田排水等方式进入水、土壤或大气环境。

点源污染  point source pollution

有固定排放点的小范围内集中的污染，一般由可识别的单污染源引起，点源具有可以识别的范围，可将其与其他污染源区分开来。

工矿业污染源 industrial and mining pollution sources

工业生产过程中向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的生产场所、设备和装置。工矿业生产中的各个环节，如原料生产、加工过程、燃烧过程、加热和冷却过程、成品整理过程等使用的生产设备或生产场所都成为工矿业污染源。

农业污染源 agricultural pollution source

在农业机械运行时排放的尾气，或在使用化学农药等物质时易散或经土壤中分解排放于大气有毒、有害及恶臭气态污染物的劳作场所称为农业污染源。

生活污染源 domestic pollution source

人类生活产生的污染物发生源。主要包括生活用煤、生活废水、生活垃圾、生活噪声等污染源。

技术流程图

面源污染源分类与调查技术流程如图1所示。

面源污染源分类与调查技术流程图

前期准备

资料收集与初步分析

网上搜索浏览，档案馆资料借阅、参考文献、咨询访问。

收集资料内容包括：

调查区及其周边地区地质地貌；

土壤类型；

土壤水的运移；

土地利用；

气候、水文、植被；

地球化学；

污染源普查、遥感；

社会经济状况等基础资料。

对所有收集到的资料进行初步分析。

野外踏勘

踏勘路线应穿越区内主要的地质、地貌类型、土壤类型，选择有代表性的观察点进行详细观察，调查内容包括：

调查区地质地貌状况

土地利用情况；

农作物种植情况；

施肥情况；

周边企业分布情况；

固体废弃物堆积情况；

垃圾填埋场分布情况；

样品的可采性；

工作所需技术条件以及地方病发病情况；

附近居民反映情况。

准备工具包括：

- ——相应比例尺调查用图；

- ——文具；

- ——野外记录本；

- ——手持GPS仪；

- ——数码照相机；

- ——便携式调查仪。

调查步骤包括：

- ——拍摄环境及污染情况照片；

- ——将踏勘点标记在工作图上；

- ——及时存储调查点GPS坐标；

- ——设计并填写踏勘调查表格；

- ——在可见污染源或疑似污染区及外围不受污染影响的区域采集具有代表性的土壤和地下水样品。

编写设计书

设计书编写依据包括：

- ——应依据项目任务书；

- ——调查区预研究成果；

- ——有关的技术标准规范；

- ——经费预算标准编写。

设计书内容要求：

- ——应简明扼要；

- ——重点突出；

- ——层次清晰；

- ——文字简练；

- ——图标齐全；

- ——预算合理。

设计书内容应包括：

前言；

工作部署；

- ——技术路线和工作方法；

- ——实物工作量；

- ——组织管理与保障措施；

- ——预期成果；

- ——经费预算。

技术培训

在项目工作开展前组织相关人员进行技术培训，主要包括：

——培训采样点位布设技术方法；

——样品采集制备技术规定；

——采样现场记录拍照；

——土地利用类型判别方法；

——企业调查；

——污染源样品采集；

——样品流转。

物资准备

结合实际工作需求，配备充足的野外工作设备仪器、土钻、土铲等采样工具、备样工具等，并对GPS导航仪、手持终端系统等做参数校准调试。

污染源调查

污染源分类

按照人类活动方式，污染源主要分为以下种类：

——工矿业污染源；

——农业污染源；

——生活污染源。

主要污染源样品采集

废渣、矿石等固体废弃物

首先调查固废堆周边环境情况，结合调查区的气象条件（降水、风向等）、地形地貌，初步分析该固废堆是否会对周边农用地产生污染，然后走访固废堆周边村民，收集固废堆存在时间及可能来源（堆放企业）等信息，根据调查区实际调查成果在空间分布上选择有代表性的区域布设采样点位。固体废弃物采样记录用表见附录A。

- 采样前

采样时选择固废堆东南西北四个方向离地面50公分处，刮掉风化外层

采样中

采集新鲜面样品，多点组合混合成一个样品，样品重量不少于1000g, 先装入塑封袋内，然后再装入布袋中

采样后

内外样袋分别粘贴一张样品标签。

固体废弃物采样记录用表

灌溉水及底泥

对调查区内灌溉水源进行摸底调查，向当地实际参与耕种的群众优先确认灌溉水源，然后咨询农田灌溉历史、年灌溉次数、亩年灌溉量、灌溉方式等信息，查明历史上是否存在污水（工矿、化工等企业产生的废水）灌溉的事件，根据实际调查结果在调查区内大致均匀地布设了灌溉水采样点位、底泥采样点位。水样采样记录用表见附录B。底泥采样记录用表见附录C。

灌溉水源为河流地表水的，应选择该水系的上游段、中段、尾段分别采样；灌溉水源为坑塘水的，应选择离岸50cm处采样；灌溉水源为地下水的，应选择灌溉用的浅井、机井采样；灌溉水源涉及工矿企业排放污水的，应选择在企业排污口及下游分别采样。

- 采样前

灌溉水盛装容器均用稀硝酸进行浸泡清洗，然后用蒸馏水清洗三次。

采样中

水样品盛装容器先用取样位置的水进行清洗，取样后根据分析测试项目滴加相应的保护剂（稀硝酸、稀盐酸），并将盛装容器装入布袋；底泥样品用铁锹或者铲子采集，只取上部5cm的部分，采集的样品直接装入自封袋内，外部再套一个布袋。

采样后

样品采集完成后打印2张样品标签，分别粘贴在内外两个样品容器外。

农用化学品

首先走访调查区的销售门市，了解当地农药、化肥的常用种类，再实地走访农用地的实际耕种人，调查了解农用地实际使用的农药和化肥的品牌、产地、生产厂商、年施用次数、施用时间、亩年施用量、施用方式等信息，选择有代表性的农药、化肥以及动物粪便作为样品，主要通过从当地农民或销售门市购买、从养殖场直接收集等方式采集样品，采样过程均使用手持终端进行记录。

近地表降尘

首先结合疑似污染企业的空间位置分布，以及调查区的气象条件和主要风向，在遥感影像图上均匀布设近地表降尘采样点位。大气干湿沉降物采样记录用表见附录D。

- 采样前

利用GPS和手持终端导航到达采样点位后，观察周边环境，挑选工矿企业周边及下风向处的易于积蓄近地表降尘的地方，例如厂房或民房的房檐、窗沿，道路两旁的沟渠、树木等

采样中

用细毛刷扫取尘土，每件样品重量约100g

采样后

打印2张样品标签分别粘贴在塑封袋和布样袋外，并清洗采样工具。

土壤污染调查

表层土壤采样

布点密度

表层土壤取样采用综合取样法，每个土壤单元为200m×200m，每个单元取3-7个点，取样方法可采用对角线法、梅花点法、棋盘式法等。在受点污染源污染的地区，采用放射型布点法适当加密，以污染源为圆心，划同心圆，同心圆间距应视调查精度而定，在半径与各圆周交点上布设取样点，在污染分布的主导线（水流向、主导风向）上的60°-100°的角内，适当增加采样点。

采样方法

样品采集双对角线5点法采样如图2所示，采样小组按照GPS及手持终端导航指引到达指定采样区域后，根据点位实际情况，选择具有代表性的位置作为采样主点，以主点为中心沿对角线四个方向布设采样子点，主点与子点间距为10～20m。

东

西

北

南

采样主点

1#分样点

2#分样点

3#分样点

4#分样点

采样时首先去除表面枯枝落叶、动、植物残留体、砾石等杂物，将表层0-3mm左右的表土刮去，随后用铁铲垂直切割一个边长为20×20cm，深度为20cm，夹角为90°的土方角，用木铲去掉铁铲接触面，将塑料袋平铺在待采集样品下方，再用小木刀顺着土方角，由外向内、从上至下垂直均匀切取一片片的土壤样品，各点所取得深度，上下层的厚度和数量都要保持一致，大致相等。将各点所取的土壤在塑料布或者木盘中混合均匀，同时去除枯枝落叶、草根、虫壳、石砾等杂志，按照四分法取其适量（1Kg）的土壤装入布袋或塑料袋中，同时用铅笔写好标签，一式两张，一张放入袋内，一张系于袋口，在标签上记号采样地点、深度、日期和采样人、同时在记录本上详细记载该取样点处的前作、当季施肥、污染等状况，完成一个点位采样工作后，清理采样工具。

采样主点与分点样品采集方法及样品重量一致，采样总量一般不少于1000g。需要采集密码平行样的样点，

图2  土壤混合样双对角线采集法图示

采样时遇特殊情况使得采样点位发生偏移的，采样小组应与任务派发人员进行详细沟通，并填报点位偏移说明。

土壤采样记录用表见附录E。

拍照、记录

采样时采样小组成员相互配合使用手持终端依次拍摄采样点东侧、南侧、西侧、北侧四个方向照片，拍摄采样背景、采样人，同时拍摄主坑采样过程、采样坑深度、采样坑GPS坐标等。

样品采集完成后，采样小组现场记录样品采集信息，包括土壤样品信息、实际采样点经纬度、采样现场照片等，并将2张样品标签分别粘贴在塑封袋和布样袋外侧。

土壤垂向剖面采样

布点密度

依据表层土壤样品及农产品样品分析测试结果，在调查区安全利用类区域中选择有代表性的地块布设土壤垂向剖面，除遇特殊情况外，每条土壤垂向剖面深度均不少于1.2m。

采样方法

样品采集采取开挖样坑、刻槽取样法。采样时先去除表面枯枝落叶、动、植物残留体、砾石等杂物，用铁锹挖出一个长1.5米、宽0.6米、深1.2米的样坑，向阳面坑壁垂直向下，作为刻槽取样面，背阴面坑壁修筑阶梯，用木铲去掉向阳面坑壁的铁铲接触面后，将塑封袋置于坑壁底部，用木铲均匀的从下至上以20cm为一层刮取土壤样品，共采集6件样品，每件样品采集重量均不少于1000g，质控样品采集重量均不少于2000g。完成样品采集后，采样小组打印2张样品标签分别粘贴在塑封袋和布样袋外，并对采样工具进行清理。

拍照、记录

采样时采样小组成员相互配合使用手持终端依次拍摄采样点东侧、南侧、西侧、北侧四个方向照片，拍摄采样背景、采样人，同时拍摄主坑采样过程、采样坑深度、采样坑GPS坐标等。

样品采集完成后，采样小组现场记录样品采集信息，包括土壤样品信息、实际采样点经纬度、采样现场照片等，并将2张样品标签分别粘贴在塑封袋和布样袋外侧。

样品制备流转

样品制备

风干（烘干）

样品的风干可在通风橱中进行，也可摊在木板成白纸、塑料布上(严禁在报纸上)，放在晾土架上风干。将土样放置于盛样用器皿中，除去土壤中混杂的砖瓦石块、石灰结核、动植物残体等，摊成2～3cm的薄层，待土壤处于半干状态，用木棍压碎或用两个木铲搓碎土样，以免完全干后，结成硬块，难以打碎磨细。风室内要求干燥通风严防SO2、NH3、H2S等各种酸、碱气和灰尘等其它东西的浸蚀和污染。对于湿度较大、不易风干的土壤样品则采用土壤样品烘干机烘干，温度控制在35℃±5℃。

粗磨

样品风干后，再次挑选出非土壤部分动植物残体(根、茎、 叶虫体)和石块、结核(石灰、铁、锰)，然后在木盘或硬橡胶板上压碎、磨细(不能用铁棒及矿物粉碎机磨细，以防压碎石块或样品沾污铁质)使之全部通过2mm孔径的筛子，

在制样室将风干的样品倒在有机玻璃板上，用木棒或有机玻璃棒再次压碎，拣出杂质，对于细小已断的植物须根，采用静电吸附的方法清除。将全部土样手工研磨后，过孔径2mm尼龙筛，去除2mm以上的砂粒，过筛后的样品充分搅拌、混合直至均匀，用作机械分析和水溶性盐的测定。

粗磨后，普通样品分装样品库样品1份（250g）、在制备中心留存备用样品1份（250g）、送检样品（根据测试项目确定）；质控样品额外分装2份送检样品。

细磨

用玛瑙球磨机研磨到土样全部通过孔径1mm（14目）的尼龙筛，采用四分法取样，收集足够量的土样、称重、装瓶留用；取适量样品继续研磨至全部通过孔径0.15mm（100目）尼龙筛，采用四分法取样，装瓶用于分析重金属和TOC。

装瓶

根据各检测项目分析测试要求，按不同目数对制备样品进行分类装瓶。

样品流转

样品流转交接时，采样小组、样品制备小组和样品流转中心负责人均应在现场对样品标签、样品重量、样品数量、样品包装容器、样品保存温度、送样目的地、样品的送达时限逐一核对，并签字确认。

依据质控技术要求，土壤样品按照不大于50份一批（包括密码平行样一组和外部监控样1份），经二次编码后打包流转至实验室分析测试。

样品分析测试

各行业常见污染物类别及对应分析测试项目依照HJ 1209的要求。

依照DZ/T 0295、《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》、《全国土壤污染状况详查农产品样品分析测试方法技术规定》中的要求开展样品分析测试工作。

质量控制

依照DZ/T 0295中的要求进行质量控制。

项目承担单位还应组建质量检查监督机构，工作过程中严格执行三级质量检查制度。

综合研究

土壤环境质量评价

评价指标包括土壤调查所分析的污染指标，包括铜、铅、锌、砷、镉、汞、铬、镍。

依据GB 15618，对调查区土壤环境质量进行类别划分与调查。

综合研究和成果编制

综合研究工作主要为综合分析收集资料和调查结果，围绕土壤污染状况、土壤污染成因、污染物来源、污染赋存状态、污染物迁移转化途径、土壤污染物对农产品质量安全影响等方面问题，展开系统、全面的分析研究工作。污染源分类见附录F。

编制各类基础图件和成果图件。其中基础图件包括地质矿产图、地貌图、土地利用图、水文图、土壤类型图、采样点位图等；成果图件包括土壤污染风险点位图、土壤污染风险面积图、土壤环境质量评价图等。

在充分整理与分析资料的基础上编写相关成果报告,报告章节包括但不限于前言、调查区生态地质环境概况、技术路线与工作方法、污染源调查、土壤污染调查、样品分析测试、质量控制、综合研究与评价等内容。

（资料性）
固体废弃物采样记录用表

固体废弃物采样记录用表的样式见表A.1。

固体废弃物采样记录卡

| 统一编号 |  |  |  |  |  | 图幅名称 |  |  |  |  |  | 图幅编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 线 号 |  |  |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  | 点 性 |  |  |  |  |
| 坐 标 | 横 |  |  |  |  | 经 度 |  |  |  |  |  | 高程 （m） |  |  |  |  |
|  | 纵 |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分布范围(方) |  | 类型 |  |  | 堆放量 (方) |  | 堆放形式 |  |  |  | 堆放起止时间 |  | 处理方式 |  |  | 处理量 (方) |
| 综合调查 | 地形地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 场基处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境地质问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样情况 | 样袋号： GPS号： 本次取样点位为 处，其位置的GPS ID号及坐标如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图片或信手剖面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图片描述 | 时间： 镜向： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
水样采样记录用表

水样采样记录用表的样式见表B.1。

水样采样记录卡

| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图幅编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面高程(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  | 省（自治区） 市（区） 县（旗） 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东经 |  | ° ′ ″ |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天气 |  |  |  |
| 北纬 |  | ° ′ ″ |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气温(℃) |  |  |  |
| 地下水污染类型 |  |  |  |  |  |  | 地下水污染物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水污染标志 |  |  |  |  |  |  | 地下水污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水出露类型 |  | 泉、井、其它 |  |  |  |  | 地下水位埋深(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水污染途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号及测试内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平面位置示意图（或照片） |  |  |  |  |  |  |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 调查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  | 记录人 |  | 检查人 |  |  |  |  |  |  | 项目负责 |  |  |  |  |  | 调查时间 |  |  |

（资料性）
底泥采样记录用表

底泥采样记录用表的样式见表C.1。

- 表C.1 底泥采样记录卡

| 统一 编号 |  |  |  | 图幅名称 |  |  |  |  |  | 图幅编号 |  |  |  |  | 柱状剖面图 素描 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 线 号 |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  | 点 性 |  |  |  |  | 以深度每10cm分段绘 |
| 坐 标 | 横 |  |  | 经 度 |  |  |  |  |  | 高程 （m） |  |  |  |  |  |
|  | 纵 |  |  | 纬 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特征 | 水深 |  |  |  | 表层颜色 |  |  |  |  |  | 组分 |  |  |  |  |
|  | 样品颜色 |  |  |  | 残骸 |  |  |  |  |  | 污染情况 |  |  |  |  |
| 养殖种类及名优特产详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样 情况 | 取样深度 |  |  |  |  |  | 样品号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图片 描述 | 时间： 镜向： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查 单位 |  |  |  |  |  | 调查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
大气干湿沉降物采样记录用表

大气干湿沉降物采样记录用表的样式见表D.1。

- 表D.1 大气干湿沉降物采样记录卡

| 样品编号 |  |  | GPS号 |  | GPS ID号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器体积 | 口径： cm, 高度： cm, 容器形状： |  |  |  |  |  |
| 采样位置 |  |  |  |  |  |  |
| 坐标及高程 | X： Y： Z： |  |  |  |  |  |
| 放置起始时间 | 年 月 日 |  | 放置终止时间 | 年 月 日 |  |  |
| 主要风向 |  |  | 联系人电话 |  |  |  |
| 采样点周围环境描述 |  |  |  |  |  |  |
| 天气变化记录(降水类型) |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

采集人：        记录人：       核对人：      时间：   年  月  日

（资料性）
土壤采样记录用表

土壤采样记录用表的样式见表E.1。

- 表E.1 土壤采样记录卡

| 统一编号 |  |  |  | 图幅名称 |  |  |  |  |  | 图幅编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 线 号 |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  | 点 性 |  |  |  |  |
| 坐 标 | 横 |  |  | 经 度 |  |  |  |  |  | 高程 （m） |  |  |  |  |
|  | 纵 |  |  | 纬 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域地貌 |  |  |  |  | 微地貌 |  |  |  |  |  |  |  | 坡度 | ° |
| 基本特征 | 二级分类 |  | 粗骨土 砂土 壤土 黏土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级分类 |  |  |  | 成因 类型 |  |  |  |  |  | 颜色 |  |  |  |
|  | 湿度 |  |  |  | 地表 覆盖物 |  |  |  |  |  | 污染程度 |  |  |  |
|  | 侵蚀情况 |  |  |  | 盐渍情况 |  |  |  |  |  | 生物 种类 |  |  |  |
| 取样情况 | 样袋号： GPS号： 本次取样点位为 处，其位置的GPS ID号及坐标如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图片或信手剖面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图片描述 | 时间： 镜向： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查单位 |  |  |  |  |  | 调查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
污染源分类

污染源具体细分见表F.1。

- 表F.1 污染源分类

| 一级 类目 | 二级类目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工矿业污染源 | 废水 | 企业生产年限、加工处理工艺、产生量和排放量、调查区降水情况、水系分布情况、地形地貌特征等 |
|  | 废气 | 企业生产年限、加工处理工艺、产生量和排放量、调查区气象条件、地形地貌特征等 |
|  | 废渣 | 工矿固体废物和危险废物的生产条件、运输路径、贮存时间、处置方法等 |
| 农业污染源 | 灌溉水 | 调查区的水系分布特征、农业产业的规模、农产品的种植模式、灌溉设施等 |
|  | 农药及化肥 | 农业产业规模、农药及化肥的品种和使用量等 |
|  | 动物粪便 | 产生总量、运输路径、贮存时间、处理方法等 |
| 生活污染源 | 生活污水 | 调查区的人口密度、日常用水量、污水排放方式及处理措施等 |
|  | 废气 | 调查区的人口密度、燃煤等能源使用情况、汽车保有量等 |
|  | 生活垃圾 | 调查区人口密度、垃圾产生数量、垃圾运输路径、垃圾贮存及处理方法等 |