DB13/T

河   北   省   地   方   标   准

DB13/T-2023

农用地无机盐污染减量防控和修复技术规程

2023-发布                          2023-实施

河 北 省 市 场 监 督 管 理 局 发 布

农用地土壤无机盐污染减量防控和修复技术规程

- 范围：

- 本标准根据试验数据给出了土壤有毒有害无机盐的减量和防控方法，以及相关处理技术参数。

- 规范性引用文件：

- 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

- NY/T3499 受污染耕地治理与修复导则

- NY/T3343 耕地污染治理效果评价准则

- NY/T395 农用地土壤环境质量监测技术规范

- DB13/T2206-2020 农用地土壤重金属污染修复技术规程

- GB5084-2005 农田灌溉水质标准

- GB38400肥料中有毒有害物质限量要求

- QB/HBRN02-2022有机水溶肥料

- NY/T1972肥料中钠、硒、硅含量的测定

- NY/T1117肥料钙、镁、硫、氯含量的测定

HJ 803-2016土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法

NY/T1121.10土壤检测第10部分：土壤总汞的测定

HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法

- NY/T525有机肥料

- NY/T884生物有机肥料

- 术语和定义

- 无机盐：无机化合物中的盐类。在农业用途，由于某些无机盐过量会造成对农作物和食品安全的危害，所以重点监控钠离子、氯离子、汞、铬、铅、砷、镉及其化合物。

- 螯合剂：是指对无机盐具有螯合、络合作用的物质，具体是指EDTA（乙二胺四乙酸二钠）等。

- 追施：在一年生农作物定植后或多年生农作物发芽后，采取喷灌、冲施、滴灌、叶面喷施、灌根、沟施、穴施等方式。

- 活化：是指一种物质由化合态分解转化成两种以上的离子态的物质的过程。

- 钝化：是指两种以上的物质由离子态化合转化成一种化合态物质的过程。

- 土壤无机盐污染减量和防控技术

- 4.1确定有毒有害无机盐处理目标：

- 根据 GB15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准“农用地土壤风险管制值”确定包括镉、汞、砷、铅、铬为本标准处理项目；

- 根据造成土壤危害的常见无机盐成分确定要处理的其它无机盐钠离子和氯离子；

- 根据要处理的目标无机盐理化性质和在土壤的活动规律，确定具体的技术方案。

- 4.1土壤无机盐活化

- 先将螯合剂按照每亩5~100克的用量，均匀的溶于足量的水中浇灌土壤，并使的处理土壤耕作层的水分达到40%-70%。

- 4.2土壤无机盐富集并分离

- 晴天通风晾晒连续7天以上，不浇水，当并看到土壤表面有白色或其它颜色结晶体出现时（无机盐较低的土壤无结晶体析出）。将土壤表层的土壤与土壤清扫分离后集中放置，并做好防止扩散措施。

- 根据当地气候条件和种植规律可以多次重复采取以上办法达到更好的效果。

- 被富集并分离无机盐处理后的土壤，开始定植农作物。

- 已经定植农作物或者多年生农作物，在农作物0.1-1米附近距离处设置高垄，利用高垅的富集作用将无机盐集中分离。

- 4.3土壤无机盐钝化

- 为了防止土壤中无机盐在活化状态下会被植物吸收，需要进一步将无机盐采取与活化相反的方法，即“钝化”。具体方法是向土壤施入具有“钝化”性能的有机肥料，使土壤无机盐降低活性。

- 可以采用发酵腐熟的有机肥料按照每亩500千克以上的用量均匀施入土壤，或者将有机水溶肥料2千克（干重）以上溶于水追施入土壤。

- 4.4根据对所种植的农产品检测重金属残留和对所处理的土壤无机盐污染的检测结果，结合实施过程的实际情况，评价处理效果，调整方案。

- 土壤有毒有害无机盐减量和防控技术要求

- 5.1治理原则，依据NY/T3499 《受污染耕地治理与修复导则》第四条；

- 5.2土壤污染筛查和分类，依据GB15618《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》；

- 5.3农用地的定义和范围依据DB13/T2206-2020《农用地土壤重金属污染修复技术规程》；

- 5.4用于农用地土壤灌溉用水水质应符合GB5084-2005  《农田灌溉水质标准》，以减缓土壤无机盐升高；

- 5.5农用地土壤采样的“采样原则”、“样品数量”和“采样深度”依据NY/T395 农用地土壤环境质量监测技术规范；

- 5.6农用地土壤钠离子按照NY/T1972肥料中钠含量的测定；

- 5.7农用地土壤氯离子按照NY/T1117肥料氯含量的测定；

- 5.8土壤汞的检测依据NY/T1121.10土壤检测第10部分：土壤总汞的测定；

- 5.9土壤镉、铅、砷和铬检测依据HJ 803-2016土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法；

- 5.10土壤铜检测依据HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法；

- 5.11被分离后的表层土壤，含有较高的有毒有害无机盐，需运走离开农用土壤，集中隔离处理。不可以回填和扩散，防止造成二次污染。

- 5.12有机肥料和有机水溶肥料应符合以下要求：

- 5.12.1所用有机肥料和有机水溶肥料应当对土壤和农作物没有其它毒害作用，不可以采用激素类成分。

- 5.12.2所用有机肥料和有机水溶肥料应当充分发酵腐熟，碳氮比25-35：1。

- 5.12.3所用有机肥料应符合NY/T525、NY/T884标准或有机水溶肥料QB/HBRN02-2022标准。

- 5.12.4不得施用含有稀土元素、铊元素的肥料。

- 5.12.5不得施用成分不明确、含有安全隐患成分的肥料。

- 5.12.6不得施用生活垃圾、污泥、未经腐熟的粪便、未经灭菌处理的养殖废水和含有有害物质（如毒气、放射物质、病源微生物、重金属）的工业废物。

- 5.12.7不得施用含有除草剂中间体原料的肥料。

- 5.12.8肥料中有毒有害物质依据GB38400标准。

- 5.13减量和防控的目标，依据NY/T3499《受污染耕地治理与修复导则》第五条。