河北省市场监督管理局 发布

2022-××-××实施

2022-××-××发布

弹性波（声呐）反射法探测岩溶区基桩

桩底溶洞技术规程

（网上征求意见稿稿）

DB13/T××× ××—2022

DB13

河北省地方标准

X		XXXXX

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由河北省交通运输厅提出。

本文件起草单位：河北道桥工程检测有限公司、中铁交通投资集团有限公司太原西北二环高速公路发展有限公司、武汉长盛工程检测技术开发有限公司。

本文件主要起草人：徐书欣、赵毅（河北道桥工程检测有限公司）、相玉鹏、英晓达、程小玲、叶应高、杨勇、李巧娟、张艳娟、孙艳荣、郭强、任晓菲、刘春生、刘鎏、赵毅（武汉长盛工程检测技术开发有限公司）、何彦龙、杨丽萍、周海成、刘喜梅、郭龙健、马亚利。

弹性波（声呐）反射法探测岩溶区基桩桩底溶洞技术规程

- 1 范围

本文件规定了弹性波（声呐）反射法在岩溶地区基桩桩底溶洞检测中检测流程、设备性能、现场检测工作、 数据处理和分析评定以及报告编写等内容。

本文件适用于使用声呐探测仪进行岩溶区基桩桩底溶洞弹性波（声呐）反射法检测。

- 2 规范引用文件

a）《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（GB/T 51238-2018）

b）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）。

c）《岩溶地区勘察设计与施工技术规程》（DB4201/T 632—2020）；

d）《广东省岩溶地区公路桥梁桩基设计与施工技术指南》（DBJ/T 15-136-2018）；

e）《贵州岩溶场地岩土工程勘察技术规程》（DB52∕T 1336-2018）。

- 3 术语

下列术语适用于本文件。

- 3.1岩溶

可溶性岩层被水长期溶蚀而形成的各种地质现象和形态，又称喀斯特。

- 3.2岩溶地基

岩体中存在溶洞、溶蚀裂隙，或岩体表面在石芽、溶沟(槽)、溶蚀漏斗，或覆盖层中存在可溶岩类残积土(包括经搬运沉积次生的沉积土、冲积土)、伴生土洞等不良地质现象的地基。

3.3溶洞

岩溶作用所形成的空洞的统称。

- 3.4弹性波（声呐）反射探测法

弹性波（声呐）反射探测法是在桩底水或泥浆中利用弹性波（声呐）探测设备发射弹性波，探测岩溶地基处基桩桩底溶洞、溶蚀裂隙、软弱夹层等不良地质体的一种物探方法。

- 4 基本规定

- 4.1检测流程

接受检测任务

收集相关资料

编制检测方案

检测前准备工作

现场检测

检测数据分析判定

检测评价

提交检测结果

- 4.2 检测工作程序与要求

4.2.1 调查工程现场，收集与检测工作相关的工程勘察资料、设计文件及施工记录等。

4.2.2 依据检测目的和调查结果，编制合理的检测方案。检测方案包含但不限于下列内容：检测概况、检测目的、检测依据、检测项目和选用的检测方法、检测的数量、检测人员和设备、检测工作进度、检测中的安全措施、检测中的环保措施、所需要的配合工作等。

4.2.3 现场检测工作应依据检测方案进行实施。

4.2.4 检测单位应对检测数据进行分析和结果评判，出具检测报告。

- 5 仪器设备

- 5.1基桩桩底溶洞检测所用声呐探测仪的主要技术性能应符合以下规定：

a）接收放大器宽带100Hz~50kHz；增益分辨率不低于0.15dB；噪声有效值不大于100μV；动态范围不小于60dB；测量允许误差小于1dB；

b）声时测量范围不小于5ms，声时分辨率优于10μs；测量误差不大于2%；

c）具备多通道同步采集功能；

d）具有良好的现场显示、记录和储存功能，电子盘存储器应不小于4G。

- 5.2检测仪器设备应根据有关规定进行量值溯源，合格且在有效期内使用。

- 5.3仪器设备在检测前必须进行检查、调试，确认正常后使用。

- 5.4检测系统应符合下列规定：

a）探测深度应大于3倍桩径且不小于5m；

b）仪器设备应具备罗盘功能。

- 6 现场检测

- 6.1检测前准备工作应符合下列规定：

a）桩孔成孔后，孔底的沉渣应清理干净，保证桩底平整；

b）当桩底没有泥浆液或水时需灌入高于设备顶部10cm的水；

c）对于有泥浆液的桩孔，保证桩孔中的泥浆液的水位不小于2m。

- 6.2现场检测工作应遵守下列规定：

a）现场主机通过电缆读取桩底的声呐探测探头的姿态和每一个声呐接收传感器的方位，确保声呐发射器能几乎垂直桩底底面；

b）当声呐探测探头放置好后，现场主机通过电缆控制声呐探测探头发射声呐应力波，同时接收声呐信号分析处理；

c）将所有探测的声呐接收信号按声呐接收传感器的方位顺序排列生成探测声呐应力波剖面图并进行综合处理分析，确定桩底下面以下3倍桩径且不小于5米的范围内是否存在溶洞或软弱岩体。

- 7 检测评价与处理

- 根据探测结果对岩溶地基区域内基桩桩底地层岩体进行评价，具体评价类别见表1。

- 表1 桩底地层岩体情况检测结果评价类别

| - 桩底地层岩体探测类型 | - 桩底溶洞探测波形数据分析 |
| --- | --- |
| - 桩底地层岩体完整 | - 探测波形数据频率较高，波形规则、衰减正常。 |
| - 桩底地层岩体裂隙发育 | - 探测波形数据频率高，波形基本规则、衰减较正常，出现较弱的高频反射信号。 |
| - 桩底地层岩体破碎 | - 探测波形数据频率偏低，波形不规则、衰减不正常，出现较强的乱反射信号。 |
| - 桩底地层岩体存在溶洞（充填、不充填） | - 探测波形数据频率较低，波形不规则、衰减不正常，出现较强的低频反射信号和较强同向轴反射波形。 |

- 8 检测报告

- 8.1检测报告应用词规范，结论明确。

- 8.2检测报告应包括但不限于以下内容：

a）工程概况；

b）检测目的；

c）检测依据；

d）检测设备及原理；

e）检测步骤；

f）检测数据处理及分析；

g）检测结论及建议：根据检测结果，详细描述地质异常位置，并提出相关处理意见；

h）附件：检测数据处理后的检测成果图、检测成果表等内容。