- DB13

- 河北省地方标准

- DB13/2023

蔬菜种绳精量播种技术规程

（送审稿）

2023年---发布                             2023年---  实施

- 河北省市场监督管理局 发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

- 本标准提出单位：石家庄市农业农村局。

- 本标准起草单位：石家庄市农业技术推广中心、河北省农林科学院经济作物研究所

本标准主要起草人: 王艳霞、陈昶、左秀丽、孙明清、严立斌、董灵迪、许刚、郭敬华、王瑞文、刘学娜、何建兴、王秀琴、剌世凯、孙桂敏、贾素桥、门锁宅、赵辉娟、王明娇、蔡双棉、张辉、郭伟、高倩、刘鑫翠、李玺家、吴楠、李普、陈立霞、张克敏

蔬菜种绳精量播种技术

1 适用范围

本标准规定了蔬菜种绳播种产地环境、配套机械、播前准备、种绳编织、播种技术等要求。

本标准适用于种子颗粒中小型、播种密度较大的露地、设施蔬菜苗床育苗或蔬菜直播播种。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15671-2009 农作物薄膜包衣种子技术条件；

GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类；

GB 16715.5-2010 瓜菜作物种子 第5部分：绿叶菜类；

GB/T 3543.4-1995 农作物种子检验规程，发芽试验；

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 1868-2010 肥料合理使用准则 有机肥料

3 术语和定义

3.1 种绳精量播种技术

蔬菜种绳精量播种技术是利用数控种绳编织机将蔬菜种子按设定好的粒距，将蔬菜种子精确均匀的播放至种子编制带上，并将种子编制带绕城种绳，缠绕至种绳滚轮上，利用种绳播种机或人工按所需的行距、深度将种绳播种于田间土壤。

4 产地环境

宜选择土层深厚、通气良好、排灌方便的土壤。产地环境条件应符合NY/T 391要求。

5 配套机械

蔬菜种绳精量播种技术需配备数控多功能种绳编织机、蔬菜种绳播种机。

6 播前准备

6.1种绳编织带准备

种绳编织带应选择遇水易破碎，且易自然降解，并对种子发芽、出苗不产生影响，对土壤无污染的天然纤维材料，厚度为0.02mm～0.03 mm，宽度1.5cm～2.0cm。

6.2种子准备

种子在编织种绳加入种子盒前应先进行发芽率试验，同时将种子进行过筛处理，清除种子中的粉尘及细小颗粒，并进行种子处理，杀灭种子携带的病菌，晾干后备用，或使用经过包衣处理的种子。种子质量应符合GB/T 15671-2009、GB 16715.3-20210 、GB 16715.5-2010要求。

7 种绳编织

利用种绳编织机编织种绳，首先将种子编制带、两个绕线轴和种绳滚轮安装好，然后向料斗里倒入种子，接通电源，按下启动真空排种器的按钮，打开编织机电脑数控程序，设置种绳种子间距和速度等，启动设备，开始工作，进行种子带的编织，种绳编织在直径25cm的滚轮中。

种绳编织时不同蔬菜采用不同粒距编织，辣椒宜选用宽度为2.0cm种绳编织带，采用粒距3.0cm～4.0cm等间距编织；

白菜按35cm～40cm粒距、娃娃菜按18cm～20cm粒距、生菜按35cm～40cm粒距编织种绳备用。

胡萝卜按10cm～12cm粒距、白萝卜按每两个节点20cm～22cm粒距编织种绳备用。

8 种绳播种

8.1 播种前准备

8.1.1 辣椒育苗地准备

选择地势高燥、排水良好、肥力适当、无病虫源的沙壤土，并且2～3年内未种植茄果类蔬菜的地块，亩施入腐熟有机肥2 000 kg～3 000 kg， N：P2O5：K2O含量为15：15：15的三元素复合肥40 kg。撒施后深翻整平备用。有机肥的使用符合按照NY/T 1868-2010执行，其它肥料使用应符合NY/T 394绿色食品肥料使用准则。

8.1.2 白菜、萝卜等生产地准备

8.1.2.1 白菜、萝卜等蔬菜播种前施底肥

有机肥2000-4000 公斤/亩或生物有机肥1500kg/亩～2000kg/亩，三元复合肥（N:P2O5:K2O为18:18:18）25kg/亩～300kg/亩。有机肥的使用符合按照NY/T 1868 6执行，其它肥料使用应符合NY/T 394绿色食品肥料使用准则

8.1.2.2 整地、起垄

施肥后，旋耕2遍，起垄：白菜、生菜、娃娃菜垄宽50cm～60 cm，垄高15cm～20cm，垄距70cm～80 cm；白萝卜垄宽50cm～60 cm，垄高20cm～25cm，垄距70cm～80 cm；胡萝卜垄宽40cm～50 cm，垄高20cm～25cm，垄距50cm～60 cm，在高垄上铺设滴灌带，每垄2条。

8.2 播种

8.2.1 辣椒播种

由拖拉机带动种绳播种机，将编好的辣椒种绳线盘安装至播种机滚轮固定装置上，调整开沟覆土装置，按行距8.0 cm～10.0 cm，深度1.0cm，播于准备好的育苗地上，播后铺设滴灌或微喷带，滴灌带间距30 cm～50 cm，并浇透水。种子播好后，用50%敌草胺亩100 g～150 g兑水50 kg喷施地面，立即覆盖地膜，并搭建小拱棚，拱棚跨度1.5 m～2 m，高度40 cm～50 cm。

8.2.2 白菜、萝卜、生菜等播种

利用种绳播种机将编织好的白菜、娃娃菜、白萝卜、胡萝卜及生菜种绳播种至已做好的高垄上，深度1.0cm利用铺设好的滴灌带浇透水。