利用白星花金龟转化农作物秸秆技术规程

（征求意见稿）

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：沧州市农林科学院。

本文件主要起草人：吴娱、时荣荣、寇俊凤、王庆雷、刘春琴、冯晓洁、刘福顺、张悦、吕彩璐、徐恩军、魏娜。

利用白星花金龟转化农作物秸秆技术规程

1 范围

本文件规定了利用白星花金龟转化农作物秸秆的相关术语和定义、场地选址与布局、构建处理池、农作物秸秆预处理、种虫投放、处理池管理、虫体及虫粪的回收与处理。

本文件适用于河北省农作物秸秆堆放和回收利用区域。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB 6938-1997 饲草粉碎机安全要求

NY 644-2002 饲料粉碎机安全技术要求

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1农作物秸秆

是成熟农作物在籽实收获后剩余部分的总称，通常指小麦、玉米、棉花等农作物采收后剩余的茎叶部分。

3.2白星花金龟

白星花金龟（Protaetiabrevitaris Lewis），鞘翅目，花金龟科。一年一代，成虫主要为害玉米、桃、苹果、榆、栎等作物。幼虫为腐食性，共三个龄期，在自然界中主要以腐烂或半腐烂作物秸秆、畜禽粪便等为食。

3.3种虫

健壮的1龄末-2龄初白星花金龟幼虫。

3.4虫粪

俗称虫粪沙，白星花金龟幼虫的排泄物，无臭无味，细沙般黑色均匀颗粒，腐殖酸含量高。

3.5基料

经粉碎发酵后的秸秆。

4场地选址与布局

4.1场地选址

农作物秸秆容易获得，交通便利，供电和水源方便，排水良好，可遮阴、遮雨，露天的大田地块或大棚场地均可。

4.2场地布局

在平坦的地面上，根据需求丈量出多个10m×1m的矩形地块用于搭建处理池，各处理池之间留0.5m通道，将所有通道的土壤下挖10-15cm，挖出的土平铺到相邻的矩形地块上把处理池垫高，保持其表面平整，再在上面铺5cm厚的秸秆层。

5 构建处理池

在预铺好的处理池四个角及四周安装50cm高的钢筋条立柱、立柱间距1m，用铁丝沿每根立柱40cm高的位置围绕一圈，在秸秆层上铺一层12目防虫网，将防虫网边缘固定到四周铁丝上，每隔15cm用铁勾固定。处理池上方铺设喷淋设备，以保持基料湿度。

6农作物秸秆预处理

使用粉碎机将农作物秸秆粉碎为直径2cm左右颗粒，操作应符合JB 6938-1997 饲草粉碎机安全要求、NY 644-2002 饲料粉碎机安全技术要求的标准，加水调节其湿度至70%后进行堆积发酵，堆积发酵30天以上，将发酵好的秸秆铺设到处理池，铺料厚度5-10cm。

7 种虫投放

选择活力强、健壮的种虫投入处理池，投虫量2500头/m2。

8 处理池管理

8.1盖防虫网和补料

投虫后处理池上方盖12目防虫网。待秸秆吃完后再补充基料。

8.2温湿度调控

天气温度高于35度时盖遮阳网，控制基料温度为30±2℃；及时补水，保持基料湿度为55±5%。雨天盖遮雨棚，遇涝及时排水。

8.3 处理时间

露天场地以每年5-10月份为宜，可控温的大棚全年均可。每个处理周期50天左右。

9虫体及虫粪回收与处理

9.1老熟幼虫和虫粪分离收集

将老熟幼虫和虫粪混合物用6目筛分离机分离，分别收集。

9.2老熟幼虫加工

收集后的虫体，冲洗干净，自然晾晒、微波烘干或冷冻烘干后保存。

9.3 虫粪处理

虫粪晾晒1-2天，含水量在10%左右时，收集保存。