ICS 01.140.30

F01

DB13

河北省地方标准

DB13/T XXXX—202X

代替 DB13/T2132-2014

平板玻璃单位产品能源消耗限额

引导性指标

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

河北省市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则 》的规定起草。

本标准代替DB13/T 2132-2014河北省《平板玻璃单位产品能源消耗限额》。

本标准与DB13/T 2132-2014相比，主要变化如下:

－补充了能耗限额等级(见 4.1)；

－删除了平板玻璃单位熔窑热耗指标

－提高了平板玻璃单位产品综合能耗准入值

－删除了平板玻璃单位产品能耗限额先进值

－删除了节能管理与措施

－调整了燃料效应系数

本标准由河北省发展和改革委员会提出并归口。

本标准起草单位：石家庄市绿色发展服务中心、河北省节能与清洁生产协会、河北省绿色发展服务中心。

本标准主要起草人：赵辉、刘志伟、陈文、史建春、赵晓彬、任计良、吕阳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

－DB13/T2132-2014。

平板玻璃单位产品能源消耗限额引导性指标

1   范围

本文件规定了平板玻璃单位产品能源消耗(以下简称“能耗”)限额引导性指标的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、能耗修正系数、统计范围和计算方法。

本文件适用于以浮法工艺生产透明及本体着色的钠钙硅平板玻璃产品的生产企业能耗计算、考核，新建和改扩建企业的能耗控制参照执行。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB 11614 平板玻璃

GB 21340—2019 玻璃和铸石单位产品能源消耗限额

3   术语和定义

GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

平板玻璃产品综合能耗

在统计期内用于平板玻璃生产所消耗的各种能源，按照规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

[来源:DB 13/T 2132—2014,3.1]

3.2

平板玻璃单位产品综合能耗

在统计期内生产每重量箱合格平板玻璃所消耗的各种能源,按照规定的计算方法和单位分别折算

后的总和。

[来源:GB 21340—2019,3.1]

4   技术要求

4.1  平板玻璃单位产品能耗限额等级见表 1,其限定值应不大于表中对应的数值，其中1 级能耗最低。

表 1 平板玻璃单位产品能耗限额等级

| 能耗限额等级 | 生产线设计生产能力 t/d | 单位产品能耗限定值 kgce/重量箱 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥500 ≤800 | ≤9.5 |
|  | >800 | ≤8.0 |
| 2 | ≥500 ≤800 | ≤11.5 |
|  | >800 | ≤10.0 |
| 3 | ≤500 | ≤13.0 |
|  | >500 ≤800 | ≤12.5 |
|  | >800 | ≤11.7 |
| 注:表中 500 t/d,800 t/d 指熔窑设计日熔化玻璃液量(不包括全氧燃烧的玻璃熔窑)。 |  |  |

4.2.1 平板玻璃单位产品能耗限定值

现有平板玻璃生产企业的平板玻璃单位产品能耗限定值应不大于表 1中能耗限额等级的 3 级。

4.2.2 平板玻璃单位产品能耗准入值

新建或改扩建平板玻璃生产企业的平板玻璃单位产品能耗限定值应不大于表1中能耗限额等级的2级。

5  统计范围和计算方法

5.1  统计范围

5.1.1 综合能耗的统计范围

综合能耗包括:动力、氮氢站、原料、熔化、成型、退火、切裁和成品包装等生产工序所消耗的能以及为生产服务的厂内运输工具、机修、照明等辅助生产所消耗的能源。

不包括冷修(放水至出玻璃期间)、采暖、食堂、宿舍、燃料保管、运输损失、基建等消耗的能源，以及生产界区内回收利用和输出的能源量。

5.1.2平板玻璃产量

统计期内企业按GB 11614的要求生产的合格产品的总产量(单位为重量箱)。

5.1.3企业有多座平板玻璃熔窑时单位产品综合能耗的统计和计算

企业有多座平板玻璃熔窑时，应分别计量核算每座平板玻璃窑单位综合能耗，对公用部分的能耗按产量比例分摊。

5.1.4企业生产多种产品时能耗的统计和计算

企业除平板玻璃外还生产其他产品时，各种能源应分开计量，对确属无法分开计量的公用能耗，如厂区照明或各类综合库房等按产品产值比例分摊。

5.2 计算方法

5.2.1 产品综合能耗的计算

应符合GB/T 2589的规定。

5.2.2 能源折标准煤系数及燃料热值选取

各种能源按折标准煤系数折算成标准煤。燃料的热值应取统计期内的实测加权平均值或根据燃料分析加权平均值进行计算。

5.2.3 窑龄系数

对应玻璃熔窑不同作业期的能耗修正系数见表2。

表2  窑龄系数

| 窑期划分/年 | 窑龄系数 |
| --- | --- |
| 设计窑龄的前1/3 | 1.00 |
| 设计窑龄的1/3后~2/3前 | 1.05 |
| 设计窑龄的2/3以后 | 1.12 |

5.2.4 燃料等效应系数

反映燃料的热能利用效率，以燃料油为基准的燃料等效应系数见表3。

表3  燃料等效应系数

| 燃料 | 等效应系数 |
| --- | --- |
| 燃料油 | 1.00 |
| 天然气 | 1.09 |
| 焦炉煤气 | 1.13 |
| 发生炉煤气（热） | 1.19 |
| 石油焦 | 1.00 |

5.2.5 平板玻璃综合能耗计算公式

平板玻璃综合能耗应按式(1)计算:

.................. ... ... ... .... .. (1)

式中：

---平板玻璃综合能耗，即统计期内用于平板玻璃生产所消耗的各种能源折算为标准煤，单位为吨（t）；

---主燃料消耗，即统计期内用于平板玻璃生产时熔窑所消耗的各种燃料量折算为标准煤，单位为吨（t）；

--- 其他能源消耗，即统计期内用于平板玻璃生产所消耗的电力、辅助生产和厂内运输所耗燃料或电力折算为标准煤，单位为吨(t)。

5.2.6 平板玻璃单位产品综合能耗计算公式

平板玻璃单位产品综合能耗应按式(2)计算：

........................ （2）

式中：

一一平板玻璃单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每重量箱(kgce/重量箱)；

一一统计期内平板玻璃合格产品总产量，单位为重量箱；

一一窑龄系数，见表2；

一一燃料等效应系数，见表3。

5.2.7 单位产品综合能耗计算位数的选取

折算成标准煤，单位为千克标准煤每重量箱(kgce/重量箱)，取小数点后一位。