ICS 07.060

CCS.D10

DB13

河北省地方标准

DB13/T XXXXX—XXXX

自然资源地表基质调查规范（1∶50 000）

Specification for investigation of ground substrate (1∶50 000)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

河北省市场监督管理局 发布

目  次

前  言	III

引  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

4 总体要求	2

4.1 基本要求	2

4.2 地表基质分类	2

4.3 调查区分类	2

4.4 基本工作量定额	2

5 预研究与设计编审	3

5.1 资料收集	3

5.2 资料分析	4

5.3 野外踏勘	4

5.4 设计书编制与审批	4

6 调查内容	4

6.1 岩石	4

6.2 砾质	4

6.3 土质	5

6.4 泥质	5

6.5 砂质	5

7 调查方法	5

7.1 遥感解译	5

7.2 地面调查	5

7.3 剖面测量	6

7.4 物探	6

7.5 工程揭露	6

7.6 样品采集与分析测试	7

8 资料整理与野外验收	8

8.1 质量管理	8

8.2 资料整理	8

8.3 野外验收	8

9 报告编写与成果提交	9

9.1 综合研究	9

9.2 图件编制	9

9.3 报告编写	10

9.4 数据库建设	10

9.5 成果提交	10

附录A （规范性）地表基质分类	11

附录B （资料性）地表基质调查设计书编写提纲	13

附录C （资料性）地表基质野外调查用表	14

附录D （规范性）岩石物理性质指标	29

附录E （资料性）物探方法选择	30

附录F （资料性）地表基质调查成果报告提纲	31

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省地质矿产勘查开发局地质勘查技术中心、河北省地质矿产勘查开发局国土资源勘查中心、河北省水文工程地质勘查院。

本文件主要起草人：郜洪强、郭海全、李锋、尚晓雨、黄子莹、葛超英、张才龙、刘志彬、陈龙、刘德卫、陈风河、南贵军、张闯、孟子龙、刘现华。

# 引  言

地表基质调查是自然资源专项调查内容之一，旨在查清地表基质类型、分布特征、理化性质和地质景观属性，研究地表基质对自然资源的孕育和支撑作用，为自然资源保护利用、国土空间规划和生态修复提供基础资料和科学依据。

依据自然资源部印发的《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15号）和《地表基质分类方案（试行）》，为规范和指导河北省地表基质调查工作，制订本文件。

自然资源地表基质调查规范（1∶50 000）

# 1 范围

本文件规定了地表基质调查的预研究、设计编审、调查内容、调查方法、野外验收、成果编制等方面要求。

本文件适用于河北省1∶50 000地表基质调查工作。其他比例尺地表基质调查工作可参照使用。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9742 化学试剂　硅酸盐测定通用方法

GB/T 17412 岩石分类和命名方案

GB/T 33179 国家基本比例尺地图1∶25 000  1∶50 000  1∶100 000正射影像地图

GB 50021 岩土工程勘察规范

DZ/T 0181 水文测井工作规范

DZ/T 0190 区域环境地质勘查遥感技术规定（1∶50 000）

DZ/T 0273 地质资料汇交规范

DZ/T 0295 土地质量地球化学评价规范

JC/T 1021.3 非金属矿物和岩石化学分析方法第3部分 碳酸盐岩石、矿物化学分析方法

SY/T 5163 沉积岩中黏土矿物和常见非黏土矿物X射线衍射分析方法

# 3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地表基质  ground substrate

当前出露于地球陆域地表浅部或隐伏于水域水体底部，主要由天然物质经自然作用形成，可以孕育和支撑森林、草原、农作物、水、湿地等各类自然资源的基础物质。

注：地表基质一级类分为岩石、砾质、土质、泥质、砂质。

3.2

砾质  gravel matrix

地表岩石经风化、搬运、沉积作用而成，颗粒粒径≥2mm者体积含量≥75%的岩石碎屑物、矿物碎屑物或二者的混合物。

3.3

土质  soil matrix

由不同粒级的砾（体积含量＜75%）、砂粒、粉粒和黏粒按不同比例组成的地球陆域地表浅部松散沉积物。

3.4

泥质  mud matrix

长期处在静水或缓慢的流水水体底部的特殊壤土、黏土，以及天然含水量大于液限、天然孔隙比≥1.5的黏性土。

3.5

砂质  sand matrix

位于水体底部或潮间带的特殊粗骨土、砂土，主要由砂粒（粒径0.05 mm～2 mm）和不同粒级的砾（体积含量＜75%）组成的松散沉积物。

3.6

地表基质调查  ground substrate survey

综合运用现代地学理论和技术方法，查明地表基质类型、空间分布、理化性质、开发利用和保护现状、孕育和支撑的自然资源基本特征及生态地质问题等内容的专项调查工作。

# 4 总体要求

## 4.1 基本要求

4.1.1 一般以县级行政区或国际标准图幅为单位开展1∶50 000地表基质调查工作。

4.1.2 工作底图采用国家测绘部门最新的1∶50 000或1∶25 000地形图及地形图数据资料，辅以符合精度要求的遥感影像图或数字高程图。

4.1.3 调查深度应结合地质条件、地表基质特征和实际需要综合确定，陆地控制深度一般为30 m，重点研究5 m以浅的地表基质，平原盆谷区以包气带为主，基岩裸露区以强风化壳为主；水域底部基质控制深度一般为3 m，重点研究1 m以浅的地表基质。

4.1.4 根据地表基质情况，科学合理布置实物工作量，不平均使用工作量，提高调查的针对性和解决问题的有效性。

4.1.5 坚持一点多用、一孔多用原则，充分利用大数据、人工智能等现代信息技术，提高地表基质调查的工作效率和成果质量。

## 4.2 地表基质分类

按照地表基质发育发展过程，将其划分为五个一级类：岩石、砾质、土质、泥质、砂质，具体分类见附录A。

## 4.3 调查区分类

4.3.1 根据地形地貌及地表基质出露情况确定调查区类型，将调查区划分为：

a） 基岩裸露区：岩石出露，厚度大于30 cm的土质覆盖度小于50%的山区和丘陵区；

b） 基岩浅埋区：岩石被土质覆盖，厚度大于30 cm的土质覆盖度达到50%的山区和丘陵区；

c） 平原盆谷区：土质厚度较大的平原、高原、盆地和山间宽谷地区；

d） 城镇建成区：地表被人工建筑物大面积覆盖的地区，如城市区、县城区等；

e） 水域：长期被一定面积水体覆盖的地区，如海、湖、淀、淖、湿地、水库等。

4.3.2 根据地表基质类型及地表覆盖情况确定调查区复杂程度，将调查区划分为：

a） 简单地区：地表基质一级类单一，主要基质分布面积占该区面积的85%及以上；

b） 中等地区：地表基质一级类有两种，每种基质分布面积占该区面积15%以上；

c） 复杂地区：地表基质一级类有三种及以上，每种基质分布面积占该区面积15%以上。

## 4.4 基本工作量定额

4.4.1 设计确定具体工作量时，应考虑下列因素：

a） 本着充分利用已有资料原则，符合质量要求的已有工作量可纳入工作量定额，再补充部署各项工作；

b） 在已完成1∶50 000区域地质调查的基岩裸露区，收集到的岩石样品测试资料符合质量要求，且满足工作量定额，可采取控制性岩石样品进行验证；

c） 在开展过1∶250 000或更大比例尺多目标地球化学调查的地区，收集到的土质样品测试资料符合质量要求，且满足工作量定额，可采取控制性土质样品（包括原状土样），重点对土质物理性质进行测试。土质的表层样品每百平方千米原则上不少于25件；

d） 在没有开展1∶50 000区域地质调查的基岩裸露区，应增加20%的地面调查工作量，用于区域地质调查；

e） 调查区进行了遥感图像解译的，并取得预期地质效果者，总调查点数（水域除外）可按表1减少30%。

4.4.2 根据调查区分类确定工作量定额，基本工作量定额按照表1执行。

表1  地表基质调查每百平方千米基本工作量定额表

| 调查区分类 |  | 总调查点数 （个） | 调查路线间距 （m） | 样品采集 （件） | 揭露工程 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基岩裸露区 | 复杂 | 30～50 | 1000～1500 | 10～15 | 3～4 |
|  | 中等 | 20～30 | 1500～2000 | 8～12 | 2～3 |
|  | 简单 | 15～20 | 2000～2500 | 5～10 | 1～2 |
| 基岩浅埋区 | 复杂 | 90～110 | 800～1000 | 45～60 | 6～8 |
|  | 中等 | 60～90 | 1000～1500 | 40～50 | 4～6 |
|  | 简单 | 40～60 | 1500～2000 | 35～45 | 3～5 |
| 平原盆谷区 | 复杂 | 80～100 | 800～1000 | 65～75 | 8～10 |
|  | 中等 | 60～80 | 1000～1500 | 55～65 | 6～8 |
|  | 简单 | 40～60 | 1500～2000 | 45～55 | 4～6 |
| 城镇建成区 | - | 15～20 | - | - | - |
| 水域 | - | 20～25 | - | 10～20 | 1～3 |

# 5 预研究与设计编审

## 5.1 资料收集

应收集包括但不限于以下资料：

a） 自然地理资料：地形地貌、气象水文、地表覆盖物等；

b） 地质资料：区域地质、水文地质、环境地质、工程地质、海洋与海岸带、土壤、多目标区域地球化学等调查项目原始资料与成果报告，工作底图；

c） 物探、化探、遥感资料：物探和化探成果资料，多源多时相遥感数据及其解译成果；

d） 国土调查资料：最新国土调查主要数据及成果、年度变更调查和地理国情监测等资料；

e） 土壤、植被和微生物资料：土壤、植被和微生物群落的调查研究资料；不同行业开展的典型生态系统定位观测与研究数据资料，包括生物数据、土壤数据等；

f） 生态地质问题资料：森林退化、草地退化、湿地退化、盐渍化、沙漠化、水土流失、地质灾害、土壤污染等方面资料；

g） 地质景观属性资料：具有观赏价值和重要科学意义的地质遗迹、地貌景观等资料；

h） 经济社会发展资料：区内GDP、人口、耕地等国民经济基本情况，国土空间规划及其他相关规划，土地开发利用现状，行政区划、基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线、自然保护地等资料。

## 5.2 资料分析

应进行以下分析研究：

a） 分类整理收集的资料，分析其质量和可利用性，并编目造册，建立资料清单；

b） 分析区内已有钻探、山地工程、样品测试等资料，对符合质量要求的可直接利用；

c） 通过分析研究区内资料，按照4.3对调查区进行初步分类；

d） 分析研究区内存在的主要问题，明确工作重点，编制调查区地表基质草图，草拟工作方案。

## 5.3 野外踏勘

5.3.1 根据区内工作程度、土地利用现状、交通条件和地表基质类型及其分布特征，制定野外踏勘工作计划。

5.3.2 充分利用天然或人工揭露剖面，选择典型路线，穿越不同地表基质类型，了解区内地表基质相关情况，为确定调查区分类和地表基质调查的重点内容提供依据。

5.3.3 对资料的预研究成果进行野外查证，梳理关键问题，为设计编制提供依据。

5.3.4 编写野外踏勘总结，包括踏勘路线，踏勘记录、照片、录像等资料，解决的主要问题等。

## 5.4 设计书编制与审批

5.4.1 项目设计书（或实施方案）编制应在资料收集分析和野外踏勘的基础上进行。

5.4.2 设计书应做到任务明确、依据充分、内容齐全、各项工作部署合理、技术方法科学可行、措施有力，文字简明扼要、重点突出，所附图表清晰齐全。设计书按附录B给出的提纲进行编写。

5.4.3 基本工作量定额按照4.4确定。

5.4.4 设计书基本附图应包括工作部署图、地表基质草图。

5.4.5 设计书应由主管部门组织审查与批准，并遵照执行。经审查批准的设计书，不得随意变更；确需调整或变更的，应报请设计审查批准单位同意，并按要求办理变更手续。

# 6 调查内容

## 6.1 岩石

岩石野外调查记录表参见附录C，主要调查以下内容：

a） 区域地貌及微地貌特征；

b） 岩石类型、颜色、分布范围、地层产状，岩石三级类名称按照GB/T 17412命名；

c） 岩体结构类型，岩石的风化程度、垂直分带、厚度及分布特征，岩石节理裂隙的类型、产状、密度、宽度和充填物。岩石物理性质指标见附录D所示；

d） 植被发育情况，存在的生态地质问题等；

e） 岩石及残积土的理化性质。

## 6.2 砾质

砾质野外调查记录表参见附录C，主要调查内容为：区域地貌及微地貌特征，砾质类型、成因、砾径、砾石成分、分选性、磨圆度、分布特征，植被发育情况等。

## 6.3 土质

土质野外调查记录表参见附录C，主要调查以下内容：

a） 区域地貌及微地貌特征；

b） 土质类型、成因、颜色、物质组成及其含量、空间分布特征；

c） 土质粒度、容重、孔隙度等物理性质，土质养分元素、有害元素、健康元素、石灰化学反应等化学性质；

d） 土质中生物、微生物等附属物质特征；

e） 地表覆盖物情况，植被类型及其分布、覆盖度，土地开发利用现状等；

f） 浅层地下水位埋深，灌溉方式等；

g） 人类影响程度，存在的生态地质问题等。

## 6.4 泥质

泥质野外调查记录表参见附录C。主要调查以下内容：

a） 泥质类型、成因、颜色、物质组成及其含量；

b） 泥质上覆水体的深度、气味、透明度等情况；

c） 泥质物理性质和化学性质；

d） 附着于泥质的植物、动物等生物特征；

e） 存在的生态地质问题。

## 6.5 砂质

砂质野外调查记录表参见附录C。主要调查以下内容：

a） 砂质分类、成因类型、颜色、粒度、分选性、磨圆度、物质组成及其含量等；

b） 砂质上覆水体的深度、气味、透明度等情况；

c） 砂质物理性质和化学性质；

d） 附着于砂质的植物、动物等生物特征；

e） 砂质开发利用情况，人类影响过程与程度，存在的生态地质问题等。

# 7 调查方法

## 7.1 遥感解译

7.1.1遥感解译应贯穿于调查工作全过程，服务于设计编写、地面调查、资料整理及成果编制等各个环节，主要解译地表基质类型与分布规律、地表覆盖物特征以及地形地貌、地质构造、生态地质问题等情况。

7.1.2 选择多源多时相、可解译性强的遥感影像数据，空间分辨率应优于5m。优先使用国产高分辨率遥感影像数据。

7.1.3 采用计算机图形信息增强处理技术，利用人机交互解译、计算机自动提取等多种技术方法，提高遥感解译效果，并应在野外验证过程中不断修正。

7.1.4 遥感影像质量要求按照GB/T 33179的相关规定，工作方法、工作精度要求按照DZ/T 0190的相关规定。

7.1.5 成果包括文字报告、成果图及相关附件。

## 7.2 地面调查

7.2.1 通过调查路线和调查点对地表基质进行系统观察与研究，查明区内各类地表基质分布特征。

7.2.2 调查路线布设以有效控制地表基质类型及其分布为原则，以穿越路线为主，适当辅以追索路线。

7.2.3 调查点点位布置要突出重点，尽量控制不同的地表基质类型。调查点应充分利用天然露头和人工露头。根据调查区复杂程度和地表基质空间分布情况，合理布设工作量。

7.2.4 各类地表基质凡能在图上表示出其面积和形状者（直径或宽度一般不小于100 m），应如实勾绘在图上。对分布面积较小，但具有特殊意义的地表基质，可适度夸大表示。

7.2.5 详实描述不同类型地表基质各种地质现象，调查资料应准确齐全，并采集代表性样品。对典型地表基质现象，应实测剖面或绘制素描图。地面调查过程中应进行拍照或录像。

## 7.3 剖面测量

7.3.1 通过实测水平剖面和垂向剖面，获取和掌握不同地表基质类型的宏观和微观特征，建立不同地表基质类型时空关系以及组合顺序，为地表基质类型划分奠定基础。

7.3.2 选取代表性的地段、主要地表基质类型开展地表基质水平剖面测量，水平剖面比例尺宜为1∶500～1∶2 000。

7.3.3 每种地表基质类型应有实测的垂向剖面予以控制。充分利用天然露头或人工露头进行垂向剖面测量。垂向剖面比例尺一般不应小于1∶200。

## 7.4 物探

7.4.1 根据地表基质的物性差异，结合地面调查及已有资料，遵循从已知到未知、先易后难、点线面结合的原则，选用适宜的物探方法，对地表基质的类型、厚度及其垂向空间分布特征进行定性和定量解释与推断。

7.4.2 应针对区内不同地表基质类型，选择露头和钻孔开展方法有效性试验，进行不同参数测试，确定不同基质类型的物性参数和地球物理特征。地面物探工作的有效探测深度应大于项目的控制深度。

7.4.3 基于探测效果，选择有效、便捷、经济的技术方法；对于单一方法不易明确判定的，宜采用两种或两种以上方法组合，参见附录E。

7.4.4 物探测线（网）的布置应尽可能过已有的钻孔，或与设计的调查路线、典型剖面、钻探剖面线一致；物探测线重点布置在典型地段以及地面调查难以判断、钻探施工困难等地段；测线应尽量避开地形起伏、建筑物和干扰源。

7.4.5 成果包括文字报告及其相关图件和附件。

## 7.5 工程揭露

7.5.1 利用钻孔、探槽、浅井等揭露工程，查明地表基质垂向结构和分布规律；采集地表基质样品，分析研究地表基质理化性质。

7.5.2 依据地表基质的类型、厚度和施工条件选择不同的工程揭露方法。当土质或砾质厚度小于3 m时，在重要地段可使用探槽揭露；土质或砾质厚度小于5m的地区，宜采用浅层取样钻或浅井揭露；浅层取样钻、浅井、探槽应揭露到岩石。土质厚度大于5 m的地区，应使用机械岩芯钻孔揭露，钻探控制深度一般30 m；在壤土、黏土分布区，可采用洛阳铲对5m以浅基质层进行揭露。岩石钻孔控制深度30 m以浅，泥质、砂质钻孔控制深度一般为3 m。

7.5.3 揭露工程施工要求

7.5.3.1 探槽施工深度一般不超过3 m，槽底宽不小于0.6 m，长度视需要而定。浅井深度一般不超过5m，井底宽度一般不小于0.5 m。探槽和浅井揭露岩石一般不小于0.5 m。探槽、浅井应及时进行详细编录，除文字描述外，应制作大比例尺（1∶20～1∶50）的展视图或剖面图，并进行拍照或录像。

7.5.3.2 对于钻孔，其孔径应当满足地质观察和各种样品的采集要求，还应符合下列要求：

a） 钻探要求全取芯，取芯过程中应避免岩芯扰动；

b） 岩石、土质岩芯采取率应达到85%，砾质、泥质、砂质岩芯采取率应达到60%；

c） 孔深误差不得大于1‰，钻孔终孔时要进行孔深校正；

d） 钻探过程中采集样品，样品采集要求见7.6.2.2；

e） 在钻探过程中，应对地下水位、地表基质变化深度、含水构造和溶洞的起止深度等情况进行观测和记录；

f） 做好钻孔施工记录和地质编录，绘制的钻孔柱状图比例尺一般为1∶100。基岩区钻孔应计算岩石质量指标（RQD），见附录D。

7.5.3.3 钻孔岩芯应按要求进行拍照或录像。第四系岩芯应逐米摆放在PVC岩芯管内，沿岩芯纵向剖开，塑料管右下角摆放不大于3.5 cm宽的孔深标签，拼接好的照片附在钻孔综合柱状图内。重要的钻孔岩芯一半供取样使用，另一半应用塑料套封装保存，以备野外验收。

7.5.3.4 控制性钻孔都应进行综合测井，测井项目一般包括视电阻率、自然电位、自然伽马、声波等，工作技术要求按照DZ/T 0181规定执行。

7.5.3.5 钻孔、探槽、浅井应按绿色勘查要求施工，竣工验收后应及时回填、封孔。

## 7.6 样品采集与分析测试

7.6.1 在充分收集利用以往岩石、土质样品测试成果的基础上，按照针对性、代表性和经济性原则，科学、合理采集样品，开展分析测试。

7.6.2 样品采集

7.6.2.1 平面上地表基质样品的采集应符合下列要求：

a） 在基岩裸露区采集岩石样品，应在采样点周围30 m～50 m范围内多点采集新鲜的同类岩石，组合成一件样品，岩石样品重量应不少于300 g；

b） 砾质一般不采样测试；

c） 地表土质采样深度为0～20cm，应在采样点周围30 m～50 m范围内多点采集同类、等重土质，组合成一件样品，去除根系、秸杆、石块、虫体等杂物，土质样品重量应不少于1000 g；

d） 泥质、砂质在水下取样，去除根系、石块、贝壳等杂物，样品重量应不少于1000 g；

e） 采集样品时应填写野外调查记录表，参见附录C，点性为采样点。

7.6.2.2 垂向上地表基质样品的采集应符合下列要求：

a） 在钻孔、探槽、浅井等揭露工程内分层分类采集样品；

b） 按层位系统性采集土质、泥质、砂质样品，岩石和砾质一般不采样；

c） 在钻孔中原则上采集原状样，样长20 cm，采样的底界深度一般为0.2 m、1.0 m、2.0 m、5 m、10 m、20 m、30 m（或终孔）。探槽、浅井采样要求参照钻孔；

d） 一件样品应是同一类基质，不跨类型采混合样；

e） 样品采集情况应在揭露工程地质编录中详细记录。

7.6.3 分析测试

7.6.3.1 岩石分析

岩石分析指标及测试方法如下：

a） 岩石鉴定：分析矿物成分与含量，并确定岩石名称；

b） 非碳酸盐岩类进行岩石硅酸盐分析；碳酸盐岩类进行岩石碳酸盐分析。 岩石硅酸盐分析包括14项指标：SiO2、TiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MnO、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O5、CO2、H2O-、烧失量。岩石碳酸盐分析包括6项指标：Fe2O3、MgO、CaO、S、SiO2、Al2O3；

c） 残积土按土质化学性质指标进行化学分析。

d） 岩石硅酸盐分析测试方法及要求按照GB/T 9742-2008执行；岩石碳酸盐分析测试方法及要求按照JC/T1021.3-2007执行。

7.6.3.2 土质分析

土质分析指标及测试方法如下：

a） 土质原状样、扰动样均做粒度分析；

b） 土质原状样分析容重、孔隙度等物理性质；

c） 土质化学性质指标分为必测项和选测项。其中必测项包括：Corg（有机碳）、pH（酸碱度）、N、P、K、Ca、Mg、Si、Al、Na、TC（全碳）、B、Mn、Mo、S、Co、Fe、V、As、Cd、Cr、Cu、Hg、Pb、Ni、Zn、Se、I、F、Cl。选测项包括：AP（有效磷）、速效钾、碱解氮、全盐量、Cl-（氯离子）、阳离子交换量等；

d） 土质矿物鉴定：分析矿物种类及其含量；

e） 土质化学性质分析测试方法及要求按照DZ/T 0295-2016执行；土质矿物鉴定方法及要求按照SY/T 5163-2018执行。

7.6.3.3 泥质、砂质分析指标及测试方法按土质分析进行。

# 8 资料整理与野外验收

## 8.1 质量管理

应符合但不限于下列要求：

a） 项目实施单位应建立健全质量管理体系，并保障其有效运行；

b） 项目实施单位负责项目质量管理工作，组织开展项目质量检查，原始资料检查比例不低于项目工作量的30%；项目组负责项目工作质量，项目原始资料自、互检率应达到100%；

c） 检查项目工作部署、工作质量和工作进度是否按照任务书、设计书要求进行；

d） 对野外调查点、物探点及其工程揭露点进行抽样检查和野外现场检查；

e） 检查项目质量管理体系运行情况和质量检查记录。

## 8.2 资料整理

对获得的原始资料应及时进行全面整理、系统分析；当阶段性工作完成后，应进行阶段性资料整理与研究。主要内容包括：

a） 检查核实野外录入数据的系统性以及记录内容的齐全性和正确性；

b） 分析工作精度和质量，对存在的问题及时采取补救措施；

c） 整理分析野外调查、揭露工程地质编录、各种样品测试鉴定等资料，编制阶段性图件；

d） 处理物探、遥感数据，进行地质解释，编制物探、遥感相关成果图件，并核实与地面调查、工程揭露等资料的吻合程度；

e） 编制阶段性工作总结。

## 8.3 野外验收

8.3.1 野外验收应符合以下要求：

a） 野外验收由项目主管部门负责组织，野外验收专家组在野外调查区现场进行；

b） 野外验收以项目任务书（或合同）、设计书（或实施方案）、审批意见和技术规范为主要依据；

c） 应完成设计规定的野外工作和主要实物工作量，完成野外资料整理，编制阶段性成果和野外工作总结；

d） 野外验收意见应对野外工作进行客观评价，如果野外工作没有达到预期目的，应提出补充调查工作意见；

e） 补充调查工作应在要求期限内完成。

8.3.2 野外验收应提供以下资料，并建立资料清单：

a） 任务书（或合同）、设计书及其相应的图件、评审意见、审批意见及设计变更资料；

b） 野外调查记录、野外手图、地质剖面、素描图等；

c） 钻孔、探槽、浅井等揭露工程的各类原始记录，钻孔柱状图、探槽和浅井素描图等；

d） 遥感解译、物探等工作手段的原始数据、处理数据及其图件；

e） 样品送样单、样品的测试分析结果；

f） 工程测量数据与成果表；

g） 收集整理的揭露工程、样品测试等主要数据资料；

h） 阶段性成果以及实际材料图等相关图件；

i） 各级质量检查记录及其他相关管理资料；

j） 野外工作总结报告。

# 9 报告编写与成果提交

## 9.1 综合研究

完成野外验收后，转入室内整理与综合研究阶段，主要包括：

a） 整理研究样品分析测试报告，对测试数据进行处理和计算；

b） 根据野外调查资料，结合样品测试结果，分析研究地表基质空间分布特征和理化性质；

c） 研究地表基质对自然资源的孕育和支撑作用；

d） 开展地表基质适宜性评价，研究确定评价因子和权重，建立评价指标体系；

e） 根据综合研究及评价结果，编制综合性图件、应用图件、报告插图和插表等；

f） 绘制一条及以上贯穿全区的控制性地表基质剖面，全面系统反映区域地表基质分布特征。控制性地表基质剖面为地面调查-钻探-物探综合剖面，应将钻孔资料和物探成果充分结合；

g） 在对所有资料进行全面综合整理和分析研究基础上，依据本文件有关规定，确定地表基质调查报告的主要内容。

## 9.2 图件编制

9.2.1 实际材料图：以相应比例尺地形图为底图，主要包括野外调查路线、调查点、工程施工点、采样点、物探剖面或物探点、地表基质剖面等内容。

9.2.2 地表基质图：反映地表基质类型空间分布特征，包括地表基质平面图、控制性地表基质剖面、柱状图、镶图、镶表等，编制内容和要求如下：

a） 地表基质平面图反映不同类型地表基质分布特征，图面表达应客观真实，可用不同类型的线（实线、虚线、点线）表达界线的可信度；施工钻孔的点位，图面上附钻孔柱状示意图；

b） 控制性地表基质剖面应选在地表基质类型多、地质现象丰富、代表性强的部位，剖面深度依据钻孔及物探等资料综合确定，控制性地表基质剖面必要时可附多条；

c） 柱状图即典型钻孔柱状图，反映地表基质垂向分布特征；

d） 镶图是反映区域地质特点和重要研究成果的图件，如地貌图、土壤类型图、土体构型图、第四纪地质图、土地利用类型图、浅层地下水水位埋深分区及标高等值线图、土壤环境质量图等，可根据实际情况选择相关镶图；

e） 镶表主要包括分区说明表、重要的分析测试数据表等。

9.2.3 地表基质三维立体图：充分利用钻探、物探、样品测试等资料，采用三维立体或可视化手段，展示地表基质空间分布规律和特征。

9.2.4 地表基质地球化学图：按照DZ/T 0295要求编制。

9.2.5 应用图件：结合地表基质调查的目的任务，编制地表基质适宜性评价等相关应用图件。

## 9.3 报告编写

9.3.1 报告编写应在各种资料高度综合整理的基础上进行，客观反映地表基质类型及其空间分布特征和理化性质，分析研究地表基质对地表覆盖物的孕育和支撑作用，提出地表基质综合应用的地学建议。

9.3.2 地表基质调查成果报告应参照附录F给出的提纲进行编写。

## 9.4 数据库建设

9.4.1 原始资料数据库包括遥感解译、野外调查、工程揭露、物探、样品测试等资料；成果数据库包括成果图件、成果报告、专题研究报告等。

9.4.2 数据库建设应贯穿地表基质调查全过程，不同工作阶段的数据库建设应在相应阶段内完成，以确保调查数据的一致性和继承性。

9.4.3 数据库可在中国地质调查局数字地质调查系统基础上进行拓展。

## 9.5 成果提交

9.5.1 成果评审由项目主管部门负责组织，依据项目任务书（或合同）、设计书及其审批意见书、设计变更资料、野外验收意见书及有关标准和要求进行。

9.5.2 成果经评审通过后，资料汇交按照DZ/T 0273的规定执行。

# 附 录 A

（规范性）

# 地表基质分类

表A.1给出了地表基质分类的具体内容。

表A.1 地表基质分类

| 序号 | 一级类及依据 |  | 二级类及依据 |  |  | 三级类及依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 照 地 表 基 质 发 育 发 展过 程 划 分 | （A）岩石 天然产出的具有一定结构构造的矿物集合体，少数由天然玻璃或胶体或生物遗骸组成。 | 成因 | （A1） 岩浆岩 | 又称火成岩，由岩浆喷出地表或侵入地壳冷却凝固形成的岩石。 | 按照GB/T 17412.1，确定具体岩性。 |  |
|  |  |  |  | （A2） 沉积岩 | 在地壳表层条件下，母岩经风化作用、生物作用、化学作用和某种火山作用的产物，经搬运、沉积形成成层的松散沉积物，而后固结而成的岩石。 | 按照GB/T 17412.2，确定具体岩性。 |  |
|  |  |  |  | （A3） 变质岩 | 在变质作用条件下，由地壳中已经存在的岩石（岩浆岩、沉积岩及先前已经形成的变质岩）变成的具有新的矿物组合及变质结构与构造特征的岩石。 | 按照GB/T 17412.3，确定具体岩性。 |  |
| 11 2 |  | （B）砾质 指地表岩石经风化、搬运、沉积作用而成，颗粒粒径≥2 mm者体积含量≥75%的岩石碎屑物、矿物碎屑物或二者的混合物。 | 粒级 | （B1）巨砾 | 粒径≥256 mm的巨砾在砾质中占比最高。 | 砾质三级分类按成因＋名称，如：冲洪积粗砾、冲积中砾。也可用磨圆度+名称表示，如次棱角状粗砾。 |  |
|  |  |  |  | （B2）粗砾 | 粒径64（含）～256 mm的粗砾在砾质中占比最高。 |  |  |
|  |  |  |  | （B3）中砾 | 粒径4（含）～64 mm的中砾在砾质中占比最高。 |  |  |
|  |  |  |  | （B4）细砾 | 粒径2（含）～4 mm的细砾在砾质中占比最高。 |  |  |
| 3 |  | (C）土质 由不同粒级的砾（体积含量＜75%）、砂粒（粒径0.05 mm（含）～2 mm）、粉粒（粒径0.002 mm（含）～0.05 mm粉粒）和黏粒（粒径小于0.002 mm）按不同比例组成的地球陆域地表浅部松散沉积物，在适当条件下能够生长植物。 | 质地 | （C1）粗骨土 | 粒径≥2 mm砾含量介于25%到 75%之间。 | （C11） 砂质粗骨土 | 筛除砾质之后以粒径0.05（含）～2 mm砂粒为主。 |
|  |  |  |  |  |  | （C12） 壤质粗骨土 | 筛除砾质之后以0.002（含）～0.05 mm粉粒为主。 |
|  |  |  |  |  |  | （C13） 黏质粗骨土 | 筛除砾质之后以粒径小于0.002 mm黏粒为主。 |
|  |  |  |  | （C2）砂土 | 不同粒级砾体积含量＜25%。筛除砾质后粒径0.05～2 mm砂粒质量含量≥55%。 | （C21）粗砂土 | 砂粒以粒径0.5（含）～2 mm粗砂粒为主的砂土。 |
|  |  |  |  |  |  | （C22）中砂土 | 砂粒以粒径0.25（含）～0.5 mm中砂粒为主的砂土。 |
|  |  |  |  |  |  | （C23）细砂土 | 砂粒以粒径0.05（含）～0.25 mm细砂粒为主的砂土。 |
|  |  |  |  | （C3）壤土 | 不同粒级砾含量＜25%，筛除砾质后砂粒含量＜55%，粒径小于0.002 mm的黏粒含量＜35%，粒径0.002～0.05 mm粉粒占有一定比例。 | （C31）砂壤土 | 以粒径0.05（含）～2 mm砂粒为主的壤土。 |
|  |  |  |  |  |  | （C32）粉壤土 | 以粒径0.002（含）～0.05 mm粉粒为主的壤土。 |
|  |  |  |  |  |  | （C33）黏壤土 | 以粒径小于0.002 mm黏粒为主的壤土。 |
|  |  |  |  | （C4）黏土 | 不同粒级砾含量＜25%，筛除砾质后砂粒质量含量＜55%，粒径小于0.002 mm的黏粒质量含量≥35%。 | （C41）砂黏土 | 黏粒之外的物质以0.05（含）～2 mm砂粒为主。 |
|  |  |  |  |  |  | （C42）壤黏土 | 黏粒之外的物质以0.002（含）～0.05 mm粉粒为主。 |
|  |  |  |  |  |  | （C43）重黏土 | 黏粒含量≥60%。 |

表A.1 地表基质分类(续）

| 序号 | 一级类及依据 |  | 二级类及依据 |  |  | 三级类及依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 按 照 地 表 基 质 发 育 发 展过 程 划 分 | （D）泥质 长期处在静水或缓慢的流水水体底部的特殊壤土、粘土，以及天然含水量大于液限、天然孔隙比≥1.5 的粘性土。 | 成因 | （D1） 淤泥 | 湖沼、河湾、海湾或近海等水体底部有微生物参与条件下形成的一种近代沉积物，富含有机物，天然含水量大于液限。 | （D11）粉泥 | 以粒径0.002（含）～0.05 mm粉粒为主的淤泥。 |  |
|  |  |  |  |  |  | （D12）黏泥 | 以粒径小于0.002 mm黏粒为主的淤泥。 |  |
|  |  |  |  | （D2） 软泥 | 生物遗骸含量＜30%的海相泥质沉积物。 | 可根据钙质、硅质生物遗骸含量确定三级分类名称。 |  |  |
| 12 5 |  | （E）砂质 位于水体底部或潮间带的特殊粗骨土、砂土，主要由砂粒和不同粒级的砾（体积含量＜75%）组成的松散沉积物。 | 粒级 | （E1）砾砂 | 粒径≥2 mm砾含量介于25%到75%之间。 | 砾砂三级分类按成因＋名称，如：湖积砾砂、海积砾砂。也可用磨圆度+名称表示，如次棱角状砾砂。 |  |  |
|  |  |  |  | （E2）砂 | 不同粒级砾体积含量＜25%，筛除砾质后粒径0.05～2 mm砂粒质量含量≥55%。 | （E21）粗砂 |  | 砂粒以0.5（含）～2 mm粗砂粒为主。 |
|  |  |  |  |  |  | （E22）中砂 |  | 砂粒以0.25（含）～0.5 mm中砂粒为主。 |
|  |  |  |  |  |  | （E23）细砂 |  | 砂粒以0.05（含）～0.25 mm细砂粒为主。 |

# 附 录 B

# （资料性）

# 地表基质调查设计书编写提纲

第一章  前言

项目概况；目的任务；交通位置；自然地理与社会经济概况。

第二章  以往工作基础

以往区域基础地质工作；以往水工环地质工作；以往地球化学调查与国土调查工作；野外踏勘情况，等。

第三章  区域地质概况

地层岩性；地质构造；水文地质条件；地球化学特征；地表基质概况；主要生态地质问题。

第四章  工作部署

部署原则；具体工作部署。

第五章  工作方法及技术要求

工作依据；具体工作方法及其技术要求。

第六章  实物工作量

第七章  经费预算

按照地质调查项目设计预算编制办法、定额及最新的有关要求编写。

第八章  预期成果

说明通过本次工作预期取得的主要成果，包括报告、图件、附表、附件等。

第九章  保障措施

包括人员组织保障、质量保障、财务保障、安全保障及绿色勘查等方面的措施。

主要附图：

地表基质草图、工作部署图以及根据实际情况必要的其它附图。

# 附 录 C

# （资料性）

# 地表基质野外调查用表

C.1 地表基质（岩石）野外调查记录表

表C.1给出了地表基质（岩石）野外调查记录表的样式及填表说明。

表C.1  地表基质（岩石）野外调查记录表

项目名称：

| 统一编号 |  |  |  | 图幅名称 |  |  |  |  |  | 图幅编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 线 号 |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  | 点 性 |  |  |  |  |
| 坐 标 | X |  |  | 经 度 |  |  |  |  |  | 高程 （m） |  |  |  |  |
|  | Y |  |  | 纬 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域地貌 |  |  |  |  |  | 微地貌 |  |  |  |  | 坡度 |  |  |  |
| 基本特征 | 二级分类 |  | 岩浆岩□ 沉积岩□ 变质岩□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级分类 |  |  |  | 颜色 |  |  |  |  | 产状（°） |  |  |  |  |
|  | 岩体结构类型 |  |  |  | 风化 程度 |  |  |  |  | 裂隙密度（条/m2） |  |  |  |  |
|  | 裂隙宽度 （cm） |  |  |  | 裂隙 充填物 |  |  |  |  | 地表 覆盖物 |  |  |  |  |
| 点描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿途描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 平面位置图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片或信手剖面图 |  |  |  |  |
| 图片描述 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  | 检查人 |  |
| 调查单位 |  |  | 调查日期 |  |
| 地表基质（岩石）野外调查记录表填表说明 1.统一编号：按统一规定编排的调查点编号，一般是野外工作完成后在室内统一编排。 2.图幅名称、图幅编号：根据野外手图填写。 3.路线号：分配给野外调查小组的调查路线编号。野外编号：野外工作时编排的调查点编号。 4.点性：调查点性质，一般分为基质控制点、基质分界点。 5.坐标：X、Y为调查点大地坐标（2000国家大地坐标系），单位为m，其中X为纵坐标，Y为横坐标；经度、纬度为调查点经纬度。可根据需要只填写调查点的大地坐标。 6.高程：调查点海拔高度。 7.地理位置：调查点具体位置，应具体到村或某高地某方位多少m。 8.区域地貌：指调查点所处的区域地貌单元分区，如：碳酸盐岩中山区。 9.微地貌：调查点所处的自然或人工微地貌。如：山坡、山顶、山脚、山谷、河床、河漫滩、阶地、人工切坡等。 10.坡度：山坡坡度，单位为“°”，表征陡缓程度。 11.二级分类：岩石二级分类分为岩浆岩、沉积岩、变质岩。 12.三级分类：岩石三级分类按照岩石分类与命名标准，填写具体的岩石岩性或岩性组合。 13.颜色：调查点处岩石的整体颜色。 14.产状：岩石产出状态，包括倾向、倾角。 15.岩体结构类型：分为整体状、块状、层状、碎裂状、散体状五种类型，详见附录D。 16.风化程度：分为残积土、全风化、强风化、中风化、弱风化五种级别，详见附录D。 17.地表覆盖物：乔木、灌木、果树、草、人工建筑等。植被要具体到种属，如松树、酸枣树等。 18.点描述：详细描述调查点所在位置及周围的地形地貌、地质构造、地表基质、地表覆盖物等特征。重点描述基质的水平分布和垂向风化特征、植被发育等情况，见有人工或自然剖面应分层描述或绘制信手剖面图、素描图。注意存在的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。基质分界点要详细描述不同类型基质特征。若岩石表面沉积有土质或砾质，应描述其岩性和厚度。残积土是岩石风化壳的一部分，属于岩石。 19.沿途描述：记录调查点点间的地表基质、松散层厚度、地表覆盖物及地貌的变化情况。若沿途见到基质剖面，要进行描述，并记录坐标点。 20.平面位置图：调查点所处的平面位置。可以手绘，注明一些比较明显的地形地貌特征，或直接截取地形图，标记出调查点。 21.图片或信手剖面图：反映调查点处地表基质的水平分布或垂向结构特征，可以手绘，注明典型现象，也可以拍摄照片并对照片进行简单编辑。 22.图片描述：说明照片、剖面图所展示的内容。 23.备注：填写需要记录的其它内容，如地质景观属性等。 24.调查人：参加调查、记录的所有技术人员。检查人：调查人之外进行质量检查的技术人员。 25调查单位：项目实施单位。 26.调查日期：填写年月日。 |  |  |  |  |

C.2 地表基质（砾质）野外调查记录表

表C.2给出了地表基质（砾质）野外调查记录表的样式及填表说明。

表C.2  地表基质（砾质）野外调查记录表

项目名称：

| 统一编号 |  |  |  | 图幅名称 |  |  |  | 图幅编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 线 号 |  |  |  | 野外编号 |  |  |  | 点 性 |  |  |  |
| 坐 标 | X |  |  | 经 度 |  |  |  | 高程 （m） |  |  |  |
|  | Y |  |  | 纬 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域地貌 |  |  |  |  | 微地貌 |  |  |  |  | 坡度 |  |
| 基本特征 | 二级分类 |  | 巨砾□ 粗砾□ 中砾□ 细砾□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级分类 |  |  |  | 成因 类型 |  |  |  | 砾石主要成分 |  |  |
|  | 分选性 |  |  |  | 磨圆度 |  |  |  | 地表 覆盖物 |  |  |
| 点描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿途描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 平面位置图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片或信手剖面图 |  |  |  |  |
| 图片描述 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  | 检查人 |  |
| 调查单位 |  |  | 调查日期 |  |

地表基质（砾质）野外调查记录表填表说明 1.统一编号：按统一规定编排的调查点编号，一般是野外工作完成后在室内统一编排。 2.图幅名称、图幅编号：根据野外手图填写。 3.路线号：分配给野外调查小组的调查路线编号。野外编号：野外工作时编排的调查点编号。 4.点性：调查点性质，一般分为基质控制点、基质分界点。 5.坐标：X、Y为调查点大地坐标（2000国家大地坐标系），单位为m，其中X为纵坐标，Y为横坐标；经度、纬度为调查点经纬度。可根据需要只填写调查点的大地坐标。 6.高程：调查点海拔高度。 7.地理位置：调查点具体位置，可以具体到村或某高地某方位多少m。 8.区域地貌：指调查点所处的区域地貌单元分区，如：以变质岩为主的低山区、山前冲洪积扇区。 9.微地貌：调查点所处的自然或人工微地貌。如：山坡、冲沟、河床、冲洪积扇根部等。 10.坡度：即地面坡度，单位“°”。也可用坡降比表示，即1km的高程差与两点间的水平距离之比，用千分数表示，如8/1000。 11.二级分类：砾质二级分类分为巨砾、粗砾、中砾、细砾。 12.三级分类：砾质三级分类按成因＋名称，如：冲洪积粗砾、冲积中砾。也可用磨圆度+名称表示，如次棱角状粗砾。 13.成因类型：一般为坡积、洪积、冲积及其混合成因类型，如坡洪积、冲洪积等。 14.砾石主要成分：砾石主要成分的具体岩性。 15.分选性：分选好（主要粒径成分含量>75%）；分选中等（主要粒径成分含量50~75%）；分选差（主要粒径成分含量<50%）。 16.磨圆度：分为四类，（1）棱角状：颗粒具有尖锐棱角，棱线向内凹进；（2）次棱角状：颗粒的棱和角均稍微有磨蚀，但棱角仍清晰可见；（3）次圆状：棱角有显著的磨损、棱线略与向外凸出，但原始轮廓还可以看出；（4）圆状：棱角全磨圆，棱线向外凸出呈弧状，原始轮廓均已消失。 17.地表覆盖物：灌木、草、人工建筑物等。植被要具体到种属，如青蒿、狗尾草等。 18.点描述：详细描述调查点所在位置及周围的地形地貌、地表基质、地表覆盖物等特征。重点详述粒径、体积含量、成分、水平分布和垂向变化、植被发育等情况，见有人工或自然剖面应分层描述或绘制信手剖面图、素描图，注意调查沟谷内水井地层岩性、厚度及结构、地下水位埋深。基质分界点要详细描述不同类型基质特征。 19.沿途描述：记录调查点点间的地表基质、地表覆盖物及地貌的变化情况。若沿途见到基质剖面，要进行分层描述，并记录坐标点。 20.平面位置图：调查点所处的平面位置。可以手绘，注明一些比较明显的地形地貌特征，或直接截取地形图，标记出调查点。 21.图片或信手剖面图：反映调查点处地表基质的水平分布或垂向结构特征，可以手绘，注明典型现象，也可以拍摄照片并对照片进行简单编辑。 22.图片描述：说明照片、剖面图所展示的内容。 23.备注：填写需要记录的其它内容。 24.调查人：参加调查、记录的所有技术人员。检查人：调查人之外进行质量检查的技术人员。 25.调查单位：项目实施单位。 26.调查日期：填写年月日。

C.3 地表基质（土质）野外调查记录表

表C.3给出了地表基质（土质）野外调查记录表的样式及填表说明。

表C.3  地表基质（土质）野外调查记录表

项目名称：

| 统一编号 |  |  |  | 图幅名称 |  |  |  | 图幅编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 线 号 |  |  |  | 野外编号 |  |  |  | 点 性 |  |  |  |
| 坐 标 | X |  |  | 经 度 |  |  |  | 高程 （m） |  |  |  |
|  | Y |  |  | 纬 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域地貌 |  |  |  |  | 微地貌 |  |  |  |  | 坡度 |  |
| 基本特征 | 二级分类 |  | 粗骨土□ 砂土□ 壤土□ 黏土□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级分类 |  |  |  | 成因 类型 |  |  |  | 颜色 |  |  |
|  | 砾含量 （%） |  |  |  | 砂含量 （%） |  |  |  | 湿度 |  |  |
|  | 石灰化学反应 |  |  |  | 地表 覆盖物 |  |  |  | 土中生物种类 |  |  |
| 点描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿途描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 平面位置图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片或信手剖面图 |  |  |  |  |
| 图片描述 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  | 检查人 |  |
| 调查单位 |  |  | 调查日期 |  |

地表基质（土质）野外调查记录表填表说明 1.统一编号：按统一规定编排的调查点编号，一般是野外工作完成后在室内统一编排。 2.图幅名称、图幅编号：根据野外手图填写。 3.路线号：分配给野外调查小组的调查路线编号。野外编号：野外工作时编排的调查点编号。 4.点性：调查点性质，一般分为基质控制点、基质分界点。 5.坐标：X、Y为调查点大地坐标（2000国家大地坐标系），单位为m，其中X为纵坐标，Y为横坐标；经度、纬度为调查点经纬度。可根据需要只填写调查点的大地坐标。 6.高程：调查点海拔高度。 7.地理位置：调查点具体位置，可以具体到村或某高地某方位多少m。 8.区域地貌：指调查点所处的区域地貌单元分区，如：山前冲洪积平原、河谷带状平原、丘陵区、湖积台地、黄土台地等。 9.微地貌：调查点所处的自然或人工微地貌。如：山坡、山谷、风积沙丘、古河道、阶地、河漫滩、人工取砂坑、取土坑等。 10.坡度：即地面坡度，单位“°”。也可用坡降比表示，即1km的高程差与两点间的水平距离之比，用千分数表示，如3/1000。 11.二级分类：土质二级分类分为粗骨土、砂土、壤土、黏土。 12.三级分类：（1）粗骨土分为：砂质粗骨土（砾之外的物质以砂粒为主）、壤质粗骨土（砾之外的物质以粉粒为主）、黏质粗骨土（砾之外的物质以黏粒为主）；（2）砂土分为：细砂土（砂质部分以细砂为主）、中砂土（砂质部分以中砂为主）、粗砂土（砂质部分以粗砂为主）；（3）壤土分为：砂壤土（以砂粒为主的壤土）、粉壤土（以粉粒为主的壤土）、黏壤土（以黏粒为主的壤土）；（4）黏土分为：砂黏土（黏粒之外的物质以砂粒为主）、壤黏土（黏粒之外的物质以粉粒为主）、重黏土（黏粒含量≥60%）。 13.成因类型：调查点处土质的具体成因，主要有洪积、冲积、风积等及其组合成因。 14.颜色：调查点处土质的整体颜色。如黄、褐、棕、红、灰、黑等及其组合色。 15.砾含量：粒径≥2mm砾的体积含量，用百分数（%）表示。 16.砂含量：筛除砾质后粒径0.05～2mm砂粒质量含量，用百分数（%）表示。 17.湿度：可以是根据便携式土壤监测仪测量的含水量；也可以根据感官判断，分为湿、稍湿、干。 18.石灰化学反应：用10%盐酸滴在干土上，观察土壤起泡的情况，以此判断碳酸钙的有无和大体含量。一般可分为四级：（1）无，无泡沫；（2）少，徐徐放出泡沫；（3）中，有明显气泡产生，但很快消失；（4）多，气泡发生强烈，呈沸腾状，持续时间较长。 19.地表覆盖物：作物、乔木、灌木、果树、草、人工建筑物等。植被要具体到种属，如小麦、玉米、棉花、柳树、苹果树、桃树等。 20.土中生物种类：指动物或微生物具体的种类。 21.点描述：详细描述调查点所在位置及周围的地形地貌、地表基质、地表覆盖物、有效土层厚度等情况。重点详述基质粒径、含量、生物、有机质以及水平分布和垂向变化等情况，见有人工或自然剖面应分层描述或绘制信手剖面图、素描图。调查访问地下水水位埋深、灌溉方式、存在的生态地质问题等情况。基质分界点要详细描述不同类型基质特征。 22.沿途描述：记录调查点点间的地表基质、地表覆盖物及地貌的变化情况。若沿途见到基质剖面，要进行分层描述，并记录坐标点。 23.平面位置图：调查点所处的平面位置。可以手绘，注明一些比较明显的地形地貌特征，或直接截取地形图，标记出调查点。 24.图片或信手剖面图：反映调查点处地表基质的水平分布或垂向结构特征，可以手绘，注明典型现象，也可以拍摄照片并对照片进行简单编辑。 25.图片描述：说明照片、剖面图所展示的内容。 26.备注：填写需要记录的其它内容，如土地利用类型等。 27.调查人：参加调查、记录的所有技术人员。检查人：调查人之外进行质量检查的技术人员。 28调查单位：项目实施单位。 29.调查日期：填写年月日。

C.4 地表基质（泥质）野外调查记录表

表C.4给出了地表基质（泥质）野外调查记录表的样式及填表说明。

表C.4  地表基质（泥质）野外调查记录表

项目名称：

| 统一编号 |  |  |  | 图幅名称 |  |  | 图幅编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 线 号 |  |  |  | 野外编号 |  |  | 点 性 |  |
| 坐 标 | X |  |  | 经 度 |  |  | 高程 (m) |  |
|  | Y |  |  | 纬 度 |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域地貌 |  |  |  |  |  | 微 地 貌 |  |  |
| 基本特征 | 二级分类 |  |  |  | 三级分类 |  | 颜 色 |  |
|  | 成因类型 |  |  |  |  | 生物种类 |  |  |
|  | 水深（m） |  |  |  | 水体气味 |  | 水体透明度 |  |
| 点描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿途描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 平面位置图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片或信手剖面图 |  |  |  |  |
| 图片描述 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  | 检查人 |  |
| 调查单位 |  |  | 调查日期 |  |

地表基质（泥质）野外调查记录表填表说明 1.统一编号：按统一规定编排的调查点编号，一般是野外工作完成后在室内统一编排。 2.图幅名称、图幅编号：根据野外手图填写。 3.路线号：分配给野外调查小组的调查路线编号。野外编号：野外工作时编排的调查点编号。 4.点性：调查点性质，一般分为基质控制点、基质分界点。 5.坐标：X、Y为调查点大地坐标（2000国家大地坐标系），单位为m，其中X为纵坐标，Y为横坐标；经度、纬度为调查点经纬度。 6.高程：调查点海拔高度。 7.地理位置：调查点具体位置，可以具体到村或某高地某方位多少m。 8.区域地貌：指调查点所处的区域地貌单元分区，如：扇间洼地、泛滥平原洼地小区、海岸带等。 9.微地貌：调查点所处的自然或人工微地貌。如：湖泊、淖、淀、湿地、潮间带等。 10.二级分类：泥质二级分类分为淤泥、软泥。河北省境内泥质主要为淤泥。 11.三级分类：淤泥分为粉泥、黏泥；软泥可根据钙质、硅质生物遗骸含量确定三级分类名称。 12.颜色：调查点处泥质的整体颜色。如黑、褐、灰等及其组合色。 13.成因类型：调查点处泥质的具体成因，主要有湖积、沼积、海积。 14.生物种类：鱼类、蚌类、藻类、水草等动植物。 15.水深：调查站点所在位置的水体厚度，单位（m）。 16.水体气味：调查点处水体的气味，分为无、微弱、明显、强烈。无：没有任何气味；微弱：有淡淡的气味；明显：气味明显，易于察觉；强烈：气味刺鼻，令人不适。 17.水体透明度：透明度是水质指标，分为透明、半透明、不透明。透明：悬浮物和胶体很少，60cm水深处可清楚看见3mm的粗线；半透明：悬浮物较多，水体微浊～浑浊，20～60cm水深处可见3mm的粗线；不透明：有大量的悬浮物或胶体，似乳状，水体极浊，水的可见度很浅，不能清楚看见3mm的粗线。 18.点描述：详细描述调查点所在位置及周围的地形地貌或水域特征、基质特征、生物等情况。重点详述基质成分、腐殖质、颜色、性状、分布、生物以及水体特征。基质分界点要详细描述不同类型基质特征。 19.沿途描述：记录调查点点间观察到的情况。 20.平面位置图：调查点所处的平面位置。可以手绘，也可以直接截取地形图，标记出调查点。 21.图片或信手剖面图：可以手绘，注明典型现象，也可以拍摄照片并对照片进行简单编辑。 22.图片描述：说明照片、剖面图所展示的内容。 23.备注：填写需要记录的其它内容。 24.调查人：参加调查、记录的所有技术人员。检查人：调查人之外进行质量检查的技术人员。 25调查单位：项目实施单位。 26.调查日期：填写年月日。

C.5 地表基质（砂质）野外调查记录表

表C.5给出了地表基质（砂质）野外调查记录表的样式及填表说明。

表C.5  地表基质（砂质）野外调查记录表

项目名称：

| 统一编号 |  |  |  |  |  | 图幅名称 |  |  |  |  | 图幅编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 线 号 |  |  |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  | 点 性 |  |  |  |
| 坐 标 |  | X |  |  |  | 经 度 |  |  |  |  | 高程 (m) |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  | 纬 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域地貌 |  |  |  |  |  |  |  | 微 地 貌 |  |  |  |  |  |  |
| 基本特征 |  | 二级分类 |  |  |  |  | 三级分类 |  |  |  | 颜 色 |  |  |  |
|  |  | 成因类型 |  |  |  |  | 分选性 |  |  |  | 磨圆度 |  |  |  |
|  |  | 砾含量 （%） |  |  |  |  | 砂含量 （%） |  |  |  | 生物种类 |  |  |  |
|  |  | 水深（m） |  |  |  |  | 水体气味 |  |  |  | 水体透明度 |  |  |  |
| 点描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿途描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平面位置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图片或信手剖面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图片描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| 调查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期 |  |  |  |

地表基质（砂质）野外调查记录表填表说明 1.统一编号：按统一规定编排的调查点编号，一般是野外工作完成后在室内统一编排。 2.图幅名称、图幅编号：根据野外手图填写。 3.路线号：分配给野外调查小组的调查路线编号。野外编号：野外工作时编排的调查点编号。 4.点性：调查点性质，一般分为基质控制点、基质分界点。 5.坐标：X、Y为调查点大地坐标（2000国家大地坐标系），单位为m，其中X为纵坐标，Y为横坐标；经度、纬度为调查点经纬度。 6.高程：调查点海拔高度。 7.地理位置：调查点具体位置，可以具体到村或某高地某方位多少m。 8.区域地貌：指调查点所处的区域地貌单元分区，如：冲湖积平原、冲海积平原、海岸带。 9.微地貌：调查点所处的自然或人工微地貌。如：潮间带、滨海、湖泊等。 10.二级分类：砂质二级分类分为砾砂、砂。 11.三级分类：砾砂按成因＋名称进行三级分类，如：湖积砾砂、海积砾砂；也可用磨圆度+名称表示，如次棱角状砾砂。砂三级分类按粒度分为粗砂、中砂、细砂。 12.颜色：调查点处砂的整体颜色。如黄、褐、灰、白等及其组合色。 13.成因类型：调查点处砂质的具体成因，主要有冲积、海积等及其组合成因。 14.分选性：分选好（主要粒径成分含量>75%）；分选中等（主要粒径成分含量50~75%）；分选差（主要粒径成分含量<50%） 15.磨圆度：分为四类，（1）棱角状：颗粒具有尖锐棱角，棱线向内凹进；（2）次棱角状：颗粒的棱和角均稍微有磨蚀，但棱和角仍清晰可见；（3）次圆状：棱角有显著的磨损、棱线略与向外凸出，但原始轮廓还可以看出；（4）圆状：棱角全磨圆，棱线向外凸出呈弧状，原始轮廓均已消失。 16.砾含量：粒径≥2mm砾的体积含量，用百分数（%）表示。 17.砂含量：筛除砾质后粒径0.05～2mm砂粒质量含量，用百分数（%）表示。 18.生物种类：鱼类、蟹类、藻类、水草等动植物。 19.水深：调查站点所在位置的水体厚度，单位（m）。 20.水体气味：调查点处水体的气味，分为无、微弱、明显、强烈。无：没有任何气味；微弱：有淡淡的气味；明显：气味明显，易于察觉；强烈：气味刺鼻，令人不适。 21.水体透明度：透明度是水质指标，分为透明、半透明、不透明。透明：悬浮物和胶体很少，60cm水深处可清楚看见3mm的粗线；半透明：悬浮物较多，水体微浊～浑浊，20～60cm水深处可见3mm的粗线；不透明：有大量的悬浮物或胶体，似乳状，水体极浊，水的可见度很浅，不能清楚看见3mm的粗线。 22.点描述：详细描述调查点所在位置及周围的地形地貌或水域特征、基质特征、生物等情况。重点详述基质粒径、含量、成分、分布以及水体特征。基质分界点要详细描述不同类型基质特征。 23.沿途描述：记录调查点点间观察到的情况。 24.平面位置图：调查点所处的平面位置。 25.图片或信手剖面图：可以手绘，注明典型现象，也可以拍摄照片并对照片进行简单编辑。 26.图片描述：说明照片、剖面图所展示的内容。 27.备注：填写需要记录的其它内容。 28.调查人：参加调查、记录的所有技术人员。检查人：调查人之外进行质量检查的技术人员。 29.调查单位：项目实施单位。 30.调查日期：填写年月日。

# 附 录 D

# （规范性）

# 岩石物理性质指标

D.1 岩体结构类型划分

岩体结构类型划分按照GB 50021附录A规定执行。

D.2 岩石风化程度及地质特征

岩石风化程度及其地质特征见表D.1。

表D.1  岩石风化程度及其地质特征

| 风化程度 | 野外特征 | 风化程度参考指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 波速比 | 风化系数 |
| 残积土 | 岩石组织结构全部破坏，已风化成土状，锹镐易挖掘，干钻易钻进，具可塑性。 | ＜0.2 | - |
| 全风化 | 结构基本破坏，但尚可辨认，有残余结构强度，可用镐挖，干钻可钻进。 | 0.2～0.4 | - |
| 强风化 | 结构大部分破坏，矿物成分显著变化，风化裂隙很发育，岩体破碎，用镐可挖，干钻不易钻进。 | 0.4～0.6 | ＜0.4 |
| 中风化 | 结构部分破坏，沿节理面有次生矿物，风化裂隙发育，岩体被切割成岩块。用镐难挖，岩芯钻方可钻进。 | 0.6～0.8 | 0.4～0.8 |
| 微风化 | 结构基本未变，仅节理面有渲染或略有变色，有少量风化裂隙。 | 0.8～0.9 | 0.8～0.9 |
| 注：1. 波速比为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比； 2. 风化系数为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比。 |  |  |  |

D.3 岩石质量指标表

岩石质量指标见表D.2。

表D.2  岩石质量指标表

| 岩石质量指标 | 好的 | 较好的 | 较差的 | 差的 | 极差的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQD（%） | ≥90 | 90＜RQD≥75 | 75＜RQD≥50 | 50＜RQD≥25 | ＜25 |
| 注：RQD即岩石质量指标，用直径为75mm的金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进，回次钻进所取岩 芯中，长度大于10cm的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值，以百分比表示。 |  |  |  |  |  |

# 附 录 E

# （资料性）

# 物探方法选择

表E.1给出了地表基质物探工作推荐方法。

表E.1  地表基质调查中推荐物探方法

| 探测对象 |  | 推荐方法 |
| --- | --- | --- |
| 岩石 | 风化等级、风化层厚度 | 地震折射波法（或面波法或微动法） |
| 砾质 |  | 高密度电法（或电阻率测深法或电磁) |
| 土质 |  | 高密度电法（或电阻率测深法或电磁法或探地雷达法） |
| 泥质 |  | 声呐浅层剖面法（或低频探地雷达法） |
| 砂质 |  |  |
| 土岩界线 | 10m以浅 | 探地雷达法 |
|  | 10～50m | 高密度电法 |
| 含水层、地下水位 |  | 高密度电法（或电阻率测深法或电磁法） |
| 咸淡水界线、盐渍土 |  |  |
| 注： “或”代表可选其一即可。 |  |  |

# 附 录 F

# （资料性）

# 地表基质调查成果报告提纲

第一章 绪论

项目来源；目的任务；交通位置；以往工作基础；完成的工作量；工作方法及工作质量评述，等。

第二章 自然地理与社会经济

自然地理；自然资源；社会经济。

第三章 区域地质背景

地层岩性；地质构造；水文地质条件；地球化学特征；生态地质问题。

第四章 地表基质类型及其分布特征

综合地面调查、遥感解译、钻探、物探、山地工程等资料，划分地表基质类型，论述各类地表基质平面和垂向的分布特征；对区内地质景观进行阐述。

第五章 地表基质物理与化学性质

根据地表基质样品分析测试数据，分别论述地表基质的物理性质、化学性质。

第六章 数据库建设

第七章 地表基质孕育和支撑作用

分析研究地表基质与自然资源的对应关系和耦合关系，阐述地表基质对森林、草原、农作物、湿地等自然资源的孕育及支撑作用。

第八章 地表基质保护与利用

叙述存在的生态地质问题并分析原因，对国土空间生态保护修复提出建议；开展地表基质适宜性评价，提出自然资源开发利用的地学建议；根据实际情况，探索地表基质调查成果其它应用。

第九章 结论与建议

附图与附件

参 考 文 献

[1] GB 15618—2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

[2] DZ/T 0072—2020 电阻率测深法技术规范

[3] DZ/T 0073—2016 电阻率剖面法技术规程

[4] DZ/T 0151—2015 区域地质调查中遥感技术规定（1:50 000）

[5] DZ/T 0153—2014 物化探工程测量规范

[6] DZ/T 0170—2020 浅层地震勘探技术规范

[7] DZ/T 0187—2016 地面磁性源瞬变法技术规程

[8] DZ/T 0227—2010 地质岩心钻探规程

[9] DZ/T 0257—2014 区域地质调查规范(1:250 000)

[10] DZ/T 0258—2014 多目标区域地球化学调查规范

[11] DZ/T 0265—2014 遥感影像地图制作规范

[12] DD2019－01 区域地质调查技术要求（1∶50 000）

[13] DD2019－06 工程地质调查技术要求（1∶50 000）

[14] DD2019－07 环境地质调查技术要求（1∶50 000）

[15] DD2019－09 生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）

[16]《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15号）

[17]《地表基质分类方案（试行）》（自然资源部）