ICS 03.100.01

A 02

DB13

河北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

河湖生态清淤工程勘察测量技术规程

（网上征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目 次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1 清淤工程	2

3.2 河湖淤泥	2

3.3 生态清淤工程区域	2

3.4 生态清淤工程测量	2

3.5 生态清淤工程勘察	2

4 基本规定	2

6 工程地质勘察	7

6.1 一般规定	8

6.2 调查与测绘	8

6.3 现场测试	9

6.4 室内试验	10

6.5 勘察评价与分析	12

7 勘察测量文件	13

7.1 勘察大纲	14

7.2 勘察成果要求及报告	14

7.3 测量技术设计方案	14

7.4 测量成果要求及报告	16

附　录　A	18

附　录　B	19

附　录　C	22

附　录　D	23

附　录　E	25

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

河湖生态清淤工程勘察测量技术规程

范围

本文件规定了河道、湖（淀）泊、水库生态清淤工程勘察、测量的术语定义、基本规定和工程测量的主要内容。

本文件适用于河道、湖（淀）泊、水库等生态清淤工程的勘察和测量工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 55017 工程勘察通用规范

GB 55018 工程测量通用规范

GB 50021 岩土工程勘察规范(2009年版)

GB 50487 水利水电工程地质勘察规范（2022年局部修订）

GB 50026 工程测量规范

GB/T 50123 土工试验方法标准

GB 50021 地表水环境质量标准

GB/T 42640 多波束水下地形测量技术规范

GB/T 50138 水位观测标准

SL 52 水利水电工程施工测量规范

SL 197 水利水电工程测量规范

SL 55 中小型水利水电工程地质勘察规范

SL 652 水库枢纽工程地质勘察规范

SL 223 水利水电建设工程验收规程

SL 17 疏浚与吹填工程技术规范

SL/T 800 河湖生态系统保护与修复工程技术导则

DL/T 5336 水电水利工程水库区工程地质勘察技术规程

JTS 181-5 清淤与吹填工程设计规范

JTJ 319 清淤工程技术规范

CH/T 7003 内陆水域水下地形测量技术规程

CH/T 7002 无人船水下地形测量技术规程

CH/T 1004 测绘技术设计规定

CH/T 2009 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范

DB 13/T 5360 水利工程项目划分导则

DB 13/T 5606 河湖生态清淤技术规程

DB 33/T 1337 河湖水库清淤技术规程

DB 32/T 3258 河湖生态疏浚工程施工技术规范

T/CECS 1182 疏浚淤泥场地建筑地基基础技术规程

湖泊河流环保疏浚工程技术指南（试行）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

清淤工程

为恢复防洪排涝、供水灌溉、航运等水体功能或实现水环境改善、水生态修复目的，采用人工或机械方式将淤泥清除至水域外，并对淤泥进行科学合理处置的工程项目。

河湖淤泥

河道、湖（淀）泊、水库水体底部在静水或缓慢的流水环境中沉积，经物理、化学和生物作用形成的、未固结的细粒或极细粒土的泥状土层，土层颗粒组成以粘粒和粉粒为主。淤泥状态分类见附录A。

生态清淤工程区域

包括清淤工程实施区、工程影响区以及清淤形成淤泥堆存、处置区域。

生态清淤工程测量

在河道、湖（淀）泊、水库清淤工程等建设各阶段中，开展对清淤工程实施区、清淤工程影响区及清淤工程淤泥堆存、处置区等场地的一系列测量工作，为业主、设计、施工和项目管理提供基础测绘数据的活动。

生态清淤工程勘察

根据生态清淤工程的要求，查明、分析、评价清淤工程区、清淤工程影响区及淤泥堆场区等场地的地质、环境特征和岩土工程条件，提出岩土的物理力学性质、物理化学指标，编制勘察文件的活动。

水下地形测量

对水体覆盖下地物、地貌的测量工作。主要包括测深、定位、绘制地形图等。

基本规定

生态清淤工程勘察、测量应在收集资料的基础上，查明工程区的气象、水文和工程地质条件，分析评价主要工程地质问题，查明清淤工程范围淤泥物理力学性质、物理化学指标，进行淤泥分类等评价；查明淤泥堆场岩土物理性质，进行地基稳定性评价；开展工程区地形、断面测量，为生态清淤工程设计、施工过程、竣工验收提供基础数据和评价依据。

生态清淤工程勘察、测量的工作深度、周期和工作量应与相应设计阶段的工作要求相适应，满足DB13T 5606要求。

生态清淤工程勘察、测量的工作区域应包括设计清淤工程实施范围、清淤工程影响范围（河道、湖（淀）泊、水库岸线区域）、淤泥堆存、处置等相关的区域。

应根据生态清淤工程所在区域的气象水文、地形地质、条件和设计要求，采用工程地质测绘、工程物探、工程钻探、岩土试验和原位测试相结合的勘探方法；水域、陆域地形测量宜采用激光雷达扫描、多波束测深、倾斜摄影测量等先进测绘技术。

勘察测量作业安全应符合GB/T 50585、CH 1016相关要求。

各阶段勘察测量工作应编制和提交工程勘察、测量的相关成果或报告。

生态清淤工程勘察、测量除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 工程测量

  - 一般规定

生态清淤工程测量应结合工程建设各阶段需求开展，成果应满足工程设计和施工深度要求，应标明控制点、水准点、周边管线、周边建（构）筑物等。

生态清淤工程测量范围应包括生态清淤工程区、生态清淤工程影响区及淤泥堆场区或处置区。

生态清淤工程测量内容主要包括平面和高程控制测量、水位观测、地形测量、断面测量、水下障碍物探测。

生态清淤工程在清淤施工前后及施工期应进行断面测量。断面测量范围应包括生态清淤工程区、生态清淤工程影响区。施工期横断面测量间距宜为100m~200m，清淤施工前后横断面测量间距宜取50m~100m。测图比例尺精度达到1:500。小型河道地形横断面测量应测至河道上开口或堤脚外5m~15m；宽阔河道、湖（淀）泊、水库和河口等宽阔水域的清淤工程地形横断面应测至设计上开口线以外30m~50m；按水下方计量的淤泥堆土场，地形横断面图应测至取土边线外30m~50m；陆上淤泥堆场地形横断面测量应测至围堰外坡脚以外5m~15m。

坐标系统宜采用“2000国家大地坐标系”（CGCS 2000），投影方式宜采用高斯-克吕格投影，3°分带，投影长度变形不宜大于25mm/km；因项目需要采用依法批准的独立坐标系时，应与2000国家大地坐标系建立转换关系；高程基准采用“1985国家高程基准”。

  - 测量方法与精度要求

测绘仪器（水下机器人）

项目使用的测绘仪器应经过法定计量检定部门检定合格并在有效期内，包括全站仪、水准仪、测深仪、GNSS接收机、激光雷达等。

控制测量方法

平面控制测量可采用GNSS测量、网络RTK测量和导线测量等方法。

高程控制测量可采用水准测量、三角高程测量和GNSS拟合高程测量等方法。平面控制和高程控制测量方法可参照SL 197的相关规定。

水位控制测量采用水位站（水尺）进行观测，局部工程可采用直接测定法。长期水位站的固定水尺应符合GB/T50138的要求，水尺高程可选用五等以上水准接测。

现状地形测量方法

生态清淤工程现状地形图测量可采用全野外测量、航空摄影测量、无人机摄影测量和激光雷达扫描等方法。

水深测量方法

水深测量宜采用有数字记录的单波束回声测深仪、多波束回声测深仪和无人测量船（简称无人船），在浅水区、水底树林和杂草丛生水域可以采用测深杆或测深锤。

测量精度

控制测量

控制测量精度按照GB 50026的相关要求执行。

地形测量

- 生态清淤工程地形图测图比例尺宜按表1的有关规定选取；

地形图测图的比例尺

| 比例尺 | 用途 |
| --- | --- |
| 1:2000～1:5000 | 可行性研究、总体规划等 |
| 1:500～1:1000 | 初步设计、施工图设计、竣工验收等 |
| 注：1）精度要求低的专用地形图，可按小一级比例尺地形图的规定进行测绘或利用小一级比例尺地形图放大成图； 2）局部施测大于 1:500比例尺的地形图，除另有要求外，可按 1:500地形图测量的要求执行。 |  |

- 生态清淤工程图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差，不应超过表2的规定；

图上地物点相对于临近图根点的点位中误差（mm）

| 区域类型 | 点位中误差 |
| --- | --- |
| 生态清淤工程区（陆域） | 0.6 |
| 生态清淤工程影响区 | 0.8 |
| 生态清淤工程区（水域） | 1.5 |
| 隐蔽或施测困难的地区，误差允许值可放宽50% |  |

- 生态清淤工程细部点的点位和高程中误差应符合表3的规定。

细部坐标点的点位中误差

| 地物类别 | 点位中误差允许值（cm） | 高程中误差允许值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 主要建（构）筑物 | 5 | 10 |
| 一般建（构）筑物 | 7 | 10 |

水下地形测量

- 水下地形测量应与陆上地形测量相互衔接，水下地形点的平面位置精度不应超过表4的规定，困难地区可放宽0.5倍；

水下地形点平面位置精度

| 测图比例尺 | 水下地形点平面中误差（m） |
| --- | --- |
| 1:500 | 0.45 |
| 1:1000 | 0.90 |
| 1:2000 | 1.80 |
| 1:5000 | 3.75 |
| 1:10000、1:25000、1:50000 | 7.50 |

- 深度测量中误差不应超过表5的规定。

深度测量中误差

| 水深范围（m） | 测深仪器或工具 | 流速（m/s） | 测点深度中误差（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～4 | 宜用测深杆或测深锤 |  | ±0.10 |
| 0～10 | 测深锤或探测仪 | ＜1 | ±0.15 |
| 1～10 | 测深仪 | - | ±0.15 |
| 10～20 | 测深仪或测深锤 | ＜0.5 | ±0.20 |
| ＞20 | 测深仪 | - | ±H×1% |
| 注：1）水底树林和杂草丛生水域不宜使用回声测深仪；2）当精度要求低、水下地形地貌条件困难区域、用测深锤测深流速大于表中规定或水深大于20m时，测点深度中误差不宜超过表中相应限差的2倍。 |  |  |  |

  - 项目前期测量

测量准备

资料收集

- 自然地理、气候气象、水文等；

- 河道、湖（淀）泊、水库交通、通讯、用船、港湾及避风设施等工作条件；

- 周边卫星导航定位基准站网、控制点和水准点位置及成果资料；

- 水位站（验潮站）点位及成果资料；

- 生态清淤工程周边地形图资料、已有的水下地形（水深测量）资料等；

- 其他有关资料。

测区踏勘

- 项目正式作业前，应进行测区踏勘。测量应结合已有资料了解测区内的地形、地貌等基本情况，确定生态清淤工程的测量范围；

- 竣工测量应由建设单位、施工单位及监理单位共同完成项目区踏勘，核实项目工程实施的完成情况。

方案制定

- 应编写测量技术设计书，内容要求应符合 CH/T 1004 测绘技术设计的相关要求并报建设单位审批；

- 应根据实际需要，在测量开展前进行技术培训与试点工作，规范测量程序，统一技术路线。

项目前期现状地形测量

地物测绘主要内容

- 测量控制点；

- 居民地；

- 河道、湖（淀）泊、水库及其附属建筑物；

- 道路和管道；

- 送电线路和通信线路等第三方主体；

- 独立地物、地质勘探点和水文气象设施；

- 境界、地类界及垣栅。并在地形特征点上测注高程。

河道、湖（淀）泊、水库

河道应测注位置、水位、河底高程、比降及河堤断面尺寸；湖（淀）泊应测注位置、水位、湖底高程、湖堤标高；水库应测注位置、坝（堤）顶高程和坝（堤）脚高程等。

跨河桥梁

桥梁应在图上准确定位，测注桥面宽度、桥梁跨度、桥孔、桥墩的断面尺寸，桥下水面、桥梁梁底、承台高程等。

各类水工建（构）筑物

各类水工建（构）筑物应对其长、宽、高、直径等外视尺寸进行测量，桥梁、水闸、泵站、坝等重要建（构）筑物位置应进行细部测量。

清淤水深

- 河道、湖（淀）泊、水库清淤水深测点的密度以能显示出水下地形特征为原则，一般间距为图上1cm~3cm，并绘制带状图及断面图；

- 水深测量应符合CH/T 7003的技术要求。使用无人船进行测量应符合CH/T 7002的技术要求。

线路、管路

送电线路、通信线路和架设在地面上或其中一段埋在地下的管道，均应测绘入图。电力线路应标注、区分高低压并注明电压等级和长度，根据不同电压等级标注保护范围。项目区内的其他管线应根据项目实际需要调查标明。

钻孔等地质勘探点

除按技术设计书规定测绘外，也可按已有坐标展绘，并注记其高程。地质勘探点过密时，可择要测绘。

水下物探测试

水域物探工作前应收集工程区域地形、地质和地球物理条件等资料，调查了解工作场地的天气，在水流较缓、风浪较小的情况下开展工作，仪器设备应满足性能稳定、构件牢固可靠、防潮、绝缘性能好等要求。

生态清淤工程勘察中宜在下列方面采用地球物理勘探：

- 作为钻探的先行手段，了解隐蔽的地质界线、界面或异常点、异常带、地下埋置物、暗沟及古河道等，为经济合理的确定钻探方案提供依据；

- 作为钻探的辅助手段，在钻孔之间增加工程物探线，为钻探成果的内插、外推提供依据。

物探方法宜根据场地条件和测试内容，选取合理的探测方法，水上常用的物探方法有水域探地雷达探测、声波回声测深、侧扫声呐探测、浅地层剖面探测、水域地震映像探测等，物探方法具体方案的制定与实施，应符合现行工程物探规程的有关规定。

  - 过程测量

放样测量

应根据规划设计的要求，对需要生态清淤的河道、湖（淀）泊、水库区域进行放样，明确清淤范围和四周位置坐标，埋设控制桩，并应测设标高。控制桩规格及测设要求按照GB50026的相关要求执行。

施工测量

- 施工范围内的控制桩应定期校核；

- 做好清淤过程中地形测量及断面测量工作，避免超深与超宽；

- 施工过程中清淤工程量采用横断面法或平均高程法。条带状水域应采用横断面法，面状、地形较平坦的水域可采用平均高程法或方格网法。

  - 竣工测量

竣工地形测量

竣工地形测量要求按照GB50026的竣工总图编绘的相关要求执行。

竣工图的测量可用于工程计量、工程质量等检验，工程计量方法可参照SL 17、JTS 181-5技术标准执行。

工程地质勘察

一般规定

生态清淤工程应进行工程地质勘察，为生态清淤工程设计和施工提供依据。

依据项目建设程序，生态清淤工程地质勘察应分阶段进行，包括规划阶段生态清淤工程地质勘察、可行性研究阶段生态清淤工程地质勘察、初步设计阶段生态清淤工程地质勘察和施工图设计阶段生态清淤工程地质勘察。

生态清淤工程地质勘察应在收集工程区基础资料的基础上，通过调查与测绘、勘探与取样、现场原位测试、室内试验等技术方法，分析清淤工程范围内河道、湖（淀）泊、水库的淤泥物理、化学指标，查明清淤工程范围内淤泥土层的性质、分布情况以及淤泥分类、环境质量等，以及清淤堆场范围内岩土工程地质条件、岩土层物理力学特性、承载能力等。

生态清淤工程地质勘察范围主要包括生态清淤实施范围、影响范围以及堆存、处置场区。

调查与测绘

清淤工程勘察前应开展河道、湖（淀）泊、水库淤泥调查评价工作，工作深度应满足各阶段设计和施工要求。

调查应收集相关河道、湖（淀）泊、水库地区及周边地区信息资料，包括河道、湖（淀）泊、水库的利用及规划管理资料、淤泥特征资料、水文特征资料、周边环境状况资料、周围企业生成废弃物处置与排放资料等。对通过调查资料收集分析后初步形成的勘探点进行现场踏勘，用以校正、删除不合理及无法到达的点位，结合资料分析给出更合理、更具代表性的初始勘探点位布设。

生态清淤工程调查应以淤泥污染物状况调查、工程地质调查和测绘为主。淤泥污染状况调查应包括污染淤泥的污染来源、污染物类型、污染物含量、污染物分布、上覆污染水状况等内容。工程地质调查应包含河道、湖（淀）泊、水库地貌特征的调查内容，对河道、湖（淀）泊、水库水系概况、地貌特征、地貌单元、河床地质、岸线及其利用情况、涉水工程建设情况等进行调查，并分析地貌演变。

测绘比例尺为1:10000~1:2000，当河道、湖（淀）泊、水库地质条件复杂时，应选用更大比例尺。测绘的主要内容包括地形地貌、水系、植被、地层岩性、地质构造、水文地质条件、物理地质现象等。

勘探布置

勘探点布置的密度，应根据不同的勘探条件要求和生态清淤区域地形、地质条件及淤积层的复杂程度综合确定，可行性研究阶段地质勘探剖面的布置宜与与地形测量横断面及平面相协调，地形起伏大、地貌单元多、地质条件复杂时应加密断面或勘探点；初步设计阶段勘探点的布置应综合考虑可行性研究阶段勘探成果、淤泥污染物调查情况和可行性研究阶段的清淤设计方案等因素；施工图设计阶段勘探点的布置，应针对初步设计阶段中提出的工程地质问题，在已完成的勘探点之间加密。

工程勘察点位布置参照DB13/T 5354执行。

勘探孔深度应结合生态清淤厚度、河道、湖（淀）泊、水库防洪行洪要求确定，控制孔宜深入设计河床、湖（库）床以下5m～10m，且宜穿透河底淤泥等软土层或防洪要求河底、库底以下不少于3m，一般孔深度可根据清淤要求适当调整；当勘探深度内遇到厚层碎石土或风化基岩时，勘探孔深度可适当减小。

控制性勘探孔不宜少于勘探孔总数的1/3，钻探取土取样孔不应少于勘探孔总数的1/2。

淤泥堆存、处置场地勘探布置可参照SL 17、JTS181执行。

淤泥调查取样点的布置参照DB 13/T 5606执行。

勘探点位精度

在勘探取样前应进行区域水下地形测量，勘探取样点布置在测图上，水下地形测图比例尺要求和勘探定位精度要求应符合表6的要求。

生态清淤勘探定位精度要求

| 阶段 | 测图比例尺 | 平面位置 |  | 高程（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道 | 湖（淀）泊、水库 | 河道 | 湖（淀）泊、水库 |
| 可行性研究阶段 | 1:2000～1:5000 | ≤图上2mm | ≤1.0m | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 工程设计阶段 | 1:1000～1:2000 | ≤图上1mm | ≤0.5m | ≤0.05 | ≤0.05 |

取样方式

生态清淤工程淤泥的取样可根据工程区域环境、试验对象的不同，分别采取人工方式和机械方式；

人工方式淤泥取样器主要有抓斗和柱状取样器两种。抓斗取样深度一般为表层10cm，主要用于清淤工程区重点清淤区域的确定；柱状取样器可以采集不同深度的淤泥样品，主要用于淤泥垂直分布特征研究及确定工程区淤泥的疏挖深度。

机械方式取样设备主要为工程钻机等快速取土装置，水上钻孔取样作业宜采用船、平台等设备，应符合GB 5002、JGJT 87的规定。

地表水样的采集应反映水质及污染物的空间分布和变化规律，应符合HJ/T91的规定。

取样要求

生态清淤工程应结合淤泥污染调查，应取样进行物理力学性质试验及典型污染物检测试验，每一主要岩土层试验累计有效组数不应少于12组，并应满足其它相关规范标准的规定.

生态清淤工程勘探取样应全柱状取样，取样化学分析取样深度应至正常层下20cm～50cm，物理力学分析取样深度应至勘探孔孔底，具体取样要求见下表7。

地表水样、地下水样的采样点应结合污染物分布区域选择，水质均匀区域可减少采样点。

生态清淤取样类别与取样要求

| 取样类别 |  | 取样间距（m） | 土样质量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理化学分析试样 | A层 | 0.1～0.2 | 扰动 | 取样个数应满足试验检测的要求 大中型湖（淀）泊（面积≥100 km2）内采样点位数量应不少于20个；小型湖（淀）泊（面积<100 km2）内采样点位数量应不少于10个。 |
|  | B层 | 0.1～0.5 |  |  |
|  | C层 | 0.5～1.0 |  |  |
| 物理力学分析试样 |  | 1.0 | 原状 | 土样类别有变化时加密 |
| 地表水样 |  | 0.5 | / | 水深不足1m时，应在1/2水深处 |
| 注：A层为污染淤泥层；B层为污染过渡层；C层为正常淤泥层。 |  |  |  |  |

淤泥厚度探测

测杆法采用测深杆或测深锤进行探测，适用于水深不超过4m水域的淤泥厚度。

柱状采样法适用于探测淤泥的垂直分布与淤积厚度。

钻探法适用于探测淤泥和水底底部原状土的垂直分布与淤积厚度。

其他方法如浅地层剖面法、触探法等测量淤泥淤积厚度，可根据工程需要在试验效果可靠的前提下采用。

现场测试

生态清淤工程现场测试可采用标准贯入试验、静力触探试验和十字板剪切试验等方法，判定清淤工程区、堆场区岩土层地基承载力和变形参数等物理力学性质。

测试孔布置不少于总勘探点数的1/3，测试仪器设备规格、现场测试步骤和检测数据分析与判定方法参照规范GB 50021、GB 50487执行。

试验数据的分析内容应包括标贯击数、锥尖阻力、侧壁摩阻力、原状土强度等测试过程中实测数据随深度变化的曲线，以及各试验数据的平均值、标准值，测试试验数据的整理应参照规范GB 50021、GB 50487执行。

室内试验

生态清淤工程区土体物理力学指标应包括天然密度、含水率、颗粒级配、土体力学指标等，需测定的物理力学指标应符合表8中要求，测定方法和使用设备应符合表9的要求。

生态清淤工程区土体物理力学指标

| 岩土类别 | 岩土名称 | 标贯 击数 | 重度 | 颗粒 分析 | 比重 | 天然 含水量 | 界限 含水量 | 抗剪 强度 | 相对 密度 | 附着力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机质土 及泥炭 | 有机质土 及泥炭 |  | △ |  | △ | △ |  |  |  |  |
| 淤泥土类 | 浮泥 |  | △ | √ | √ | △ |  |  |  |  |
|  | 流泥 |  | △ | √ | √ | △ |  |  |  |  |
|  | 淤泥 | △ | △ | √ | √ | △ | △ | △ |  | √ |
|  | 淤泥质土 | △ | △ | √ | √ | △ | △ | △ |  | √ |
| 黏性土类 | 黏土 | △ | △ | √ | √ | △ | △ | △ |  | √ |
|  | 粉质黏土 | △ | △ | √ | √ | △ | △ | △ |  | √ |
| 粉土类 | 黏质粉土 | △ | △ | △ | √ | △ | △ | △ |  | √ |
|  | 砂质粉土 | △ | △ | △ | √ | △ | △ | △ |  | √ |
| 砂土类 | 粉砂 | △ | △ | △ | √ | √ |  |  | △ |  |
|  | 细砂 | △ | △ | △ | √ | √ |  |  | △ |  |
|  | 中砂 | △ | △ | △ | √ | √ |  |  | △ |  |
|  | 粗砂 | △ | △ | △ | √ | √ |  |  | △ |  |
|  | 砾砂 | △ | △ | △ | √ | √ |  |  | △ |  |
| 注：△表示必做，√表示根据情况选做。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态清淤淤泥勘测物理力学指标试验方法及设备

| 试验名称 | 现场试验 | 室内试验 | 主要仪器设备 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水量试验 | 不适用 | 烘干法 | 电热烘箱（控制温度为105～110℃）、电子天平（最小0.01g） | GB/T 50123 |
| 重度试验 | 灌水法（用于原状砂砾质土） | 环刀法 （用于黏性土） | 环刀、电子天平 （最小0.01g） | GB/T 50123 |
| 比重试验 | 不适用 | 根据颗粒大小采用比重瓶法、浮秤法、虹吸筒法 | 比重瓶、恒温水槽 （±1℃）、砂浴电炉等 | GB/T 50123 |
| 颗粒分析试验 | 目测度量法 （用于碎石土） | 筛析法(粒径≤60mm)比重计法 （粒径<0.075mm） | 分析筛、电子天平 （最小0.01g）、比重计等 | GB/T 50123 |
| 界限含水量 试验 | 不适用 | 液限(76g夜限仪)塑限（搓条法粒径<0.5mm）液、塑限联合测定法 | 液、塑限联合测定仪、 电子天平（最小0.01g） | GB/T 50123 |
| 相对密度试验 | 宜现场测取砂土的 天然重度、含水量 | 用漏斗法或量筒法测，取最小干密度；用振动叉击锤测最大干密度 | 量筒、漏斗、金属圆筒、 振动叉、击锤 | GB/T 50123 |
| 抗剪强度试验 | 不适用 | 应变控制式直剪仪(用于渗透系数<10-5 cm/s的黏性土)，清淤淤泥分类一般可采用快剪试验 | 应变控制式直剪仪 | GB/T 50123 |
| 附着力试验 | 不适用 | 弹簧秤附着力仪法 | 弹簧秤附着力仪 | JTJ/T 320 |
| 标准贯入试验 | 原位测试 | 不适用 | 标准贯入锤、贯入器等 | GB 50021 |
| 静力触探试验 | 原位测试 | 不适用 | 静力触探仪等 | GB 50021 |
| 十字板剪切试验 | 原位测试 | 不适用 | 十字板剪切仪等 | GB 50021 |

土体物理化学指标应包括pH值、有机质含量、TN、TP、重金属等。工程区淤泥污染状况调查需测定的物理化学指标及分析方法应符合表10的要求。

生态清淤工程区淤泥污染状况调查测定项目及方法

| 类型 | 测定项目 | 测定方法 | 测定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表层水 上覆水 间隙水 | 温度 | 温度计或颠倒温度计测定法 | GB 13195 |
|  | 浊度 | 分光光度法或目视比浊法 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》 |
|  | 透明度 | 塞氏盘法 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》 |
|  | pH | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》 |
|  | 氧化还原电位 | 铂电极和pH计法 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》 |
| 表层水 上覆水 间隙水 | 电导率 | 便携式和实验电导率仪法 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》 |
|  | 溶解氧 | 便携式溶解氧仪法 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB 11914 |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光 光度法 | HJ 636 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
|  | 总有机碳 | 非分散红外吸收法 | GB 13193 |
| 沉积物 | 含水率 | 烘干法 | 《沉积物质量调查评估手册》 |
|  | 粒径 | 筛分析法与消光法 | SL 42 |
|  | 有机质 | 油浴外加热—重铬酸钾容量法 | 《土壤元素的近代分析方法》 |
|  | 总磷 | 碱熔—钼锑抗分光光度法 | HJ 632-2011 |
|  | 总氮 | 半微量开氏法 | GB 7173 |
|  | 氨氮 | KCI 提取—纳氏试剂分光 光度法 | 《沉积物质量调查评估手册》 |
|  | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1 |
|  | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2 |
|  | 铅 | 原子荧光法 | GB/T 22105.3 |
|  | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
|  | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
|  | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139 |
|  | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17137 |
|  | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
|  | 有机磷农药 | 气相色谱法 | GB/T 14552 |
|  | 有机氯农药 | 气相色谱法 | GB/T 14550 |
|  | 多环芳烃 | 气相色谱—质谱法 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》 |
|  | 多氯联苯 | 气相色谱—质谱法 | 《水和废水监测分析方法（第四版）》 |

应进行地表水、地下水的理化指标及典型污染物的分析，水质检测标准参照规范GB/T 14848执行。

勘察评价与分析

清淤工程地质评价

生态清淤工程地质评价应包括下列内容：

- 工程场地的稳定性和适宜性；

- 对工程场地的工程地质、水文地质条件进行评价；

- 对河道、湖（淀）泊、水库现状及存在的工程地质问题进行评价，以及场地的不良地质作用对工程的影响；

- 提出设计所需工程地质、水文地质条件及岩土的物理力学参数，并应满足稳定性验算、变形验算、抗冲刷验算及渗流稳定性分析的要求；

- 根据勘察掌握的工程地质条件、水文条件、岸坡现状及历史险情等资料，对工程影响区范围内岸坡稳定性进行分类和评价；对工程影响区范围内涉水基础设施的岩土工程地质问题进行评价；对已经失稳的堤岸及需要除险加固的地段，应结合清淤工程设计的断面，分析堤岸失稳的原因，提出加固处理的建议；

- 对各部分淤泥的污染典型特征及分布范围进行分析评价，为设计和施工提供治理依据；

- 根据淤泥调查和物理化学分析指标，对工程实施区淤泥污染程度、分布范围及合理的清淤深度进行分析评价；

- 分析评价淤泥堆存、处理场地的岩土工程特征条件、岩土参数和承载力特性等。

淤泥分层及特征评价

根据生态清淤施工过程中，淤泥的污染程度，从垂直方向由上至下一般分为污染淤泥层（A层）、污染过渡层（B层）和正常淤泥层（C层）。其他主要特征描述如下：

- 污染淤泥层（A层）污染最为严重的一层。一般情况下，在有机质及营养盐严重污染地区，该层颜色为黑色至深黑色，其上部为稀浆状，下部呈流塑状，有臭味。该层沉积年代新，为近年来人类活动的产物，是内源污染物的主要蓄积库；

- 污染过渡层（B层）污染较轻的一层，正常湖泥层到污染底泥层的渐变层，一般情况下，在有机质及营养盐污染地区，该层颜色多为灰黑色，软塑-塑状，较A层密实；

- 正常淤泥层（C层）为未被污染的淤泥层。未被污染的底泥层。其颜色保持未被污染的当地土质正常颜色，一般无异味，质地较密实。

淤泥分类及环境质量评价

淤泥分类评价

- I类底泥适用于农田利用，熟化和无害化处理后可作为营养土、基质辅料或土壤改良剂等，用于栽培可食用农作物，淤泥中污染物含量应低于GB 15618的最低限值规定；

- II类淤泥适用于园林绿化，可用于非食用林地、苗木园地、非牧草地、道路边坡绿化等，淤泥中污染物含量应低于CJ/T340中II级种植土的最低限值；

- III类淤泥适用于筑堤、市政道路、商业和工业用地回填等，淤泥中污染物含量应低于GB 36600中第一类场地风险筛选值；

- IV类淤泥适用于制砖、陶粒和水泥熟料添加等建材利用，可按工业炉窑协同处置或其他方式处置，淤泥中污染物含量应低于GB/T 25031、CJ/T 314等标准的最低限值规定；

- V类淤泥为污染物指标超过IV级的淤泥，环境风险较大，可按国家其他规定进行处置。

淤泥环境质量评价

- 淤泥环境质量按类型对应分为5级。污染物常见指标的分级与限值应符合表11，生物特性指标分级与限值应符合表12的规定；

- 污染物常见指标要求清淤前和处置过程中均应进行采样检测分析。根据淤泥污染源调查，可能

- 存在对环境危害较大、毒性较强污染物的，应依据GB 36600和GB 15618的规定增加检测指标；

- 对于重金属环境本底值较高区域，应采集周边场地样品测定相应重金属指标。

淤泥有毒有害常见指标和限值

| 序号 | 强制控制 指标 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总量 mg/kg | 总量 mg/kg | 总量 mg/kg | 总量 mg/kg | 总量 mg/kg |
| 1 | 总镉 | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤20 | ≤20 | 指标超过Ⅳ级的均为Ⅴ级 |
| 2 | 总汞 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤5 | ≤5 |  |
| 3 | 总砷 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤75 |  |
| 4 | 总铅 | ≤70 | ≤200 | ≤300 | ≤300 |  |
| 5 | 总铬 | ≤150 | ≤150 | ≤1000 | ≤1000 |  |
| 6 | 总铜 | ≤50 | ≤150 | ≤1500 | ≤1500 |  |
| 7 | 总镍 | ≤50 | ≤50 | ≤150 | ≤200 |  |
| 8 | 总锌 | ≤200 | ≤250 | ≤4000 | ≤4000 |  |
| 9 | 滴滴涕总量 | ≤0.10 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤21 |  |
| 10 | 苯并[a]芘 | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤5.50 |  |
| 11 | 六六六总量 | ≤0.10 | ≤1.03 | ≤1.03 | ≤10.30 |  |

淤泥生物特性指标和限值

| 序号 | 强制控制指标 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠菌值 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — |
| 2 | 蛔虫卵死亡率% | 95 | 95 | 95 | 95 | — |
| 注：表中值为下限值。 |  |  |  |  |  |  |

勘察测量文件

勘察大纲

- 工程勘察应在搜集、分析已有资料和现场踏勘的基础上，根据勘察目的、任务和现行相应技术标准的要求，针对拟建工程特点和场地工程地质条件编制勘察纲要。勘察纲要应包括下列内容：

- 工程概况；

- 概述拟建场地环境、工程地质条件、附近参考地质资料（如有）；

- 勘察目的、任务要求及需解决的主要技术问题；

- 执行的技术标准；

- 选用的勘探方法；

- 勘察工作布置；

- 勘探完成后的现场处理；

- 拟采取的质量控制、安全保证和环境保护措施；

- 拟投入的仪器设备、人员安排、勘察进度计划等；

- 勘察安全、技术交底及验槽等后期服务；

- 拟建工程勘探点平面布置图。

勘察大纲中勘察工作布置应包括下列内容：

- 钻探（井探、槽探、洞探）布置；

- 地球物理勘探、原位测试的方法和布置；

- 取样方法和取样器选择，采取岩样、土样和水样及其存储、保护和运输要求；

- 室内岩、土、水试验内容、方法与数量；

当勘察纲要中拟定的勘察工作不能满足任务要求时，应及时调整勘察纲要或编制补充勘察纲要。

勘察纲要及其变更应由勘察项目负责人签字。

勘察成果要求及报告

工程勘察报告应资料真实、内容完整，有明确的工程针对性。

工程勘察报告应包括文字部分和图表部分，并应符合下列规定：

- 勘察报告应有单位公章、相关责任人签章；

- 图表应有名称、项日名称及相关责任人签字。

工程勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等编写，并应包括下列内容：

- 勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

- 勘察方法和勘察工作布置；

- 河道、湖（淀）泊、水库基本资料；

- 河道、湖（淀）泊、水库生态环境资料；

- 河道、湖（淀）泊、水库水文气象资料；

- 河道、湖（淀）泊、水库地形地质资料；

- 河道、湖（淀）泊、水库底泥物理力学及物理化学特性；

- 河道、湖（淀）泊、水库清淤对堤岸稳定性的影响评价；

- 河道、湖（淀）泊、水库清淤对生态环境的影响评价；

- 清淤堆存、处置场地岩土工程评价；

- 结论与建议；

- 相关附图附表。

测量技术设计方案

概述

简述任务要求、依据的标准、原有测量资料的精度、测图比例尺，河道、湖（淀）泊、水库清淤工程测区的水下地貌、航行条件、避风锚地、交通运输、通信联络、水文气象、经济状况、物资供应、生活补给和人员组织、仪器、车船配置。

技术设计

控制测量

- 采用的平面、高程系统、投影带和投影面、平面或高程系统相互转换及对拟利用的原有资料检测的方法；

- 平面、高程布网方案、观测方法、平差方法；

- 造标类型高度、埋石规格、需用材料的估算及点之记要求；

- 水位控制的实施方案，水位站配布的数量、站址、有效控制范围；

- 平均海面、深度基准面、绘图水位的计算；

- 人员、仪器、交通设备及测量实施计划进度。

地形测量

- 测图控制点及测量方法；

- 实测和修测区域的范围、测绘和检测方法及基本等高距；

- 内业整理及内业绘图技术要求；

- 任务委托书中的特殊要求和作业方法；

- 人员、仪器、交通设备及测量实施计划进度。

水深测量

- 测深线布设密度、数量、定位点间距及深度插点原则；

- 水位观测数据；

- 水位改正区域的划分及深度改正方法；

- 定位方式、站台布设、精度估算和定位区域划分；

- 扫测和航行障碍物探测线的布设、作业手段和方法、扫海趟布设和重叠带宽度设计；

- 适航水深测量的仪器、测量方法、内外业技术要求；

- 内业整理和绘图方案及技术要求；

- 人员、仪器、交通设备及测量实施计划进度。

施工测量

- 施工控制测量实施方案及水位站布设方案；

- 施工标志及其放样方案；

- 清淤施工测量要求。

制图

- 制图数学基础、图幅规格、分幅和制图比例尺；

- 编图方法和工具；

- 编图计划、内容；

- 制图输出精度。

相关图表

测量成果要求及报告

质量检查与验收

检查验收和质量处理应按照GB/T 24356相关章节内容执行。

数据成果质量通过二级检查一级验收，成果应依次通过测量单位作业部门的过程检查，测绘单位质量管理部门的最终检查和项目管理单位组织的验收或委托具有资质的质量检验机构进行质量验收，其要求如下：

- 测量单位宜实施测量成果质量的过程检查和最终检查。过程检查应采用全数检查。最终检查宜采用全数检查，涉及野外检查项的可采用抽样检查（样本量执行GB/T24356表4有关规定），样本以外的应实施内业下数检查；

- 验收宜采用抽样检查，样本量同最终检查有关规定。质量检验机构应对样本进行详查，必要时可对样本外的单位成果的重要检查项进行概查；

- 各级检查验收工作应独立、按照顺序进行，不得省略、代替或颠倒顺序；

- 最终检查应审核过程检查记录，验收应审核最终检查记录。审核发现问题作为资料质量错漏处理。

检查宜包括以下内容：

- 控制测量资料的合理性、完整性和正确性；

- 仪器选择的合理性及检定证书的完整性，仪器设备安装的正确性；

- 水位站布设的合理性及设备的安装可靠性；

- 水位站基准引测的正确性；

- 测深线趋势、测深线间距及测点间距设置与测量的符合性；

- 静吃水与动吃水、声速剖面、姿态改正及测量系统时延检测方法、记录及设置文件的正确性与合理性，水深处理、验算情况和计算结果的正确性；

- 观测数据记录和处理的完整性、正确性；

- 水深粗差剔除点及特征水深点选取方法的正确性、符合性；

- 成果重测与取舍的正确性、合理性，重复观测成果的符合性；

- 水下地形图绘制的正确性；

- 技术总结内容的全面性；

- 提供成果资料项目的完整性。

成果资料的提交

- 技术设计书；

- 仪器检定（校准或自检）资料；

- 计算资料；

- 外业观测手簿；

- 控制测量原始观测数据及成果表；

- 测量放样记录手簿；

- 放样计算数据资料；

- 测量放样通知单；

- 测量放样交样单或测量检查成果表；

- 测量过程影像资料；

- 水位资料，包括水位站的水准连测资料、水位观测资料；

- 水深测量、处理记录和数据文件；

- 检查报告和验收报告；

- 技术总结，总结编写应符合CH/T1001的相关要求；

- 竣工测量记录、计算资料及必要的说明；

- 成果图件及图幅接合表、纸质报告及图纸电子版资料；

- 其他资料。

（资料性）

A.1 淤泥状态分类

表A.1 淤泥状态分类

| 类别 | 名称 | 含水率w（％） | 天然孔隙比e | 塑性指数Ip | 有机质含量（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机质土及泥炭 | 有机质土及泥炭 |  |  |  | ≥5% |
| 淤泥类土 | 浮泥状 | w＞150 | / |  |  |
|  | 流泥状 | 85＜w≤150 | / |  |  |
|  | 淤泥状 | 55＜w≤85 | 1.5＜e≤2.4 |  |  |
| 淤泥质土类 | 淤泥质粉质粘土 | 36＜w≤55 | 1.0＜e≤1.5 | 10＜Ip≤17 |  |
|  | 淤泥质粘土 | 36＜w≤55 | 1.0＜e≤1.5 | Ip＞17 |  |

（资料性）

B.1 淤泥污染评价方法及标准

生态清淤工程的淤泥污染评价的对象主要为淤积物的重金属污染程度、营养盐富集程度和有毒有害有机物污染程度。

- 淤泥重金属污染程度可采用生态风险指数法进行评价，可按下式进行计算：

单个重金属污染物污染体系应按式（B.1-1）计算：

（B.1-1）

式中：——单一重金属污染物污染系数；

——单一重金属污染物的实际检测值，mg/kg；

——单一重金属污染物计算所需的参比值，mg/kg。参比值应根据疏浚区底泥实际情况或相关标准确定。

单个重金属污染物潜在生态风险系数应按式（B.1-2）计算：

（B.1-2）

式中：——单一重金属污染物潜在生态风险系数；

——淤泥中单一重金属污染物的毒性响应参数，取值可参照表B.1。

表 B.1 重金属毒性响应系数

| 重金属污染物 | 镉 | 铬 | 汞 | 砷 | 铅 | 锌 | 铜 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性响应参数 | 30 | 2 | 40 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 |

多种重金属污染物潜在生态风险系数应按式（B.1-3）计算：

（B.1-3）

式中：RI——多种重金属污染物潜在生态风险系数。

生态风险指数按照表B.2将淤泥划分为污染层（A层）、过渡层（B层）和正常层（C层）。

表 B.2 生态风险指数分级标准

| 潜在生态风险指数分级标准 |  | 底泥划分 |
| --- | --- | --- |
| 阈值区间 | 污染程度分级 |  |
| RI<150 | 低风险 | 正常层（C层） |
| 150≤RI≤300 | 中风险 | 过渡层（C层） |
| 300≤RI≤600 | 高风险 | 过渡层（B层） |
| 600≤RI≤1200 | 很高风险 | 污染层（A层） |
| RI≥1200 | 中风险 | 污染层（A层） |

根据生态风险指数法分别获得的淤泥单个和多种重金属污染生态风险系数，生态清淤施工过程中淤泥的重金属污染程度可按表B.3执行。

表 B.3  底泥重金属污染程度分级

| 等级划分 | Er | RI | 等级 | 是否清淤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Er<40 | RI<150 | 低 | 不清淤 |
| 2 | 40≤Er<80 | 150≤RI<300 | 中等 | 不清淤 |
| 3 | 80≤Er<160 | 300≤RI<600 | 较重 | 清淤 |
| 4 | 160≤Er<320 | 600≤RI<1200 | 重 | 清淤 |
| 5 | Er≥320 | RI≥1200 | 严重 | 清淤 |

- 淤泥营养盐富集程度按下列公式计算：

可采用污染指数法评估底泥中总磷的污染程度，计算公式如下所示。

（B.1-4）

式中：Pi——总磷的污染指数；

Ci——淤泥中总磷的实际浓度，g/kg；

Si——环境评价中总磷的标准值，g/kg；

可采用有机氮指数评估淤泥中氮元素的污染程度，计算公式如下所示。

（B.1-5）

式中：ON——淤泥的有机氮指数，%；

TN——淤泥中总氮的含量，%。

可采用有机指数评估淤泥中有机质的富集程度应按下列公式计算：

（B.1-6）

（B.1-7）

式中：OI——沉积物的有机指数；

OC——沉积物中有机碳含量，%；

OM——沉积物中有机质含量，%。

依据（B.1-4）~（B.1-7）各式采用有机污染指数法计算的各项指标，淤泥营养盐富集程度等级划分及清淤控制指标如表B.4所示。

表B.4  淤泥营养盐污染程度分级

| 等级划分 | 有机氮指数（ON） | 总磷污染指数（Pi） | 有机指数（OI） | 等级 | 是否清淤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON<0.033 | Pi<0.5 | OI<0.05 | 清洁 | 不清淤 |
| 2 | 0.033≤ON <0.066 | 0.5≤Pi≤1.0 | 0.05≤OI<0.2 | 轻度污染 | 不清淤 |
| 3 | 0.066≤ON<0.133 | 1.0≤Pi≤1.5 | 0.2≤OI<0.5 | 中度污染 | 清淤 |
| 4 | ON≥0.133 | Pi>1.5 | OI≥0.5 | 重度污染 | 清淤 |

- 有毒有害有机物污染程度可采用基于SQG的污染物质生态风险评价指数法，宜按下式进行计算：

（B.1-8）

（B.1-9）

式中：n——有毒有害有机物的种类数；

Ci——第i种污染物的实际测量值；

ERM-Qi——第i种污染物的ERM熵；

ERMi——第i种污染物的可能效应水平。

依据（B.1-8）~（B.1-9）各式计算的有毒有害有机物（多环芳烃）的风险评价指数，淤泥中有毒有害有机物（多环芳烃）污染程度的等级划分及清淤控制指标如表B.5所示。

表B.5  有毒有害有机物污染程度分级

| 等级划分 | mSQG-Q | 污染程度及生物效应 | 是否清淤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤0.1 | 清洁 | 不清淤 |
| 2 | 0.1-0.5 | 轻度污染 | 不清淤 |
| 3 | 0.5-1.5 | 中度污染 | 清淤 |
| 4 | >1.5 | 重度污染 | 清淤 |

（资料性）

C.1 各类清淤设备最大允许超宽、超深值

表C.1 各类清淤设备最大允许超宽、超深值

单位：m

| 类别 |  |  | 计算及最大允许超宽值（每边） | 计算超深值 | 最大允许超深值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通绞吸式挖泥船 | 绞刀直径 | <1.5 m | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
|  |  | 1.5 m～2.0 m | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
|  |  | >2.0 m | 1.5 | 0.4 | 0.5 |
| 斗轮式挖泥船 | 斗轮直径 | <1.5 m | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
|  |  | 1.5 m～2.4 m | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
|  |  | >2.0 m | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| 链斗式挖泥船 | 斗容 | ≤0.5 m3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
|  |  | >0.5 m3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 |
| 抓斗式挖泥船 | 斗容 | <2.0 m3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
|  |  | 2.0 m3～4.0 m3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
|  |  | >4.0 m3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |
| 铲斗式挖泥船 | 斗容 | ≤2.0 m3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
|  |  | >2.0 m3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 |
| 水力冲挖机组 | 不限 |  | 0.3 | 0.05 | 0.1 |
| 生态清淤 | 不限 |  | 2.0 | 0.1 | 0.2 |

（资料性）

D.1 平面控制点点之记绘制

每个平面控制点绘制一页点之记，点之记格式示例如表D.1所示。

表D.1  平面控制点点之记

| 点名 点号 | 地形示意图 |  | 所在地 | 省（自治区、直辖市） 县（市、区、旗） 乡 村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 略图 |  |  | 本点至有关点方向 | 点名 | 等级 | 距离 （km） | 磁方位角 （°） |
| 标石 类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实埋 标石 断面图 |  |  |  |  | 选点 | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  |  | 时间 |  |
|  |  |  |  |  | 埋标 | 姓名 |  |
|  |  |  |  |  |  | 时间 |  |
| 附注 | 说明是否选在旧点上，原点为何机关所设，是否需要重新埋石。 |  |  |  |  |  |  |

D.2 GNSS控制点点之记绘制

每个 GNSS 控制点绘制一页点之记，GNSS 控制点点之记格式如表D.2所示。

表D.2  GNSS控制点点之记（平面控制点）

网名：                                                                  填表日期：           年   月   日

| 点名： 点号： 等级： 图幅号： |  |
| --- | --- |
| 概略位置：B= L= H= |  |
| 所在地区： | 委托保管人： |
| 最近住所： | 通信设施： |
| 最近水源： | 电源情况： |
| 地类： | 石子来源： |
| 交通线路图 | 本点交通情况 |
| 点位略图 | 点位说明 |
| 埋石断面图 | 接收机天线计划安排位置 |
| 选埋单位： 选点者： 埋石者： |  |

（资料性）

E.1 单波束测深现场记录表

表E.1  单波束测深现场记录表

| 项目名称 |  |  | 测量日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测船 | 船名 |  | 测量员 |  |
| 测量设备 | 定位仪型号、编号 |  | 测深仪型号、编号 |  |
|  | 声速仪型号、编号 |  |  |  |
| 比测 | 水深比测（m） | 仪器： 比测板： |  |  |
| 仪 器 安 装 | 测深仪 |  | 定位仪 |  |
|  | 项目 | 数据 | 项目 | 数据 |
|  | 静吃水（m） |  | 天线底部-水面高（m） |  |
|  | 声速仪值（m/s） |  | 定位模式及差分信号源 |  |
| 测 量 记 录 | 文件名 | 记事 | 文件名 | 记事 |

E.2 多波束测深现场记录表

表E.2  多波束测深现场记录表

测量项目：                                 测量区域：                              测量日期：

测量船舶：                                 天气情况：                              测量人员：

| 序号 | 文件名 | 上线时间 | 下线时间 | 航向 | 航速 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 声 速 测 量 | 测量时间 | 测量位置（B，L） |  | 表层声速 | 最深水深 | 备注 |
| 静吃水: 采集模式: |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

E.3 水位观测场记录表

表E.3  水位观测场记录表

（水位站名）水位记录表                          年     月                         第   页

| 日 | 时 | 分 | 水尺编号 | 水尺读数（m） | 水位（m） | 风向风力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

观测：                                      审核：