河北省市场监督管理局  发 布

2024-××-××实施

2024-××-××发布

节水型企业评价导则

第1部分：造纸行业

（征求意见稿）

DB13/T ××××—2024

DB13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

目   录

前    言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价内容及评价指标	1

附 录 A	5

附 录B	6

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB13/T ****-2024《节水型企业评价导则》为系列标准，目前已确定的部分包括：

——第1部分：造纸行业；

——第2部分：纺织行业；

——第3部分：石油化工业；

——第4部分：医药行业；

——第5部分：建材行业；

本文件为DB13/T ***的第1部分。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件主要起草单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心。

本文件主要起草人：

节水型企业评价导则 第1部分：造纸行业

- 范围

本标准规定了造纸行业的术语和定义、评价指标及评价内容。

本标准适用于纸浆制造企业、机制纸及	纸板制造企业的节水评价工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 21534 节约用水 术语

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436 节水型卫生洁具

DB13/T 5448.4-2021 工业取水定额 第4部分：造纸行业

DB13/T 5652.1-2023 节水型单位评价导则 第1部分：通则

- 术语和定义

GB/T 4687、GB/T 7119、GB/T 21534、GB/T 24789界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

节水型企业

采用先进适用的管理措施和节水技术，经评价用水效率达到国内同行业先进水平的企业。

[来源：GB/T 7119-2018,3.1]

- 评价内容及评价指标

造纸行业节水型企业评价标准体系分为管理指标、技术指标及鼓励性指标。

## 4.1  管理指标

管理指标包括管理机构、管理制度、用水管网管理、水平衡测试、水计量管理、节水改造、非常规水利用、节水宣传，满分60分。管理指标评价标准见表1。

表1  管理指标评价标准

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理机构 | 节水管理机构健全，主管领导、主管部门和管理人员明确，得2分。 | 3 |
|  |  | 近三年企业任一年度实际用水量不小于10 万m3设置专（兼）职水务经理，得1分。 |  |
| 2 | 管理制度 | 取水许可和计划用水管理资料齐全，得1分。 | 8 |
|  |  | 有科学合理的用水计量、用水统计、用水设施（设备）管理及维护等节约用水管理制度，得2分。 |  |
|  |  | 有节水规划和年度节水实施计划，得1分。 |  |
|  |  | 有节水目标责任和考核制度、惩罚制度，明确目标责任、考核和奖惩办法，得2分；有对部门或员工的考核和奖惩文件，得2分。 |  |
| 3 | 用水管网管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图，得2分。 | 8 |
|  |  | 有详细的计量网络图和水计量器具一览表（包括器具名称、规格、安装使用位置、计量对象等），得2分。 |  |
|  |  | 定期对供水、用水管道和用水设施（设备）进行检修，且记录完整，得2分。用水设施（设备、管道等）无跑冒滴漏，得2分。发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |
| 4 | 水平衡测试 | 按照GB/T 12452和地方相关规定开展水平衡测试或者企业内部用水检查，得5分。 | 5 |
| 5 | 水计量管理 | 有上一年度分月分级分用途取用水台账，取用水计量记录和统计台账完整规范，得3分。 | 5 |
|  |  | 定期根据用水台账和用水计划进行用水量分析，并提出改进方案和措施，得2分。 |  |
| 6 | 节水改造 | 企业每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造，得2分。 | 12 |
|  |  | 近三年新（改、扩）建厂区时应配套建设节水设施，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，得2分。 |  |
|  |  | 配套建设污水处理设施和再生水利用设施，得2分。 |  |
|  |  | 绿化采用耐旱树木、花草，灌溉采用喷灌、微喷灌和滴灌等高效节水灌溉方式，得3分。 |  |
| 7 | 非常规水利用 | 建设污水处理利用工程设施并正常运行，得3分。 | 10 |
|  |  | 建设雨水集蓄利用工程设施并正常运行，得3分。 |  |
|  |  | 直饮水尾水、蒸汽冷凝水、空调冷凝水回收利用设施并正常运行，得2分。 |  |
|  |  | 绿化和水景观采用非常规水和雨水，得2分。 |  |
| 8 | 节水宣传 | 有年度节水宣传计划，得1分。 | 9 |
|  |  | 有年度节水宣传计划，在“世界水日”、“中国水周”、“全国城市节水宣传周”、“节能宣传周”等节水主题宣传节日期间开展形式多样的节水宣传主题活动2次以上，得4分，少1次扣2分。 |  |
|  |  | 在卫生间、开水间、浴室、食堂、景观绿化等主要用水场所和水龙头、便器、淋浴器、洗碗机、洗衣机等主要用水设施的醒目位置张贴节水标语和标识，得2分。少一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 对工作人员每年至少开展一次节约用水培训，并积极参与节水志愿服务活动，得2分。少一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 小计 |  |  | 60 |

## 4.2  技术指标

## 技术指标包括年取用水总量、单位产品取水量、水计量器具配备率、节水型器具普及率、用水综合漏失率、中央空调冷却补水率、蒸汽冷凝水回收率、重复利用率，满分40分。技术指标评价标准见表2。

表2  技术指标评价标准

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年取用水总量 | 年用水总量≤地方下达的年度计划用水指标，得6 分，每超过1%扣1 分，扣完为止。 | 6 |
| 2 | 单位产品取水量 | 单位产品取水量符合DB13/T 5448.4的及其他相关规定，单位产品取水量≤0.9×先进值，得6分；单位产品取水量≤先进值，得5分；先进值<单位产品取水量≤通用值，按比例赋分；单位产品取水量>通用值，不得分。 | 6 |
| 3 | 水计量器具配备率 | 符合GB/T 24789及其他相关规定。用水单位（一级）水计量器具配备率达到100%，得2分，否则不得分。次级用水单位（二级）水计量器具配备率≥95%，得2分，否则不得分。主要用水设备（用水系统）（三级）水计量器具配备率≥85%，得2分，否则不得分。 | 8 |
|  |  | 应在供暖系统、空调系统、循环水池（罐）等特殊部位用水的补水管上加装水量计量仪表，对补水量进行计量。每设置一项得1分，满分2分。 |  |
| 4 | 节水器具普及率 | 禁止使用列入国家淘汰名录的用水设备和器具，发现1 例，本项不得 分。卫生洁具配备符合GB/T 31436等相关规定。节水器具普及率达到100%，得2分；每低5%，扣0.5分，扣完为止。节水器具水效等级全部2级及以上，得2分；1例不满足扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 5 | 用水综合漏失率 | 用水综合漏失率 ≤2%，得3分；每增加0.5%，扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 6 | 蒸汽冷凝水回收率 | 蒸汽冷凝水回收率为93%，得3分，每低5%扣1 分，扣完为止。 | 3 |
| 7 | 化学水制取系数 | 常规水的化学水制取系数≥90%，得2 分；每低5%扣1 分，扣完为止。 非常规水的化学水制取系数≥50%，得2 分；每低5%扣1 分，扣完为止。 | 2 |
| 8 | 重复利用率 | 纸浆企业：水的重复利用率≥80%，得4 分；每低5%扣1 分，扣完为止。 纱管纸及灰板纸：水的重复利用率≥95%，得4 分；每低5%扣1 分，扣完为止；其他纸及纸板企业：水的重复利用率≥90%，得4 分；每低5%扣1 分，扣完为止。 | 4 |
| 9 | 废水回用率 | 纸浆企业：废水回用率≥90%，得4 分；每低5%扣1 分，扣完为止。 纱管纸及灰板纸：废水回用率≥99%，得4 分；每低5%扣1 分，扣完为止。 文化纸及纸板企业：废水回用率≥50%，得4 分；每低5%扣1 分，扣完为止。 其他纸及纸板企业：废水回用率≥90%，得4 分；每低5%扣1 分，扣完为止。 | 4 |
| 小计 |  |  | 40 |

## 4.3  鼓励性指标

鼓励性指标包括用水信息化智能管理、合同节水管理、技术研发及应用推广，满分10分。鼓励性指标评价标准见表3。

表3  鼓励性指标评价标准

| 序号 | 评价指标类别 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水信息化智能管理 | 建设用水实时监控平台，配套安装远程智能水表，实施用水精细化管理，得2分；平台具有水量统计功能和自动预警功能等，得1分。 | 3 |
| 2 | 合同节水 管理 | 引入社会资本，采用合同节水管理方式，实施造纸企业整体节水改造或重点用水环节节水改造，得3 分 | 3 |
| 3 | 技术研发及应用推广 | 企业自主开展节水技术、产品的创新和研发并进行推广使用，得2分。 | 4 |
|  |  | 对国家推荐的节水新技术、新产品等进行应用及推广，得2分。 |  |
| 小计 |  |  | 10 |

- 附 录 A

（规范性附录）

评价方法及评价程序

A.1  评价方法

A.1.1  管理指标分值60分，技术指标分值40分，鼓励性指标分值10分，合计110分，评价指标总得分90分及以上的参评单位，获评造纸行业节水型企业。

A.1.2  如遇缺项，则此项不得分，评价总分按照公式进行折算。折算公式为：

评价总分=（实际总得分-鼓励性指标得分）×100/（100-缺项对应分值）+鼓励性指标得分。鼓励性指标不计入缺项。

A.2  评价程序

A.2.1  建立专家评审小组，负责开展造纸行业节水型企业的评价工作。

A.2.2  评价时采取听取汇报、查阅资料及现场查看等方式，查看报告文件、统计报表、原始记录；对计量器具、用水设施、污水处理设施、非常规水利用设施、节水宣传现场、主要用水部位和用水环节进行现场查看，确保资料真实可靠。

A.2.3  对各项指标分别赋分，按照评价方法计算总得分。

- 附 录B

- （资料性）

- 造纸行业节水型企业评价技术指标的计算方法

B.1 单位产品取水量

单位产品取水量按式（B.1）计算：

Vu=VQ             …………………………（B.1）

式中：

Vu——单位产品取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

V——在一个自然年内的产品取水量，单位为立方米（m3）；

Q——在一个自然年内的产品生产量，单位为吨（t）。

B.2 水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（B.2）计算：

RP=NsN1×100       …………………………（B.2）

式中：

RP——水计量器具配备率（%）；

Ns——实际安装配备的水计量器具数量（件）；

N1——按标准要求需要配备的水计量器具数量（件）。

B.3 节水型器具普及率

节水型器具普及率按式（B.3）计算：

ηs=NsN×100      …………………………（B.3）

式中：

ηs——节水型器具普及率（%）；

Ns——实际安装使用的节水型器具数量（件）；

N——实际使用的总用水器具数量（件）。

B.4 用水综合漏失率

用水综合漏失率 按式（B.4）计算：

- K1=V1Vi×100%    …………………………（B.4）

式中：

K1——用水综合漏失率（%）；

V1——在一定的计量时间内，企业的漏失水量，单位为立方米（m3）；

- Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

B.5  蒸汽冷凝水回收率

蒸汽冷凝水回收率按式（B.5）计算：

Rb=VbrD×ρ×100%…………………………………（B.5）

式中：

Rb——蒸汽冷凝水回收率（%）；

Vbr——评价年单位蒸汽冷凝水回收量（m3/h）；

D——评价年单位产汽设备的产气量（t/h）；

ρ——冷凝水体积质量（t/m3）。注：Vbr、ρ均指在标准状态下。

B.6  重复利用率

重复利用率按式（B.6）计算：

R=VrVi+Vr×100%……………………………………（B.6）

式中：

R——重复利用率；

Vr——在一定的计量时间内，企业的重复利用水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

- --------------

DB13/T ××××—2022