河北省市场监督管理局 发布

- ××××-××-××实施

××××-××-××发布

淡水池塘养殖尾水处理技术规范

（征求意见稿）

DB13/T ××××-2024

DB13

河北省地方标准

B51

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：三河市璞然农民专业合作社、三河市农业农村局、廊坊市水产技术推广站。

本文件主要起草人：

淡水池塘养殖尾水处理技术规范

- 1  范围

本文件规定了淡水池塘养殖尾水处理技术的主要设施、工艺流程、系统安全与维护、 排放与循环利用等技术要求。

本文件适用于淡水池塘养殖尾水处理。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

注：对于不注日期的引用文件，如果最新版本未包含所引用的内容，那么包含了所引用内容的最后版本适用。

GB 3838-2002 地表水环境质量标准

GB 20287 农用微生物菌剂

NY 5051 无公害食品 淡水养殖用水水质

SC/T 9101-2007淡水池塘养殖水排放要求

HJ 2005-2010 人工湿地污水处理工程技术规范

《允许使用的饲料添加剂品种名录》（农业部第105号）

- 3  术语和定义

3.1 养殖尾水

水产养殖产生的氮、磷等浓度较高的养殖水。

3.2 生态沟渠

具有一定长度、宽度和深度，用于种植水生植物、设置生物浮床或生物填料等，由土壤或石头等砌筑而成的沟渠，具有截留、降解、吸收等一系列水质净化作用。

3.3 生态浮床

采用无毒无害浮性材料制成，能浮在水面、承托和栽种水生植物的装置，使水生植物和附着的微生物通过吸收水中营养物质，实现净化水质的目的。

3.4 人工湿地

由人工建造并能控制水流方向，利用人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用进行尾水处理的设施。

3.5 沉淀池

用于养殖尾水停留和悬浮物沉降的水池。

3.6  曝气池

用于养殖尾水增氧曝气、促进微生物降解的水池。

3.7 生态净化池

由微生物、水生植物、浮游植物、贝类和滤食性鱼类组成，利用不同营养层级的水生生物吸收转化养殖尾水中污染物，达到净化水质目的的水池。

3.8 过滤坝

由坝体和滤料构成。具有过滤拦截、生物降解、转化吸收的作用。

4 主要设施

4.1  生态沟渠

生态沟渠横断截面一般为梯形，可用原有排水沟改造。一般沟渠坡岸、底部选用水生植物进行景观设计，形成花期错落、绚丽多姿的植物群落净化系统。亦可设置生物浮床、生物填料。

4.2 生物浮床

常见的有塑料浮床、高压泡沫浮床（发泡聚苯乙烯EPS和发泡聚丙烯EPP）及简易浮床（在竹竿或管材框架上铺设筛网）等。塑料浮床使用寿命一般为3~8年，高压泡沫浮床在20年以上。

4.3 人工湿地

一般采用潜流湿地，应符合HJ 2005-2010要求施工。常用的有复合垂直流湿地和水平流湿地。人工湿地的建造除采用一般方法铺设从下到上粒径由大到小的石料（卵石、建筑石料等）外，上层铺设20cm左右的火山石或页岩等多孔材料（见图18），可以增加材料比表面积和生物膜的附着量。且栽种植物前需要在石料上铺设一层无纺布，减轻多孔材料和湿地的堵塞，也便于净水植物的清理和更换。

4.4 沉淀池

池内设置“之”字形挡墙或挡板，底部设排污装置或吸污设备，及时清除沉淀物，以减少氮磷等过多溶解到水中，减轻处理系统生物净化压力。

4.5 曝气池

池底铺设曝气装置（风机、曝气盘、气管等）。可配置毛刷增加微生物附着。

4.6 生态净化池

4.6.1 净化生物

包括微生物、水生植物、浮游植物、贝类和滤食性鱼类等。

4.6.2 微生物

投放微生物制剂一般采用水源挂袋或养殖池塘泼洒的方式。使用前最好经过活化培养。一般每升菌液或每千克粉剂加 100 g 葡萄糖，使用养殖池水稀释 20 倍混匀后，培养活化 1～2 h，期间用充气泵持续曝气增氧并搅拌均匀。微生物制剂使用符合GB 20287和《允许使用的饲料添加剂品种名录》（农业部第105号）的规定。

4.6.3 水生植物

包括挺水植物（如芦苇、蒲草等）、浮叶植物（荷花、莲花等）、沉水植物（铜钱草、狐尾藻等）、漂浮植物（浮萍等）及适于水边生长的湿生植物（美人蕉、千屈菜、鸢尾、红蓼、蒲草等）。综合考虑栽种、生长及越冬情况，生长期最好能覆盖整个养殖期。

4.6.4 其它生物

贝类以土著种为好，滤食性鱼类主要为鲢鳙鱼，浮游植物不需要另外投放。

4.7  过滤坝

外部结构多采用空心砖搭建，坝面铺设可开启的塑钢方格板材，便于通行和维护。坝体两侧可安装不锈钢挡网，拦截落叶和大的漂浮杂物。滤料宜使用容易定期清洗和更换的生物填料。一般利用过滤坝拦截在沉淀池、曝气池、生态净化池及人工湿地之间。

5  工艺流程

养殖尾水→生态沟渠（可增设生物浮床、生物填料）→人工湿地。

养殖尾水→沉淀池→过滤坝→曝气池→过滤坝→生态净化池→过滤坝→人工湿地。

图

6 系统安全与维护

6.1 安全防护

沉淀池、曝气池、净化池周边应设立显著安全警示标志。

6.2 系统维护

6.2.1 设施维护

定期检查、维修、保养、维护尾水处理设备、设施。

6.2.2 污物清理

定期清除沉淀池淤积物，清理过滤坝杂物，清除干枯的水生植物。

6.2.3 植物收种

根据季节和水生植物生长情况，定期收割、补充种植，保持水生植物密度与数量。

7 排放与循环利用

7.1 尾水排放

经处理的养殖尾水，根据《GB 3838-2002 地表水环境质量标准》和《SC/T 9101-2007淡水池塘养殖水排放要求》的规定，不在特殊保护水域（源头水、高级自然保护区）和重点保护水域（集中式生活饮用水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等）的水产养殖场，养殖尾水排放水质指标执行SC/T 9101-2007二级标准。需定期对养殖尾水进行检测，做到达标排放。

7.2 尾水再利用

生物处理后的养殖尾水，经检测符合NY 5051的规定，可进行再次养殖利用。