河北省地方标准

DB13 /T

设施蔬菜生产中物联网技术应用技术规程

202 - -  发布                              202  - -  实施

河北省市场监督管理局发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本（文件）由河北省农业农村厅提出。

本（文件）起草单位：石家庄市华茂农业开发有限公司、河北省农林科学院经济作物研究所。

本（文件）主要起草人：梁玉芹、付吉海、杨阳、曹岩坡、付莉、刘云、王长梅、付秀青、吴建刚、王育博。

设施蔬菜生产中物联网技术应用技术规程

1 范围

本文件规定了设施蔬菜生产中物联网技术应用的场地、设备选择、安装、调试及应用等要求。

本文件适用于河北省设施蔬菜生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28281 公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB 50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB/T 29765 信息安全技术 数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法

GB/T 41782.1  物联网 系统互操作性

GB/T 38637 物联网 感知控制设备接入

GB/T 37025 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求

NY/T 391 绿色食品 产地环境条件

NY/T 4062农业物联网硬件接口要求

NY/T 2132 温室灌溉系统设计规范

JB/T 10296 温室电器布线设计规范

3术语和定义

3.1 农业物联网

通过各种仪器仪表实时显示或作为自动控制的参变量参与到自动控制中的物联网。可以为温室精准调控提供科学依据，达到增产、改善品质、调节生长周期、提高经济效益的目的。

3.2自动控制

是指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。

3.3 传感器

是指一种能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号 或其他所需形式的信息输出以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求的 检测装置。

4设施设备

4.1 设施

塑料大棚或日光温室，设施内配备水肥一体化灌溉系统、通风、降温、加温和补光等设备。

4.2 设备

4.2.1 数据采集设备

包括设施内温湿度、光照强度、二氧化碳浓度、土壤湿度等。可根据具体情况添加传感器。

表1 设施蔬菜物联网传感器主要技术指标

| 土壤湿度传感器 | 测量参数 | 体积含水量 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量单位 | % |
|  | 量程 | 0%～100% |
|  | 测量精度 | ±3.0% |
|  | 环境温度 | -40℃～60℃ |
| 光照度传感器 | 测量范围 | 0 Lux～200000 Lux |
|  | 测量精度 | ±5% |
|  | 环境温度 | -20℃～80℃ |
| 空气温度传感器 | 测量范围 | -20℃～100℃ |
|  | 测量精度 | ±0.5℃ |
|  | 环境温度 | -30℃～80℃ |
| 空气湿度传感器 | 测量范围 | 0%-100%RH |
|  | 测量精度 | ±5% |
|  | 环境温度 | -40℃～80℃ |
| 二氧化碳浓度传感器 | 测量范围 | 0ppm～2000ppm |
|  | 测量精度 | ±（30ppm+2%F·S） |
|  | 环境温度 | 0℃～60℃ |

4.3.2 数据采集终端设备

实时不间断的进行数据采集、传输，采集间隔时间可根据实际情况设置，并将采集到的数据及时上传存储。

4.3.3 物联网控制终端设备

具备手动控制和自动控制两种模式，根据实际情况可自由更换控制模式。控制终端连接设施内灌溉、卷帘等设备，依据系统端或移动端远程发出的指令选取手动或自动的方式开启或关闭控制设备。

4.3.4 数据传输设备

包括流量卡和互联网宽带两种方式，主要是对生产现场传感器数据传输和远程设备进行控制，以及生产现场视频传输及专家远程视频诊断。数据传输安全技术符合GB/T 37025的要求。

5 安装

设施蔬菜物联网主要包括控制中心、环境温湿度参数采集、土壤湿度参数采集、水肥一体化控制系统、设备控制系统、移动端智能化控制系统、远程视频诊断、专家指导数据库等。

设施内安装喷灌系统或滴灌系统、通风、卷帘机和物联网监控设备，生产者移动端安装APP软件，传感器安装在棚室中央，环境温湿度参数采集设备吊装距离垄面高度150 cm～180 cm，土壤湿度参数采集探头插入作物根部附近土壤中，可实时接收各项监测数据，并进行远程调控管理。

安装时由专业人员和生产厂商对各系统进行现场调试以达到设计要求。

6 应用

以冬春茬番茄为例，系统应用时各参数设置及调控管理如下：

6.1空气温度调控

6.1.1缓苗期

参数范围：定植后，缓苗期白天28℃～30℃，夜间18℃～22℃；7d后，白天25℃～28℃，夜间18℃～20℃。

调控管理：定植后，温度高于30℃时自动开启风口，低于28℃自动关闭风口；7d后，白天温度高于28℃时自动开启风口，低于25℃自动关闭风口。

6.1.2第一花序坐果前

参数范围：白天22℃～28℃，夜间15℃～18℃。

调控管理：温度高于28℃时自动开启风口，低于22℃自动关闭风口。

6.1.3第一花序坐果后

参数范围：白天上午25℃～30℃，下午20℃～25℃，夜间上半夜15℃～18℃，下半夜13℃～15℃。

调控管理：根据温度设定，当室温高于设定高限时自动开启风口，降低室温；当温度低于设定低限时自动关闭风口。

6.2 空气湿度调控

6.2.1缓苗期

参数范围：白天空气相对湿度70%～80%。

调控管理：空气湿度高于80%时，先将温室内温度提升至32℃左右时，自动开启风口，进行通风排湿；空气湿度低于70%时，关闭风口。

6.2.2第一花序坐果前

参数范围：白天空气相对湿度60%～65%，夜间低于80%。

调控管理：空气湿度高于65%时，先将温室内温度提升至32℃左右时，自动开启风口，进行通风排湿；空气湿度低于60%时，关闭风口。

6.2.3第一花序坐果后

参数范围：白天空气相对湿度50%～60%，夜间低于80%。

调控管理：空气湿度高于60%时，先将温室内温度提升至30℃左右时，自动开启风口，进行通风排湿。外界昼夜温度稳定在12℃以上时，可进行昼夜通风。

6.3 土壤湿度调控

6.3.1缓苗期

参数范围：土壤相对湿度65%～85%。

调控管理：土壤相对湿度小于65%时自动启动灌水，土壤含水量达85%时停止灌水。晴天上午灌溉。

6.3.2第一花序坐果前

参数范围：土壤相对湿度55%～70%。

调控管理：土壤相对湿度小于55%时自动启动灌水，土壤含水量达70%时停止灌水。晴天上午灌溉。

6.3.3第一花序坐果后

参数范围：土壤相对湿度60%～85%。

调控管理：土壤相对湿度小于60%时自动启动灌水，土壤含水量达85%时停止灌水。晴天上午灌溉。

6.4光照调控

参数范围：适宜光照强度为30000～50000 Lux，光补偿点为7000Lux，日照时数不低于8h。

调控管理：光照强度低于7000Lux时，自动开启补光灯；日照时数低于8 h时，自动开启补光灯。

6.5 二氧化碳调控

参数范围：番茄适宜CO2浓度为上午10:00前设施内浓度500～700 ppm。

调控管理：开花结果期晴天上午日出起苫后0.5 h～1 h 开始补充，通风前0.5 h～1 h 停止，补充浓度500～700 ppm，最高不超过 1000 ppm。阴雨天不补充。

7设备维护

管理人员应按照生产厂商要求，定期进行检查、维护，注意传感器、采集终端等设备设施的安全，每周检查一次数据采集终端和传感器等的工作状态。