ICS XX.XX

CCS X XX

DB13/T

河北省地方标准

DB13/T XXXX—2024

铁塔制造
激光切割应用技术规范

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

4.1 工作环境要求	1

4.2 技术参数	1

4.3 噪声要求	2

4.4 电气系统	2

4.5 气动系统	2

4.6 安全防护要求	2

5 检测方法	2

5.1 技术参数检测	3

5.2 噪声检测	3

5.3 电气系统检测	3

5.4 气动系统检测	3

5.5 安全防护检测	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由衡水市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：河北省景县宏远通讯有限公司、景县质量技术监督检验所（国家塔桅产品质量检验检测中心（河北））、河北通用微波塔有限公司、河北众跃铁塔检测服务有限公司。

本文件主要起草人：范晓光、刘强、张博、冯少文、王丽德、胡桐旗、安文雯、王金凤、杜红岭。

铁塔制造 激光切割应用技术规范

范围

本文件规定了激光切割的技术要求、检测方法。

本文件适用于铁塔制造中切割钢板时最大切割长度12m，最大切割宽度2.5m，切割厚度为5mm～36mm的激光切割加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13306 标牌

GB/T 17421.2 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定

GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 7932 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GY 5077-2007 广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

激光切割

利用激光束照射到工件表面时释放的能量来使工件熔化、汽化、烧蚀，同时借助高速气流去除熔融物质，以达到切割目的的机加工方式。

技术要求

工作环境要求

1）温度：5℃～40℃

2）相对湿度：≤80%

3）大气压力：86kPa～106kPa

4）粉尘度：2mg/m3

技术参数

最大定位速度

激光切割的最大定位速度应能达到200m/min。

X、Y轴定位精度和重复定位精度

X、Y轴定位精度应能达到±0.03mm/m，重复定位精度应能达到±0.01mm。

电力塔钢板切割的切断面垂直度

切断面垂直度应符合GB/T 2694-2018中表1的要求。

通信塔钢板切割的边缘斜度

边缘斜度应符合GY 5077-2007中表5.3.3的要求。

噪声要求

在空运转条件下，激光切割的噪声声压级不应大于80dB(A)。

电气系统

激光切割机的电气系统应符合GB/T 5226.1的规定。

气动系统

激光切割机的气动系统应符合GB/T 7932的规定。

安全防护要求

与辐射相关的标记

激光切割机在使用、维护或检修期间，与激光辐射相关的标记必须永久牢固，字迹清晰，明显可见。

联锁设置

激光切割机各机构动作应有可靠的联锁，在输入基本参数正确的条件下，若操作或编程错误时，不应产生动作干涉和部件损坏。

控制装置

控制装置应确保不会引起误操作和附加的危险。

开关的设置

起动、停止、复位开关和工作方式选择开关等应设置在操作者附近、活动式防护装置附近。

防护装置

激光切割机的运动部分应设置防护装置。

光路系统

激光切割机的光路系统应设置全封闭的防护罩。

检测方法

技术参数检测

最大定位速度检测

在正常的工作状态下，使切割头以最大速度运行到某一固定位置，查看操作面板显示的激光切割机的最大定位速度，结果应符合4.2.1的要求。

X、Y轴定位精度和重复定位精度检测

按照GB/T 17421.2的要求，用激光干涉仪检测X、Y轴的定位精度和重复定位精度，结果应符合4.2.2的要求。

电力塔钢板切割的切断面垂直度

任取10块钢板，任意设置切割的长度和宽度，切割完成后测定切割面的垂直度，10块钢板的测定结果均应符合4.2.3的要求。

通信塔钢板切割的边缘斜度

任取10块钢板，任意设置切割的长度和宽度，切割完成后测定边缘斜度，10块钢板的测定结果均应符合4.2.4的要求。

噪声检测

在空运转状态下，用声级计测定距离激光切割机1m远、1.5m高处的噪声，测定前后左右四处，取最大值为最终值，其结果应符合4.3的要求。

电气系统检测

按照GB/T 5226.1中的有关规定，检测激光切割机的电气系统，其结果应符合4.4的要求。

气动系统检测

用目视法检测激光切割机的气动系统，其结果应符合4.5的要求。

安全防护检测

与辐射相关的标记检测

检测激光切割机在使用、维护或检修时与激光辐射相关的标记是否永久牢固，字迹清晰，明显可见。

联锁设置检测

在输入基本参数正确的条件下，故意操作或编程错误，看激光切割机是否会产生动作干涉和部件损坏。

控制装置检测

检查控制装置是否引起误操作和附加的危险。

开关设置检测

检查起动、停止、复位开关和工作方式选择开关是否设置在操作者附近、活动式防护装置附近。

防护装置检测

检查激光切割机的运动部分是否设置防护装置。

光路系统检测

检查激光切割机的光路系统是否设置全封闭的防护罩。