| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—2024

倾斜摄影实景三维数据获取技术规程

点击此处添加标准名称的英文译名

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 事前像片控制点  Pre-event photo control point	1

3.2 事后像片控制点  Post-event photo control point	1

3.3 影像倾角  Tilt angle of image	1

3.4 影像旋角  Swing angle yaw	1

3.5 航线弯曲度  Strip deformation	2

3.6 相对漏洞  Relative gap	2

3.7 绝对漏洞  Absolute gap	2

3.8 实景三维Mesh模型  3D real scene Mesh model	2

4 基本要求	2

4.1 空间参考系和时间参考系	2

4.2 数据格式要求	2

4.3 倾斜摄影影像要求	2

4.4 像片控制点布设要求	3

5 作业流程	3

6 技术准备	4

6.1 测区踏勘	4

6.2 资料收集	4

6.3 技术设计	4

6.4 空域申请	4

7 倾斜航空摄影	4

7.1 航摄设计	4

7.2 基站布设	6

7.3 实景三维数据获取	7

7.4 航摄成果检查与补摄	7

7.5 POS解算	7

8 像片控制点测量	8

8.1 像片控制点选点	8

8.2 像片控制点精度	8

8.3 像片控制点布设	8

8.4 像片控制点的观测	9

8.5 像片控制点编号	9

8.6 像片控制点实地照片	10

8.7 像片控制点电子刺片整饰	10

8.8 坐标取位计算	10

8.9 像片控制点成果整理	10

9 成果归档及交付	10

9.1 成果归档要求	10

9.2 成果归档及交付内容	10

前言

本技术规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省自然资源厅提出并归口。

本文件主要起草单位：河北省第二测绘院。

本文件主要起草人：丁建伟、刘昭贤、王赛、孟亚宾、周阳、王胜利、王盼盼。

本文件为首次发布。

引言

倾斜摄影测量是目前实景三维建设的主要方法之一，数据获取是实景三维建设过程的首要工作，是实景三维建设质量的重要环节。建立倾斜摄影实景三维数据采集的地方标准有助于数据采集过程的标准化，避免标准不一导致的各类问题，能够提高数据采集的质量，从而提高实景三维建设的质量。

倾斜摄影实景三维数据获取技术规程

范围

本标准规定了倾斜摄影三维建模方式数据获取的基本要求。包括航摄设计、检校场、基站布设、POS数据解算等涉及航空摄影的规定，以及像控测量、数据交付要求等规定。

本标准适用于倾斜摄影技术获取实景三维模型的基本要求、作业准备、航空摄影、像片控制点测量和成果归档。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18314-2009  全球定位系统(GPS)测量规范

GB/T 27919-2011  IMU/GPS辅助航空摄影技术规范

GB/T 27920.1-2011  数字航空摄影规范 第1部分：框幅式数字航空摄影

GB/T 39610-2020  倾斜数字航空摄影技术规程

CH/T 1004-2005  测绘技术设计规定

CH/T 1029.2-2013 航空摄影成果质量检验技术规程 第2部分：框幅式数字航空摄影

CH/T 1050-2021  倾斜数字航空摄影成果质量检验技术规程

CH/T 3004-2021  低空数字航空摄影测量外业规范

CH/T 3006-2011  数字航空摄影测量控制测量规范

CH/T 3025-2023  倾斜数字摄影测量技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

事前像片控制点  Pre-event photo control point

航空摄影测量中,航摄前布设的像片控制点。

事后像片控制点  Post-event photo control point

航空摄影测量中,航摄后布设的像片控制点。

影像倾角  Tilt angle of image

航空摄影时，航空摄影机主光轴与铅垂线的夹角或地面摄影时，摄影机主光轴相对于水平面的夹角。

[来源：GB/T 39610-2020,3.6]

影像旋角  Swing angle yaw

在影像平面内，所选定的影像坐标轴绕主光轴旋转的角度。

[来源：GB/T 39610-2020,3.7]

航线弯曲度  Strip deformation

一条摄影航线内各幅影像主点至首末两幅影像主点连线的最大偏离度。

[来源：GB/T 39610-2020,3.8]

相对漏洞  Relative gap

航空摄影时，像片或影像航线重叠度和旁相重叠度小于规定阈值的部分。

绝对漏洞  Absolute gap

航空摄影时，摄区范围内缺失影像的部分。

实景三维Mesh模型  3D real scene Mesh model

利用点云、实景影像等数据源制作的可量测的、具备实景纹理信息的连续三角面片模型。

[来源：CH/T 3025-2023,3.1]

基本要求

空间参考系和时间参考系

平面坐标系

大地基准采用2000国家大地坐标系。投影方式为高斯-克吕格投影，3°标准分带。当采用地方坐标系时，应与2000国家大地坐建立严密的转换关系。

高程基准

高程基准采用1985国家高程基准，当确有必要采用其他高程基准时，应与1985国家高程基准建立联系。

时间基准

时间基准采用公元纪年和北京时间。

数据格式要求

数据格式

| 序号 | 数据类型 | 数据格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 像片控制点成果 | *.xlsx、/*.jpg |
| 2 | 倾斜摄影影像 | *.tif/*.jpg |
| 3 | POS数据 | *.txt/*.xlsx |
| 4 | GNSS测量成果 | *.txt |

倾斜摄影影像要求

倾斜摄影侧视影像地面分辨率与下视影像地面分辨率需基本一致，侧视影像地面分辨率应满足项目分辨率要求，不超过下视影像地面分辨率的2倍。

影像质量特别强调影像清晰，反差适中，颜色饱和，色彩鲜明，色调一致。有较丰富的层次、能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像，满足外业全要素精确调绘和室内判读的要求。

倾斜影像地面分辨率应满足成图精度的要求，按照成图比例尺的不同，下视影像地面分辨率应不低于表 2 中规定的指标。

下视影像地面分辨率

| 成图比例尺 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下视影像地面分辨率 | 0.03米 | 0.05米 | 0.1米 | 0.3米 |

影像质量检查按照CH/T 1050-2021第七章中规定执行。

像片控制点布设要求

像片控制点精度和成果应符合 CH/T 3006-2011第三章、第六章像控点部分的规定。

像片控制点的点位分布间距跨度应按照CH/T 3025第五章控制测量部分的规定执行。

作业流程

对测区进行倾斜航空摄影，应符合GB/T 39610-2020第六章、第七章相关规定。作业流程如图所示。

倾斜航空摄影作业流程

技术准备

测区踏勘

对航摄测区及周边进行踏勘，了解主要内容包括：

a）测区地形地貌信息；

b）测区内高大建（构）筑物及高压线塔的数量、高度、位置等相关信息；

c）测区周边交通及机场等信息；

d）测区内有无禁飞区域。

资料收集

作业前宜收集相关资料，如：

a） 测区范围、航摄要求；

b） 地形地貌、数字高程模型数据和气象资料；

c） 河北省卫星定位基准站网成果、河北省高精度似大地水准面成果等基础性资料；

d） 地形图、遥感卫星影像和规划设计图等资料。

技术设计

作业前应进行技术设计，技术设计的编写要求及内容按照CH/T 1004-2005第五章的规定执行。

空域申请

作业前应遵循相关空域管理规定，获得有关空域管理部门的飞行批复文件。

倾斜航空摄影

航摄设计

航摄范围的确定

航摄范围比项目范围航向覆盖超出边界2-3条基线，旁向覆盖超出1条航线，确保航摄影像满足项目范围有效覆盖。

航摄设备选择

飞行平台选择

飞行平台选择宜遵循以下原则：

a）应具备出厂合格证，保险处于有效期内；

b）同等条件下优先采用无人机，确有需要或大面积作业时可选用有人机；

c）中心城区、大片建筑区域，优先选用多旋翼无人机；平原、山区、大面积空地和建筑稀少区域，低地面分辨率采集时优先选择固定翼无人机。

航摄相机的选择

航摄相机的选择应满足以下要求：

a）航摄相机在检校期内；

b）各相机的内方位元素和相机畸变参数可精确测定；

c）带有曝光信号反馈装置，能稳定输出和记录曝光脉冲；

d）各相机之间的相对位置和姿态关系刚性稳定；

f）倾斜影像的中心点的地面分辨率不宜低于垂直影像的中心点地面分辨率。

设备检校

为确定IMU与影像相互框架位置关系的系统差、GNSS天线相位中心与影像之间的偏心矢量和摄站高程的系统差，并考虑对相机进行系统校正，需要飞行校准航线。具体情况参照GB/T 27919-2011第五章。

航摄分区划分

航摄分区划分参照GB/T27919-2011第五章中航摄分区、GB/T39610-2020第六章中航摄分区划分和“国家基础航空摄影补充技术规定”中的相应规定执行，并且同时满足以下要求。

a）地物最高点满足重叠度要求，地物最低点满足分辨率要求，难以满足时应分区进行摄影；

b）需要进行加密分区设计时， 一个航摄分区所包含的加密分区均应完整；

c）满足分辨率和重叠度的要求的情况下，分区跨度尽量划大，但航线敷设和划分分区时考虑每条航线直线飞行时间一般不大于25分钟的要求；

d）根据地形类型和成图精度要求的不同，按规范的规定和数字航摄仪性能划分航摄分区，同一分区内的景物特征应基本一致；

e） 充分考虑起降场地和机场位置；

f） 充分考虑繁忙空域和战斗飞行管制的要求。

分区基准面高度确定

依据分区地形起伏、飞行安全条件等确定分区基准面高度,应选取分区内低点高程为基准面高度。

影像重叠度

影像重叠度要求如下：

a）垂直影像：航向重叠度宜设计为75%-80%；旁向重叠度宜设计为70%～75%；在陡峭山区、高层建筑密集区，适当加大重叠度。有高差区域，最高点的航向重叠度不低于60%，旁向重叠度不低于50%；

b）倾斜影像:当满足下视影像重叠度后，倾斜影像的航向、旁向重叠度可不再重新设计。

航线敷设方法

航线敷设应遵循以下原则：

a）航线按摄区范围特征直线敷设；

b）航线一般情况按东西或南北方向敷设，特殊情况根据项目范围走向敷设；

c）摄影区域含有水域时，航线应尽量避免下视影像像主点落水；

d）对建筑物高大、密集区域宜纵横交叉敷设或加大航向和旁向重叠度。

飞行速度

飞行速度的设置应符合航向重叠度、最小曝光间隔、相机快门速度和飞行安全的要求，不宜设置为飞行平台标称最大速度，可按公式(1)估算飞行速度。

v=n∗gcd⁡(1−p)/t	()

式中：

v—飞行速度；

n—航向像片像素数；

gcd—地面分辨率；

p—航向重叠度；

t—曝光间隔。

航摄季节、摄影时间的选择

航摄季节和摄影时间的选择一般应遵循以下原则：

a) 航摄季节应选择摄区最有利的气象条件，应尽量避免或减少积雪、洪水、扬沙等对摄影的不利条件，确保航摄影像能够真实地显现地表细部；

b) 航摄时间一般应根据下表规定的摄区太阳高度角和阴影倍数确定。

摄区太阳高度角和阴影倍数

| 地形类别 | 太阳高度角（°） | 阴影倍数（倍） |
| --- | --- | --- |
| 平地 | ＞20 | ＜3 |
| 丘陵、一般城镇 | ＞25 | ＜2.1 |
| 山地，大、中城镇 | ＞40 | ＜1.2 |

基站布设

地面GNSS基站观测、数量与分布

为保证航空摄影数据获取技术的实施，需要在地面布设GNSS基站，具体要求符合GB/T18314-2009第十章中的规定。也可利用河北省卫星定位基准站网的观测数据。摄区内任意位置与最近基站间距离要求如表4。

摄区内任意位置与最近基站间距离要求

| 成图比例尺 | 1:5000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄区内任意位置与最近基站间距离 | 100km |  | 50km |  |

GNSS接收机与观测

为保证IMU/GNSS辅助航空摄影飞行，必须在基站架设高精度GNSS接收机，与机载POS系统接收机同步进行GNSS观测。基站GNSS接收机的性能须与机载GNSS接收机性能相匹配，满足如下要求：

a）基站GNSS接收机为高精度测量型多频或双频 GNSS 接收机，采样间隔1HZ或2HZ；

b）配备充足的电池或电源系统，保证航摄作业中供电不间断；

c）配备能适应满架次作业所需地面观测数据存储要求的存储器。

航空摄影飞行前，机载POS系统与GNSS基准站在停机位上经10分钟以上的同步初始化测量后，飞行器才能滑出。飞行器起飞进入航线前与一个架次完成后，均须进行S型飞行，保证IMU动态精度。飞机滑回停机坪，GNSS基准站和机载POS系统继续进行10分钟以上的静态测量后结束整个航摄飞行架次的测量工作。

GNSS基站选址原则

按照CH/T 2009-2010第五章基站选址原则，结合大地测量控制成果，选择适合布设控制点的点位作为初选基站候选站址。对基站候选站站址进行实地选择，选址原则如下：

a）位于开阔处，附近无电波干扰。

b）站点附近交通、通讯条件良好，便于联络和数据传输；

c）人员稀少或不易到达的地点，避免闲杂人滋扰；

d）点位需要设立在稳定的、易于保存的地点（如房顶等）；

e）须具有可靠电源，以保障设备充电；

f）充分利用符合要求的高精度的已知控制点；

g）避开周边存在大面积水域或光伏板的区域；

h）适合长期作业。

GNSS基站坐标测量

按照CH/T 2009-2010第五章基站点位测量技术规定，采用RTK技术测量出GNSS基站坐标。

实景三维数据获取

航摄飞行质量应遵循以下要求：

a）下视影像倾角不宜大于6°，最大应不大于 10°；

b）下视影像旋角不宜大于25°，在确保影像航向和旁向重叠度满足要求的前提下最大应不大于35°；

c）航线弯曲度应不大于1%， 当航线较长但小于5000米时，航线弯曲度最大不大于3%；

d）同一航线上相邻像片的航高差应不大于30米，最大航高与最小航高之差应不大于50米，实际航高与设计航高之差不应大于50米。

航摄成果检查与补摄

航摄实施单位应对成果质量进行全面检查。影像重叠度、影像倾角、行高保持的检查方法应符合GB/T27920.1-2011中第六章的要求。航摄设计、影像旋角、航线弯曲度、摄区分区覆盖完整性、影像质量、附件质量的检查方法应符合CH/T1029.2-2013中第六章的要求。对于不符合要求的进行补摄。

航摄成果补摄应遵循以下要求：

a）航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄；

b）补摄必须按原设计航迹进行，补摄航线的长度须满足用户区域网加密布点的要求；

c）对于不影响内业加密选点和模型连接的相对漏洞及局部缺陷（如云、云影、斑痕等），可只在漏洞处补摄。补摄航线的长度须超出漏洞外一条基线；

d）应采用同一焦距的数字航摄仪进行补摄；

e）倾斜摄影补摄时需至少重叠7张像片；

f）当采用GNSS等辅助航空摄影技术时，须参照相应的补摄与重摄要求进行。

POS解算

POS数据处理要求如下：

a）在飞行区域内有河北省卫星定位基准站网,并且其采样频率符合要求,收集这类基站的观测数据,联合机载 GNSS 观测数据，按照后处理精密动态测量模式进行处理,获取飞行过程中各时刻GNSS 天线的基准坐标；

b）如果在飞行区域布设地面 GNSS 基站,可采用国家已知 GNSS 坐标点联测方式得到基准站坐标，或利用全球导航卫星系统连续运行基准站获取GNSS基准站坐标,联合机载GNSS观测数据按照后处理精密动态测量模式进行处理，获取飞行过程中各时刻GNSS天线的基准坐标；

c）选择该架次距离摄区最近的基站数据进行解算或采用多基站数据联合解算,确保采用最优解算结果；

d）剔除姿态不佳的编号卫星数据,保证最终差分数据质量；

e）基于差分GNSS结果与IMU数据进行POS数据联合处理并顾及系统检校已量测的偏心分量值；

f）若GNSS数据采用精密单点定位后处理模块进行处理按照精密单点定位数据处理流程解算飞行

过程中各个时刻飞机的准确位置；

g）通过双向解算差值、GNSS定位精度(差分GNSS解算结果)和数据质量因子等指标进行综合评定；

h）按照GB/T 27919-2011第七章POS数据处理结果分析表。

像片控制点测量

像片控制点选点

像片控制点分为事前像片控制点和事后像片控制点两种类型。

事前像片控制点

事前像片控制点注意事项如下：

a）航空摄影面积小于20平方千米或普遍难以找到合适的像片控制点目标时一般在航空摄影前布设地面标志点作为事前像片控制点；

b）地面标志宜布设在宽阔无遮挡区域，且应设置在高程起伏较小、易于准确定位和量测的地方；

c）可在地面布设红色的显著标志，如“”标志，标志边线宽度不低于2倍下视分辨率，标志边长为5-10倍下视分辨率为宜；

d）地面标志作为像片控制点时观测“”的内角；

e）像片控制点在像片中的位置应符合CH/T 3004-2021第六章的规定。

事后像片控制点

事后像片控制点注意事项如下：

a）宜选择地面标志物作为像片控制点，不宜选择高于地面的标志物（如房角）作为像片控制点；

b）像片控制点的目标影像清晰、易于判读，如选在交角良好(30°-150°）的细小线状地物的交点，明显地物的拐角点，且高程变化较小、常年相对固定的明显地物点处。弧形地物及阴影等不应选作点位目标；

c）高程变化急剧的斜坡不宜选作点位目标；

d）点位应便于安置仪器和操作，视野开阔，视场内障碍物的高度角不超过 15°；

e）远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等)，其距离不小于 200 米；远离高压输电线和微波无线电信号传送通道，其距离不应小于50米；

f）附近不应有强烈反射卫星信号的地物(如大型建筑物等)；

g）交通方便，并有利于其他测量手段扩展和联测；

h）像片控制点距像片边缘不应小于像片边长的10%。

像片控制点精度

像片控制点应满足一定的测量精度要求，精度要求内容按照CH/T 3004-2021第七章像片控制测量精度的规定执行。

像片控制点布设

像片控制点布设宜按照区域网布设方式，其跨度应结合下视影像地面分辨率，在无 GNSS 辅助航摄、无 IMU/GNSS 辅助航摄的区域网布点时，控制点跨度宜小于下视影像地面分辨率的10000 倍；有 GNSS 辅助航摄、有IMU/GNSS 辅助航摄的区域网布点时，控制点跨度宜小于下视影像地面分辨率的20000 倍。 其他要求如下：

a）区域网的划分应依据成图比例尺、航摄比例尺、测区地形特点、航摄分区、图幅分布等情况进行全面考虑，根据具体情况选择最优实施方案；

b）区域网的图形宜呈矩形。当受地形等条件限制时，可采用不规则区域网布点，在凹角转折处或凸角转折处应布设像片控制点；

c）在区域四角附近和中部附近应各配置1个像片平高控制点；

d）布设不少于像片控制点总数10%的检查点用于空中三角测量检查；

e）像片控制点应布在航摄分区分界的重叠部分内，相邻航线应尽可能公用，如果不能公用，应分别布点，并注意避免产生控制漏洞；

f）像主点或标准点位处于水域内，或被云影、阴影、雪影等覆盖，或无明显地物，但落水范围的大小和位置不影响立体模型连接时，可按正常航线布点;当遇到像主点、标准点点位位于水滨和岛屿地区等特殊情况，不能按正常情况布设像片控制点时，视具体情况以满足空中三角测量和成图要求为原则布设像片控制点，点位在像片上的条件可适当放宽；

g）区域网中补摄航线结合处的布点应保证连接精度，可在结合处加布1-2个像片控制点。

像片控制点的观测

像片控制点测量一般采用实时动态测量（RTK）技术进行测量，当无信号或不能固定时宜采用GNSS静态测量方式。采用实时动态测量（RTK）技术进行测量像片控制点时，需满足以下要求：

a）RTK 接收设备应电源充足、存储卡有充足的存储空间、通信卡信号畅通；

b）观测开始前应对 RTK 接收机进行检查，随后初始化设备，在动态测量前对 RTK接收机进行参数设置；

c）为保证测量精度，RTK 测量必须使用三脚架或者强制对中杆严格对中整平，不允许使用手持对中杆直接施测；

d）开始作业前，应在测区内选取一个高等级已知点进行检核，平面较差小于 3cm，高程较差小于 5cm，检测合格后方可开始作业；

e）像片控制点测回数不小于 2 次，每次测完后需对仪器进行初始化设置。采集数据应为固定解，每次观测历元数不小于 20 个，采样间隔不小于 2-5s，各测回平面位置较差小于 3cm，高程小于 4cm，取各测回的平均值作为最终结果；

f）像片控制点的平面和高程应严格测至刺点位置。高于地面的像片控制点应注记标高量取位置，精度保留到0.01m；

g）外业测量过程中尽量保持同一天线高，不要随意改动天线高，避免天线高出错。

像片控制点编号

像片控制点编号应满足如下要求：

a）像片控制点编号按控制点类型区分；

b）同一测区像片控制点编号不允许重复；

c）编号规则为1位“控制点类型代码”+4 位“流水号”，“P”代表像片控制点，“C”代表检查点，流水号为0001-9999的数字码；

d）测区有特定要求的，按要求规则编号。

像片控制点实地照片

像片控制点测量时需要拍摄近景、远景两张点位摆站测量照片，其中近景照片要反映出像片控制点测量的准确位置，远景照片要反映出像片控制点周围地物分布情况，原则上点位摆站测量照片要求由南向北拍摄。实地照片命名方式如下：近景照片为“像片控制点编号”+“J”,例如P0015J.jpg；远景照片为“像片控制点编号”+“Y”，例如P0015Y.jpg。

像片控制点电子刺片整饰

将航摄像片转换为JPG格式，作为电子刺片底图，数字刺点片文件名为“像片控制点编号.JPG”。在影像上的像片控制点点位放置样式为中心带水平十字的圆“⊕”标记，大小设置为400个像素，颜色为红色；在点位附近标注点编号，大小设置为500个像素，颜色为品红色，字体为黑体。

坐标取位计算

像片控制点平面坐标最终提供 2000 国家大地坐标系高斯投影成果，高程提供 1985 国家高程基准成果。平面坐标和高程记录应取至0.001米，经、纬度坐标记录应取至0.00000001度。

像片控制点成果整理

像片控制点成果包括成果表、电子刺点片、实地照片（近景与远景 2 张）、布点图。其中成果表采用EXCEL或WORD表格形式，标明像控成果采用坐标系统，中央子午线，表格格式为：像片控制点号、大地成果（B、L、H）、平面成果（X、Y、H（正常高））、点位文字说明（附录A）。

成果归档及交付

成果归档要求

成果归档应符合下列规定：

a）原始数据齐全；

b）数据处理记录规范、齐全；

c）质量检查合格；

d）资料文档齐全、完整、内容真实，表述准确；

e）成果数据存储完整。

成果归档及交付内容

倾斜航空摄影资料

航摄文档资料

a）航摄批文及航摄资料送审报告；

b）航摄鉴定表；

c）航空摄影飞行记录；

d）资料移交书；

e）数字航空摄影技术设计书；

f）项目技术总结报告；

g）其他文档成果资料。

航摄影像资料

a）原始影像数据；

b）航摄像片曝光中心的位置和姿态信息；

c）IMU/GNSS、RTK、PPK 或者其它附属仪器的数据记录或处理结果相关数据；

d）原始影像索引表；

e）数字航摄仪技术参数；

f）摄区完成情况图；

g）摄区航线、像片结合图；

h）航摄像片中心点结合图；

i）其他相关数据成果资料。

静态观测数据

GNSS基站静态观测数据。

像片控制点资料

a）成果表；

b）电子刺点片；

c）实地照片；

d）布点图。

附录A

（资料性附录）

像片控制点成果表示例

| ××项目像控点成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标系统：2000国家大地坐标系，1985国家高程基准 |  |  |  |  | 中央子午线：117（°） |  |  |  |  |
| 序号 | 点号 | 纬度 （dd.mm.ss） | 经度 （dd.mm.ss） | 大地高程（m） | Y坐标（m） | X坐标（m） | 正常高程（m） | 点位说明 | 备注 |
| 1 | P0001 | 39.29263762 | 117.41190818 | 10.344 | 39615068.390 | 4474144.036 | 12.140 | 本点刺于白色影像与蓝色影像交汇处，高程刺于水泥硬化地面。 |  |
| 2 | P0002 | 39.33522314 | 117.52371679 | 0.194 | 39574727.154 | 4446436.977 | 3.013 | 本点刺于蓝色影像左上角与灰色影像交汇处，高程测于简易房左上角外沿顶部。房高：3.80米。 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |