ICS XX.XX

CCS X XX

DB13

河北省地方标准

DB13/T XXXX—XXXX

突发性地质灾害应急救援综合评价规范

（试行）

Comprehensive Evaluation Specification for Emergency Rescue of Sudden Geological Hazard(pilot)

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

4.1 目的	2

4.2 任务	2

4.3 工作原则	2

4.4 总体要求	2

4.5工作程序	2

5 评价指标体系与等级划分	4

5.1 救援需求	4

5.2 救援能力	5

6 评价方法	6

6.1救援需求评价	6

6.2 救援能力评价	7

7 成果编制	7

7.1 报告编制	7

7.2 图件编制	7

7.3 表格编制	8

附　录　A（资料性）信息调查表	9

附　录　B（资料性）地质灾害应急救援综合评价表	14

附　录　C（资料性）汇总统计表	17

附　录　D（资料性）问题对策表	20

附　录　E（资料性）成果报告编写提纲	25

附　录　F（资料性）应急机构图示图例	27

附　录　G（资料性）突发性地质灾害隐患点图示图例	28

附　录　H（资料性）地质灾害应急救援综合评价结果图示图例	29

附　录　I（资料性）附表附图编制	31

附　录　J（资料性）标准图幅相关示例	32

参 考 文 献	33

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件附录均为资料性附录。

本文件由河北省应急管理厅提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：河北省地质矿产勘查开发局国土资源勘查中心（河北省矿山和地质灾害应急救援中心）。

本文件主要起草人：XXXXXX

突发性地质灾害应急救援综合评价规范

范围

本文件规定了地质灾害应急救援综合评价工作的总体要求、指标体系与等级划分、评价方法及成果编制等要求。

本文件适用于以行政单元为评价对象，对其行政管辖区内突发性地质灾害应急救援需求和应急救援能力进行预评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 148 印刷、书写和绘图纸幅面尺寸

DZ/T 0438-2023 地质灾害风险调查评价规范（1:50000）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

突发性地质灾害 sudden geological hazard

突然发生的由自然因素或人为因素诱发的，危害人民生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等与地质作用有关的灾害。

地质灾害应急救援综合评价 comprehensive evaluation of geological hazard emergency rescue

对某一行政单元辖区内突发性地质灾害救援需求和救援能力进行的预评价，旨在识别现有应对策略的优缺点，提出改进措施，优化资源配置，以更好地预防和减轻地质灾害损失，保障人民生命财产安全。

救援需求评价  rescue demand evaluation

一个行政单元假定发生地质灾害，针对受灾人员受困（失联）时对外部救援力量（物资、人员、设备）需求紧迫程度进行的评估，旨在指导救援资源的预先调配，确保救援行动的及时性和有效性。

救援能力评价  rescue capability evaluation

假定一个行政单元在地质灾害导致人员受困时，对其救援能力、响应速度、资源配置效率以及团队协作水平等方面进行的系统性、综合性评估。

灾害风险管理能力  disaster risk management capability

围绕一个地质灾害隐患点或风险区，政府相关部门或基层组织，通过综合运用各种资源、技术和策略，有效识别、评估、控制和应对灾害风险，保障受威胁人员生命安全、维护社会稳定的能力。

风险区  hazard zone

按照DZ/T 0438-2023 的规定，将危险性和易损性评价结果叠加运算形成风险评价结果，并据此划分出的地质灾害风险区段。

突发性地质灾害隐患点 sudden geological hazard hidden points

列入地质灾害管理台账，在一定的自然或人为因素诱发下可能会对危害对象造成伤害的突发性地质灾害。

总则

目的

为了提高突发性地质灾害应急救援工作的效果，确保发生灾害时能够有效地保护人民的生命安全，减少灾害带来的损失。

任务

对一个行政单元地质灾害应急救援相关准备工作进行全面、客观、科学的评估，识别管理风险，提出防范对策，促进地质灾害应急救援工作的持续改进和优化。

工作原则

    - 应急救援综合评价按照下列原则进行：

以人为本，生命至上；

以行政单元为评价单元，采用“隐患点+风险区”双控的风险评价模式；

以地质灾害风险识别数据做支撑；

采用来源客观真实，易于取得的现势性数据；

评价方法简单、科学、实用，能识别出管理风险；

对策具有针对性和可操作性，可消除或减少风险；

定期评估持续改进。

总体要求

地质灾害应急救援综合评价，包括救援需求评价和救援能力评价，评价时先根据收集资料和补充调查相关数据确定各子指标等级，后按规定方法确定评价指标的等级。

仅对有居住人员威胁的突发性地质灾害隐患点，以及包含有此类隐患点的风险区进行评价。

一般先进行单体突发性地质灾害隐患点评价，后进行风险区评价。对辖区内各突发性地质灾害隐患点评价和风险区评价的结果进行分析，确定存在的风险是普遍性问题还是特殊性问题，提出针对性防范管理措施。

工作程序

    - 应急救援综合评价工作程序见图1，可根据实际情况适当增减，一般可按照下列程序进行：

- 图1  地质灾害应急救援综合评价工作流程图

- 搜集资料，补充调查。收集评价相关的数据和资料，包括自然地理与地质环境条件、地质灾害风险识别成果（地质灾害隐患点、风险区）、各居民点常住人口及年龄构成、地质灾害风险管理能力、救援队伍的组织和能力、救援物资储备，以及医疗机构资源和能力等方面的信息。附录A 信息调查表的内容可供参考；对搜集不到的评价所需资料，采用实地调查、问卷调查、实地访谈、专家咨询等形式获取。补充调查可参照GB/T 35624-2017、GB/T 40112-2021、DZ/T 0269-2014、DZ/T 0284-2015 、DZ/T 0438-2023、YJ/T 26-2024、T/CAGHP 001-2018、T/CAGHP 002-2018、T/CAGHP 010-2018、T/CAGHP 022-2018、T/CAGHP 024-2018、T/CAGHP 063-2019、T/CAGHP 070-2019、T/CAGHP 082-2022、T/CAGHP 083-2022 等相关规范标准规定执行；

- 开展评价，提出对策。对现有的地质灾害应急救援体系和机制能否有效地应对紧急情况，减少生命损失进行评价。包括救援需求评价和救援能力评价；根据评估和分析的结果，针对风险问题提出具体的改进建议和措施，附录D的应对措施可参考；

- 成果编制。按照本文件相关要求编写成果报告、附图、附表，提交成果送审稿；

- 提交成果。委托单位收到成果送审稿后组织有关专家进行评审验收，受托单位根据验收意见修改完善复审后提交最终成果。

评价指标体系与等级划分

救援需求

单体突发性地质灾害隐患点评价顺序为地质灾害风险管理能力评价、地质灾害危害性等级更新评价、地质灾害风险等级更新评价、地质灾害救援需求等级评价。地质灾害风险管理能力评价指标体系及等级划分见表1，地质灾害危害性更新评价及等级划分见表2，地质灾害风险等级更新评价及等级划分见表3，地质灾害救援需求评价及等级划分见表4。

风险区救援能力评价以地质灾害风险区划各分区自互救能力和风险等级建立矩阵，评估其对外部救援力量需求等级，分为强、较强、中等、弱四个等级，评价等级划分见表4。

地质灾害风险管理能力评价指标体系及等级划分表

| 等级 | 子指标 |  |  |  | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人口年龄结构 | 应急演练情况 | 发出撤离警报时间 | 撤离时间 |  |
|  | 15-59岁人员 占比 | 每年演练次数 | 预警与灾情时间间隔（小时） | 完成撤离 （分钟） |  |
| 强 | >70% | >2 | >2 | <10 | 按照四项子指标中最弱的确定等级 |
| 较强 | [60%,70%] | 2 | [1,2] | [10,20) |  |
| 中等 | [50%,60%) | 1 | [0.5,1) | [20,30] |  |
| 弱 | <50% | 0 | <0.5 | >30 |  |
| 说明： 1.人口年龄结构：地质灾害隐患点受威胁的常住人口中15-59岁人口在人口总数中的占比（百分数取整）。 2.应急演练情况：地质灾害隐患点当地的基层组织每年组织受威胁群众进行的应急撤离演练次数。 3.发出撤离警报时间：在灾害发生之前，地质灾害隐患点负责群测群防的监测员（或监测设备）能够提前发现险情并立即发出警报的时间。 4.撤离时间：危险区域最深处的人员以最短路径撤离至安全区以正常步行速度计算的时间。 |  |  |  |  |  |

地质灾害危害性等级更新评价及等级划分表

| 灾害风险管理能力 | 危害性a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高 | 高 | 中 | 低 |
| 强 | 中 | 中 | 低 | 低 |
| 较强 | 高 | 中 | 低 | 低 |
| 中等 | 极高 | 高 | 中 | 低 |
| 弱 | 极高 | 高 | 中 | 低 |
| a按DZ/T 0438-2023 表M.5确定的等级。 |  |  |  |  |

地质灾害风险等级更新评价及等级划分表

| 活动性b | 危害性（更新） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高 | 高 | 中 | 低 |
| 极高 | 极高 | 极高 | 高 | 高 |
| 高 | 极高 | 高 | 高 | 中 |
| 中 | 高 | 中 | 中 | 低 |
| 低 | 中 | 中 | 低 | 低 |
| - b按DZ/T 0438-2023 表M.4确定的等级。 |  |  |  |  |

地质灾害救援需求评价指标体系及等级划分表

| 自互救能力 | 风险等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高 | 高 | 中等 | 低 |
| 强 | 中等 | 中等 | 弱 | 弱 |
| 较强 | 较强 | 中等 | 弱 | 弱 |
| 中等 | 强 | 强 | 中等 | 弱 |
| 弱 | 强 | 强 | 中等 | 弱 |
| 说明： 1.自互救能力依据受地质灾害的威胁基层组织（或风险区）中15-59岁常住人口占比分为四级：占比＞70%为强，[60%,70%]为较强，[50%,60%）为中等，＜50%为弱。 2.突发性地质灾害隐患点风险等级为更新评价等级，风险区等级为依据DZ/T 0438-2023 评价的风险等级。 |  |  |  |  |

救援能力

单体突发性地质灾害隐患点救援能力评价选取救援队伍到达现场用时、应急预案、应急物资保障能力、医疗救助能力四个子指标，并划分为强、较强、中等、弱四个等级，地质灾害救援能力评价指标体系及等级划分见表5。

风险区的救援能力评价。利用风险区内各单体突发性地质灾害隐患点救援能力评价结果，使用表5的赋分法计算其算术平均值来确定风险区的救援能力等级，分为强、较强、中等、弱四级。

单体突发性地质灾害隐患点地质灾害救援能力评价指标体系及等级划分表

| 等级 | 子指标 |  |  |  | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 救援队伍到达现场用时（分钟） | 应急预案 | 应急物资保障能力（小时） | 医疗救助能力 （1小时圈） |  |
| 强 | <20 | 单体灾害点的处置方案 | <2 | 三级医院 | 赋分法计算算术平均值 确定等级 |
| 较强 | [20,60) | 乡镇级应急预案 | [2,4) | 二级医院 |  |
| 中等 | [60,120] | 区县级应急预案 | [4-10] | 一级医院 |  |
| 弱 | >120 | 地市级应急预案 | >10 | 乡村诊所 |  |
| 说明： 1.各子指标等级的强、较强、中等、弱四级，分别对应4、3、2、1的分值，计算所有子指标赋值后的算术平均值。 2.当子指标赋值后的算术平均值介于[3.5,4.0]、[2.5,3.5)、[1.5,2.5)、[1.0,1.5）区间时，救援能力等级分别对应为强、较强、中等、弱等级。 |  |  |  |  |  |

评价方法

救援需求评价

单体突发性地质灾害隐患点救援需求评价是考虑单体地质灾害灾害风险管理能力和自互救能力强弱对危害性和外部救援需求的影响，先评级灾害风险管理能力，然后应用组合矩阵对原危害性等级、风险等级进行更新，以更新后风险等级和自互救能力矩阵评估对外部救援需求的迫切程度，同时对外部救援队伍、应急物资、医疗机构等救援资源的需求进行评估。

灾害风险管理能力评价。突发性地质灾害隐患点灾害风险管理能力等级由最低子指标等级决定。完成单点评价后，汇总评价结果，掌握行政辖区内突发性地质灾害隐患点灾害风险管理能力强弱的分布规律，分析强弱原因，提出提高能力的对策，提升风险管理能力。

危害性更新评价。将单体突发性地质灾害隐患点灾害风险管理能力等级与按DZ/T 0438-2023 表M.5评价的危害性等级代入表2，更新评价危害性等级。

风险等级更新评价。将危害性更新评价等级和按DZ/T 0438-2023 表M.4确定的活动性等级代入表3，更新评价风险等级。

救援需求等级评价。将风险等级更新评价结果和自互救能力评价结果代入表4，得出该突发性地质灾害隐患点对外部救援资源需求的紧迫程度。

救援资源需求评估。假定该点发生灾害造成人员受困（失联），考虑变形破坏特征、降雨（5%、2%、1%概率）、地震、人类工程活动等诱发因素强度不同导致的危害特征差异，估算该点对外部救援的队伍、装备、技术、物资、医疗等资源需求的类型、规格和数量。

风险区救援需求评价是考虑地质灾害风险区划各分区内自互救能力强弱对救援需求的影响，用各风险区的风险等级和自互救能力建立组合矩阵，来评估救援需求迫切程度，以区内各突发性地质灾害隐患点对救援队伍、应急物资、医疗机构等救援资源的需求用概率法评估该区对外部救援资源需求。

救援需求等级评价。根据风险区各居民点常住人口及年龄构成，确定其自互救能力等级。将风险区风险等级评价结果和风险区内自互救能力评价结果代入表4，得出风险区对外部救援资源需求的紧迫程度。

救援资源需求评估。基于历年统计资料，确定该风险区地质灾害发生频次非零值的众数（或均值），以众数（或均值）与隐患点总数比作为权重，估算并汇总区内各隐患点的救援资源需求，将汇总的资源数量取整得出该风险区对外部救援队伍、装备、技术、物资及医疗等资源的具体需求类型和数量。

在完成隐患点和风险区评价后，将行政辖区范围内救援需求进行分类汇总，得出救援需求级别、数量、分布以及对救援资源需求，对比辖区内相关资源的保有量，分析其满足程度，识别风险隐患并提出相关建设建议。

救援能力评价

在某一特定行政区域及特定时段内，救援需求和救援资源的分布是相对稳定的，但救援资源对区域内各突发性地质灾害隐患点和各风险区救援需求的覆盖与满足程度存在差异性。救援能力评价是假定某地质灾害点或风险区发生人员受困、失联时对救援资源能否及时到达的综合评价。

单体突发性地质灾害隐患点救援能力评价。先对各个子指标进行单独评价，并按等级结果赋以固定分值，再计算算术平均值进行综合评价等级确定。

子指标评价：

- 救援队伍到达现场用时。以正常情况下救援队伍抵达灾害现场所用时间2倍来计算，按表5的分级标准确定等级。

- 应急预案。以应急预案的针对性和可操作性进行评价，按表5的分级标准确定等级。

- 应急物资保障能力。以正常情况下从物资仓库到灾害现场用时2倍来计算，按表5的分级标准确定等级。

- 医疗救助能力。以1小时内能够到达的医疗救助机构等级来评价，按表5的分级标准确定等级。

风险区救援能力评价。将各单体突发性地质灾害隐患点救援能力评价结果按强、较强、中等、弱四级，分别赋以4、3、2、1的分值，计算地质灾害风险区划各分区内单体突发性地质灾害隐患点救援能力等级赋分值的算术平均值，当算术平均值介于[3.5,4.0]、[2.5,3.5)、[1.5,2.5)、[1.0,1.5）区间时，该风险分区的救援能力等级分别对应为强、较强、中等、弱等级。

在完成隐患点和风险区救援能力评价后，分别汇总评价结果，分析行政辖区内救援需求和救援能力的匹配程度，找出救援能力弱项和不足，提出针对性建设或调配建议，减少生命财产损失，降低管理风险。

成果编制

报告编制

成果报告应按行政单元编制，综合反映行政辖区内地质灾害应急救援取得的成效和不足，结合行政辖区内防灾减灾需求与国土空间规划，提出合理、有效的地质灾害应急救援对策建议。

报告应采用A4纸张，报告要篇章内容齐全、重点突出逻辑性强、图文表并茂、文字简洁规范、文图表对应统一、数据真实准确、结论明确有据、建议合理可行。成果报告编写提纲见附录E。

图件编制

地质灾害应急救援评价的图件主要有突发性地质灾害隐患点分布图、地质灾害风险管理能力评价图、地质灾害救援需求评价图、地质灾害救援能力评价图、地质灾害应急救援综合评价图等。

成果图件要整体上协调、美观、规范、主题突出、要素齐全、层次清晰。要素应包含图名、图例、注记、比例尺、指北针、主图、镶图、镶表和责任签等内容。附图图名应位于图面正上方，数字比例尺应位于图面和图名之间，线形比例尺位于图面正下方，图例应位于图面空白处或右侧上部，责任栏应位于图面右下角，镶表镶图可根据图面尺寸合理布置。在图面上用符号、注记方式表达信息负担较大时，可在图面空白处以镶表、镶图的方式表达。

所有图件均以国家基本比例尺地形图编制底图，坐标系采用2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。附图图纸幅面尺寸采用GB/T148 A系列，最小幅面为A3。插图在A4纸张幅面内布置。

底图上图地理要素采用我国标准地理信息数据，包括重要水系、村庄及以上级别地名、乡镇及以上级别道路、重要点高程值、县乡镇界线；重要水利工程、公路、铁路和城乡建设等地理信息。采用点、线、面图元方式组合表达。

突发性地质灾害隐患点分布图应标明地质灾害风险区划分区及突发性地质灾害隐患点位置、类型、规模、威胁人口财产、险情等级、风险等级等特征。

地质灾害风险管理能力评价图、地质灾害应急救援需求评价图和地质灾害应急救援能力评价图不仅需要按照强弱程度分别标识各个突发性地质灾害隐患点的评价结果，还应通过颜色、符号等方式明确展示各评价指标的评价结果。在地质灾害应急救援需求评价图和地质灾害应急救援能力评价图上，还需在每个风险区内以不同颜色或符号标注出各评价指标的等级和具体评价结果。地质灾害应急救援需求评价图还需详细标注各隐患点和风险区对队伍、装备、技术、物资、医疗等外部救援资源的需求数量或等级。地质灾害应急救援能力评价图则需通过图标或文字标注出各应急救援队伍、物资储备库、医疗机构等救援资源的位置，并通过颜色或大小表示其能力水平。必要时用镶表、镶图的形式辅助表达相关信息。

地质灾害应急救援综合评价图上仅表示突发性地质灾害隐患点和风险区的救援需求评价、救援能力评价的结果，同时标注各应急救援队伍、物资储备库、医疗机构等救援资源的位置分布及能力，必要时用镶表、镶图的形式辅助表达相关信息。

表格编制

在搜集资料和补充调查阶段需要填写信息调查表格，以获取应急救援评价所需的相关信息。主要有突发性地质灾害隐患点调查表、风险区常住人口调查表、应急救援队伍调查表、物资储备库调查表、医疗机构调查表等。

在评价阶段需要分别填写单体突发性地质灾害隐患点和风险区的救援需求评价表、救援能力评价表，以确定各评价指标及各子指标的等级。

在报告编写阶段需要编制相关统计表格，以汇总相关信息成果。统计表格有突发性地质灾害隐患点信息统计表、突发性地质灾害隐患点应急救援综合评价结果统计表、风险区应急救援综合评价结果统计表、问题对策统计表、救援队伍统计表、物资储备仓库统计表、医疗机构统计表等表格。

- （资料性）

- 信息调查表

信息调查内容及相关表格见表A.1至表A.7。

  - 表A.1  突发性地质灾害隐患点信息调查表

| 编号 |  |  |  |  |  |  | 灾点名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾点类型 |  | 崩塌 滑坡 泥石流 地面塌陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  | 市 县 乡 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 |  | 经度： ° ´ " 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 威胁对象 |  | □地级市及地级以上市区 □县城 □乡镇 □村寨 □居民点 □学校 □医院 □矿山 □工厂 □水库 □电站 □景区 □农田 □饮灌渠道 □森林 □公路 □大江大河 □铁路 □输电线路 □通讯设施 □国防设施 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 威胁人口 |  | 人 |  |  | 年龄分布 |  | 0-14岁 人；15-59岁 人；60岁及以上 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练次数 |  | 次/年 |  |  | 监测设施 |  |  |  | 警报措施 |  |  |  |  |  |
| 监测人员 |  |  |  |  | 预计预警与灾情时间间隔 |  |  |  | 小时 |  |  |  |  |  |
| 完成撤离 |  | 距离 米； 分钟（按危险区最深处的人到安全区的最短路径，速度按照1.1m/s计算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安置点 |  | 是 否 | 安置点位置 |  |  |  |  |  |  | 安置点承载能力 |  |  |  | 人 |
|  |  | 应急生活 物资储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受威胁财产 |  | 万元 |  |  |  |  | 活动性等级 |  | □极高 高 □中 □低 |  |  |  |  |  |
| 危害性等级调查 |  | 城镇 |  | 交通道路 |  |  |  | 大江大河 |  |  |  | 矿山 |  |  |
|  |  | 威胁人数 潜在经济损失 |  | 铁路或公路 名称及等级 |  |  |  | 水库或水利水电 工程名称及等级 |  |  |  | 矿山名称及等级 |  |  |
| 危害性等级评价 | 对城镇 危害性 | 威胁人数≥1000人，潜在经济损失≥5000万元 威胁人数 100—1000人，潜在经济损失1000万-5000万元 威胁人数 10-100 人，潜在经济损失 500万-1000万元 威胁人数＜10 人，潜在经济损失＜500万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □极高 高 □中 □低 |  |
|  | 对交通道路 危害性 | 一级铁路、高速公路 □二级铁路、省级以上公路 三级铁路、县级公路 □铁路支线、乡村公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对大江大河 危害性 | 大型以上水库，重大水利水电工程 中型水库，省级重要水利水电工程 中小型水库，市级重要水利水电工程 小型水库，县级水利水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对矿山 危害性 | 特大型及重要大型矿山 大型矿山 中型矿山 小型矿山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 |  | □极高 高 □中 □低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诱发因素强度 及其危害特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部救援资源 和对外交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灾险情史 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 调查人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 表A.2  应急救援队伍调查表

| 救援队伍名称 |  |  |  |  | 级别 |  | 国家 省 市 县 企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 市 县 乡 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐 标 | 经度： ° ´ " 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 应急救援专长 |  |  | 人员总数 |  | 年龄结构 |  | 18-40岁 人，41-60岁 人 |  |  |
| 常设救援小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装备配备情况 |  | 装备名称 |  |  |  | 规格/型号 |  | 单位 | 数量 |
|  | 搜索装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营救装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侦检装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 个人防护装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 救援车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 调查人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 表A.3  应急物资储备调查表

| 物资库名称 |  |  | 级别 | 中央 省 市 县 乡镇 村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 市 县 乡 村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 | 经度： ° ´ " 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 物资类别 |  | 物资名称 |  |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| 生活类救灾物资 | 安置类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服装类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装具类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 饮食、卫生及特殊用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林草原防灭火物资 | 个人防护装备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扑火机具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆及特种装备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯指挥装备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 野外生存装备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侦查装备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抗旱物资 | 抢险物料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 救生器材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抢险机具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 个人防护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地震应急救灾物资 | 现场工作人员野外生存和防护物资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急通讯装备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地震应急流动监测装备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灾害调查装备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急探测测量装备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家地震灾害队伍紧急救援队伍装备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家综合性消防救援队伍物资 | 灭火救援物资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油化工事故救援物资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洪涝灾害水域救援物资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地震地震灾害救援物资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林草原灭火物资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通用保障物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产应急救援物资 | 矿山/隧道应急保障物资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危化应急保障物资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油气管道应急保障物资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自然灾害应急保障物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 调查人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：物资分类按国防减救办发【2024】12号文附件1：地方各级应急物资储备指导目录填列。

  - 表A.4  医疗机构调查表

| 医疗机构名称 |  |  | 级别 |  | 三级 二级 一级 无 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院类型 | 综合 专科 |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 市 县 乡 村 |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 | 经度： ° ´ " 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |  |  |
| 床位数 |  |  | 应急预案 |  | 有 无 |  |  |
| 应急联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 人员总数 | 人 |  | 是否参与过 应急救援 |  | 是 否 |  |  |
| 专业技术人员 | 医生 人，护士 人 |  |  |  |  |  |  |
| 医疗救助能力 |  | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
|  | 科室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 病区基本设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 病房单元 基本设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专科设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救车 |  |  |  |  |  |  |
| - 调查人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 表A.5  风险区常住人口调查表

| 风险区名称 |  |  |  |  | 风险区编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级 别 | 极高 高 中 低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 东至： 西至： 南至： 北至： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范 围 | 东经度： ° ´ " 北 纬度： ° ´ " 西经度： ° ´ " 南 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区内居民点数 |  |  |  |  | 涉及乡镇 |  |  | 1个 多个 个数 |  |
| 区内常住人数 |  |  | 年龄分布 |  |  | 0-14岁 人；15-59岁 人；60岁及以上 人 |  |  |  |
| 居民点名称 | 负责人 | 联系电话 |  | 年龄分布（人数） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-14岁 |  |  | 15-59岁 |  | 60岁及以上 |
| - 调查人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 表A.6  风险区地质灾害调查表

| 风险区名称 |  |  | 风险区编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级 别 |  | 极高 高 中 低 |  |  |
| 地理位置 |  | 东至： 西至： 南至： 北至： |  |  |
| 范 围 |  | 东经度： ° ´ " 北 纬度： ° ´ " 西经度： ° ´ " 南 纬度： ° ´ " |  |  |
| 区内地质灾害隐患点数量和类型 |  |  | 涉及乡镇 | 1个 多个 个数 |
| 区内历年突发性地质灾害灾险情类型及数量 |  |  |  |  |
| 年度 | 灾害类型及数量 |  |  | 数据来源 |
| xxxx年 | 崩塌 个 滑坡 个 泥石流 个地面塌陷 个 合计 个 |  |  |  |
| 统计结果 | 最大值： 最小值： 平均值： 众数： |  |  |  |
| - 调查人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

  - 表A.7  风险区救援资源调查表

| 风险区名称 |  |  |  | 风险区编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级 别 | 极高 高 中 低 |  |  |  |  |
| 地理位置 | 东至： 西至： 南至： 北至： |  |  |  |  |
| 范 围 | 东经度： ° ´ " 北 纬度： ° ´ " 西经度： ° ´ " 南 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |
| 区内居民点数 |  |  |  | 涉及乡镇 | 1个 多个 个数 |
| 居民点名称 | 负责人 | 联系电话 | 救援资源 |  |  |
| - 调查人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

    - （资料性）

    - 地质灾害应急救援综合评价表

地质灾害救援需求评价按表B.1和B.2填写，地质灾害救援能力评价按表B.3和B.4填写。

  - 表B.1 突发性地质灾害隐患点救援需求评价表

| 编号 |  |  |  |  |  | 灾点名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾点类型 | 崩塌 滑坡 泥石流 地面塌陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 市 县 乡 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 | 经度： ° ´ " 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 |  | 灾害风险管理能力等级 |  |  |  |  | 危害性等级 |  | 活动性等级 | 自互救能力 |
| 灾害风险管理能力评价 |  | 子指标 | 调查 结果 | 评价指标分级 | 强 较强 中等 弱 |  | 极高 高 中 低 |  | 极高 高 中 低 | 强 较强 中等 弱 |
|  |  | 15-59岁人员占比 |  | 强 ＞70% 较强 60%～70% 中等 50%～60% 弱 ＜50% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每年演练次数 |  | 强 ＞2 较强 2 中等 1 弱 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预警和灾情时间间隔（一小时） |  | 强 ＞2 较强 1-2 中等 0.5-1 弱 ＜0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成撤离（分钟） |  | 强 ＜10 较强 10-20 中等 20-30 弱 ＞30 |  |  |  |  |  |  |
| 危害性更新评价 |  | 极高 高 中 低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 更新评价 |  | 极高 高 中 低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 救援需求 评价结果 |  | 强 较强 中等 弱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部救援资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部救援 资源需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 评价人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 表B.2 风险区救援需求评价表

| 风险区名称 |  |  |  |  |  | 风险区编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区内灾点类型 | 崩塌 滑坡 泥石流 地面塌陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 东至： 西至： 南至： 北至： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 边界坐标 | 东经度： ° ´ " 北 纬度： ° ´ " 西经度： ° ´ " 南 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区内居民点数 |  |  | 涉及乡镇 |  | 1个 多个 个数 平方公里 |  |  |  |  |
| 区内常住人数 |  |  | 年龄分布 |  | 0-14岁 人；15-59岁 人；60岁及以上 人 |  |  |  |  |
| 评价指标 |  | 风险区等级 |  | 自互救能力 （15-59岁人员占比 %） |  |  |  |  |  |
| 救援需求 评价 |  | 极高 高 中 低 |  | 强 ＞70% 较强 60%～70% 中等 50%～60% 弱 ＜50% |  |  |  |  |  |
|  |  | 强 较强 中等 弱 |  |  |  |  | 权重 取值 |  |  |
| 风险区内部 救援资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区内单体突发性地质灾害隐患点及救援需求评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区内单体突发性地质灾害隐患点救援需求汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部救援 资源需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 评价人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 表B.3  突发性地质灾害隐患点救援能力评价表

| 编号 |  |  |  | 灾点名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾点类型 |  | 崩塌 滑坡 泥石流 地面塌陷 |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  | 市 县 乡 村 |  |  |  |  |  |
| 坐 标 |  | 经度： ° ´ " 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |  |
| 子指标 |  | 救援队伍到达 现场用时（分钟） | 应急预案 |  | 应急物资保障 能力（小时） |  | 医疗救助能力 （1小时圈） |
| 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 | 等级 | <20 20～60 60～120 >120 | 单体灾害点的处置方案 乡镇级应急预案 区县级应急预案 地市级应急预 |  | <2 2～4 4～10 >10 |  | 三级医院 二级医院 一级医院 乡村诊所 |
|  | 分值 |  |  |  |  |  |  |
| 评价分值 （算术平均值） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 强[3.5,4.0] 较强[2.5,3.5） 中等[1.5,2.5） 弱[1.0,1.5） |  |  |  |  |  |
| - 评价人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 表B.4 风险区救援能力评价表

| 风险区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险区编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区内灾点类型 |  | 崩塌 滑坡 泥石流 地面塌陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  | 东至： 西至： 南至： 北至： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范 围 |  | 东经度： ° ´ " 北 纬度： ° ´ " 西经度： ° ´ " 南 纬度： ° ´ " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区内突发性地质灾害隐患点数量 |  |  |  | 个 |  | 涉及乡镇 |  | 1个 多个 个数 平方公里 |  |  |  |
| 序号 | 突发性地质灾害隐患点名称 |  |  |  | 经纬度坐标 |  | 救援能力评价结果 |  |  |  | 赋予分值 |
| 1 | XX |  |  |  | 经度： ° ´ " 纬度： ° ´ " |  | 强 较强 中等 弱 |  |  |  |  |
| 评价分值 （算术平均值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 强[3.5,4.0] 较强[2.5,3.5） 中等[1.5,2.5） 弱[1.0,1.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 评价人： 校对： 项目负责： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - （资料性）

    - 汇总统计表

突发性地质灾害隐患点信息统计表见C.1。

  - 表C.1  突发性地质灾害隐患点信息统计表

行政辖区：

| 序号 | 编号 | 灾点名称 | 位置 | 坐标 | 灾害类型 | 险情等级 | 威胁人口 | 威胁财产 | 人口结构 | 撤退时间 | 安置点承载能力 | 活动性等级 | 危害性等级 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计：                                               核对：                                                         日期：

突发性地质灾害隐患点应急救援综合评价结果统计表见C.2。

  - C.2  突发性地质灾害隐患点应急救援综合评价结果统计表

行政辖区：

| 序号 | 编号 | 灾点名称 | 位置 | 坐标 | 灾害类型 | 活动性等级 | 灾害管理能力评价等级 | 危害性更新等级 | 风险更新等级 | 自互救能力等级 | 救援需求评价等级 | 救援队伍到 达现场用时（分钟） | 应急预案 | 应急物资 保障能力 （小时） | 医疗救助 能力 | 救援能力评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计：                                               核对：                                                         日期：

救援队伍统计表见C.3。

  - C.3  救援队伍统计表

行政辖区：

| 序号 | 救援队名称 | 队伍性质及级别 | 专长 | 位置 | 人员数量 | 主要装备及数量 | 主要运输工具及数量 | 紧急联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计：                                               核对：                                                         日期：

物资储备仓库统计表见C.4。

  - C.4  物资储备仓库统计表

行政辖区：

| 序号 | 物资库名称 | 类型 | 等级 | 位置 | 主要物资种类 | 储备量 | 紧急联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计：                       核对：                                                                   日期：

医疗机构统计表见C.5。

  - C.5  医疗救助机构统计表

行政辖区：

| 序号 | 医院名称 | 类型 | 等级或资质 | 位置 | 专业科室数量 | 主要科室 | 医护人员数量 | 床位数 | 医疗救助能力 | 救护车数量 | 紧急联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计：                                               核对：                                                          日期：

风险区应急救援综合评价结果汇总表见C.6。

  - C.6  风险区应急救援综合评价结果统计表

行政辖区：

| 序号 | 风险区 名称 | 编号 | 位置 | 范围 | 区内灾害类型 | 风险等级 | 风险区面积（km2） | 区内居民点数量（个） | 常住人口数量（人） | 15-59岁年龄人口占比（%) | 自互救能力等级 | 救援需求评价等级 | 救援能力评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计：                                               核对：                                                          日期：

- （资料性）

- 问题对策表

D.1 针对评价发现的风险问题，可采取消除危险源、降低风险、隔离、联锁保护、安全冗余、个体防护、监测报警、安全标识等应对策略，表D.1的应对措施可供参考选用。

  - 问题对策表

| 序号 | 存在问题 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受威胁人员年龄结构不合理，人员撤离速度慢 | - 对地质灾害进行工程治理清除危险物质或固定危险物质。 - 搬迁避让危险区内居民消除威胁对象。 - 汛前将行动不便人员撤离危险区，可投亲靠友、安排到安全区空闲房屋。 - 收到官方预警信息或通知后，根据等级和天气变化及时作出响应，组织撤离危险区人员。“黄色”预警应做好随时撤离准备，并对房前屋后加密排查，一旦发现临灾征兆，及时撤离并上报；“橙色”预警应立即启动撤离工作，组织直接受威胁群众撤离到安全区域；红色预警应立即组织预警区域内所有受威胁群众撤离至避险场所。 - 在安全区建设应急避难场所，做好维护，汛期前储备应急物资，可预警后提前安置行动不便人员。 - 组织应急避险撤离演练，熟悉流程和路线。 - 加强防灾教育与培训，每年汛前开展防灾减灾知识讲座，提升对地质灾害的认知，增强防灾意识。 - 打通断点和堵点，缩短从危险区到安全区撤离路线长度。 - 提高汛前巡排查质量，尽可能提前发现灾害隐患，提前做出预防性应对。 - 责任人在收到转移指令、现地预警设施发布预警、人工巡查发现险情、自行研判危险时，及时组织做好本辖区内人员转移避险，做到达到预警阈值时坚决转移、发现险情迹象时坚决转移、险情不能准确判断时坚决转移、险情不解除人员不擅返。 - 对威胁居住人员安置能力强的突发性地质灾害隐患点，在危险期内撤离危险区安置，以降低对救援资源的需求。 |
| 2 | 应急避险撤离演练不足，撤离速度慢 | - 每年组织实战化应急撤离演练2次，使群众知晓预警信号、撤离路线和避险场地位置，提升避险的熟练程度和能力，演练后都应进行详细的评估和总结，分析演练中的问题和不足，提出改进措施。 - 明确转移避险责任人、转移路线、避险场所、管控措施等，并在显著位置公示。张贴撤离路线指示标识，增加标识数量和声光指示功能，并与变形监测装备联通，达到预警阈值自动接通。 - 汛前开展应急撤离演练的培训，提升群众的应急意识、应急处置及自救、互救知识。 |

续表D.1

| 序号 | 存在问题 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 预警和灾情 时间间隔短 | - 选配身体健康，熟悉环境，有较强责任心，能定期巡查，能熟练使用手持终端、固定电话等通讯设备，会监测、会报警、能预警并能在危急时刻组织群众转移避险的人员担任群防群测员。 - 每年汛前组织群防群测员和应急预警相关人员的专业培训和考核，确保其具备足够的技能和知识，能够准确判断并快速响应各种预警情况。 - 组织群防群测员进行实地操作和应急演练，测试监测的反应速度和准确性，及时发现问题并进行改进，提高他们在实际工作中的应对能力和技术水平。 - 安装先进的预警技术和设备，并对预警仪器进行定期维护和检查，确保其处于良好工作状态，避免因仪器故障导致预警延误。 - 硬化并及时维护巡查道路，确保巡查道路畅通。 - 安排专业队伍定期巡查，做好与群防群测员信息沟通反馈，对群防群测员做好技术指导，确保监测人员能力水平不断提升。 - 给群防群测员配备冗余的通讯、监测、报警装备，确保不漏警。 - 将人防和技防监测报警装置与声光电引导标识联通，增加报警点位，相关人员可在一定区域的范围内人工和自动触发报警，缩短预警发布时间。 - 监测员实行AB岗，防止出现人员脱岗漏警。 - 针对短时强降雨等极端天气，及时组织专家加强会商，滚动开展监测预警，发布精细化气象风险预警信息。 - 汛期根据气象条件变化加强高风险区的巡查排查频次，准确判断临灾险情。 - 严格预警响应，确保关键时刻“叫应”机制畅通，可叫应全部相关人员。 - 严格落实地质灾害值班人员和带班值班领导24小时值班制度，坚决杜绝脱岗漏岗顶岗等现象。 |
| 4 | 撤离速度慢，完成撤离用时长 | - 设立专门的撤离指挥小组，负责统一协调和组织撤离工作，避免混乱和拥堵。 - 制定详细的撤离计划，包括撤离路线、撤离顺序等确保撤离过程有序进行。 - 在撤离通道或关键区域增设高亮度的照明设备和撤离路线标识，确保在紧急情况下能够清晰辨认撤离路径。 - 对老年人、儿童、残疾人等特殊群体，制定专门的撤离计划和措施，确保他们能够快速、安全地撤离。 - 教育危险区内人员汛期做好紧急撤离准备，财物做好处理，听到警报即可紧急撤离，不因贪恋财物贻误撤离时间。 - 汛前组织2次撤离演练，提高基层组织的组织应对能力和受威胁人员的撤离速度。 - 基层组织负责人和群防群测员能够严格执行预警响应工作，不拖拉。 |  |
| 5 | 受灾群众安置 能力不足 | - 投入资金和资源，利用好闲置公共资源，做好临时安置点建设储备，确保受灾时可设立足够数量的临时安置点，受灾群众吃住等基本需求可得到妥善安置。 - 做好预测预警，提前转移部分受威胁的群众，比如优先安排老年人、儿童、孕妇、病患等弱势群体转移到条件较好的临区安置。 - 有条件时可以搬迁避让或工程治理，消除危险源或危害对象。 |  |

续表D.1

| 序号 | 存在问题 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 交通代偿能力弱 | - 制定单点地质灾害应急处置方案，增强应急处置针对性、实用性、可操作性。一旦发生地质灾害，能够迅速启动应急预案，组织力量进行抢险救援和对交通进行管制分流。 - 对易受地质灾害影响的交通基础设施进行加固和改造，提高其防灾减灾能力，减少地质灾害对交通产生的影响。比如泥石流的上跨下穿、崩塌的落石沟和防护棚、滑坡的拦挡、道路的改线或局部冗余。 - 建立健全地质灾害监测预警体系，及时发现险情和灾情，利用现代科技手段对交通进行实时监测和预警，提前做出对交通进行管制和分流。 - 针对不同类型的地质灾害，采取相应的工程治理措施，加固或清除危险源。如加固边坡、修建挡土墙、排水治理等，减少地质灾害的发生和危害。 |
| 7 | 损害水利工程或 影响安全运行 | - 建立健全地质灾害监测预警体系，及时发现险情和灾情，利用现代科技手段对河道和水利工程进行实时监测和预警，提高预警的准确性和时效性。 - 建设拦沙坝、挡土墙等，减少泥沙进入河道，降低堰塞湖形成的概率。 - 建设非常分流或溢洪道工程，使事故异常水流能够按照预定的方向流出，降低水位，减少风险。 - 对水利工程采取加固或防护措施，减少地质灾害影响。 - 针对可能发生损害水利工程或影响安全运行的地灾隐患点，制定详细的应急处置方案，部署抢险力量，确保在灾害发生时能够迅速有效地应对。 |
| 8 | 影响矿山产能 | - 针对可能的地质灾害，采取相应的工程防护措施，如加固边坡、修建挡土墙、设置排水沟等，减少地质灾害的发生对其影响。 - 对于关键的矿山设备，应准备备品备件，一旦主设备因地质灾害受损，能迅速替换，确保生产连续性。 - 建立专门的应急响应机制，组建专业的救援队伍，一旦发生地质灾害，能迅速启动应急预案，进行设备抢修和恢复工作。 - 对地质灾害进行工程治理，加固或消除危险物质。 |
| 9 | 自互救能力差 | - 制定详细的自救互救预案，明确在各种紧急情况下的应对措施和流程。 - 加强自救互救知识和技能的培训，使每个人都能够掌握基本的急救措施和逃生技巧。 - 汛前或黄色预警后，提前撤离老人、儿童、妇女等弱势群体，减少受威胁人员数量，优化人员结构。 - 汛期不同的基层组织组建基层互助的救援队伍，配备简要的救援装备，做好备勤管理。 - 完善基层专业应急救援队伍体系，动员社会力量参加应急救援工作，以民兵、预备役人员、基层警务人员、医务人员组建街道、乡镇应急救援队伍，进行应急知识培训，配备救援器材，提升基层自互救能力。 |
| 10 | 无单点应急预案 或可执行强不强 | - 制定各级地质灾害应急处置方案，选定代表点进行演练，增强应急预案针对性、实用性、可操作性。 - 联系相关领域的专家或专业机构，获取技术支持和指导。 |

续表D.1

| 序号 | 存在问题 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 救援队伍到达 现场用时长 | - 加强救援队伍的专业培训和演练，提高队员的应急响应能力，确保能够快速有效地展开救援行动。 - 对于偏远的地灾隐患点预先制定救援行动计划和路线，充分考虑可能的交通状况和地形条件，以减少到达现场的时间。 - 结合突发性地质灾害隐患点分布状况，合理布局地质灾害专业救援队伍，包括驻地、人员和装备，以便在需要时能够迅速投入使用，缩短等待时间。 - 定期组织专业应急救援力量、企业救援力量、社会应急力量、基层应急救援力量与国家综合性消防救援队伍联战联训，推进技术交流、能力融合与战法协同。 - 加强基层救援力量建设，推动乡镇街道、村居社区组建基层应急救援队伍，布置小型应急救援站点，提升基层救援能力，缩短到达时间。 - 在险情和预警叠加时，按照预案要求，提前到险情附近备勤。 - 各救援队伍建立汛期值班备勤制度、叫应机制和行动预案，确保应急时能叫应，可迅速出发。 - 备好应急通讯装备，确保关键时刻信息及时报送上级相关部门，为救援抢占先机。 - 严格按照地质灾害紧急信息报送要求，及时准确上报灾害事故信息。 - 统筹开展汛前、汛中和汛后全时段地质灾害应急演练，实现救援队伍演练常态化、制度化、规范化。 |
| 12 | 应急物资 到达现场用时长 | - 建立完善的物资储备和调度系统，根据地灾隐患的实际情况和潜在风险，预先规划好物资储备地点和数量，确保灾害发生后物资第一时间到达。 - 加强日常物资储备和管理工作，确保应急物资始终处于良好状态，随时应对突发事件。 - 在厂家进行物资的号备，保证物资质量和数量。 - 对各地质灾害点根据估计的救援需求制定详细的物资调配计划，明确物资来源、运输路线和到达时间，合理布局物资储备点，缩短物资到达现场的距离。 - 建立健全应急物资保障工作的监督机制，加强对应急物资储备、调配和使用情况的监督检查，确保物资保障工作的实效性和可持续性。 - 选定专业的应急物资运输队伍，加强队伍培训和演练，提高队伍的应急响应能力和物资保障水平。 |
| 13 | 医疗救助 能力弱 | - 加强医疗救助队伍的建设和培训，提高队员的专业技能和应对能力，确保在紧急情况下能够迅速、准确地开展救治工作。 - 预先制定详细的医疗救助预案，包括医疗队伍组建、物资准备和运输安排等。在灾害发生后，立即启动快速响应机制，迅速调集医疗资源和力量，确保医疗救助工作能够及时展开。 - 加强医疗、交通、通信、物资保障等部门之间的协作与配合，形成合力，共同应对医疗救助到达时间长的问题。 - 完善医疗物资储备制度，提前储备足够的医疗物资和药品。在灾害发生后，根据灾区需求，迅速调配和补充医疗物资，确保救治工作的顺利进行。 - 建立分布式医疗救助网络，在地质灾害易发区域或偏远地区，可利用现有医疗体系，派驻临时医疗力量值班值守，建立针对性处置能力强的医疗救助点。 |

续表D.1

| 序号 | 存在问题 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 风险区内无地质灾害隐患点 | - 建议地质灾害防治部门定期对居民区周边的风险斜坡进行巡查与排查，及时识别出变形迹象，一旦出现变形将其纳入隐患点进行管理。 |
| 15 | 风险区仅有一年有灾害史 | - 当灾害同一天发生时，将其数量作为权重计算的分子。 - 当灾害不是同一天发生时，取平均值作为权重计算的分子。 |
| 16 | - 风险区内无灾害史 | - 将“1”作为分子，以风险区内大致突发性灾害隐患点总数做分母，估算风险区救援需求资源权重。 |
| 风险斜坡：在高易发和极高易发在地质单元内，受地形、地质条件等因素控制和影响，具备孕灾地质条件，在自然因素或人为活动下演变为地质灾害隐患的斜坡。 |  |  |

    - （资料性）

    - 成果报告编写提纲

以行政单元为单位编制评价报告，可按下列章节进行编制。

1  前言

说明任务由来、依据和要求等内容。

2  绪论

2.1  项目概况

介绍本次工作辖区的范围、经济与社会发展概况、项目周期、人员配置、时间安排等。

2.2  目的和任务

2.3  工作方法及工作量

介绍搜集资料、野外调查、评价等的工作方法及工作量。

2.4  提交成果

包括文字报告、表格、图件等。

3  自然地理与地质环境条件

3.1  气象水文条件

3.2  地形地貌

3.3  地层岩性

3.4  地质构造

3.5  岩土类型及工程地质性质

3.6  水文地质条件

3.7  人类工程活动

4 地质灾害的识别

4.1  地质灾害风险识别

介绍本行政辖区内历年地质灾害相关工作概况及其成果，对辖区地质灾害的灾险情的历史情况进行介绍统计。

4.2  地质灾害发育分布规律

介绍辖区的地质灾害发育及分布规律，详细列出辖区最新的地质灾害风险识别（隐患点和风险区划）成果。

5 地质灾害防治

5.1  地质灾害防治有关制度

介绍本行政辖区内地质灾害防治的制度建设、组织领导、群测群防、预警预报、应急处置、宣传教育和物资保障等方面的工作情况，包括防治方案、应急预案、值班制度、巡查制度、速报等。

5.2  地质灾害群测群防网络体系

介绍本行政辖区内地质灾害群测群防组织架构、组织体系、巡排查业务知识培训各级责任人及联系电话等。

5.3  防治工作成效

- 介绍本行政辖区地质灾害防治方面防灾减灾救灾方面取得的效果和教训。

6 应急救援队伍、物资储备库及医疗机构

详细介绍应急救援队伍专长、地理位置、人员配备、救援装备器材、车辆配置情况等；物资储备库的级别、地理位置、物资配备情况等；医疗机构的等级、地理位置、医护人员配置、医疗装备配备、医疗救助能力等。

7 地质灾害应急救援综合评价

7.1  救援需求评价

7.3  救援能力评价

按突发性地质灾害隐患点和风险区分别进行救援需求和救援能力的评价。在完成隐患点和风险区评价后，对辖区内各突发性地质灾害隐患点和风险区救援需求和救援能力评价的结果进行分类汇总。根据救援需求级别、数量、分布以及对救援资源需求，对比辖区内相关资源的保有量，分析其满足程度，识别风险隐患。根据救援能力的级别、数量的分布规律，评估救援资源的分布的合理性和数量、能力的满足程度，识别出能力建设相关的风险。

7.3  综合评价

分析辖区内救援需求和救援能力的匹配程度，找出救援能力弱项和不足。

8 问题与对策

8.1  问题

汇总归纳在应急救援需求和救援能力评价中发现的问题、缺点、不足。

8.2  对策

根据在应急救援需求和救援能力评价中发现的问题、缺点、不足，提出针对性对策。

9 附件、附图、附表

有关的文档、表格、图件等可以作为报告的附件、附图、附表。

    - （资料性）

    - 应急机构图示图例

应急机构图示图例见表F.1。

  - 应急机构图示图例

| 机构 名称 | 等级 | 图示 图例 | RGB值 |  |  | CMYK值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | G | B | C | M | Y | K |
| 应急救 援队伍 | 省级 |  | 222 | 30 | 43 | 0 | 86 | 81 | 13 |
|  | 市级 |  | 46 | 95 | 172 | 73 | 45 | 0 | 33 |
|  | 县级 |  | 250 | 164 | 27 | 0 | 34 | 89 | 2 |
|  | 企业级 |  | 76 | 184 | 72 | 59 | 0 | 61 | 28 |
| 医疗救助机构 | 三级 |  | 222 | 30 | 43 | 0 | 86 | 81 | 13 |
|  | 二级 |  | 46 | 95 | 172 | 73 | 45 | 0 | 33 |
|  | 一级 |  | 250 | 164 | 27 | 0 | 34 | 89 | 2 |
|  | 乡村 诊所 |  | 76 | 184 | 72 | 59 | 0 | 61 | 28 |
| 应急物资储备库 | 国家级 |  | 222 | 30 | 43 | 0 | 86 | 81 | 13 |
|  | 省级 |  | 46 | 95 | 172 | 73 | 45 | 0 | 33 |
|  | 市级 |  | 250 | 164 | 27 | 0 | 34 | 89 | 2 |
|  | 县级 |  | 76 | 184 | 72 | 59 | 0 | 61 | 28 |
|  | 乡镇级 |  | 84 | 255 | 0 | 67 | 0 | 100 | 0 |

    - （资料性）

    - 突发性地质灾害隐患点图示图例

G.1 突发性地质灾害隐患点分布图中地质灾害隐患用点状符号表示，规模用点状符号大小表示，风险大小、险情等级用颜色表示，威胁人口财产用数字注记表示。突发性地质灾害隐患点符号示例见图G.1。突发性地质灾害隐患点符号、规模等级、风险等级、险情等级图示图例见表G.1、表G.2、表G.3。地质灾害点隐患点编号为01-99，威胁人口和威胁财产填写具体数字。

  - 图G.1  突发性地质灾害隐患点符号示例

  - 突发性地质灾害隐患点符号图示图例

| 地质灾害类型 | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 地面塌陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | H | B | N | D |
| 符号 |  |  |  |  |
| 符号中箭头方向为地质灾害运动方向。 |  |  |  |  |

  - 突发性地质灾害隐患点规模等级图示图例

| 规模等级 | 巨型 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号高，宽（mm） | 6,6 | 5,5 | 4,4 | 3.5,3.5 | 3,3 |

  - 突发性地质灾害隐患点风险、险情等级图示图例

| 类型 | 等级 | 颜色 | RGB值 |  |  | CMYK值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | G | B | C | M | Y | K |
| 风险 | 极高 |  | 192 | 0 | 0 | 32 | 100 | 100 | 1 |
|  | 高 |  | 244 | 176 | 131 | 5 | 41 | 48 | 0 |
|  | 中 |  | 255 | 255 | 0 | 10 | 0 | 83 | 0 |
|  | 低 |  | 56 | 145 | 36 | 77 | 29 | 100 | 0 |
| 险情 | 特大型 |  | 225 | 0 | 0 | 14 | 99 | 100 | 0 |
|  | 大型 |  | 242 | 173 | 120 | 7 | 42 | 54 | 0 |
|  | 中型 |  | 230 | 230 | 0 | 19 | 4 | 90 | 0 |
|  | 小型 |  | 146 | 208 | 80 | 50 | 0 | 81 | 0 |

    - （资料性）

    - 地质灾害应急救援综合评价结果图示图例

H.1 突发性地质灾害隐患点应急救援需求评价和应急救援能力评价图示例见图H.1，应急救援需求和应急救援能力评价指标等级色标见表H.1，应急救援需求和应急救援能力评价结果色标见表H.2。

a.救援需求评价、救援能力评价                           b.应急救援综合评价

  - 图H.1  应急救援综合评价图示例

说明：

- 救援需求评价、救援能力评价图形符号外围为评价指标，内部为评价结果。符号内圈直径2.5mm，外圈直径4mm。符号前为突发性地质灾害隐患点的类型代码和编号。

2. 救援需求评价指标选取灾害风险管理能力、危害性、活动性、自互救能力四个指标。其中危害性、活动性等级极高、高、中、低的色标与评价指标中的强、较强、中等、弱等级对应。

3. 救援能力评价指标选取救援队伍到达现场用时、应急预案、应急物资保障能力、医疗救助能力四个指标。

4. 应急救援综合评价指标为救援需求、救援能力。应急救援综合评价只显示两个评价指标的评价结果。符号直径为4mm。

  - 应急救援评价指标图示图例色标

| 评价内容 | 指标评价等级 | 填充颜色 | RGB值 |  |  | CMYK值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | G | B | C | M | Y | K |
| 救援需求 救援能力 | 强 |  | 222 | 30 | 43 | 0 | 86 | 81 | 13 |
|  | 较强 |  | 46 | 95 | 172 | 73 | 45 | 0 | 33 |
|  | 中等 |  | 250 | 164 | 27 | 0 | 34 | 89 | 2 |
|  | 弱 |  | 76 | 184 | 72 | 59 | 0 | 61 | 28 |

  - 应急救援评价结果等级图示图例色标

| 应急救援能力 综合评价结果 | 评价结果 等级 | 填充颜色 | RGB值 |  |  | CMYK值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | G | B | C | M | Y | K |
| 救援需求 救援能力 | 强 |  | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
|  | 较强 |  | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 中等 |  | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 弱 |  | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

H.2 风险区应急救援需求评价等级用不同颜色直线填充表示，颜色表示救援需求等级，色标按表H.2选用，线宽0.70mm、0.5mm、0.3mm、0.10mm对应风险区自互救能力等的级强、较强、中等、弱，线的方向左斜45°、水平、右斜45°、垂直对应风险区风险等级的极高、高、中、低。风险区应急救援能力评价等级用不同颜色的0.15mm的竖线填充表示，色标按表H.2选用。线距以图面协调美观为原则。

H.3 应急救援综合评价图上突发性地质灾害隐患点救援需求评价、救援能力评价的结果按图H.1中b.应急救援综合评价的方式表示，风险区的救援需求和救援能力等级分别用线宽0.20mm的水平线和竖线填充表示，

色标按表H.2选用。

H.4 地质灾害风险管理能力评价选用15-59岁人员占比、每年演练次数、预警与灾情时间间隔（小时）完成撤离（分钟）作为评价指标，评价等级的图示图例可参照H.1中地质灾害应急救援需求和能力评价图的图示图例来表示。

    - （资料性）

    - 附表附图编制

I.1 报告主要附表一览表见表I.1。

  - 报告附表一览表

| 类型 | 序号 | 附表名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息调查表 | 1 | 突发性地质灾害隐患点调查表 |  |
|  | 2 | 应急救援队伍调查表 |  |
|  | 3 | 应急物资储备库调查表 |  |
|  | 4 | 医疗机构调查表 |  |
|  | 5 | 风险区常住人员调查表 |  |
|  | 6 | 风险区地质灾害调查表 |  |
|  | 7 | 风险区救援资源调查表 |  |
| 应急救援能力评价表 | 8 | 突发性地质灾害隐患点救援需求评价表 |  |
|  | 9 | 风险区救援需求评价表 |  |
|  | 10 | 突发性地质灾害隐患点救援能力评价表 |  |
|  | 11 | 风险区救援能力评价表 |  |
| 汇总统计表 | 12 | 地灾灾害隐患点信息统计表 |  |
|  | 13 | 突发性地质灾害隐患点应急救援综合评价结果统计表 |  |
|  | 14 | 救援队伍统计表 |  |
|  | 15 | 物资储备仓库统计表 |  |
|  | 16 | 医疗机构统计表 |  |
|  | 17 | 风险区应急救援综合评价结果统计表 |  |

I.2 报告主要附图一览表见表I.2。

  - 报告附图一览表

| 类型 | 序号 | 附图名称 | 图面内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础性图件 | 1 | 突发性地质灾害隐患点分布图 | 突发性地质灾害隐患点的编号、位置、类型、规模、威胁人口财产、险情等级、风险等级等及本行政单元的风险区划成果。 |
|  | 2 | 地质灾害风险管理能力评价图 | 有人员威胁的突发性地质灾害隐患点的编号、位置、评价结果、评价指标等级 |
| 应用性图件 | 3 | 地质灾害应急救援需求评价图 | 有人员威胁的突发性地质灾害隐患点和风险区的编号、位置、评价结果、评价指标等级，对队伍、装备、物资、医疗等救援资源需求等 |
|  | 4 | 地质灾害应急救援能力评价图 | 有人员威胁的突发性地质灾害隐患点和风险区的编号、位置、评价结果、评价指标等级，应急救援队伍、物资储备库、医疗机构等救援资源的位置、等级 、名称等 |
|  | 5 | 地质灾害应急救援综合评价图 | 有人员威胁的突发性地质灾害隐患点和风险区的编号、位置、应急救援需求和能力评价结果，应急救援队伍、物资储备库、医疗机构等救援资源的位置、等级 、名称等 |

    - （资料性）

    - 标准图幅相关示例

标准图幅图面配置示例见图J.1，纸张采用GB/T148 A系列，最小幅面为A3,可以加长。

图J.1 标准图幅图面配置示例

参 考 文 献

GB/T 40112-2021 地质灾害危险性评估规范

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB 50112 膨胀土地区建筑技术规范

GB 50330 建筑边坡工程技术规范

GB 50487 水利水电工程地质勘察规范

GB/T 12328 综合工程地质图图例及色标

GB/T 14158 区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1:50 000）

GB/T 35624-2017 城镇应急避难场所通用技术要求

DZ/T 0269-2014 地质灾害灾情统计

DZ/T 0284-2015 地质灾害排查规范

YJ/T 26-2024 应急避难场所  设施设备及物资配置

T/CAGHP 024-2018 地质灾害灾情调查评估指南（试行）

T/CAGHP 063-2019 突发地质灾害点应急预案编制要求（试行）

T/CAGHP 071-2020 地质灾害危险性评估报告及图件编制规程

T/CAGHP 082-2022 突发地质灾害应急救援准备导则（试行）

T/CAGHP 083-2022 突发地质灾害应急救援技术支撑导则（试行）

_________________________________