DB13

ICS

B

河 北 省 地 方 标 准

DB****

轻度镉污染农田叶菜类蔬菜种植技术规程

（草稿）

202*-**-** 发布                             202×-××-××实施

河北省市场监督管理局  发布

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：河北省农林科学院农业资源环境研究所、河北省农业环境保护监测总站。

本文件主要起草人：茹淑华、孙世友、王雪晴、吴鸿斌、边艳辉、张 琳、刘 峰、韩 丁、万亚男、肖广敏、赵欧亚、王策、郜静、李玭。

轻度镉污染农田叶菜类蔬菜种植技术规程

1 范围

本文件规定了河北省轻度镉污染农田叶菜类蔬菜种植过程中土壤钝化、低积累叶菜品种选择、叶面阻控等关键技术的要求。

本文件适用于河北省轻度镉污染农田叶菜类蔬菜种植。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 16715.5 瓜菜作物种子  第5部分：绿叶菜类

GB/T 23416.6 蔬菜病虫害安全防治技术规范 第6部分:绿叶菜类

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

NY/T 1868 肥料合理使用准则 有机肥料

NY/T 3034 土壤调理剂 通用要求

NY/T 525 有机肥料

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1 轻度镉污染农田

轻度镉污染农田是指耕层土壤镉含量在GB 15618中农用地土壤污染风险筛选值1~2倍之间，可能存在食用农产品中镉含量超过GB 2762中镉限量的农田。

3.2 土壤钝化

土壤钝化是指通过农艺调控措施，使土壤镉浓（活）度降低，实现农产品中镉含量达安全限量的技术措施。

3.3 低积累叶菜

低累积叶菜是指在镉污染农田种植的叶菜可食部位镉含量相对较低，且明显低于食品安全标准。

3.4 叶面阻控

叶面阻控是指通过叶面喷施含硅、硒、锌、锰等有益元素的阻控剂，达到抑制镉从蔬菜根系向可食用部位转运，进而降低蔬菜镉含量的技术措施。

4 技术实施流程

确定土壤调理剂种类和用量→施用土壤调理剂→选择低积累叶菜种类或品种→整地→播种→追肥→喷施叶面阻控剂→病虫害防治

5 土壤调理剂选择

5.1 土壤调理剂种类

土壤调理剂选择有机材料、黏土矿物、含钙材料、含磷材料和含硅材料等类型，符合NY/T 3034规定。有机肥基符合NY/T 525规定限值要求，其他没有国家标准或行业标准的调理剂中重金属含量不超过GB15618规定的土壤污染风险筛选值。

5.2 土壤调理剂用量

综合考虑土壤pH值、有机质含量和阳离子交换量等土壤理化性质，选择一种或多种调理剂材料。常见的土壤调理剂种类和施用量如表1所示。

表1 常用的土壤调理剂种类和推荐用量

| 类型 | 种类 | 每亩施用量（kg） |
| --- | --- | --- |
| 有机材料 | 粪便、秸秆、有机肥 | 300-500 |
|  | 活性炭、秸秆炭、果壳炭、稻壳炭 | 300-500 |
| 黏土矿物 | 膨润土、沸石、海泡石、蒙脱石、凹凸棒石、坡缕石 | 500-1000 |
| 含钙材料 | 贝壳类、石膏 | 150-200 |
| 含磷材料 | 磷矿粉、过磷酸钙、钙镁磷肥 | 100-200 |
| 含硅材料 | 沸石、硅藻土、粉煤灰 | 500-1000 |

5.3 施用方法

在播种前7 d~10 d，将调理剂均匀撒施于土壤表面后旋耕翻地，使耕层（0 cm~20cm）土壤充分混匀。进行灌溉，水面没过土壤表层，使调理剂与土壤进行充分平衡。建议有机、无机土壤调理剂配合施用，用量减半，隔年施用1次。

6 品种选择

6.1 低积累叶菜种类或品种

低积累叶菜种类优先依次选择甘蓝、茼蒿、茴香、油麦菜、苦苣、芹菜、生菜、香菜、菜心、白菜、油菜和菠菜。其中白菜、菠菜和油菜低累积品种见表2。

表2 适于河北省种植的白菜、菠菜和油菜低累积品种

| 叶菜品种 | 具体品种 |
| --- | --- |
| 白菜 | 新北京三号、北京小杂60、太空三号、丰抗78、乡村80、锦冠大白菜、夏帅、中华80F1、四季小白菜 |
| 菠菜 | 京菠207、京菠186、秋喜、京菠700、优丰、优丰F1、神七、京菠212、先锋巨菠、盛菠一号 |
| 油菜 | 四季鸡毛菜、京冠F1、京冠4号、青帮油菜、京冠3号、国夏1号、京冠1号、上海青油菜、京绿7号、富有绿冠F1、快菜四季绿 |

6.2 种子质量要求

种子质量应符合GB 16715.5要求。

7  整地

7.1 基肥

# 基肥每亩可施腐熟有机肥500 kg~1000 kg、三元复合肥20 kg（N-P2O5-K2O=15-15-15），肥料使用参照NY/T1868规定执行，严格控制肥料等含有镉污染农业投入品使用。

7.2 整地

播种前进行二次翻耕，深度25 cm~30cm，将肥料与土壤混合均匀，耕翻后整平，根据蔬菜种类选择适宜的作畦方式。

8 播种

# 8.1 种子处理

# 包衣或丸粒化种子可直接播种，普通种子可根据需要进行处理，如夏秋季栽培芹菜、生菜等可用清水浸种，并在6℃～15 ℃低温环境下放置8 h～24 h后播种。

# 8.2 播种

大白菜、菠菜、不结球白菜等宜采用条播或撒播，条播按照一定行距开沟播种，播种深度1 cm～1.5 cm，覆土后适当镇压，及时浇水。

9  田间管理

# 9.1 追肥

# 叶菜生长中期追肥2次~3次，每亩用尿素或硫酸铵15 kg ~20 kg，采收前2周不再施肥。追肥可结合灌溉进行，也可根据降雨条件进行。

# 9.2 喷施叶面阻控剂

在叶菜类蔬菜生长旺盛期喷施含锌、锰等微量元素的叶面阻控剂（Mn+Zn≥10.0%），喷施2次-3次，每次每亩用量300 mL，兑水稀释150倍~200倍。选择晴天或者多云天气的午后4点左右进行喷施，如喷施后2 h遇上下雨，需要补施。

# 9.3 病虫害防治

采用物理、生物和化学等多种措施，进行综合防治。主要病虫害种类为霜霉病、软腐病、菜青虫、蚜虫和白粉虱等，常用的叶菜病虫害防治农药种类和推荐用量见表3。

表3 常见的叶菜病虫害防治农药种类和推荐用量

| 病虫害种类 | 农药名称 | 常用剂型 | 常用浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霜霉病 | 甲霜灵锰锌 | 58% | 500倍液 |
|  | 安克锰锌 | 69% | 600~800倍液 |
|  | 克霜氰 | 72% | 500~700倍液 |
|  | 普力克 | 72.2% | 800倍液 |
| 软腐病 | 农用链霉素 | 72% | 4000倍液 |
|  | 可杀得 | 77% | 400倍液 |
|  | 新植霉素 | 90% | 4000倍液 |
| 菜青虫、小菜蛾 | 苏云金杆菌 | - | 150克/亩 |
|  | 高效氯氟氰菊酯乳油 | 2.5% | 2000倍液 |
|  | 苦参碱 | 0.3% | 800倍液 |
| 蚜虫 | 吡虫啉 | 10% | 2000倍液 |
| 白粉虱 | 阿维菌素乳油 | 1.8% | 2000倍液 |