ICS 03.100.01

A 02

DB13

河北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

河湖管理范围划定编制规程

Regulations for Delimitation and Compilation

of River and Lake Management Areas

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 外业调查和资料收集	1

4 工程测绘	1

4.1 测绘内容	1

4.2 测绘技术要求	2

5 划定依据及要求	2

5.1 划定依据	2

5.2 划定范围	2

5.3 防洪标准	2

6 设计洪水分析	2

6.1 计算方法	2

6.2 设计洪水计算成果	2

6.3 成果合理性分析及选用	3

7 河湖管理范围划定	3

7.1 河道管理范围划定	3

7.2 湖泊管理范围划定	3

7.3 划定成果	4

附录A  河湖管理范围划定方案编制目录	5

附录B  报告中插表	6

附录C  报告中插图	10

附录D  河湖管理范围划定方案附图册	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利规划设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

河湖管理范围划定编制规程

- 范围

为规范河湖管理范围划定技术要求，保证管理范围划定成果质量，制定本技术规程。

本规程规定了河道、湖泊管理范围的划定原则、内容、方法及成果要求等。

本规程适用于列入河北省河湖保护名录的河道、湖泊管理范围划定技术工作，其它河湖管理范围划定工作可参照执行。蓄滞洪区、水库、水工建筑物的管理范围划定从其规定。

河湖管理范围划定技术工作除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

GB50201   防洪标准

GB 50286   堤防工程设计规范

GB 50707   河道整治设计规范

SL252      水利水电工程等级划分及洪水标准

SL/T278    水利水电工程水文计算规范

SL/T44     水利水电工程设计洪水计算规范

SL723      治涝标准

SL197      水利水电工程测量规范

- 外业调查和资料收集

  - 现场查勘及调查收集河湖相关基本情况，包括地形地貌、植被、有无堤防及完整程度、滩槽分布等。

  - 收集必要的水文气象、自然地理、社会经济等资料。

  - 调查收集河湖名录及划界情况。

  - 调查收集河湖涉及的水库、涵闸、泵站、分洪口门等水利工程，以及主要的跨、穿、临河建筑物、构筑物及其它设施的位置、规模、等级、标准等。

  - 收集已批复的相关规划及设计成果。

- 工程测绘

  - 测绘内容

    - 有堤防的河湖现状或设计外堤脚线。

    - 无堤防行洪河道或过流能力不满足要求的排涝河道纵横断面，无堤防过流能力满足要求的平原排涝河道岸边线。

    - 穿越城市、村镇等重要河段局部地形图。

  - 测绘技术要求

    - 统一采用2000国家大地坐标系经纬度坐标（保留小数点后6位，精度在1m以内），1985国家高程基准。

    - 管理范围划定工作底图比例尺不小于1:10000，重要河道局部地形图、宽度较小河道地形图比例尺不小于1:2000。

    - 纵横断面测量比例尺不小于1:1000。

    - 横断面测量间距一般不小于200m，河道断面变化较大的河段应加密测量。

- 划定依据及要求

  - 划定依据

    - 国家有关法律、法规，包括《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等。

    - 有关技术规范、规程和标准（见2规范性引用文件）。

    - 已批复的相关规划及设计文件，包括河湖的防洪规划、治导线规划、整治规划、采砂与整治规划、城乡发展规划及相关设计文件等。

  - 划定范围

根据河北省河湖保护名录确定的河湖名称、河源、河口、长度进行划定。

  - 防洪标准

河湖的防洪标准原则上按相关规划确定，没有规划的根据保护对象按《防洪标准》确定。

- 设计洪水分析

  - 计算方法

    - 有已批复的设计洪水成果的可直接采用。

    - 无批复设计洪水成果的，可采用以下方法进行计算：

a）有实测水文资料的，直接采用实测资料法进行设计洪水计算；

b）无实测资料的，采用暴雨途径间接推求设计洪沥水，主要根据《河北省中小流域设计暴雨洪水图集》（1985年）《河北省设计暴雨图集》（2004年）《河北省平原地区中小面积除涝水文修订报告》（2002年）及各地市水文手册中提出的计算方法，主要方法有推理公式法、瞬时单位线法、经验公式法及平原除涝手册法等；

c）对于同一条河道上下游相邻河段，流域面积相差小于20%的，可采用面积比法进行设计洪水计算。

  - 设计洪水计算成果

    - 采用实测资料法计算的内容包括实测系列、历年洪峰洪量、历史大洪水重现期、频率曲线图。

    - 采用暴雨途径法间接计算的内容包括流域特征值、暴雨参数、设计暴雨及计算过程中的相关参数。

  - 成果合理性分析及选用

采用洪峰模数图等进行合理性分析后选用。

- 河湖管理范围划定

  - 河道管理范围划定

    - 有堤防段河道管理范围划定原则

a）有堤防的河道管理范围为堤外护堤地两边线之间的所有区域，以外堤脚线为基准线，根据堤防等级以护堤地边界线作为河道管理范围划定依据。现状堤防未达标，按设计断面确定外堤脚线。

b）根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）规定，护堤地宽度从堤脚计起，1级堤防护堤地宽度为30～20m，2、3级堤防为20～10m，4、5级堤防为10～5m。重要堤防、城市防洪堤、重点险工险段、穿（临）村段，可根据具体情况调整确定。

c）河湖管理范围可包括已通过合法征地、含保障堤防安全的堆土区的区域。

e）不以堤身结构安全需要进行的堤身培厚、加宽且培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，根据原设计断面确定堤脚线，按照b）外延不小于护堤地宽度划定虚拟管理范围线，以此虚拟管理范围线与现状堤防堤脚线的外包线为管理范围线。

f）如堤防有缺口、不连续，可通过上下游有堤防段平顺连接。

    - 无堤防段河道管理范围划定原则

a）无堤防行洪河道，其管理范围原则上按照设计洪水位或历史最高洪水位确定。宽浅式、无明显河型、出山口、过村庄等河段，以满足河道行洪能力、保护对象防洪安全为原则确定，具体经过有相应设计资质的单位分析论证。

b）无堤防的排沥河道，流域面积在200km2（含）以上的，其管理范围原则上以河口边线之外不小于3m确定；流域面积在200km2～50 km2的，其管理范围原则上以河口边线之外1～3m确定；流域面积50km2以下的，其管理范围原则上以河口边线之外不小于1m确定。

    - 入海河口段管理范围划定原则

入海河口段按照规划堤防或治导线，并考虑向海域适当延伸进行划定。

    - 对于已批复治理规划、实施方案的河道，且治理工程正在实施的，实施完成后按批复的管理范围划定。

    - 干流河道与支流河道的管理范围线应参照现状河势走向或堤防走向进行闭合衔接。

    - 设计洪水位确定

a）有堤防的河道、无堤防排沥河道管理范围划定，原则上不再进行设计洪水位推算；无堤防行洪河道管理范围划定，需推算设计洪水位。

b）设计洪水位推算采用恒定非均匀流计算方法，必要时可采用二维数学模型方法。

  - 湖泊管理范围划定

    - 有堤防段湖泊管理范围划定原则

a）有堤防的湖泊其管理范围为堤外护堤地边线内区域。

b）根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）规定，护堤地宽度从堤脚计起，1级堤防护堤地宽度为30～20m，2、3级堤防为20～10m，4、5级堤防为10～5m。重要堤防、城市防洪堤、重点险工险段、穿（临）村段，可根据具体情况调整确定。

    - 无堤防段湖泊管理范围划定原则

无堤防湖泊，其管理范围原则上按照设计洪水位或者历史最高洪水位确定。难以准确确定洪水位的，可按汇入湖泊的河流防洪标准相应水位确定。

  - 划定成果

根据各河段差异情况（防洪标准、有无堤防、堤防等级等），结合行政区划，分段描述划定成果，主要内容包括堤防情况、划定原则、主要控制节点位置、管理范围矢量边线点位坐标等。

附录A  河湖管理范围划定方案编制目录

1  基本情况

1.1 背景

1.2 河湖基本情况

1.2.1自然地理

1.2.2河流水系

1.2.3水文气象

1.2.4暴雨洪水特性

1.2.5河流特征

1.3 相关规划

1.4 现有水利工程及其它设施情况

1.4.1现有水利工程（主要是水库、涵闸、泵站、分洪口门等）

1.4.2水文站点分布

1.4.3其他设施（主要包括重要桥梁、管道、电网等）

1.5 原有管理范围划定情况

2  划定依据及要求

2.1 划定依据

2.1.1国家有关法律、法规

2.1.2有关技术规范、规程和标准

2.1.3相关规划及设计文件

2.2 划定范围

2.3 防洪标准

3  设计洪水分析

3.1计算方法

3.2设计洪水计算成果

3.3成果合理性分析

4  河湖管理范围划定

4.1河湖管理范围划定原则

4.2设计洪水位确定

4.3划定成果

附录B  报告中插表

表1   水库工程特性表

| 序号 | 所在河流 | 水库名称 | 建成时间（年） | 建设地点 | 工程等别 | 控制面积(km2) | 总库容(万m³) | 设计标准 |  | 校核标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重现期（年） | 流量 (m³/s) | 重现期（年） | 流量 (m³/s) |

表2   水文站点基本情况表

| 序号 | 河名 | 站名 | 站别 | 建站时间（年） | 站点位置 | 流域面积(km2) | 水文资料年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3   水文站设计洪水成果表

| 项目 | 起止年份(系列长度) | 统计参数 |  |  | 不同重现期设计值(a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值 | Cv | Cs/Cv | 100年 | 50年 | … | … |
| Qm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W24h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W3d |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4   流域特征值表

| 控制断面 | 桩号 | 流域面积(km2) | 河长（km） | 坡度（‰） | 流域长度（km） | 流域不对称系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：采用瞬时单位线法须填写“流域长度、流域不对称系数”。“桩号”采用流域规划桩号，若流域规划没有，采用本次划定桩号，并注明。

表5   暴雨特征参数表

| 历时 | H(mm) | CV | Cs/Cv | 不同重现期设计点雨量(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100年 | 50年 | ... | ... |
| 1h |  |  |  |  |  |  |  |
| 6h |  |  |  |  |  |  |  |
| 24h |  |  |  |  |  |  |  |
| 3d |  |  |  |  |  |  |  |

注：采用瞬时单位线的，需提供3d特征值。

表6   设计洪水成果表

| 桩号 | 流域面积(km2) | 不同重现期设计洪峰流量（m3/s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ... | 100年 | 50年 | ... |

注：“桩号”采用流域规划桩号，若流域规划没有，采用本次划定桩号，并注明。

表7  不同重现期洪量成果表

| 项目 | 不同重现期洪量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... | 100年 | 50年 | ... |
| W24h |  |  |  |  |
| W3d |  |  |  |  |

表8  设计洪水过程线成果表

| 时间 |  |  | 典型年 | 不同重现期设计流量(m3/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 时 |  | ... | 100年 | 50年 | ... |

注：考虑水库调蓄作用的需要填写此表。

表9        水库水位～泄量关系表

| 序号 | 水位 | 泄水建筑物泄量（m3/s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 泄洪洞 | 正常溢洪道 | ... | 合计 |

注：考虑水库调蓄作用的需要填写此表。

表10        水库水位～库容关系表

| 序号 | 水位（m） | 库容（万m3） |  | 序号 | 水位（m） | 库容（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：考虑水库调蓄作用的需要填写此表。

表11        水库设计洪水成果表

| 项目 | 不同重现期（年） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... | 100年 | 50年 | ... | ... |
| 洪峰流量（m3/s） |  |  |  |  |  |
| W24h/3d（万m3） |  |  |  |  |  |
| 最高水位（m） |  |  |  |  |  |
| 最大泄量（m3/s） |  |  |  |  |  |

表12       河      年一遇设计洪水位成果表

| 桩号 | 河底高程（m） | 设计洪水位（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“备注”中标明主要控制节点。

表13   河道特征与划界原则对应表

| 起止桩号 | 河道特征 | 划定原则 | 位置描述 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“河道特征”指有无堤防、行洪、排沥、级别。“划定原则”为上述第6章中划定原则。

表14       市     县河道管理范围坐标成果表

| 省名称 |  |  | 设区市名称 |  |  | 县（市、区）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河流名称 |  |  | 左岸长度（km） |  |  | 流经乡镇名称 |  |  |  |
|  |  |  | 右岸长度（km） |  |  |  |  |  |  |
| 左岸管理范围坐标序号 | 2000国家大地坐标系 经纬度坐标 |  |  |  | 右岸管理范围坐标序号 | 2000国家大地坐标系 经纬度坐标 |  |  |  |
|  | 纬度 | 经度 |  | 重要节点 位置描述 |  | 纬度 | 经度 |  | 重要节点 位置描述 |
| Z1 | xx.000000 | yyy.000000 |  |  | Y1 | xx.000000 | yyy.000000 |  |  |
| Z2 |  |  |  |  | Y2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| Zm |  |  |  |  | Ym |  |  |  |  |

注：（1）该表按照一河一表填写；（2）河流名称按照河湖保护名录确定的名称规范填写；

（3）左右岸长度根据实际填写；（4）流经乡镇名称写明划界河流流经的划界区域内的所有乡镇名称；（5）左右岸（Z/Y）：指面向河流下游，左手一侧为左岸，用字母“Z”表示；右手一侧为右岸，用字母“Y”表示；（6）左右岸管理范围坐标点按照顺序自上而下统一编号，左岸从“Z1”、 右岸从“Y1”开始编写；（7）经纬度坐标原则上按照间距不大于100m摘取坐标，转弯段河道按照不大于20m摘取坐标，拐点处必须摘取坐标；（8）经纬度坐标系，要求保留小数点后6位（精度1m以内）。

表15       市     县湖泊管理范围坐标成果表

| 省名称 |  | 设区市名称 |  |  |  | 县（市、区）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖泊 名称 |  | 常年水面 面积（km2） |  | 湖岸长度 （km） |  |  |  | 所在乡镇名称 |  |
| 管理范围坐标序号 |  |  | 2000国家大地坐标系经纬度坐标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬度 |  | 经度 |  | 重要节点 位置描述 |  |  |
| H1 |  |  | xx.000000 |  | yyy.000000 |  |  |  |  |
| H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hm |  |  |  |  | ` |  |  |  |  |

注：（1）该表按照一湖一表填写；（2）湖泊名称按照河湖保护名录确定的名称规范填写；（3）常年水面面积和湖岸长度根据实际填写；（4）所在乡镇名称写明划界湖泊所在的划界区域内的所有乡镇名称；（5）经纬度坐标原则上按照间距不大于100m摘取坐标，转弯段的湖泊边线按照不大于20m摘取坐标，拐点处必须摘取坐标；（6）经纬度标系，要求保留小数点后6位（精度1m以内）。

附录C  报告中插图

图1  ×××河湖流域示意图

反映发源地、走向、支流、流经市、县、重要村庄、重要水利工程、水文站、铁路、公路以及管理范围划定河段示意等。

图2  ×××水文站洪峰流量频率曲线

采用实测资料法计算设计洪水时，需要绘制洪峰流量频率曲线，并在图上体现均值、Cv、Cs/Cv选用参数。

图3  ×××水文站洪量频率曲线

采用实测资料法计算设计洪量时，需要绘制洪量频率曲线，并在图上体现均值、Cv、Cs/Cv选用参数。

图4  ××年一遇洪峰模数图

附录D   河湖管理范围划定方案附图册

图1  ×××河（湖）管理范围索引图

反映河道流经的县界、铁路、公路、支流汇入河段、重要村庄等。

图2  ×××河（湖）管理范围平面布置图

反映外堤脚线/岸边线、划定的管理边线、管理范围坐标序号、及其它设施位置。