ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地  方  标  准

DB 13/ T XXXX-2024

基于虚拟现实技术的

文化遗产数字体验空间建设技术要求

Technical requirements for the construction of cultural heritage digital experience space based on virtual reality technology

(征求意见稿)

2024-XX-XX发布                               2024-XX-XX实施

河北省市场监督管理局     发 布

目  次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 体验空间基本要求	4

5.1 体验场地要求	4

5.2 服务设施要求	4

5.3 服务人员要求	4

5.4 其他服务要求	4

6 关键设备技术要求	5

6.1 头戴式显示设备性能要求	5

6.2 环幕投影显示设备性能要求	6

6.3 全息成像显示设备性能要求	6

7 互动交互应用要求	7

7.1 功能性	7

7.2 易用性	7

7.3 可靠性	8

7.4 运行效率	8

8 消防与安全要求	9

8.1 安全制度	9

8.2 安全措施	9

8.3 消防管理	9

8.4 信息与网络安全	9

参考文献	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省文化和旅游厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省文化和旅游创新发展中心、河北省作家协会、中国电信股份有限公司河北分公司、中电信数智科技有限公司河北分公司、浙江省公众信息产业有限公司（中国电信集团文宣产业研究院）、燕山大学、河北燕大燕软信息系统有限公司。

本文件主要起草人：李勇、崔路巍、赵春伟、裴旭、王洋、王洋、田开拓、张天丽、宋智猛、张悦怡、卢忠意、陈仁洪、吴迪枫、刘文远、陈子军、高鑫、杨大朋、杨晓娟。

基于虚拟现实技术的文化遗产数字体验空间建设技术要求

- 范围

本文件规定了依托虚拟现实技术对文化遗产数字空间建设的体验场地、服务设施、服务人员、关键技术设备、服务体验、信息及网络安全等通用建设技术要求。

本文件适用于基于虚拟现实技术的文化遗产数字体验空间建设。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GY/T 395-2023 沉浸式终端通用技术要求

T/GXAS 562-2023 智慧旅游沉浸式场景体验服务规范

GB/T 38259-2019 信息技术虚拟现实头戴式显示设备通用规范

GB/T 38258-2019 信息技术虚拟现实应用软件基本要求和测试方法

GB 10810.3-2006	眼镜镜片及相关眼镜产品透射比规范及测量方法

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求

GB/T 13962-2009 光学仪器术语

GB/T 26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 50016-2014 建筑设计防火规范
	GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 50763-2012 无障碍设计规范

GB 50189-2015 公共建筑节能设计标准

GB/T 40248-2021人员密集场所消防安全管理

GB/T 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集

GB/T 13000-2010 信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）

B/T 18883-2022 室内空气质量标准

GB 51348—2019民用建筑电气设计标准

GB3096 声环境质量标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

数字体验空间 digital experience space

将空间、声音、图像汇集为一个以身体直接感知的场景，使人产生强烈包围感、临场感的场所。

虚拟现实 virtual reality

虚拟现实技术是指：采用以计算机为核心的现代高科技手段生成的逼真的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等多感官一体化的数字化人工环境，用户借助一些输入、输出设备，采用自然的方式与虚拟世界的对象进行交互，相互影响，从而产生亲临真实环境的感觉和体验。

头戴式显示设备 head mounted display

一种用于计算机系统的显示设备，该设备被佩戴在用户的头部，通过位于用户眼睛前方的目视光学系统放大微型显示屏上的图像，从而提供沉浸式或穿透式的显示效果。

视场角 field of view

显示器所形成像中，人眼可观察到部分的边缘与观察点(人眼瞳孔中心)连线的夹角，包括水平视场角、垂直视场角、对角线视场角，未加特殊说明时指左右两个边缘与单个观察点的夹角，即水平视场角。

瞳距 interpupillary distance

当视线平行时，人眼两瞳孔中心间的距离。

出瞳距离 exit pupil distance

自光学系统最后一面顶点到出瞳平面与光轴交点的距离，也是能看清整个视场时人眼与镜片之间的距离。

显示分辨率 resolution

描述显示屏幕上显示多少信息的量，以水平和垂直像素的数量来衡量。

延迟 motion to photon latency

从用户运动开始，一直到对应的图像变化并通过头戴式显示设备映射到人眼上面全部的时间。

图像色散 chromatic aberration

通过头戴式显示设备光学系统观察图像元产生的图像时，产生的不同颜色分离及色彩失真的情况。

亮度 brightness

发光表面在指定方向的发光强度与垂直于指定方向的发光面的面积之比，指头戴式显示设备整体的亮度，是在头戴式显示设备目镜外侧设计出瞳位置测量的亮度，显示设备中“白电平最亮”时，输出为最大亮度，显示设备中“黑电平最暗”时，输出为最小亮度。

视度 diopter

虚像与出瞳轴向距离的倒数。

虚拟现实应用软件 virtual reality application software

面向虚拟现实设备与平台开发及应用的程序集合。

平均响应时间 average response time

虚拟现实应用软件对请求作出响应的平均时间。

最大响应时间 maximum response time

虚拟现实应用软件对请求作出响应的最长时间

平均渲染帧率 average rendering frame rate

虚拟现实应用软件在运行期间调用GPU进行渲染时平均每秒渲染帧数

资源冗余数量比 resource redundancy quantity rati0

虚拟现实应用软件资源包里所包含重复资源数占总资源数的百分比。

资源冗余空间比 resource redundancy space ratio

虚拟现实应用软件数据库所包含重复资源字节数占总资源字节数的百分比。

环幕投影显示设备 ring screen projection display device

通过多台投影机的协同工作，实现高分辨率的环形屏幕显示。

全息成像显示设备 holographic imaging display device

利用全息技术进行三维图像显示的设备。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

VR：虚拟现实（virtual reality）

HMD：头戴式显示设备（head mounted display）

FOV：视场角（field of view）

IPD：瞳距（interpupillary distance）

PPD：像素每度（pixel per degree）

EPR：有效像素比（effective pixel ratio）

DOF：自由度（degree of freedom）

D：屈光度（diopter）

PPI：像素每英寸

CPU：中央处理器(Central Processing Unit)

GPU：图形处理器(Graphic Processing Unit)

MD5：信息摘要算法5(Message-Digest Algorithm 5)

- 体验空间基本要求

  - 体验场地要求

- 体验空间应拥有足够的面积满足设备布置和游客自由活动的需要。体验空间层高不宜低于3 m，长度不宜低于9 m，满足体验内容的系统性和观众参与的需要。

- 为了提供更真实的沉浸式数字体验，场地的声音环境应尽量减少外界干扰。优先选择位于相对安静的地方，可采用隔音设备来降低噪音。

- 体验空间内的视觉环境应根据区域的功能、视觉的要求和环境的气氛进行设计，人工照明照度适当、节能、便于更换和维护。

- 避免观众流线组织的重复、交叉、缺漏，应满足观众通行、体验、休息、摄影、摄像等需要。

- 保持场地空气流通，必要时应根据建筑面积大小配备通风设备。

- 应设置合适的防护措施，如地板或墙面覆盖软质材料/安全网等，确保参观者在体验过程中的安全。

- 应设置独立的安全出口，高层建筑应设置独立的安全出口和疏散楼梯。

- 体验空间及疏散通道应设置能引导疏散方向的灯光疏散指示标志，安全出口处应设置消防安全出口灯光标志。

- 体验空间内的重要设备及部位用电负荷应按不低于二级负荷要求供电，体验设备宜使用电化教育设施的电气线路和插座。观众可触摸、操作的体验设备电气部件应采用安全低电压供电。

- 空间建筑内防火设计应符合GB 50016-2014国家规范文件的规定。

- 无障碍设计应符合 GB50763-2021国家规范文件的规定。

- 节能设计应符合 GB50189-2015国家规范文件的规定。

- 体验场景内各类噪声对环境的影响，应符合GB3096的规定。

- 沉浸式场景体验空间的卫生要求应符合GB 37487-2019国家规范文件的规定。

  - 服务设施要求

    - 应有网络支撑设施，实现移动通讯信号全覆盖。

    - 应具备覆盖沉浸式数字体验空间的广播通知系统。

    - 应有与沉浸式数字体验空间服务类型配套的服务区域和服务设施设备。建筑风格与内外环境营造应体现主题特色。服务环境、设施的整体布局应合理、美观，服务流程应清晰顺畅。设施设备应安全、整洁、卫生、有效。对外交通便捷，可进入性强。

  - 服务人员要求

    - 应配备沉浸式数字体验空间服务的技术服务团队，建设、维护沉浸式数字体验空间基础设施。

    - 应配备现场服务人员，服务人员应熟悉自身工作职责，言谈举止得体大方。掌握基本安全知识，应经过消防、卫生、治安等基本技能培训，应熟悉安全设施设备位置和使用方法,观察游客动态，引导游客安全娱乐，应熟悉应急预案，对出现的安全隐患或安全问题，及时采取相应的措施。

  - 其他服务要求

    - 遵循诚信、优质服务原则，在醒目位置公开服务质量监督电话、设置意见箱。

    - 设立质量投诉受理机构，健全制度，明确职责，并将游客投诉途径及解决问题的方法在醒目位置予以公告。

    - 投诉处理应符合LB/T 063-2017国家规范文件的要求。

    - 制定服务质量考评机制，根据考核评价结果，制定改进措施，提升服务质量。

- 关键设备技术要求

  - 头戴式显示设备性能要求

    - 基本性能

- 显示分辨率不低于1200（像素）×1080（像素）。

- 显示刷新率不低于60 Hz。

- 设备视场角不低于60°。

- 设备有效像素比不低于65%。

- 对比度：采用LCD的设备亮度对比度不低于300：1，采用OLED的设备亮度对比度不低于1000：1。

- 亮度：设备的亮度不低于265 nits 。

    - 其他性能

- 瞳距范围：如果设备瞳距可调，最大瞳距应≤75mm，并且最小瞳距≥50mm；如果设备瞳距不可调，瞳距值应在50 mm~75 mm之间；虚瞳距离应≥0.3m。

- 出瞳距离应≥10 mm，出瞳距离为10mm的位置上出瞳直径应≥4mm。

- 中心角分辨率：水平与垂直方向中心视场5°范围内应≥9PPD。

- 全视场平均角分辨率：水平与垂直方向均应≥8PPD。

- 角度漂移：虚拟现实头戴式显示设备随机转动回到原位，角度漂移应≤18°。

- 系统延迟：系统移动延迟应≤45ms；系统转动延迟应≤45ms。

- 角度采样频率：角度传感设备的采样频率应≥60Hz。

- 移动跟踪范围：跟踪范围小于3mx3m为桌面尺度跟踪，跟踪范围不小于3mx3m为房间尺度跟踪(或称为大范围尺度跟踪)。

- 转动跟踪误差：虚拟现实头戴式显示设备角度跟踪误差应保证每转动10°，误差≤2°。

- 跟踪模式：对于支持跟踪的虚拟现实头戴式显示设备，至少支持3DOF，推荐支持6DOF应由产品说明书规定。

- 灵敏度：移动灵敏度应≤10 mm；转动灵敏度：转动灵敏度应≤5°。

- 畸变：在软件算法校正畸变之后，在0.3倍全视场角下，畸变应≤5%。其中百分比定义为：偏离的像素数除以同方向上的总像素数。

- 色散：在0.3倍全视场角下，色散应≤3%。其中百分比定义为：偏离的像素数除以同方向上的总像素数。

- 移动跟踪误差：虚拟现实头戴式显示设备移动跟踪误差每移动100mm误差应≤5mm，或由产品说明书规定。

- 视度调整方式和范围：调整方式为双目同时调节或双目分别调节，可调范围宜≥6D(视度)。

    - 环境适应性

设备应能在以下环境条件下正常工作：

温度：-20℃～+40℃；湿度：5%～90%（非凝结）；海拔：≤3000m；使用15min后设备表面温度：设备表面温度应≤45℃。

    - 安全性

显示设备应满足GB 4943.1-2011的规定。

    - 可靠性

设备的平均无故障时间（MTBF）应不低于5000小时。

  - 环幕投影显示设备性能要求

    - 基本性能

投影设备应满足以下基本性能：

- 分辨率：不低于1920×1080；亮度：不低于4000流明；对比度：不低于3000:1；投影距离：根据实际需求确定；

- 屏幕基本性能：材质：采用高质量光学屏幕，具有较好的光学性能；曲率半径：根据实际需求确定；屏幕尺寸：根据实际需求确定；亮度均匀性：不低于85%；色彩一致性：色差ΔE≤3。

    - 环境适应性

环幕投影显示设备应能在以下环境条件下正常工作：温度：-20℃～+40℃； 湿度：5%～90%（非凝结）；海拔：≤3000m。

    - 安全性

环幕投影显示设备应满足GB 4943.1-2011的规定。

    - 可靠性

设备的平均无故障时间（MTBF）应不低于5000小时。

  - 全息成像显示设备性能要求

    - 基本性能

- 分辨率：设备的分辨率应不低于1920×1080像素。

- 亮度：设备的亮度应不低于500cd/m²。

- 对比度：设备的对比度应不低于1500:1。

- 视角：水平视角应不低于120°，垂直视角应不低于90°。

- 显示尺寸：设备的显示尺寸应满足设计要求，且误差不超过±5%。

    - 显示效果

- 三维效果：设备应能清晰显示三维图像，图像应具有良好的立体感和深度感。

- 色彩还原：设备应能准确还原图像色彩，色差ΔE≤3。

- 图像稳定性：设备显示的图像应稳定，无明显闪烁。

    - 环境适应性

设备应能在以下环境条件下正常工作：温度：-20℃～+40℃；湿度：5%～90%（非凝结）；海拔：≤4000m。

    - 安全性

设备应符合GB 4943.1-2011的规定。

    - 可靠性

设备的平均无故障时间（MTBF）应不低于5000小时。

- 互动交互应用要求

  - 功能性

    - 输入能力

互动交互应用应具有说明书描述的通过诸如相机、键盘、鼠标、虚拟键盘、触摸屏、麦克风、手柄、数据手套之类信息的一种或几种输入设备向互动交互应用输入信息的能力。

    - 输出能力

互动交互应用应具有说明书描述的向用户输出视觉、听觉、触觉、味觉以及嗅觉等一种或多种信息的能力。

    - 定位能力

互动交互应用应能够确定其承载设备的运动信息,并且能以三自由度或六自由度方式描述此类运动信息。

  - 易用性

    - 界面架构清晰性

互动交互应用界面架构应能够支持新用户在没有受到培训情况下按界面提示完成常规的交互操作，如软件打开、退出、选择等。

    - 交互操作准确性

互动交互应用具有以下支持准确进行交互操作的能力：

- 软件应提供清晰的、容易分辨和选择的界面元素；

- 软件应确保同一用户完成同一操作的准确性达到90%以上。

    - 操作引导有效性

互动交互应用具有以下支持有效引导的能力：

- 软件界面中应包含用户操作方式引导；

- 软件应保证用户可以通过操作方式引导完成相应的操作；

- 用户完成相应操作后,软件应给予用户引导或提示。

    - 交互操作舒适性

互动交互应用的交互操作应确保用户在其适宜的使用时间内使用时不易产生疲劳、眩晕等。

  - 可靠性

    - 容错性

互动交互应用容错要求如下：

- 输入操作错误时，软件应能呈现相应的出错提示信息；

- 输人操作错误时，软件不应出现非正常退出或崩溃；

- 输入操作错误时，不应导致软件其他功能失效。

    - 易恢复性

互动交互应用具有以下能力：

- 系统对应用软件系统的数据应进行可靠备份；

- 应用软件系统的重启应能完成软件系统重组和降级使用；

- 应用软件应记录故障前后的状态，搜集有用信息。

    - 成熟性

互动交互应用具有以下防止错误后果蔓延的能力：

- 软件运行期间出现错误后，软件应给出针对该错误的反馈信息；

- 软件运行期间出现错误后，软件不应出现非正常退出或导致操作系统或其他软件的崩溃；

- 软件运行期间出现错误后,软件其他功能不应出现失效。

- “错误”"指的是，在软件运行中，按照软件说明进行操作时，软件没有出现说明中指示出现的结果。

  - 运行效率

    - 交互响应

7.4.1.1 平均响应时间

在软件说明书适应的设备和平台上，按照软件说明书进行测试，测试互动交互应用界面跳转加载缓冲，平均响应时间不应超过3s。

7.4.1.2 最大响应时间

在软件说明书适应的设备和平台上，按照软件说明书进行测试,测试互动交互应用界面跳转加载缓冲，最大响应时间不应超过8s。

7.4.1.3 渲染帧率

选择合适的镜头移动速率，在最准确的时刻渲染出准确的一帧，渲染帧率不应低于显示设备的刷新率。

    - 交互操作反馈

互动交互应用具有以下交互操作反馈能力：

- 用户完成交互操作后,软件应在界面上呈现操作结果，如界面跳转、色彩变化、界面元素变化、动作特效、声音或其他类型的反馈；

- 从交互操作完成到呈现出操作结果，其间延迟不宜超过5s。

    - 资源利用

互动交互应用运行状态资源利用要求：

- CPU占用率不应高于85%；

- 内存占用率不应高于90%；

- 硬盘读写时间占比不应高于90%；

- 资源冗余数量比不应高于50%；

- 资源冗余空间比不应高于50%。

- 消防与安全要求

  - 安全制度

    - 建立和实施有效的安全巡查制度，明确安全管理职责，并派专人进行安全巡查。

    - 沉浸式数字体验空间经营者应为安全经营和消防安全的第一责任人。应有地震、火灾、食品卫生、治安事件、设施设备突发故障等各项突发事件应急预案，事故处理档案应记录完整、准确。有年度实施计划，并定期演练，有完整记录。

  - 安全措施

    - 在接待高峰期或特殊时段应有健全的安全保障措施，并能有效实施。

    - 应建立紧急救援机制，设置紧急救援电话，可及时传达游客发出的求助信号。

    - 应对安全设施进行定期检查、检修和保养。

    - 宜配备医务人员，或与医疗机构签订医疗救助协议，配备有必要的医疗救护设施。

    - 明确而清晰的介绍沉浸式数字体验空间内体验项目的安全注意事项。

    - 重点区域应安排驻场安全员负责应对突发安全事件。

  - 消防管理

体验空间场地的消防安全管理应符合GB/T 40248-2021。

  - 信息与网络安全

应建立防火墙系统、网络实施入侵检测系统、病毒防范系统。应达到国家网络安全等级保护二级或以上。

参 考 文 献

全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国著作权法（中华人民共和国主席令第62号）.

全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国文物保护法（中华人民共和国主席令第81号）.