ICS XX.XX

CCS X XX

DB13

河北省地方标准

DB13/T XXXX—XXXX

滨海盐碱地径流集蓄利用技术规程

（网上征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心、河北省国土整治中心。

本文件主要起草人：

滨海盐碱地径流集蓄利用技术规程

范围

本文件确立了滨海盐碱地径流集蓄利用程序，规定了实地调查、方案设计、工程实施、径流收集、灌溉、后期维护等操作指示，描述了追溯记录。

本文件适用于河北省滨海地区埋设有暗管的小麦玉米种植区中重度盐碱地径流集蓄利用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084-2021 农田灌溉水质标准

GB/T 50596-2010 雨水集蓄利用工程技术规范

NY/T 1121.1-2006 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

NY/T 1121.3-2006 土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定

NY/T 1121.4-2006 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定

NY/T 1121.6-2006 土壤检测第 6部分：土壤有机质的测定

NY/T 1121.16-2006 土壤检测第 16部分：土壤水溶性盐总量的测定

NY/T 1121.22-2010 土壤检测 第22部分：土壤田间持水量的测定 环刀法

NY/T 2148-2012 高标准农田建设标准

SL79-1994 矿化度的测定(重量法)

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

需水关键期 Critical water demand period

小麦的拔节-灌浆期、分蘖期等作物对水分需求多、对水分反应敏感、降水量相对较少的时期。

径流集蓄利用技术 runoff collection and utilization technology

通过建设集水沟与集水池，在雨季降雨集中的时期，收集并储存径流，在需水关键期进行灌溉的技术。

径流集蓄利用流程

径流集蓄利用程序见图1。

方案设计

工程实施

径流收集

灌溉

开始

结束

实地调查

后期维护

图 1 滨海盐碱地径流集蓄利用流程

实地调查

调查内容

调查实施地块地形地貌、气候特征、水利水质、土壤及暗管埋设情况等方面内容。气候特征调查实施地块最近的气象站点；水利水质调查实施地块1公里以内的范围；土壤调查应重点调查土壤理化性质，通过采集土壤样品、室内化验分析完成。样品采集包括耕层土壤样品采集和剖面土壤样品采集，采集方法按照NYT 1121.1-2006中2.2和2.3规定执行。具体调查指标见附录A。调查宜在4月～6月份开展。

调查方法

调查宜采用实地测量、遥感测量、无人机航测等方法，具体方法见附录A。

方案设计

实施地块整体布局设计

地块以长方形为宜，长宽比不宜小于3:1，面积以5~10亩为宜；集水沟沿实施地块长边布设，位于实施地块地势较低的一侧，集水池应设计在集水沟较低的一侧。

集水沟设计

集水沟横截面可采用矩形、U型或宽浅式。长度与地块短边一致。断面尺寸、坡度设计应符合GB/T 50596-2010中6.1.6的规定，坡度不宜小于1/100，断面尺寸按汇流量计算。

集水池设计

集水池以方形或圆形为宜，深度不超过2.5 m，占地面积以径流汇集面积的3.6%为宜。集水池应设置水深标尺，同时做好安全防护措施。集水池的容积、防护栏等的设计应符合NY/T 2148-2012中7.3的要求。

工程实施

土地平整

土地平整度按照NY/T 2148-2012中7.1.3要求执行。

集水沟施工

按照集水沟设计进行施工。集水沟宜采用混凝土修建，并做好防渗措施。

集水池施工

按照集水池设计进行施工。集水池宜采用混凝土修建，并做好防渗措施。集水沟与集水池连接处应设置闸门，未收集径流或蓄水池蓄满后应关闭闸门。

径流收集

径流收集时间

径流收集时间在7月～8月份为宜。

径流收集方式

径流收集方式宜用自流方式，通过集水沟，收集地表径流至集水池。

径流保存

径流在集水池内保存，应采用浮球覆盖、塑料薄膜覆盖、硬质石灰板覆盖或其他适宜方法防止蒸发。防蒸发措施应覆盖整个水面。

灌溉

灌溉时间

应在种植作物的需水关键期进行灌溉与盐分淋洗。冬小麦-夏玉米种植宜选择4月底、5月初小麦拔节-灌浆期及10月～11月份小麦生根分蘖、形成壮苗期各进行一次进行灌溉。

灌溉方式

应选用滴灌、喷灌或其他节水灌溉方式。

灌溉量

每次灌溉在30 m3/亩为宜，总灌溉量不超过60 m3/亩。

灌溉水质

灌溉前应对集水池内水进行监测，灌溉水矿化度应低于1g/L， 同时水质还应符合GB 5084-2021的规定。

维护

每年4月～5月份灌溉后，对集水沟、集水池进行清淤，同时检查是否有渗漏点，如果存在渗漏点应及时修复。

追溯记录

实施地块本底数据记录

在执行第5章所规定的各阶段的程序指示过程中，记录并保存以下内容：调研人员姓名、现状调查时间、地形地貌、气候特征、水文水质、土壤条件及其他需要记录的内容。具体记录方式见附录B。

集水灌溉记录

在执行第7章～9章所规定的各阶段的程序指示过程中，应记录并保存实施人员姓名、实施时间、集水、灌溉、排水及其他需要记录的指标。具体内容及记录方式见附录B。

- （资料性）
实施地块调查指标与方法

实施地块调查指标与方法见表A.1。

表A.1  实施地块调查指标与方法

| 调查内容 | 调查指标 | 调查方法 |
| --- | --- | --- |
| 实施地块面积与 地形地貌特征 | 实施地块面积（亩） | 米尺测量或全站仪法 |
|  | 高程（m） |  |
|  | 坡度（°） |  |
|  | 坡向（°） |  |
| 气候特征 | 降水量（mm） | 距离实施地块最近的气象站点监测数据 |
|  | 蒸发量（mm） |  |
|  | 气温（℃） |  |
| 水文水质 | 与最近排水沟距离（m） | 实地调查结合遥感影像 |
|  | 与最近灌溉水源距离（m） |  |
|  | 地下水埋深（m） | 打钻实测法 |
|  | 地下水矿化度（g/L） | 按SL79-1994执行 |
| 土壤 | 土壤全盐含量（g/kg） | 按NY/T 1121.16-2006第16部分执行 |
|  | 砂粒含量（%） | 按NY/T 1121.3-2006第3部分执行 |
|  | 粉粒含量（%） |  |
|  | 粘粒含量（%） |  |
|  | 饱和导水率（m/d） | 定水头法 |
|  | 有机质（g/kg） | 按NY/T 1121.6-2006第6部分执行 |
|  | 容重（g/cm3） | 按NY/T 1121.4-2006 土壤检测 第4部分执行 |
|  | 田间持水量（%） | 按NY/T 1121.22-2010 土壤检测 第22部分执行 |
| 暗管情况 | 埋深（m） | 实地调查、暗管设计材料 |
|  | 间距（m） |  |
|  | 长度（m） |  |
|  | 坡度（°） |  |

- （资料性）
追溯记录表

实施地块实地调查追溯记录见表B.1。

表B.1  集水灌溉追溯记录表

| 调查时间： |  |  | 地点： |  | 调研人姓名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录类别 |  | 指标 |  |  |  | 数值 |  |
| 实施地块面积与 地形地貌特征 |  | 实施地块面积（亩） |  |  |  |  |  |
|  |  | 高程（m） |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡度（°） |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡向（°） |  |  |  |  |  |
| 气候特征 |  | 降水量（mm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸发量（mm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 气温（℃） |  |  |  |  |  |
| 水文水质 |  | 与最近排水沟距离（m） |  |  |  |  |  |
|  |  | 与最近灌溉水源距离（m） |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水埋深（m） |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水矿化度（g/L） |  |  |  |  |  |
| 土壤 |  | 土壤全盐含量（g/kg） |  |  |  |  |  |
|  |  | 砂粒含量（%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉粒含量（%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 粘粒含量（%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 饱和导水率（m/d） |  |  |  |  |  |
|  |  | 有机质（g/kg） |  |  |  |  |  |
|  |  | 容重（g/cm3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 田间持水量（%） |  |  |  |  |  |
| 暗管情况 |  | 埋深（m） |  |  |  |  |  |
|  |  | 间距（m） |  |  |  |  |  |
|  |  | 长度（m） |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡度（°） |  |  |  |  |  |

集水灌溉追溯记录表见B.2。

表B.2  实施地块区实地调查追溯记录表

| 调查时间： |  |  | 地点： |  |  | 调研人姓名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录类别 |  | 指标 |  |  | 获取方法 |  |  | 数值 |
| 集水 |  | 集水时间 |  |  | 实际调查法 |  |  |  |
|  |  | 集水量（m3） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集水矿化度（g/L） |  |  | 按SL79-1994执行 |  |  |  |
| 灌溉 |  | 灌溉时间 |  |  | 实际调查法 |  |  |  |
|  |  | 灌溉量（m3/亩） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌溉水矿化度（g/L） |  |  | 按SL79-1994执行 |  |  |  |
| 土壤盐分 |  | 0cm～20cm土壤含盐量（g/kg） |  |  | 按NY/T 1121.16-2006第16部分执行 |  |  |  |
|  |  | 20 cm～40cm土壤含盐量（g/kg） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 cm～60cm土壤含盐量（g/kg） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 cm～80cm土壤含盐量（g/kg） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 cm～10cm土壤含盐量（g/kg） |  |  |  |  |  |  |
| 排水 |  | 暗管排水量（m3） |  |  | 实际调查法 |  |  |  |
|  |  | 暗管排水矿化度（g/L） |  |  | 按SL79-1994执行 |  |  |  |