河北省地方标准

DB13 /T

设施蔬菜自动精量灌溉系统设计规范

202 - -  发布                              202  - -  实施

河北省市场监督管理局     发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：河北省农林科学院经济作物研究所、石家庄市鹿泉区特色农产品协会。

本文件主要起草人：梁玉芹、付吉海、方敬涛、王育博、杨阳、曹岩坡、张卫霞、刘云、徐立莎。

设施蔬菜自动精量灌溉系统设计规范

1 范围

本文件规定了设施蔬菜自动精量灌溉系统的主要元器件选择及设定、系统安装、系统操作及维护规范。

本文件适用于河北省设施蔬菜自动精量灌溉生产。

2 规范性应用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

JB/T 7352 工业过程控制系统用电磁阀

GB/T 50485  微灌工程技术标准

GB/T 41782.1-2022  物联网系统互操作性

NY/T 2132  温室灌溉系统设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 自动精量灌溉

依据作物需求，适时、适量精准的将水分输送到作物根区，在实现水分高效利用的同时，达到农业灌溉控制的自动化。

4基础条件

4.1 水源水质

灌溉所用水源应为水量充足、清洁、无污染的地下水、地表径流水，水质应符合GB 5084的规定。

4.2 系统电源

选择电路齐全且稳定、无干扰的系统电源，保证仪器正常运行。

4.3 电磁阀连接管道要求

电磁阀与管道的连接需要符合具体的口径和材质要求，以确保系统稳定运行和无泄漏。电磁阀的接口（通常为螺纹或法兰）要与PPR管道连接的接口一致。电磁阀接管口径宜选国标DN50，PPR(PE)热熔管道宜选Φ63，管材的外径为63mm，符合DN50标准的管材。

5 主要元器件选择及设定

5.1 电磁阀

选用密封好、使用寿命长、不容易发热的、在断电后能够自动停止灌溉灌溉专用电磁阀，如：常闭型电磁阀，根据现场管道内尺寸或流量要求确定电磁阀公称通径为DN 50（mm），工作电压为了安全建议选用交流220V电源接线（考虑安全低压标准24伏），符合JB/T 7352中的要求。

5.2 流量计

选择电磁流量计，直径根据管路口径选择，根据控制系统选用模拟量输出或485通讯输出，显示瞬时和累计流量，精度达到0.5%。

5.3主控制器

主控制器通过数据采集流量，进行计算和判断，对电磁阀进行控制。操作人员可以在主控制器上查看采集的数据，根据不同作物灌溉需求，系统设置作物标准灌溉量，即可自动获得要灌溉地块的灌溉量，实现自动灌溉，并精准控制灌溉量或灌溉时间。

5.4施肥口

施肥口安装在下游，位于流量计和电磁阀之后。

6 系统安装

系统安装符合GB/T 41782.1-2022和NY/T 2132的规定。

6.1主控制器选用及安装

6.1.1 主控制器选用

主控制器选用标准型控制盒，主要材质为金属（如冷轧钢板）或工程塑料。防护等级选择IP65或以上。控制盒内部结构布局合理，根据功能分区设计，包括电源模块区、PLC模块区、端子排区和触摸屏连接区，预留扩展空间，为未来可能增加的模块或功能预留安装位置。

6.1.2主控制器安装

壁挂安装，使用膨胀螺丝或挂钩固定控制盒，适用于温室墙体或立柱。控制器应方便用户观察和操作，建议安装高度为1.4～1.6米，避免受潮或浸水。

6.2流量计和电磁阀安装

灌溉输水管网主要有干管、支管、毛管组成，并配有流量计、电磁阀、控制阀及相关管件，在灌溉系统首部安装电磁阀、流量计，电磁阀的接口为螺纹接口，使用PPR管专用活接头与电磁阀螺纹接口连接，流量计安装时要注意水流方向，符合GB/T 50485中的要求。

7系统操作

接通电源即可启动装置，用户可根据灌溉地块面积与作物需水规律、实际需求相结合，下达合适的执行命令，符合GB/T 41782.1-2022和NY/T 2132的要求。

7.1 智能灌溉

7.1.1 本地控制智能灌溉

7.1.1.1 启动智能灌溉

装置启动后，点击“智能灌溉”按钮进入操作界面。

根据灌溉地块面积的长和宽，在管理软件上输入正确数值，系统根据输入的数值计算出地块亩数。

根据作物不同生育期以及土壤条件，手动输入标准亩灌水量。

系统可根据手动输入的“地块面积”和“设定亩灌水量”自动得出“设定地块灌水量”。

设定完成后点击“开阀”启动灌水，即可启动智能灌溉。

“实际地块灌水量”、“实际亩灌水量”、“开阀时长”均为“开阀”启动后实时变化的数值。

7.1.1.2 结束智能灌溉

当“设定亩灌水量”与“实际亩灌水量”数值一致或“设定地块灌水量”与“实际地块灌水量”数值一致时，即为智能灌溉结束，系统可自动停止灌溉；或当实际灌水量满足本次灌水需求时，可以点击“手动停止”按钮结束本次灌溉。

灌溉结束点击右上角“×”，即可返回主界面。

7.1.2 远程控制智能灌溉

登录控制APP“物联助手”，在登录界面输入用户名和密码（联系厂家获取）。在“设备”界面中“列表”选项下，点击所用设备名称，进入控制界面，界面显示及操作同本地控制智能灌溉。

7.2 数据记录

智能灌溉结束后，返回主界面，点击“数据记录”即可看到所有灌溉记录，且可以导出至u盘内。每次“开阀”都会自动生成历史数据，且会将新纪录放置顶端，作物整个生长期的灌水情况一目了然。

8系统维护

为保证系统稳定运行，确保监测数据的完整性和准确性，应对灌溉系统设备进行定期维护。

（1）定期检查、维护流量计和电磁阀。

（2）使用前对主要元器件进行检查、校验；使用中按照生产厂家要求进行维护；周期性使用结束后妥善保管传感器。

（3）对主控制器中的灌溉数据进行定期导出及备份。