| ICS | 27.010 |
| --- | --- |
| CCS | F 01 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

公共机构绿色节能

第3部分：能源资源消费统计

征求意见稿

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  数据采集	2

6  数据统计	7

7  数据审核	8

8  数据分析	9

附录A（规范性）  用能人数计算示例	11

附录B（规范性）  按面积缴纳采暖费用的热力消费数据计算方法	14

附录C（资料性）  各类能源折算标准煤系数	16

附录D（规范性）  主要能源资源消耗指标计算方法	18

参考文献	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB13/T xx《公共机构绿色节能》的第3部分。DB13/T xx《公共机构绿色节能》已经发布了以下部分：

——第1部分：能源审计；

——第2部分：绿色运营；

——第3部分：能源资源消费统计；

——第4部分：节水管理与评价；

——第5部分：生活垃圾分类；

——第6部分：零碳管理与评价；

——第7部分：绿色评价。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省机关事务管理局提出并归口。

本文件起草单位：河北省机关事务管理局、河北省建筑科学研究院有限公司、河北省标准化研究院。

本文件主要起草人：申虎山、李海林、李楠、付欢、张玲丽。

引言

公共机构节约能源资源工作是聚焦绿色低碳发展目标，实现绿色低碳转型的有力抓手，有助于开创公共机构节约能源资源绿色低碳发展新局面。完善的公共机构节约能源资源标准有助于提升公共机构公共机构节约能源资源工作的法治效力和治理能力现代化水平，确保绿色节能措施的有效执行。同时，充分发挥公共机构在社会中的示范引领作用，推动形成绿色低碳的生产和生活方式。

本规程旨在提升公共机构的运行效率，为公共机构开展能源审计、绿色运营、能源资源消费统计、节水管理与评价、生活垃圾分类、零碳管理与评价、绿色评价等方面绿色节能工作提供技术支持和标准化支撑。

DB13/T XXXX《公共机构绿色节能》针对公共机构绿色节能的不同方面，分为7个部分。

第1部分：能源审计。对公共机构能源审计规定内容和程序方面的要求，旨在识别节能潜力和提出节能措施，促进公共机构节能降耗、提高公共机构能源利用效率、优化能源管理水平。

第2部分：绿色运营。对公共机构运营的管理要求、运行维护技术要求和特殊要求等内容进行了规定，旨在推动公共机构实现绿色低碳发展、提高资源利用效率、提升环保形象、促进可持续发展以及为实践提供指导依据。

第3部分：能源资源消费统计。规范公共机构能源资源消费统计的数据采集、数据分析等统计流程和方法，旨在为公共机构提供科学的能源资源消费分析工具，提升统计数据的准确性、科学性和可比性。

第4部分：节水管理与评价。对公共机构的节水管理与评价的管理要求、节水保障措施与绩效评价等内容进行了规定，旨在明确节水目标、标准和要求，推动公共机构采取有效的节水措施，降低用水量，从而减轻对水资源的压力。

第5部分：生活垃圾分类。规定了公共机构生活垃圾的基本规定、收集容器、分类投放、分类收集、分类运输和分类处置等内容，旨在推动垃圾分类工作规范化和科学化、提高公共机构垃圾分类意识和行动积极性、促进资源循环利用和减少环境污染，实现生活垃圾减量化、资源化和无害化处理。

第6部分：零碳管理规程。对零碳公共机构管理与评价的要求，旨在明确河北公共机构在追求零碳排放过程中应遵循的总体原则和管理内容，为实现零碳排放提供清晰的指导方针。建立一套评价流程和方法，衡量河北公共机构实施零碳措施的效果和进展，便于监督和激励改进。

第7部分：绿色评价。对公共机构绿色评价的基本要求、评价方法、等级划分和相关指标体系等方面进行了要求，旨在引导公共机构节能管理从节约能源的单一目标向节约资源、环境保护、舒适健康的多目标转变，降低公共机构的运行能耗，节约资源和保护环境，改善公共机构工作环境。

公共机构绿色节能

第3部分：能源资源消费统计

范围

本文件规定了公共机构能源资源消费数据统计的总体要求、数据采集、数据统计、数据审核和数据分析等内容。

本文件适用于河北省行政区域内公共机构能源资源消费数据的统计。

规范性引用文件

下列标准中的内容通过文中的规范性引用而构成本规程必不可少的条款。其中，注日期的引用标准，仅该日期对应的版本适用于本规程；不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754  国民经济行业分类

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 29149  公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

GB/T 34060  蒸汽热量计算方法

GB/T 40879  数据中心能效限定值及能效等级

公共机构能源资源消费统计调查制度 国统制 〔2022〕 130 号

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

公共机构  public institution

全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。

[来源:GB/T 29149-2012，3.1]

能源资源  energy and resources

使用的煤、燃气、燃油、电、热力和水。

采集  acquisition

从传感器和其它待测设备等被测单元中获取信息的过程。

统计  statistics

搜集、整理、分析大量事物数量关系和变化，并进行推论以探求事物本质和规律性的活动。

全面调查方法  comprehensive investigation method

为了定期取得系统的、全面的基本统计资料，按一定的要求和表式自上而下统一布置，自下而上提供资料的一种统计调查方法。

数据中心  data center

由信息设备场地(机房)，其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源(数据)和人员以及相应的规章制度组成的实体。

[来源:GB 40879-2021，3.1]

集中办公区  centralized office area

多个公共机构办公使用的同一区域。

总体要求

能源资源消费统计应覆盖本单位使用的全部能源种类和水资源种类。

润滑油、科研实验中使用的标准物质、生产非能源产品的原材料不计入能源消费。

能源资源计量系统应满足实现分户、分项、分区计量的要求，计量器具配备和管理应符合GB 17167、GB/T 29149的规定。

应指定专门统计人员负责本单位能源资源消费数据的统计工作，统计人员应具有相应的专业知识和业务能力并定期参加业务培训。

能源资源消费统计应采取全面调查法，定期对公共机构的基本信息和能源资源消费信息进行统计。

应如实采集能源资源消费数据并准确、清楚地进行记录，记录应包含缴费账户编号、计量器具编号、采集时间和采集人员等。采集记录应统一归档，不得随意涂改。

使用数据中心的公共机构应单独采集数据中心能源消费状况信息。演播室、媒体中心、大型监控中心、应急指挥机房等可按照数据中心进行采集。

数据中心的能源消费量包含在本单位总能源消费量内。

公共机构应单独采集采暖能源资源消费状况信息。采集的数据应为在统计年度结束的采暖周期的消费数据。

进行2023年公共机构采暖能源资源消费状况统计时，应采集2022～2023年采暖周期内能源资源的消费数据。

应加强能源资源消费数据的受控管理，定期对数据进行统计分析，形成分析报告。

公共机构的能源资源消费数据宜通过信息化平台自动采集。

数据采集

基本信息

公共机构基本信息应按照《公共机构能源资源消费统计调查制度》的要求进行填报，主要包括单位详细名称、统一社会信用代码、机构类型、行业代码、单位地址、单位所在地区划代码和联系方式等信息。

机构类型应根据用能单位的实际类型填写，机构类型分为：国家机关，事业单位(教育事业单位、科技事业单位、文化事业单位、卫生事业单位、体育事业单位、其他事业单位)，团体组织。

行业代码应根据实际用能单位的主要业务活动，按照GB/T 4754填写行业小类代码。

租用、合用办公建筑及集中办公区的管理单位名称等需要说明的情况应在“其他”栏中注明。

能源资源消费信息采集

用地和建筑

用地面积应采集经土地和规划许可用于办公的房屋建筑及各类配套、道路、绿化等在内的全部建设用地面积。

建筑面积应采集公共机构使用的所有建筑面积。

下列情况不应计入公共机构建筑面积：

职工住宅及能耗费用由使用者本人支付的职工宿舍、周转房等；

- 注：值班室、能耗费用由本单位支付的工勤人员休息室、学生宿舍等应计入公共机构建筑面积。

商用部分；

办公区内对外出租（借）的建筑，能耗费用包含在租借费中或由承租（借）方支付的；

正在建设或在统计周期内维修改造且停止使用的建筑物。

人员信息

编制人数应采集经有关部门批准的编制人员数量。

用能人数应采集统计周期内的日平均用能人数。

用能人数计算应区分固定人员和外来人员，固定人员直接计入统计周期内的日平均用能人数，包括在岗在编（注册）人员及各类编外工作人员；外来人员应折算为统计周期内的日平均用能人数。机

- 关、学校、医院的用能人数应按照附录A进行计算，其他公共机构根据用能人员的组成类型参照附录A进行计算。

车辆信息

应采集统计周期内保障公务活动使用的所有公务用车数量，包括本单位的公务用车数量和由本单位支付油耗、电耗等费用的租(借）用车辆数量。

公务用车包含机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业用车以及其他按照规定配备的公务用车。

采集应符合下列要求：

- 车辆数量按照汽油车、柴油车、新能源汽车分别采集；

新能源汽车统计本单位使用车辆中的纯电动、插电式混合动力（含增程式）和燃料电池汽车，不符合机动车标准的不计入统计；

摩托车、直升机及船类等非汽车类交通工具及公务人员办公临时使用的私人车辆不计入车辆数量统计。

电力消费信息

电力消费应采集本单位办公区统计周期内实际消费的总电量及费用数据，电力消费量单位为千瓦时（kW•h)。本单位消费的绿色电力应单独予以说明。

采用分户计量且不涉及公共电消费分摊的公共机构，应采集电力供应部门出具的数据作为电力消费数据。

采用分户计量且涉及公共电消费分摊的公共机构，应将公共电分摊消费数据与采集的分户计量电消费数据相累加，作为本单位的电力消费数据，分摊方法按照5.5.2.2执行。

使用IC卡或智能电表购买电力的预付费用户，应按时采集电表数据登记台账，根据台账记录的统计周期内实际电力消费数据进行采集，不应将统计周期内的购买量作为本统计周期的消费量。

安装有用电分项、分区计量装置的公共机构，应按照采暖、空调、动力、照明插座、特殊用电等分项或办公区、炊事、数据中心、对外服务大厅、特殊功能区等分区域进行数据采集。

充电桩数量应采集本单位办公区安装的电动汽车充电桩数量。充电桩的电力消费应单独计量，公务用车的用电量计入电力消费统计，付费型充电桩的对外充电服务电量不计入电力消费统计。

本单位利用太阳能、风能、地热能等可再生能源自行生产的电力使用应单独计量，不计入电力消费统计。

水资源消费信息

水资源消费应采集本单位办公区统计周期内的取用水量及费用数据，主要包括自来水、自备井水、直供地表水、桶装水及外购且直接使用的生活热水等，水消费量单位为立方米（m³）。

采用分户计量且不涉及公共水消费分摊的公共机构，应采集市政供水部门出具的数据作为自来水消费数据。

采用分户计量且涉及公共水消费分摊的公共机构，应将公共水分摊消费数据与采集的分户计量水消费数据相累加，作为本单位的自来水消费数据，分摊方法按照5.5.2.2执行。

采用自备井供水的公共机构，应配备满足分户、分级计量与统计要求的水计量器具，按计量数据进行采集。

桶装水消费应采集购入发票数据作为桶装水消费数据。

本单位安装有分项计量水表时，应按照不同用途或管理单元分别采集消费数据。

集蓄雨水、中水等公共机构自供的非常规水应单独进行计量与统计，不纳入资源消费总量。

煤炭消费信息

煤炭消费数据是指本单位运营统计周期内的煤炭实际消费量及费用数据，煤炭消费量单位为吨（t）。

煤炭消费按不同用途分别计量时，应填写不同用途消费量；未进行分别计量时，应填写主要的使用用途。

天然气消费信息

天然气消费应采集本单位办公区统计周期内的天然气实际消费量及费用数据，天然气消费量单位为立方米（m³）。

使用集中管道供应天然气的公共机构，应采集燃气公司出具的数据；分户购买使用天然气的公共机构，应采取逐户调查，累加获得本公共机构的消费数据。

使用IC卡或智能天然气表购买天然气的预付费用户，应按时采集天然气表数据登记台账，根据台账记录的统计周期内实际天然气消费量进行采集，不应将统计周期内的购买量作为本统计周期的消费量。

汽油、柴油消费信息

汽油、柴油消费应采集本单位统计周期内办公使用的汽油、柴油实际消费量及费用数据，包括车辆用油和其他用油，汽油、柴油消费量单位为升（L）。

车辆用油为公务用车的用油消费，应根据台账记录的统计周期内实际消费量进行采集。使用加油IC卡的公共机构，应采集油料供应部门提供的加油IC卡对账单，依据对账单数据登记台账；不使用加油IC卡的公共机构，应逐车调查单车实际加油量，登记台账。

租赁汽车由本单位负责加油且加油费用在本单位列支的，应统计燃油消费。车辆用油量和车辆数量的统计范围应一致。

冬季采暖、日常烧制饮用开水等产生的用油消费，以及从事海运、河运、旅游观光及其他管理所配备的摩托车、直升机、船类等非汽车类交通工具的用油消费应计入其他用油类别，并注明用途。

液化石油气消费信息

液化石油气消费应采集统计周期内办公使用的液化石油气实际消费量及费用数据，液化石油气消费量单位为千克（kg）。

使用集中管道供应液化石油气的公共机构，应采集燃气公司出具的数据，并应将气态体积单位（m3）换算成液态重量单位（kg）。

液化石油气：1m3（气态）≈2.033kg（液态）。

分户购买罐装液化石油气的公共机构，应采取逐户调查，累加获得本公共机构的消费数据。

热力消费信息

热力消费应采集本单位办公区统计周期内用于空调、采暖和制备生活热水的外购热力消费量及费用数据，热力消费量单位为吉焦（GJ）。

采用分户热量计量的公共机构，应采集热量计量装置读数作为热力消费数据；采用蒸汽流量计量的公共机构，应按照GB/T 34060的规定换算出蒸汽热量作为热力消费数据。

未安装热量计量装置、按采暖面积缴纳采暖费用的公共机构，应根据整个采暖季采暖天数和月采暖天数折算当月费用，使用热力单价折算为当月热力消耗量进行采集。按面积缴纳采暖费用的热力消费数据按照附录B进行计算。

热力消费需分摊的公共机构，应按照5.5.2.2的方法，将集中热源的总供热量按建筑采暖面积分摊至使用同一集中热源的各个公共机构。

其他能源消费信息

其他能源消费应采集本单位办公区统计周期内使用的未列入5.2.4～5.2.11的能源品种（不包括可再生能源）的消费量及费用数据，其他能源消费量单位为吨标准煤（tce）。

其他能源消费量应根据能源种类按照相应的系数折算成标准煤消费量进行采集，并注明能源类型，主要能源折标准煤系数见附录C。

可再生能源

可再生能源应用的相关数据应采集本单位办公区统计周期内太阳能光热利用系统集热器面积、太阳能光电利用系统装机容量、地热能利用系统装机容量的信息，集热器面积单位为平方米（m2），装机容量单位为千瓦（kW），数据应从设施设备的铭牌或技术文件中获取。

太阳能光电系统发电量应采集本单位办公区统计周期内的太阳能光电系统实际发电量，包括本单位自发自用和发电上网两种电量，单位为千瓦时（kW•h）。

数据中心机房能源消费信息采集

机房建筑面积

应采集本单位数据中心机房使用及其配套用房的建筑面积，单位为平方米（m²）。

设备总功率

应分别统计数据中心各类IT设备总功率、空气调节设备总功率、配电及附属设备总功率及三类之和。各设备功率应分别从设备铭牌或技术文件中采集，单位为千瓦（kW）。

用电量

总用电量、IT设备用电量、空气调节设备用电量、配电及附属设备用电量应分别从数据中心总计量电表和各分项计量电表采集，单位为千瓦时（kW•h）。

多个机房

- 若一个单位有多个数据中心机房，应对每一个数据中心机房独立进行调查统计其能源消费信息。

采暖能源资源消费信息采集

采暖面积

应采集本单位以各种方式实施冬季采暖的建筑面积，单位为平方米（m2）。

采暖天数

应采集本单位实际采暖天数。多地址办公且采暖天数不同的公共机构，应按最长采暖天数采集数据。

独立采暖供热能力

应采集本单位独立采暖设备的额定供热能力，数据从锅炉等设备的铭牌或技术文件中获取。其中：

- 热水锅炉应采集热功率，单位为兆瓦（MW）；

蒸汽锅炉应采集蒸发量，单位为吨每小时（t/h）。

水、电、煤炭、天然气、柴油、其他能源消费量

应分别采集用于采暖所消耗的各类能源资源消费量和费用数据。

集中采暖面积（按面积收费）

按面积缴纳采暖费用的公共机构应采集缴纳的集中采暖费用。

热力消费量

按热消费量付费的公共机构应采集外购热力消费量及费用。

其他情况

租用或出租办公用房

租用办公用房，具有独立水、电等计量装置，且相关费用由本单位支付的，应列入统计。

租用办公用房，涉及公共能源资源消费量分摊的，应将分摊部分计入能源资源消费统计，分摊方法按照5.5.2.2执行。

租用办公用房，租金中包含水、电等能源资源消费费用但无具体数额的，或无独立水、电等消费计量装置且无法分摊的，应予以说明，能源资源消费情况、建筑面积及用能人数均不计入本单位的统计范围。

办公区内对外出租（借）的建筑由本单位代收能源费用的，超出代收费用的部分应计入能源资源消费统计。

集中办公区

已安装能源资源消费分户计量装置的，各公共机构应分户采集能源资源消费量。

未安装能源资源消费分户计量装置或分户计量不彻底的，宜在主管部门或物业管理部门的协助下，优先选择分项计量消费量作为分摊基数，并参考楼层、用能人数、建筑面积、用能设备等因素，确定合理可行的分摊依据，各公共机构对能源资源消费量进行分摊采集，分摊的能源资源消费量之和应等于分摊基数。

涉及分摊的各公共机构，应对分摊依据进行确认，并将分摊依据、相关发票凭证复印件等建册存档，以备复核。

难以进行分摊的公共机构由管理单位统一填报能源资源消费量、建筑面积及用能人数。

可不计入统计的情形

以下用能可以实现单独计量时，可不计入能源资源消费统计；若不能单独计量，则应计入统计：

- 应市政相关部门要求，承担的非本单位管理范围内的市政配套用能，如建筑外景观照明用电、市政道路清扫、办公区外绿化用水等；

通过配电系统对外服务的电能；

正在建设或在统计周期内维修改造且停止使用的建筑用能。

数据统计

基本要求

公共机构应根据能源资源使用情况进行数据填报，数据应经单位统计负责人校核，统计台账、基本表、综合表的表式应符合《公共机构能源资源消费统计调查制度》(国统制〔2022〕130号)的要求。

台账

台账包括：

- 公共机构能源资源消费基本情况台账：记录本单位使用各种能源资源的逐月（年）消费量；

公共机构数据中心机房能源消费基本情况台账：记录本单位数据中心机房使用能源的逐月（年）消费量；

公共机构采暖能源资源消费情况统计台账：记录本单位供暖使用各种能源资源的逐年消费量。

基层表

基层表包括：

- 公共机构基本信息；

公共机构能源资源消费状况；

公共机构数据中心机房能源消费状况；

公共机构采暖能源资源消费状况。

基层表表式应符合公共机构能源资源消费统计调查制度的要求。

综合表

综合表包括：

公共机构能源资源消费统计分级汇总情况；

公共机构能源资源消费统计分类汇总情况；

公共机构数据中心机房能源消费统计汇总情况；

公共机构采暖能源资源消费统计汇总情况。

综合表表式应符合公共机构能源资源消费统计调查制度的要求。

数据审核

审核内容

应对公共机构基本信息及公共机构能源资源消费状况进行审核，审核前应对数据进行以下处理：

- 将各能源消费量折算为标准煤消费量，主要能源折标准煤系数见附录C；

计算综合能耗、人均综合能耗、单位建筑面积综合能耗、人均用水量等指标，按照附录D进行计算；

计算各能源资源的消费单价。

数据要求

数据完整性

公共机构基本信息、能源资源消费量及费用等数据是否完整且单位符合统计要求。

数据合理性

填报数据合理性

数据填报应包括以下内容：

- 用能人数、车辆总量、汽油车数量、柴油车数量、新能源汽车数量、机房数量、机柜数量、采暖天数应为整数；

建筑面积、用能人数、人均建筑面积、单位建筑面积综合能耗、人均综合能耗等同比变化是否合理。

逻辑关系合理性

分项数据之和与汇总数据应对应：

a)  车辆总量等于汽油车数量、柴油车数量、新能源汽车数量之和；

b)  汽油消费量等于车用汽油消费量和其他汽油消费量之和；

c)  柴油消费量等于车用柴油消费量和其他柴油消费量之和；

d)  数据中心设备总功率等于IT设备功率、空气调节设备功率、配电及附属设备功率之和；

e)  数据中心总用电量等于IT设备用电量、空气调节设备用电量、配电及附属设备用电量之和；

f)  采暖面积等于独立采暖面积、集中采暖面积（按面积收费）、集中采暖面积（按热量收费）之和。

数据间的包含关系应合理：

a)  采暖面积应小于等于建筑面积、机房建筑面积应小于建筑面积；

b)  数据中心用电量应小于总用电量，采暖系统用电量应小于总用电量；

c)  采暖系统中涉及的各项能耗应分别小于对应能耗的总消耗量。

数据指标合理性

应符合下列规定：

- 各类型能源单价应符合现有市场规律；

基本信息指标应合理，如人均建筑面积、建筑容积率、光电系统日照时间及IT设备、空气调节设备、配电及附属设备的运行时间等；

能源资源消费指标应合理，如人均用水量、人均用电量、单位建筑面积用电量、单位建筑面积热力值、单车油耗值等指标。

数据匹配性

人均建筑面积、人均用水量、人均用电量、单位建筑面积用电量等数据同比变化比例应在-10%至10%之间，超过区间范围的需提供合理说明。

审核方法

相关指标对比

根据公共机构能源资源消费统计指标间的逻辑关系和内在联系，选取适当的基准指标，通过各类均量、能源资源价格等进行审核。

历史数据对比

与历史同期能源资源消费主要指标值进行比较，依据数据动态趋势和变化情况对数据准确度做出判断。

平均值指标对比

与同类型公共机构能源资源消费的人均或单位建筑面积平均值比较，判断相关数据的准确性和合理性。

抽样调查

定期或不定期抽查能源资源消费统计数据质量，核实用能人数和建筑面积，核对统计台账和财务票据的一致性等。

数据分析

公共机构应结合建筑面积、用能人数、用能设备运行等情况，按年或季度对电、气、油、煤和水等能源资源消费状况进行分析评价。

应按年度对公共机构能源资源消费状况进行分析，形成公共机构能源资源消费统计分析报告。

统计分析报告的主要内容包括但不限于：

- 总量分析：各类能源资源(如水、电、天然气、煤炭等)的总消耗量以及能源消费的阶段性总量（如按月、季、年的消费总量）；

- 效率分析：同一周期内单位建筑面积综合能耗、单位建筑面积用电量、单位建筑面积用水量、人均综合能耗、人均用电量、人均用水量等能源资源消费效率指标；

- 比率分析：同一周期内某一能源资源消费总量占该公共机构能源资源消费总量的比重；

- 趋势分析：主要能源资源消费指标的变化趋势；

- 结构分析：不同用途（如照明、空调、办公设备等）的能源资源消费比例以及主要耗能设备或系统的能源资源消费占比等；

- 比较分析：同类公共机构的比较分析；

- 原因分析：各项能源资源消费水平降低（升高）原因分析，包括主要用能设备及其变化情况等；

- 措施分析：根据上述分析结果总结下一步拟采取的主要措施等。

（规范性）
用能人数计算示例

- A.1 用能人数计算公式

- 在统计报告期内，公共机构用能人数按照公式（A.1）进行计算。

N=(Nb×∅b)                                                                                   (A.1)

式中：

N——公共机构用能人数，单位为人（p）；

Nb——某一类公共机构类型的人数，单位为人（p）；

b——用能人员类型，含在编人员、长期聘（借）的编外人员、工勤保障人员、外来人员等；

∅——计日系数。

- A.2 计算示例

行政机关用能人数计算

某行政机关在编人员200人，长期聘（借）的编外人员35人，工勤、保障人员20人，外来人员参加第一类会议50人，会议时间2日，参加第二类会议30人，会议时间3日。该行政机关用能人数为256人，计算明细如表A.1所示。

某党政机关用能人数计算明细表

| 名称 | 人数（人） | 计日系数 |  | 用能人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 算式 | 结果 | 算式 | 结果 |
| 在编人员 | 200 | -- | 1 | 200×1 | 200.00 |
| 长期聘（借）编外人员 | 35 | -- | 1 | 35×1 | 35.00 |
| 工勤、保障人员 | 20 | -- | 1 | 20×1 | 20.00 |
| 外来人员 | 50 | 会议时间/年天数 | 2/365 | 50×2/365 | 0.27 |
|  | 30 | 会议时间/年天数 | 3/365 | 30×3/365 | 0.25 |
| 合计 |  |  |  |  | 255.52 |

教育机构用能人数计算

某学校在编教职工500人，其中300人寒暑假均不在校办公， 其余200人寒暑假期间需要在校办公；工勤、保障人员150人，其中100人寒暑假均不在校办公，其余50人寒暑假期间需要在校继续办公；注册学生3000人，其中2500人寒暑假均不在学校，500人寒假在学校；面向校外招生的短期培训学员1500人，其中参加第一类短期培训班社会学员500人，培训时间25日，参加第二类短期培训班社会学员1000人，培训时间30日；外来人员参加第一类会议200人，会议时间2日，参加第二类会议300人，会议时间3日。学校放暑假45天，放寒假40天。该学校用能人数为3033人，计算明细如表A.2所示。

表某教育机构用能人数计算明细表

| 名称 | 人数（人） | 计日系数 |  | 用能人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 算式 | 结果 | 算式 | 结果 |
| 在编教职工 | 300 | （365-45-40）/365 | 280/365 | 300×280/365 | 230.14 |
|  | 200 | 365/365 | 1 | 200×1 | 200.00 |
| 工勤、保障人员 | 100 | （365-45-40）/365 | 280/365 | 100×280/365 | 76.71 |
|  | 50 | 365/365 | 1 | 50×1 | 50.00 |
| 注册学生 | 2500 | （365-45-40）/365 | 280/365 | 2500×280/365 | 1917.81 |
|  | 500 | （365-45）/365 | 320/365 | 500×320/365 | 438.36 |
| 面向校外招生的短期培训班学员 | 500 | 培训时间/年天数 | 25/365 | 500×25/365 | 34.25 |
|  | 1000 | 培训时间/年天数 | 30/365 | 1000×30/365 | 82.19 |
| 外来人员 | 200 | 会议时间/年天数 | 2/365 | 200×2/365 | 1.10 |
|  | 300 | 会议时间/年天数 | 3/365 | 300×3/365 | 2.47 |
| 合计 |  |  |  |  | 3033.03 |

医疗机构用能人数计算

某医院在编职工600人，工勤、保障人员200人，实习生100人，年内实习期120天，门诊人数全年累计门诊量987600次，医院共有床位数900个，全年日均床位开出率为100%，参加第一类学术交流会议或讲座50人，时间半天，参加第二类学术交流会议或讲座80人，时间1天。该医院用能人数为4439人。计算明细如表A.3所示。

某医疗机构用能人数计算明细表

| 名称 | 人数（人） | 计日系数 |  | 用能人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 算式 | 结果 | 算式 | 结果 |
| 在编人员 | 600 | -- | 1 | 600×1 | 600 |

表 A.3 某医疗机构用能人数计算明细表（续）

| 名称 | 人数（人） | 计日系数 |  | 用能人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 算式 | 结果 | 算式 | 结果 |
| 工勤、保障人员 | 200 | -- | 1 | 200×1 | 200 |
| 实习生 | 100 | 120/365 | 120/365 | 100×120/365 | 32.88 |
| 门诊人数 | 987600 | 1/365 | 1/365 | 987600×1/365 | 2705.75 |
| 住院人数 | 900 | 100% | 1 | 900×1 | 900 |
| 学术交流会议或讲座外来人数 | 50 | 会议或讲座时间/年天数 | 0.5/365 | 50×0.5/365 | 0.07 |
|  | 80 | 会议或讲座时间/年天数 | 1/365 | 80×1/365 | 0.22 |
| 合计 |  |  |  |  | 4438.92 |

（规范性）
按面积缴纳采暖费用的热力消费数据计算方法

- B.1 计算公式

- B.1.1 热力消费费用

按面积缴纳采暖费用的集中采暖公共机构，一个统计周期内的热力消费费用，单位为元，按公式(B.1)计算：

p=t×dD                                                                                     (B.1)

式中：

P——统计周期内热力消费费用，单位为元；

t——整个采暖季热力消费总费用，单位为元；

d——统计周期内采暖天数，单位为天；

D——整个采暖季采暖天数，单位为天。

- B.1.2 热力消费量

按面积缴纳采暖费用的集中采暖公共机构，一个统计周期内的热力消费量，单位为吉焦（GJ），按公式(B.2)计算：

Q=Pn                                                                                     (B.2)

式中：

Q——统计周期内热力消费量，单位为吉焦（GJ）；

p——统计周期内热力消费费用，单位为元；

n——热力单价，单位为元每吉焦。

- B.2 计算示例

某学校2022～2023年采暖季缴纳采暖费1745400元，2023～2024年采暖季因采暖面积变化，缴纳采暖费2094480元，采暖周期从11月15日开始至次年3月15日结束，共121天，某地《能源、水统计报表制度》中参考热力单价为115元每吉焦，则该学校2023年度的热力消费费用及热力消费量计算见表B.1：

表B.1 热力消费数据计算

| 月度 | 供暖天数 | 热力消费费用/元 | 热力消费量/吉焦 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 31 | 1745400×31/121=447168.60 | 447168.60/115=3888.42 |
| 2月 | 28 | 1745400×28/121=403894.21 | 403894.21/115=3512.12 |
| 3月 | 15 | 1745400×15/121=216371.90 | 216371.90/115=1881.50 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 |

表B.1 热力消费数据计算（续）

| 月度 | 供暖天数 | 热力消费费用/元 | 热力消费量/吉焦 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 16 | 2094480×16/121=276956.03 | 276956.03/115=2408.31 |
| 12月 | 31 | 2094480×31/121=536602.31 | 536602.31/115=4666.11 |
| 合计 | 121 | 1880993.05 | 16356.46 |

（资料性）
各类能源折算标准煤系数

各类能源折算标准煤系数见表C.1。

- 表 C.1 各类能源折算标准煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 参考折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | － | － |
| 其中：1.无烟煤 | 约6000千卡/千克以上 | 0.9428千克标准煤/千克 |
| 2.炼焦烟煤 | 约6000千卡/千克以上 | 0.9千克标准煤/千克 |
| 3.一般烟煤 | 约4500-5500千卡/千克 | 0.7143千克标准煤/千克 |
| 4.褐煤 | 约2500-3500千卡/千克 | 0.4286千克标准煤/千克 |
| 洗精煤（用于炼焦） | 约6000千卡/千克以上 | 0.9千克标准煤/千克 |
| 其他洗煤 | 约2500-6000千卡/千克 | 0.4643-0.9千克标准煤/千克 |
| 煤制品 | 约3000-5000千卡/千克 | 0.5286千克标准煤/千克 |
| 焦炭 | 约6800千卡/千克 | 0.9714千克标准煤/千克 |
| 焦炉煤气 | 约4000-4300千卡/立方米 | 0.5714-0.6143千克标准煤/立方米 |
| 发生炉煤气 | 约1250千卡/立方米 | 0.1786千克标准煤/立方米 |
| 重油催化裂解煤气 | 约4600千卡/立方米 | 0.6571千克标准煤/立方米 |
| 重油热裂解煤气 | 约8500千卡/立方米 | 1.2143千克标准煤/立方米 |
| 焦炭制气 | 约3900千卡/立方米 | 0.5571千克标准煤/立方米 |
| 压力气化煤气 | 约3600千卡/立方米 | 0.5143千克标准煤/立方米 |
| 水煤气 | 约2500千卡/立方米 | 0.3571千克标准煤/立方米 |
| 天然气 | 约7700-9300千卡/立方米 | 1.10-1.33千克标准煤/立方米 |
| 液化天然气 | 约12300千卡/千克 | 1.7572千克标准煤/千克 |
| 煤层气 | 约7700千卡/立方米 | 1.11千克标准煤/立方米 |
| 原油 | 约10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 汽油 | 约10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
| 煤油 | 约10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
| 柴油 | 约10200千卡/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 |
| 燃料油 | 约10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 液化石油气 | 约12000千卡/千克 | 1.7143千克标准煤/千克 |
| 炼厂干气 | 约11000千卡/千克 | 1.5714千克标准煤/千克 |
| 石脑油 | 约10500千卡/千克 | 1.5千克标准煤/千克 |
| 润滑油 | 约9900千卡/千克 | 1.4143 千克标准煤/千克 |
| 石蜡 | 约9550千卡/千克 | 1.3648千克标准煤/千克 |
| 溶剂油 | 约10270千卡/千克 | 1.4672千克标准煤/千克 |
| 石油焦 | 约7640千卡/千克 | 1.0918千克标准煤/千克 |
| 石油沥青 | 约9310千卡/千克 | 1.3307千克标准煤/千克 |
| 其他石油制品 | 约9800千卡/千克 | 1.4千克标准煤/千克 |
| 煤焦油 | 约8000千卡/千克 | 1.1429千克标准煤/千克 |
| 粗苯 | 约10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 热力（当量) | － | 0.0341千克标准煤/百万焦耳 |

表 C.1 各类能源折算标准煤参考系数（续）

| 电力（当量) | 860千卡/千瓦时 | 0.1229千克标准煤/千瓦时 |
| --- | --- | --- |
| 高炉煤气 | 约900千卡/立方米 | 0.1286千克标准煤/立方米 |
| 转炉煤气 | 约1900千卡/立方米 | 0.2714千克标准煤/立方米 |
| 煤矸石（用于燃料） | 约2000千卡/千克 | 0.2857千克标准煤/千克 |
| 城市生活垃圾（用于燃料） | 约1900千卡/千克 | 0.2714千克标准煤/千克 |
| 余热余压 | － | 0.0341吨标准煤/百万千焦 |
| 工业废料（用于燃料） | 约3000千卡/千克 | 0.4285千克标准煤/千克 |
| 燃料甲醇 | 约5426千卡/千克 | 0.7751千克标准煤/千克 |
| 生物乙醇 | 约6500千卡/千克 | 0.9286千克标准煤/千克 |
| 生物柴油 | 约10200千卡/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 |
| 氢气 | 约142000千焦耳/千克 | 4.8512千克标准煤/千克 |
|  |  | 0.4361千克标准煤/立方米 |
| 沼气 | 约5500—5800千卡/立方米 | 0.7857-0.8286千克标准煤/立方米 |
| 蔗渣（干） | 约3500千卡/千克 | 0.5000千克标准煤/千克 |
| 树皮 | 约2700千卡/千克 | 0.3857千克标准煤/千克 |
| 玉米棒 | 约4600千卡/千克 | 0.6571千克标准煤/千克 |
| 薪柴（干） | 约3000千卡/千克 | 0.4286千克标准煤/千克 |
| 稻壳 | 约3200千卡/千克 | 0.4571千克标准煤/千克 |
| 锯末刨花 | 约2700千卡/千克 | 0.3857千克标准煤/千克 |

（规范性）
主要能源资源消耗指标计算方法

- D.1 一般性要求

- D.1.1水作为资源类进行统计，消耗量应列为资源消耗，不计入综合能耗。

- D.1.2交通工具用能在计算人均综合能耗时应计入统计，在计算单位建筑面积综合能耗时不计入统计。

- D.2 计算公式

D.2.1 综合能耗

公共机构运行过程中，一个统计周期内，实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法折算后的总和，单位为千克标准煤（kgce），按公式(D.1)计算：

E=i=1n(Ei×ki )                                                                                    (D.1)

式中：

E——综合能耗，单位为千克标准煤（kgce)；

n——消耗的能源品种数量；

Ei——消耗的第i种能源实物量，单位为各实物量的单位；

ki——消耗的第i种能源的折标准煤系数。

D.2.2 人均综合能耗

公共机构运行过程中，一个统计周期内，综合能耗与用能人数的比值，单位为千克标准煤每人（kgce/p)，按公式(D.2)计算：

Er=EN                                                                                   (D.2)

式中：

Er——人均综合能耗，单位为千克标准煤每人（kgce/p)；

E——综合能耗，单位为千克标准煤（kgce)；

N——用能人数，单位为人（p）。

D.2.3 单位建筑面积综合能耗

公共机构运行过程中，一个统计周期内，除交通工具用能之外消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总和与建筑面积的比值，单位为千克标准煤每平方米（kgce/m2），按公式(D.3)计算：

Ej=E-EjtA                                                                                   (D.3)

式中：

Ej——单位建筑面积综合能耗，单位为千克标准煤每平方米（kgce/m²）；

E——综合能耗，单位为千克标准煤（kgce)；

Ejt——交通工具能耗，单位为千克标准煤（kgce)；

A——建筑面积，单位为平方米（m²）。

D.2.4 人均用水量

公共机构运行过程中，一个统计周期内，取自任何常规水源并被其列入第一次利用的水量总和与用能人数的比值，单位为立方米每人（m3/p）, 按公式(D.4)计算：

Vr=VN                                                                                   (D.4)

式中：

Vr——人均用水量，单位为立方米每人（m3/p）；

V——用水量，单位为立方米（m³)；

N——用能人数，单位为人（p）。

参考文献

[1] GB/T 2589  综合能耗计算通则

[2] GB/T 23331  能源管理体系要求及使用指南

[3] GB/T 40498  公共机构能耗定额标准编制通则

[4] DB13(J)/T 8353-2020  公共机构能耗定额标准