.

ICS

CCS

DB13

河北省地方标准

DB13/T XXXX—XXXX

退役风电机组利用处置污染控制技术规范

Technical specification for pollution control of utilizing and disposaling of decommissioning wind power generation system

（网上征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

河北省市场监督管理局   发布

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总体要求	3

5 拆除、收集、运输污染控制要求	4

6 贮存、预处理过程污染控制要求	4

7 利用过程污染控制要求	5

8 处置过程污染控制要求	5

9 环境和污染物监测要求	5

10 其他	5

附录A（规范性） 企业拆除活动环境保护工作总结报告（大纲）	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担专利的识别责任。

本文件由河北省生态环境厅提出并归口。

本文件为首次发布。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

退役风电机组利用处置污染控制技术规范

范围

本文件规定了退役风力发电机组拆除、收集、运输、贮存、预处理、利用、处置过程的总体要求、污染控制要求、环境和污染物监测要求等。

本文件适用于退役风力发电机组拆除、收集、运输、贮存、预处理、利用、处置过程中的污染控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978	污水综合排放标准

GB 12348			工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 18484			危险废物焚烧污染控制标准

GB 18597			危险废物贮存污染控制标准

GB 18598			危险废物填埋污染控制标准

GB 18599			一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 20861			废弃产品回收利用术语

GB/T 2900.53			电工术语 风力发电机组

GB 30485			水泥窑协同处置固体废物污染控制标准

GB 31572			合成树脂工业污染物控制标准

GB 34330			固体废物鉴别标准通则

GB 36600			土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 37822			挥发性有机物无组织排放控制标准

GB/T 45195			风能发电系统 风力发电机组废弃纤维复合材料回收方法

HJ 25.2			建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ/T 181			废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范

HJ 364			废塑料污染控制技术规范

HJ 662			水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范

HJ 819			排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 942			排污许可证申请与核发技术规范 总则

HJ 1034			排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业

HJ 1205			排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧

HJ 1250			排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理

NB/T 11604			陆上风电场工程拆除技术规范

DB 13/1640			工业炉窑大气污染物排放标准

DB 13/2322          工业企业挥发性有机物排放控制标准

DB 13/T 5216	         建设用地土壤污染风险筛选值

DB 13/ 5325	 生活垃圾焚烧大气污染控制标准

DB 13/T 5500		固定污染源挥发性有机物核查与监测技术指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1风力发电机组 wind power generation system

将风能转换为电能的成套设备，包括风轮叶片、发电机、齿轮箱、控制系统、塔架，以及输变电线路装置和构筑物（塔架基础）等，简称“风电机组”。

[来源：GB/T 2900.53-2001,2.1.2，有修改]

### 3.2退役风力发电机组 decommissioning wind power generation system

风力发电机组已到设计使用寿命、或因其他原因失去利用价值，拥有者不再使用且已经放弃的风力发电机组，以及风力发电机组生产、运输、销售、使用过程中产生的边角废料、不合格风力发电机组，简称“退役风电机组”。

[来源：GB/T 20861-2007,2.1，有修改]

### 3.3拆除 removal

按风力发电场改造升级和风力发电机组退役等要求，对工程建筑物结构、设备全部或部分拆卸、转移等过程。

[来源：NB/T 11604-2024,2.0.3，有修改]

### 3.4 贮存 storage

将退役风力发电机组或拆除产物、预处理产物临时置于特定设施或者场所中的活动。

[来源：GB 18599-2020,3.2，GB 18597-2023,3.2，有修改]

### 3.5预处理 pre-treatment

退役风力发电机组及其拆除产物在利用和处置前的拆解、分选、破碎、清洗和干燥等处理工序或行为。

[来源：HJ 364-2022,3.2，有修改]

### 3.6利用 utilizing

对退役风力发电机组、零部件及其拆除产物采用物理法、化学法等一种或多种方法联合的方式进行处理，使之能够作为原材料重新利用的过程，不包括对能量的回收和利用。

[来源：GB/T 20861-2007,2.10/2.11，有修改]

### 3.7 物理法 mechanical method

将退役风力发电机组及其预处理产物通过人工或机械装置方式进行破碎、分离和加工利用的过程。

[来源：HJ 364-2022,3.4，GB/T 45195-2024,3.5，有修改]

### 3.8化学法 chemical method

将退役风力发电机组中的复合材料、贵金属等通过化学溶剂提取物质作为原材料，或在控氧、控温条件下将退役风力发电机组中的复合材料等重新转化为单体、低聚物等裂解产物或合成气的过程。

[来源：HJ 519-2020,3.14，GB/T 45195-2024,3.8，有修改]

### 3.9处置  disposaling

将退役风力发电机组及其拆除、预处理产物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将退役风力发电机组及其拆除、预处理产物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

[来源：GB 34330-2017,3.5，有修改]

总体要求

退役风力发电机组拆除、收集、运输、贮存、预处理、利用和处置等全过程应遵循减量化、资源化和无害化的原则，相关单位和个人应采取措施，减少固体废物的产生量，提高资源节约、集约循环利用水平，促进减污降碳协同增效，降低固体废物的危害。

利用处置项目选址应符合生态环境保护法律法规和相关法律规划，不应位于国家和地方划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，宜靠近大型风力发电场及周边区域，便于对退役风力发电机组就地、就近、集中利用处置。

应在符合《产业结构调整指导目录》的前提下，根据产业布局及规划、再生利用产品市场需求，合理确定再生利用设施的生产规模与技术路线，不得使用国家限制和淘汰的工艺、设备。

利用处置企业应遵守HJ 942、HJ 1034等标准的规定取得排污许可证，具备与生产规模相匹配的环境保护设施，选择并采取国家鼓励的环境保护相关技术和设备，产生的废气、废水、噪声等排放应符合国家和河北省污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家和河北省有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。

风力发电企业应依法履行退役风力发电设备处理责任，不得擅自以填埋、丢弃等方式非法处置退役风电机组，如委托其他单位拆除、运输、贮存、预处理、利用、处置退役风力发电机组的，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，并约定污染防治要求。

风力发电企业在拆除活动施工前应开展环境风险评估，组织编制企业拆除活动污染防治方案；拆除活动结束后，应组织编制企业拆除活动环境保护工作总结报告（模板参考附录A）。

鼓励风力发电企业与利用处置企业开展“点对点”合作。鼓励利用处置企业提供退役风电机组拆除、运输、回收、预处理、利用“一站式”服务模式。

将退役风力发电机组及其拆除、预处理产物等属于一般工业固体废物转移出河北省进行贮存、处置的，应依法取得河北省生态环境主管部门批准同意后方可转移；将退役风力发电机组及其拆除、预处理产物等属于一般工业固体废物转移出河北省进行利用的，应依法向河北省生态环境主管部门备案。将退役风力发电机组及其拆除、预处理产物等属于危险废物转移出河北省的，应执行国家危险废物经营许可证制度和转移联单制度。

退役风力发电机组拆除、收集、运输、贮存、预处理、利用、处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。

拆除、收集、运输污染控制要求

拆除过程中应做好防尘、防渗漏、防火等措施。废叶片、废塔架等切割工序应采取粉尘集中收集措施。拆除废发电机、废齿轮箱等废机电设备，以及沾染废矿物油的风轮叶片等零部件过程中应采取防渗漏措施，避免废矿物油对土壤造成二次污染。

现场拆除条件无法满足防尘等要求的，宜就近运输废叶片、废塔架至具备硬化地面、搭建围挡等防尘设施场地实施切割工序。如使用水法除尘的，还应具备废水收集处理设施。切割过程应及时清理地面及场地周边地表粉尘。

拆除结束后，应对不再使用的塔架基坑进行土地平整与生态修复。生态修复应符合土地利用总体规划和土地用途、生态保护红线等相关要求，不得对生态环境造成永久性破坏。土壤污染风险评估和修复监测应符合DB 13/T 5216、HJ 25.2、GB 36600等相关要求。

拆除过程产生的固体废物，应按固体废物属性、利用处置方式进行分类收集，不得擅自倾倒、丢弃、遗撒，或混入生活垃圾中。

临时堆存区应采取防火、防渗漏等措施，将拆除产物进行分区存放，并及时清运。

拆除产物运输过程中应采取防火、防遗撒等措施。运输危险废物的，应遵守国家有关危险货物运输管理规定。

贮存、预处理过程污染控制要求

拆除产物、预处理产物应分区、分类存放。废矿物油、废弃电路板及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等属于危险废物的，贮存应符合GB 18597的要求。

预处理场地应采取防雨淋、防渗漏措施。废发电机、废齿轮箱等废机电设备预处理场地应符合HJ/T 181相关要求。

复合材料破碎、清洗、干燥等预处理过程应采取相应污染防治措施，废气排放应符合GB 31572的要求，废水排放应符合GB 8978的要求，厂界噪声应符合GB 12348的要求。

利用过程污染控制要求

采用物理法破碎、筛分复合材料等，宜在封闭空间内进行处理，应具备粉尘收集处理设施，废气排放应符合GB 31572的要求，厂界噪声应符合GB 12348的要求。

采用化学法使用化学溶剂提取物质作为原材料的，应采用密闭管道收集、输送、处理废水和废气。鼓励使用连续生产设备、循环使用化学药剂及含重金属催化剂等。废催化剂、废溶剂、废助剂、废渣等属于危险废物的，应自行利用、处置或委托有资质单位进行利用、处置。

采用化学法使用热解反应釜、窑等设施的，物料卸（出、放）料应密闭运行，热解工序进料置换废气、挥发排气、反应尾气应排至废气收集处理系统，废气排放应符合DB 13/1640的要求，挥发性有机物排放应符合DB 13/2322、GB 37822的要求。

处置过程污染控制要求

通过水泥窑协同处置退役风力发电机组拆除和预处理产物的，污染控制应符合HJ 662的要求，废气排放应符合GB 30485的要求。

采取生活垃圾焚烧设施协同处置废叶片等复合材料的，废气排放应符合DB 13/5325的要求。退役风力发电机组拆除和预处理产物进入一般工业固体废物填埋场处置时，应符合GB 18599的要求。

沾染润滑油、液压油等退役风力发电机组拆除和预处理产物属于危险废物的，焚烧处置应符合GB 18484的要求；填埋处置应符合GB 18598的要求。

利用过程中产生的炭黑、底渣、化学药剂等，应按照其固体废物属性处置，不能自行利用或处置的，应交由有相应资质和处理能力单位进行利用或处置。

环境和污染物监测要求

从事退役风力发电机组拆除、预处理、利用、处置等单位应按照环境监测、排污许可管理办法等有关法律规定以及DB13/T 5500、HJ 819、HJ 942、HJ 1034、HJ 1205、HJ 1250等相关要求，建立企业监测制度，制定监测方案，开展自行监测，避免对周边环境造成二次污染。

采用水泥窑协同处置产生的废气监测频次应符合HJ 662要求。

其他

从事退役风力发电机组利用和处置单位应设置专门的部门或者专职人员，负责相关环境管理工作。

从事退役风力发电机组拆除、收集、运输、贮存、预处理、利用、处置单位应建立污染预防机制和处理突发环境事件的应急预案制度，编制应急预案。

从事退役风力发电机组拆除、收集、运输、贮存、预处理、利用、处置单位应建立管理台账，如实记录退役风力发电机组及拆除产物的种类、数量、性质、运输单位、运输车辆、利用处置和产物流向等信息，保存年限不少于5年。

- 附录A

（规范性）

企业拆除活动环境保护工作总结报告

（大  纲）

1.基本信息

拆除企业基本信息，拆除施工单位基本信息，拆除施工项目名称、地址、内容及规模概况，拆除施工周期等。说明风力发电机组品牌、组件型号、数量、电站容量、并网日期、拆除日期等。

2.环境风险识别情况

对环境风险识别情况进行详细描述，包括资料收集成果、资料分析结果、现场清查结果（附必要的影像资料）等。

3.拆除施工过程中污染防治实施情况

对照退役风力发电机组拆除活动污染防治方案，详细说明拆除施工过程的污染防治措施落实情况，说明更改或偏差情况，以及污染防治效果。

4.拆除现场清理情况

说明拆除活动结束后现场清理方式方法、清理过程，清理产物最终处置方式和去向、污染防治措施效果等。

5.需要说明的其他问题

其他需要说明的情况。