河北省质量技术监督局 发布

        - Xxxx-xx-xx实施

Xxxx-xx-xx发布

滨海退养湿地节水植被修复技术规程

征求意见稿

DB13/Txxxx-xxxx

河北省地方标准

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省林业和草原局提出并归口。

本文件起草单位：河北省农林科学院滨海农业研究所、河北省地质测绘院（河北省地质矿产勘查开发局空间信息技术应用研究中心）、河北省水文地质勘查院。

本文件主要起草人：邢春强、胡爱双、孟捷、郭文静、宋爽、孙宇、姜楠、王棋、刘有才、马旺、张蒨、姚玉涛、李晓雪。

滨海退养湿地节水植被修复技术规程

1 范围

本文件规定了滨海退养湿地节水植被修复的水文调控、淡水洗盐、土地整理与改良、种苗准备、栽植技术及栽后养护等技术环节。

本文件适用于地表1m内土体全盐含量≤3.0%滨海退养湿地的植被修复。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。下列未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 55018            工程测量通用规范

GB/T 20257.1         国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式

GB/T 15776           造林技术规程

CH/T 3004            低空数字航空摄影测量外业规范

CH/T 7003            内陆水域水下地形测量技术规程

CH/T 2009            全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范

NY/T 1121.2          土壤检测 第 1 部分：土壤样品的采集、处理和贮存；

第2部分：土壤pH的测定

NY/T 1121.16         土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定

HY/T 0456-2024       海岛生态修复技术指南

DB34/T 2831-2017     湿地植被修复技术规程

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1退养湿地 wetland ecosystem after aquaculture

放弃水产养殖后的退养还湿的湿地生态系统。

3.2植被修复 vegetation  restoration

运用生态学原理，通过保护现有植被、封山育林或营造人工林、灌、草植被，修复或重建被毁坏或被破坏的森林和其他自然生态系统，恢复其生物多样性及其生态系统功能。

3.3 围埝

3.4微咸水

4分区规划

4.1测量高程

4.1.1测量基准

4.1.1.1 坐标系统采用2000国家大地坐标系。当采用其他坐标系统时，应与2000国家大地坐标系建立联系。

4.1.1.2 高程基准采用1985国家高程基准。当采用其他高程基准时，应与1985国家高程基准建立联系。

4.1.1.3 深度基准在内陆水域应采用设计水位。

4.1.1.4 时间基准应采用公元纪年和北京时间。

4.1.2计量单位

4.1.2.1 长度单位为米，保留两位小数。

4.1.2.2 面积单位为平方米，保留两位小数。

4.1.3 控制测量

4.1.3.1 利用国家、地方等级控制点作为起算点建立控制网。

4.1.3.2 使用全球定位系统实时动态测量（RTK）方法布设图根控制点，技术指标应符合CH/T 2009的相关规定。

4.1.3.3 采用三角高程测量或 GNSS 拟合高程测量方法时，主要技术要求应符合 GB 55018工程测量通用规范的相关规定。

4.1.3.4 在芦苇返青期（3月底），按GB 55018标准测量修复区高程数据，此时区域内自然水层高程确定为0点，如无可见水层，以区域内最低点为-0.5m。

4.1.4 数字高程模型

4.1.4.1 修复区内数字高程模型采用规则格网数据或点云数据表达。应符合下表规定：

| 格网数据间隔（m） | 点云数据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均点间距（m） | 密度（点/m2） |
| 0.5 | ≤0.25 | ≥16 |

4.1.4.2 数字高程模型精度误差按GB 55018工程测量通用规范4.2.3规定执行。

4.1.5 水域测量

4.1.5.1 应测定修复区水下地形高程、水位或水面高程。

4.1.5.2 水深定位根据设备和修复区水域的情况，宜优先采用 GNSS 定位法。

4.1.5.3 水下地形测量按CH/T 7003的相关规定。

4.1.6 数字高程绘制

根据上述测绘数据，利用地理信息系统，绘制退养湿地修复区数字高程地图。相关图形应符合GB/T 20257.1国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500  1:1000  1:2000地形图图式。

4.2修复区域划分

4.2.1水域划分

依照修复区高程数据，将-0.5m至0m高程水域划分为浅水修复区；-0.5m高程以下为深水修复区。

4.2.2陆域划分

依照修复区高程数据，将0m至+0.5m高程陆域划分为过水修复区；+0.5m高程以上为陆地修复区。

5盐碱度调查

5.1水域地表水盐碱度调查

5.1.1取样方法

在修复区域对每个隔离水域用取水器定点获取水样。面积每增加2000m2增加一个取样点。

5.1.2测定矿化度和pH

按NY/T1121.2 和NY/T1121.16测定矿化度和pH。

5.2陆域土壤盐碱度调查

5.2.1取样方法

按照NY/T 1121.2 土壤检测 第 1 部分规定取样，每（600～700）m2为取样单元，采用对角线5点取样法，每20cm为一个层次，分3个层次取样，每个样品量不少于500g。

5.2.2测定全盐和pH

按NY/T1121.2和NY/T1121.16 测定土壤全盐含量和pH。

6水文调控与土壤改良

6.1水系沟通

根据高程数据和水源走向，挖掘连通水源沟渠，在各修复区域之间设置进、排水闸口，调控水位。

6.2浅水修复区

6.2.1围埝

对浅水修复区，沿-0.5m高程位置进行围埝，围埝高程（60～70）cm，宽度（50～60）cm，每隔（15～20）m设溢水口，宽（1～2）m，高程（40～50）cm，溢水口覆盖防冲刷材料。

6.2.2蓄水洗盐

向浅水修复区注入淡水或微咸水，浸泡洗盐（2～4）d。监测地表水矿化度，若≥0.6%，将地表水排入泄水沟渠，重新引入淡水或微咸水，直至地表水矿化度＜0.6%。。

6.3过水修复区

6.3.1土地整理

根据高程数据，沿陆地修复区向浅水修复区走向，进行土地平整，形成坡面微地形，坡面角度（5～6）度，坡面长度8-10m，依次形成多层次鱼鳞坡面微地形。

6.3.2连通坡脚排水

连通微地形坡脚处、过水修复区与浅水修复区的排水沟渠。

6.4陆地修复区

6.4.1土地整理

6.4.1.1. 方法一是在陆地修复区形成台田地块，台田高程大于0.8m，宽度（5～10）m排水沟沟底高程0.3-0.4m，。

6.4.1.2. 方法二是在陆地修复区沿数字高程由高向低铺设渗水暗管（外附无纺布的PE波纹管，管径为3-8cm，坡降3‰-5‰），深度（50～80）cm，间距（5～10）m，渗水暗管与排水沟渠垂直连通。

6.4.2土壤改良

当陆地修复区土壤含盐量>0.6%时，施入磷石膏15～30t/hm2、碎玉米秸秆80～150m3/hm2、腐熟牛粪15～30m3/hm2。撒后深翻50cm，使上述改良物料在（0～50）cm土层范围内混匀。

6.4.3畦面平整

土块风干后，旋耕2次，深度20cm，细碎土块。与渗水暗管或抬田排水沟渠同向，做畦，畦面高30cm, 宽2m,长≤50m， 畦间距50cm，细平畦面。开挖地表排水沟，排沟上口宽50cm、深30cm，做成宽2m、长≤50m的畦面，细平畦面。

6.4.4滴灌洗盐

每个畦面铺设3条PE16、滴头间距30cm的滴灌管，间距50cm。植物栽植前滴灌2～3次，每次滴灌时间（10～12）h，每次间隔（1～2）d。使（0～30）cm土层全盐含量降至0.6%以下。滴灌用水应用矿化度小于0.6%地表微咸水或淡水。

7植被修复种苗筛选

7.1种苗选用原则

根据修复区域生境特征，因地制宜选择适宜的乔、灌、藤（草）本植物，构建适宜滨海退养湿地生境的植物群落，种苗选用原则同DB34/T 2831-2017规定，优先选择乡土耐盐耐水湿植物，辅以适应性强、耐盐碱能力强的植物，且每个区域栽植品种≥2个。

7.2 不同区域优选种植植物列表。

表1 不同区域的优选种植植物

| 应用区分类 | 植物名称 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 浅水修复区 | 芦苇 | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud |
|  | 荻 | Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. & Hook. f. ex Franch. |
|  | 香蒲 | Typha orientalis C. Presl |
|  | 慈姑 | Sagittaria trifolia var. sinensis Sims |
|  | 荷花 | Nelumbo sp. |
| 深水修复区 | 荇菜 | Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze |
|  | 菱角 | Trapa bispinosa Roxb. |
|  | 荷花 | Nelumbo sp. |
|  | 菹草 | Potamogeton crispus L. |
|  | 金鱼藻 | Ceratophyllum demersum L. |
|  | 黑藻 | Hydrilla verticillata (L. f.) Royle |
|  | 眼子菜 | Potamogeton distinctus A.Benn |
| 过水修复区 | 芦苇 | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud |
|  | 荻 | Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. & Hook. f. ex Franch. |
|  | 芦竹 | Arundo donax L. |
|  | 千屈菜 | Lythrum salicaria L. |
|  | 芙蓉葵 | Hibiscus moscheutos L. |
|  | 盐地碱蓬 | Suaeda salsa (L.) Pall. |
|  | 青蒿 | Artemisia caruifolia Buch.-Ham. ex Roxb. |
|  | 红蓼 | Persicaria orientalis (L.) Spach |
|  | 罗布麻 | Apocynum venetum L. |
| 陆地修复区 | 柽柳 | Tamarix chinensis Lour. |
|  | 白刺 | Nitraria tangutorum Bobrov |
|  | 白榆 | Ulmus pumila L. |
|  | 桑树 | Morus alba L. |
|  | 披碱草 | Elymus dahuricus Turcz. |
|  | 皱叶酸模 | Rumex crispus L. |

8适种栽植

8.1种植时间

在3月下旬至4月上旬进行。

8.2种植技术

8.2.1 水生植物栽植

根茎扦插或带土抛洒方式入水着床。

8.2.2 陆域种苗种植

按GB/T15776技术规范选用相应的种子播种、容器苗及裸根苗移栽等方式进行种植。

8.3 浇灌

选用节水的滴灌灌溉技术，对栽植后的种苗进行定期浇水。

8.4 抚育

种植3年内对种苗进行抚育。大风过后，及时扶正苗木；及时调查种苗的成活情况，对成活率＜60%的区域进行复种。

8.5 病虫害防治

按照HY/T 0456-2024标准，采用生物、物理及化学等防治方式对植物病虫害进行综合防治。

_________________________________