ICS XX.XX

CCS X XX

DB13

河北省地方标准

DB13/T XXXX—XXXX

水生生物调查技术规范
Technological regulations for hydrobiological investigation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 调查程序	3

5 调查点位布设	4

6 调查频次和时间	4

7 浮游动物	4

8 底栖大型无脊椎动物	6

9 水生维管植物	7

10 着生藻类	8

11 鱼类	11

12 两栖、爬行动物	12

13 水鸟	13

14 质量控制	14

15 调查报告	15

附录	16

前  言

本标准依据GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准由河北省水利厅提出并归口。

本标准由河北省水利厅组织实施。

本标准起草单位：河北省水文勘测研究中心。

本标准主要起草人：白云鹏、崔希东、李明良、时晓飞、丁二峰、张少彤、席怀平、胡健、李春燕、徐伟伟、张俊芝、张文、杨婷婷、王丽萍、付博超、郭洪起、孙志琢、景彦亭、程朝立、张宝海。

水生生物调查技术规范

# 范围

本文件规定了水生生物调查程序、点位布设、频次和时间、质量控制、报告的一般要求以及浮游动物等不同种类水生生物调查的技术要求。

本文件适用于河北省河流、湖泊和水库等地表水体（不包括入海河口）的水生生物调查。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期所对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1.1 标准化工作导则—第1部分：标准化文件的结构和起草规则

HJ 710.4 生物多样性观测技术导则 鸟类

HJ 710.5 生物多样性观测技术导则 爬行动物

HJ 710.6 生物多样性观测技术导则 两栖动物

HJ 710.7 生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类

HJ 710.8 生物多样性观测技术导则 淡水底栖大型无脊椎动物

HJ 710.12 生物多样性观测技术导则 水生维管植物

HJ 1295 水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）

HJ 1296 水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）

SL 219 水环境监测规范

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

浮游动物  zooplankton

在水中营悬浮生活、没有或仅有微弱游动能力的微型动物，通常包括原生动物、轮虫、枝角类和桡足类等四类。

底栖大型无脊椎动物 benthic macroinvertebrate

部分或全部生活史栖息于水体的水底表面或底部基质中，个体大于500μm的水生无脊椎动物。

水生维管植物  aquatic vascular plant

一年中至少数月生活于水中或漂浮于水面的维管植物。根据生活型的不同，通常分为挺水植物、浮水植物和沉水植物。

[来源：HJ710.12 生物多样性观测技术导则 水生维管植物 3.2]

着生藻类  perphytic algae

又称周丛藻类、浮生藻、底栖藻类，附着在长期浸没于水中的各种基质（植物、动物、石头、人工基质）表面的微藻。淡水中主要由硅藻、绿藻和蓝藻组成。

[来源：DB11/T 1721 水生生物调查技术规范，3.7]

两栖动物  amphibian

脊椎动物进化史上由水生向陆生的过渡类型，成体可适应陆地生活，但繁殖和幼体发育还离不开水。主要的特征是：体温不恒定；卵生，幼体在水中生活，经变态发育后成体可适应陆地生活；用肺呼吸；皮肤裸露而湿润，无鳞片和毛发等皮肤衍生物，粘液腺丰富，具有辅助呼吸功能。

[来源：DB11/T 1721 水生生物调查技术规范，3.4]

  - 爬行动物  reptile

脊椎动物门、四足总纲的羊膜动物，是对蜥形纲及合弓纲除鸟类及哺乳类以外所有物种的通称，包括了龟、蛇、蜥蜴、鳄等。

[来源：DB11/T 1721 水生生物调查技术规范，3.5]

水鸟 aquatic bird

栖息或经常栖息在湿地中的鸟类。

# 调查程序

    - 4.1调查方案

根据调查目的，确定调查范围和调查对象，了解调查对象特征，开展资料、数据收集与踏勘，提出具体调查技术要求，确定调查方案。

    - 4.2调查实施

依据调查方案，组织开展河流、湖泊和水库的样品采集与鉴定，并进行全过程质量控制。

    - 4.3调查成果

整理调查和鉴定数据，进行统计分析，出具调查成果。

确定调查范围和对象

调查目的

了解对象特征

调查方案

数据收集与踏勘

确定调查方案

现场观测与采样

质量控制

调查实施

定量采样

定性采样

样品处理

样品鉴定

图1 水生生物调查技术路线

调查结果

调查成果

统计分析

整理数据

# 调查点位布设

    - 5.1布设原则

- 5.1.1代表性原则：点位布设应具有代表性，覆盖调查范围内的典型生境。

5.1.2 可操作性原则：点位布设应考虑所拥有的人力、资金和后勤保障等条件，充分利用现有资料和成果，立足现有设备和人员条件，采用效率高、成本低的调查方法。

- 5.1.3安全性原则：点位应布设在人员与设备安全的位置。

- 5.1.4 持续性原则：调查点位一经确定，宜长期保持不变。

- 5.1.5 一致性原则：宜与水文观测断面、水质监测断面相结合，方便获取水文和水质监测数据。

    - 5.2布设方法

根据流域特征、水文状况、水环境质量、水生生物分布等因素进行布设，结合调查目的和需求适当调整。

河流：根据自然条件和河流长度划分调查区段，河长大于50 km的宜分为上、中、下游三个调查区段，每个区段布设不少于1个调查点位；河长小于等于50 km的可参照执行。

湖泊和水库：根据湖泊和水库面积划分不同的调查区段，面积100 km2～500 km2时，宜布设10～15个调查区段；面积10 km2～100 km2时，宜布设3～10个调查区段；面积小于10 km2时，宜布设1～3个调查区段。每个区段布设不少于1个调查点位。

# 调查频次和时间

6.1 浮游动物、底栖大型无脊椎动物、水生维管植物、着生藻类、鱼类

宜选择春、夏、秋季开展调查，每年不少于两次。夏季应避开强降雨期及洪水期。

6.2 两栖、爬行动物

人工观测宜每3～5年开展一期调查，每期在夏、秋季各一次，每期调查宜持续5～7天，两次调查时间应间隔一个月以上。两栖动物宜在清晨和傍晚进行观测；爬行动物宜在白天进行观测。

自动观测可借助智能设备在线获取物种活动的影像资料。

6.3 水鸟

人工观测宜结合水鸟生态特征，选择迁徙季、繁殖季、越冬季开展不少于一期调查，调查期5～10日，每日调查时间宜为黎明和日落前；自动观测利用自动化设施长期观测。

# 浮游动物

    - 7.1  试剂和器具

### 7.1.1  试剂

具体要求如下：

- 甲醛溶液：浓度37%～40%；

- 鲁哥氏液：称取碘化钾（KI）60 g溶于100mL蒸馏水中，待完全溶解后加入40 g碘（I2），摇动至碘完全溶解后加蒸馏水定容至1000mL，然后存储于棕色磨口试剂瓶中备用。

### 7.1.2  器具

具体要求如下：

- 采水器：规格为1 L、2.5 L、5 L、10 L有机玻璃采水器及深水采样器；

- 采集杆：2 m左右，竹制或金属制，也可用结实的绳子代替；

- 13#浮游生物网：网孔直径为0.112 mm；

- 25#浮游生物网：网孔直径为0.064 mm；

- 标本瓶：容积为50mL、100mL、1000mL、2000mL；

- 计数框：容积为0.1mL、1.0mL、5.0mL；

- 移液器：量程为100 µL；

- 生物显微镜：放大倍率为40～1000倍。

    - 7.2  样品采集

### 7.2.1 定性样品采集

### 7.2.1.1采样位置

定性样品采集位置为水面下0m～0.3 m处。

### 7.2.1.2采样方法

原生动物和轮虫样品采集用25#浮游生物网。将浮游生物网牢系在采集杆的一端，关闭网头活塞沉入水中以排出网中空气，然后在水面下绕“∞”字循回捞取；也可将浮游生物网半插入或全插入水体中，让水流流入网内以收集浮游生物。捞取过滤时间一般为5min～10 min。从水中缓慢提出浮游生物网，滤去网中的水，使浮游生物浓缩集中到网底收集管内。打开网头活塞，将样品注入标本瓶，立即加入鲁哥氏液固定，至终浓度1%～1.5%（v/v）。另取一样品，不加固定液，用于活体观察。

枝角类和桡足类样品采集使用13#浮游生物网。采集方法与上述方法相同，将收集管内的水样注入标本瓶后，立即加入甲醛溶液固定，至终浓度3%～5%（v/v）。

所有样品应及时标识，标明采样时间、地点、固定液名称及浓度、监测项目、采样人员等内容。

### 7.2.2 定量样品采集

## 7.2.2.1采样位置

水深小于5 m，在水面下0.5 m处采样；水深5 m～10 m，在水面下0.5 m和离底0.5 m处采样，等比例混合；水深大于10 m，分别在水面下0.5 m、中层和离底0.5 m处采样，等比例混合。

## 7.2.2.2采集方法

定量样品采集应在定性样品采集之前进行。

采集原生动物、轮虫和无节幼体时，将采水器沉入到目标水层，采集1 L水样到标本瓶，立即加入鲁哥氏液固定，至终浓度1%～1.5%（v/v）。采样过程应动作轻、缓、稳，避免其它扰动。也可借用浮游植物定量样品。

采集枝角类、桡足类时，采集目标水样10 L～50 L，用25#浮游生物网过滤浓缩后注入标本瓶。再将网放在水中（网口露出水面），抖动网衣使黏附在网上的浮游动物聚集到网底，打开阀门将收集到的样本移入同一瓶中，重复3～5次。加入甲醛溶液固定，至终浓度约3%～5%（v/v）。

现场应采集平行样品，数量为采集样品总数的10%～20%，每批次应不少于1个。

    - 7.3  样品鉴定

样品带回实验室冷藏（4℃）保存，定性样品在48h内完成鉴定；定量固定样品在一个月内完成鉴定。

借助显微镜、浮游动物分类工具书及智能分析系统等进行鉴定，鉴定到属，优势种群鉴定到种；计数工作在一个月内完成。

    - 7.4  数据分析

## 7.4.1  密度计算

浮游动物的样品处理及密度计算见附录A。

## 7.4.2  生物量计算

1）实测法。根据浮游动物的近似几何形状，按对应的体积公式计算生物体积。取适量样品置于载玻片上，在显微镜下用毛细管将待测浮游动物吸出后置于载玻片上（不加盖玻片），用测微尺测量其长、宽、厚。浮游动物的体重（湿重）是其体积与密度（按水的密度计算）的乘积；无节幼体1个可按0.003 mg湿重计算。

2）经验公式法。根据实测法建立经验公式进行生物量计算。

    - 7.5  调查结果

记录调查、鉴定所得数据（见附录F表F.1）。

# 底栖大型无脊椎动物

    - 8.1  试剂和器具

- 8.1.1试剂

具体要求如下：

——固定液：70%乙醇溶液；3%～5%甲醛溶液。

- 8.1.2器具

具体要求如下：

——采集器具：彼得逊采泥器，40目索伯网，40目D型抄网，40目网筛；

——挑拣器具：圆头镊、眼科镊、长柄圆头镊；

——标本瓶：塑料广口瓶（500或1000mL容量）、塑料自封袋；

——显微镜：生物显微镜，体视显微镜；

——电子天平：分度值为0.1mg；

——其他：放大镜、标本整理箱、白瓷盘、培养皿、吸管、吸水纸等。

    - 8.2  样品采集

- 8.2.1 卵砾石底质

采集定性样品时，可使用D型抄网，将D型抄网放置于准备采样的河底，使D型抄网的直边(长度约为0.3 m)紧贴河流底部，逆水流方向从河流下游向上游移动D型抄网约1 m，使样品随着搅动和流水的冲刷进入网内，总面积约为1m2。

采集定量样品时，可使用索伯网进行采集，将索伯网底部边框紧贴于准备采样的河底，搅动索伯网底部边框内的所有底质，大型卵砾石可在网兜内洗净，小型卵砾石可直接放入网兜内统一清洗，索伯网采样次数应不少于3次。

采集的样品用40目网筛过滤，直至所有底栖动物都收集为止。用挑拣器具将筛网上肉眼可见的底栖动物挑拣并立即放入塑料广口瓶或塑料自封袋内，并加入固定液浸没样品。

- 8.2.2 泥沙底质

定性样品的采集方法同8.2.1的定性样品采集。定量样品的采集可使用1/16m2的彼得逊采泥器，采集次数不少于3次。

样品收集及处置方法同8.2.1。

    - 8.3 样品鉴定

寡毛类和摇蚊幼虫应制成玻片标本后，在生物显微镜下借助分类工具书进行种类鉴定；其它生物可直接用体视显微镜观察，借助分类工具书进行种类鉴定，记录数量。

    - 8.4 数据分析

统计各调查点位底栖动物的种类和个体数，电子天平称其湿重，计算底栖动物的密度（个/m2）和生物量（g/m2）。

    - 8.5 调查成果

记录调查、鉴定所得数据（见附录F表F.2、表F.3）。

# 水生维管植物

## 9.1器具

具体要求如下：

——采样工具：水草定量夹、带柄手抄网、采样耙、抓钩、镰刀；

——天平：最大称量500g，分度值0.001g；

——样品袋；

——吸水纸；

——标本夹；

——带密封盖的标本瓶；

——照相机。

    - 9.2样品采集

## 9.2.1样线设置

河流：垂直于河道按40m～100m间距设置至少3条样线。

湖（库）：从湖岸到湖心方向500m范围内，在不同水深处按50 m～100 m间距设置至少3条样线。

样线设置范围包含所有的水生维管植物群落类型。

## 9.2.2定性样品采集

在样线内采集不同物种大小适中的植株，选取其中具备根、茎、叶和完整生殖结构的个体，采样人员在现场进行物种识别，分类鉴定。对于不能识别的物种应采集样本，装入样品袋贴上标签运回实验室鉴定和标本制作。如在非生殖季采样，应尽量使根、茎、叶齐全；如遇地下茎一并采集。按附录F表F.4进行统计。

## 9.2.3定量样品采集

在样线内设置0.25m2～1m2的方框，用水草定量夹、带柄手抄网、采样耙、抓钩、镰刀等工具采集方框内的所有水生维管植物。去除枯死的枝、叶和污泥等杂质，再去根，抹去植株表面水分，按不同物种分别统计干重和湿重。按附录F表F.5进行统计。

## 9.2.4样品固定与保存

当需要留存标本时，应选取每种植物类型的代表性样本，用吸水纸干燥、标本夹固定，贴好标签。定期更换吸水纸，直到标本完全干燥。在制作沉水植物标本时，先使用吸水纸与纱布进行固定，再放入标本夹中进行脱水干燥处理。样品干燥平整后，存放在安全干燥的地方，长期保存。

## 9.3数据分析

根据水面面积、各类水生维管植物的分布面积，计算植被覆盖率，详见附录B。

## 9.4调查结果

记录调查、鉴定所得数据（见附录F表F.4、表F.5）。

# 着生藻类

    - 10.1  试剂和器具

## 10.1.1 试剂

具体要求如下：

——鲁哥氏液：同7.1.1；

——丙三醇；

——硅藻胶：一种折射率为 1.73 的合成树脂，作为硅藻壳封固剂；

——浓盐酸：浓度为36%～38%；

——浓硝酸：浓度为65%～68%；

——浓硫酸：浓度为98%；

——过氧化氢：30%水溶液；

——乙醇：浓度为95%。

### 10.1.2  器具

具体要求如下：

——样品瓶：50mL、100mL聚乙烯瓶；

——离心机：转速≥3000 r/min，配备2.5mL离心管支架；

——水浴锅；

——加热板；

——硅藻计；

——筛绢网兜：孔径为 0.064mm；

——生物显微镜：配备 10×、20×、40×、100×（油镜）物镜及 10×或15×目镜的光学显微镜；

——计数框：容积为0.1mL、1.0mL、5.0mL；

——其他：镊子、刮刀、抹刀、硬质毛刷、搪瓷盘、洗瓶、解剖刀。

    - 10.2  样品采集

应在河流调查点位上下游50 m范围内采集样品；湖泊和水库应在调查点位沿湖（库）岸线左右50 m范围内的湖（库）滨带浅水区采集样品。

### 10.2.1采样方法

#### 10.2.1.1 原位基质法

适用于卵砾石底质的河流、湖泊和水库。在调查区域内选择卵石、砾石、岩块、砖块、秸秆等易于刮取的基质，将采集获得的基质在水中轻轻晃动，以清除松散附着的表面污染物，将基质从水中取出，用蒸馏水轻微冲洗基质表面清除松散泥沙后，置于洁净搪瓷盘中。选取100 cm2基质表面，使用刮刀、硬质毛刷反复刮刷，并冲洗基质表面，直至刮刷干净，将样品转入样品瓶中，用少量蒸馏水冲洗搪瓷盘一并收于样品瓶中。标识并记录（见附录F表F.6）。基质采集数量应不少于3个，基质表面采集样品数量应不少于3次。

#### 10.2.1.2人工基质法

适用于非卵砾石底质的河流、湖泊和水库。在调查区域内使用硅藻计、砖块等人工基质材料采集样品。每个调查区域投放至少 3 个人工基质，浸没深度20cm～30cm，并与水中固定物相连，放置时间至少15日。人工基质投放应避开急流、漩涡、航道等，以减少被破坏风险。

待满足放置时间后，将人工基质按照10.2.1.1方法收集，标识并记录（见附录F表F.6）。

#### 10.2.2 样品固定与保存

样品需遮光冷藏保存，并在24 h内送实验室处理；若时间无法满足，添加鲁哥氏液固定，至终浓度10%～15%（v/v）。

    - 10.3 样品鉴定

样品中多含有大量的泥沙，鉴定前应剧烈摇匀后静置30s ，使泥沙沉淀至样品瓶底，吸取液体中下部的样品，定容到30mL，用于定性、定量鉴定分析。

着生藻类样品的鉴定包括硅藻和非硅藻。

### 10.3.1硅藻的鉴定

### 10.3.1.1预处理

### 预处理常用方法有以下三种：

a）双氧水法，适用于有机质含量较少的样品。

1）摇匀硅藻样品，取 2mL～3mL样品放入20mL 玻璃试管中，可根据硅藻密度酌情调整取样量；

2）在试管中加入4倍体积的过氧化氢，试管加塞，水浴（90℃±5℃）加热 3～6个小时以去除有机物质，如样品杂质较多，可延长加热时间，最终得到白色悬浊液；

3）将试管从水浴锅中取出，添加几滴盐酸以去除剩余的过氧化氢和碳酸盐，并用蒸馏水清洗试管侧壁，此步骤需在通风橱中进行。

b）微波硝酸消解法，适用于所有样品。

1）摇匀硅藻样品，吸取10mL～15mL样品至离心管内，3000 r/min 离心 5 min，去除上清液后将离心管内的沉淀物转至消解管内；

2）向消解管内加入10mL浓硝酸，盖好内外盖后放入微波消解仪内，180℃消解2 h，消解过程应在通风厨内进行；

3）消解完成后，将消解管在通风厨下开盖冷却，然后将冷却的样品转移到玻璃试管中。

c）：三酸法，适用于有机质含量较多的样品。

1）摇匀硅藻样品，吸取10mL～15mL样品至离心管内，3000 r/min 离心5min，去除上清液后将离心管内的沉淀物转至消解管内；

2）在通风橱中，用试管夹夹住试管在酒精灯上加热，至液体全部蒸发；

3）加入3～4 滴浓盐酸继续加热，至颜色变深，液体大部分蒸发；

4）加入2～4 滴浓硫酸加热，至试管中的液体逐渐变黑，并产生大量气泡；

5）加热直至试管中的液体变为炭黑色，不再产生气泡并伴有白色气体冒出；

6）加入2～3 滴浓硝酸，此时反应剧烈并伴有响声，有大量棕红色气体冒出；

7）继续加热直至沉淀物变为淡黄色或无色，气体变为白色。

### 10.3.1.2样品清洗

将预处理后的样品转移至2.5mL离心管内，3000 r/min 离心 5 min后，去除上清液，加入蒸馏水洗涤沉淀，多次离心，直至上清液呈中性。

### 10.3.1.3样品干燥

清洗后的样品移除上清液，加入95%乙醇溶液定容至2.5 mL保存。

充分摇匀样品，吸取10μL～15μL均匀涂在盖玻片上，样品面朝上放置于温度不超过50℃加热板上干燥。

### 10.3.1.4制片

在载玻片上滴一滴硅藻胶，将干燥后的盖玻片有硅藻的一面朝下倒扣在载玻片上，使硅藻胶均匀覆盖整个盖玻片，制成封存片。如有气泡，使用镊子轻轻按压将气泡挤出。封存片应干燥2～3日之后进行鉴定和计数。

### 10.3.1.5种类鉴定

将硅藻封存片置于光学显微镜10×100倍油镜下鉴定和计数，优势物种鉴定到种，其他种类鉴定到属。疑难种类保存标本以备进一步鉴定。

### 定量样品至少计数400个硅藻细胞，完整及破损面积不超过1/4的硅藻细胞均需鉴定和计数。

### 10.3.2非硅藻的鉴定

按SL 733《内陆水域浮游植物监测技术规程》执行，优势物种鉴定到种，其他种类至少鉴定到属。疑难种类要保存标本以备进一步鉴定。

    - 10.4 数据分析

### 10.4.1密度计算

着生藻类密度计算见附录C。

#### 10.4.2生物量计算

着生藻类生物量计算方法按SL 733中6.5的要求执行。

    - 10.5 调查结果

记录调查、鉴定所得数据（见附录F表F.7）。

# 鱼类

    - 11.1 试剂和器具

## 11.1.1试剂

同7.1.1。

## 11.1.2器具

具体要求如下：

——样品箱、标本瓶（箱）；

——称重工具：电子秤（量程不小于1kg，精度0.1g）、提秤、台秤、电子天平等；

——量鱼尺：直尺、卷尺、量鱼板；

——解剖工具：解剖刀、解剖盘、镊子；

——显微镜：光学显微镜、体视显微镜；

——鳞片袋；

——网具：拖网类、刺网类、围网类、地拉网类、笼壶类等；

——数码相机。

——纯蓝色或白色的鱼类拍摄背景板

    - 11.2调查方法

### 11.2.1资料收集

收集水域鱼类资源的有关历史文献资料，主要包括地方鱼类志、公开发表的鱼类资源方面的科研论文、相关部门统计资料等。

### 11.2.2访谈访问法

通过对渔民及相关专家等知情人士进行访谈访问，获取相关资料或信息，并将主要内容进行记录。

### 11.2.3捕捞法

针对水域的典型栖息环境，选择合适的网具进行捕捞，并结合渔业捕捞生产采集鱼类样品。常用的捕捞调查方法包括拖网调查法、张网调查法等，在同一类型调查中，应注意保持调查船性能和调查网具的性能和规格的一致性。

    - 11.3 样品处理

渔获样品总质量在20kg以下时,全部取样分析；大于20kg时,从中挑出大型的和稀有的标本后，再随机取出渔获物分析样品20kg左右，然后把余下的渔获物按品种和不同规格装箱，并放入标明采集时间、地点和渔具类型的标签，记录该调查点位准确渔获总质量(kg)。

不具备现场分析条件的情况下,应及时冷冻保存；特殊样品宜用纱布(袋)包裹,置于浓度为5%～10%的甲醛溶液或70%～75%的乙醇溶液的容器内保存,并向较大的个体体腔内注射固定液,以体腔鼓胀为宜。固定液的体积应为动物体积的10倍以上,应在2～3天后更换一次。

    - 11.4样品鉴定

进行鉴定的物种，每个物种取不同发育阶段的个体30尾(个)，不足30尾(个)的全部取样，现场进行拍照、鉴定，或冷冻保存后带回实验室进行鉴定。样品均应鉴定至种，计数和称重，并测量体长范围和体重范围。

11.4.1鱼类全长的鉴定

鱼体最前端至尾鳍末端的水平长度，测量时应从鱼的上颌前端或吻端开始，一直测量到尾鳍末端，确保测量线与鱼体保持水平。

11.4.2鱼类体重的鉴定

迅速吸去鱼体表面附带的水滴，根据鱼体大小选用适用感量的量具称重。

    - 11.5数据分析

种类组成、群落组成、优势种群分析，计算方法详见附录D。

    - 11.6调查结果

记录调查、鉴定所得数据（见附录F表F.8、表F.9）。

# 两栖、爬行动物

    - 12.1器具

具体要求如下：

——数码相机、红外相机；

——摄像机；

——标本瓶（箱）；

——带柄网具；

——应急灯、头灯。

    - 12.2调查方法

### 12.2.1资料收集法

收集调查区域内两栖、爬行动物的有关历史文献、调查成果、科研论文等。

### 12.2.2访谈访问法

通过对农业、林业、生态环境等相关部门及当地居民、专家等知情人士进行访谈访问，获取资料信息。

### 12.2.3样线法

- 天然河流和湖（库），宜选择受人类活动影响很少的河段或湖（库），沿岸边水陆交汇处设置一条长500m～1000m、宽5m～10m的样线。对样线起点和终点进行准确定位。

- 沿样线保持行进速度在2km/h左右，观测并记录所看到的物种类型、个体数量和生境等信息，填写现场调查记录表（见附录F表F.10）。现场调查时，应只做观测和记录，不宜采集标本。

- 调查现场需同时拍摄物种及生境照片，照片需包含天气、经纬度、地址和时间等信息；每个物种需拍摄3张以上照片，能准确反映物种外部形态特征；生境照片3张以上，能反映物种栖息地基本情况。

    - 12.2.4自动观测法

借助智能设备自动获取物种活动的影像资料，定期提取并统计观测结果。

    - 12.3样品鉴定

调查现场能鉴定的现场鉴定；不能现场鉴定的借助两栖、爬行动物分类工具书及智能分析系统等,对现场拍摄以及自动获取的物种影像资料进行鉴定。

    - 12.4数据分析

估算种群相对密度，计算方法详见附录E。

    - 12.5调查结果

记录调查、鉴定所得数据等（见附录F表F.11）。

# 水鸟

    - 13.1器具

具体要求如下：

——野外防护装备；

——单筒望远镜、双筒望远镜；

——手持式全球定位系统；

——高清相机、红外相机；

——录音笔；

——测距仪；

——计数器。

    - 13.2调查方法

## 13.2.1资料收集法

收集调查点位湿地鸟类的影像资料、文献记录、调查成果等。

## 13.2.2访谈访问法

通过对农业、林业、生态环境等相关部门及当地居民、观鸟爱好者等知情人士进行访谈访问，获取资料信息。

## 13.2.3观测法

a）人工法：在鸟类的觅食区、栖息地、主要迁徙路径预设固定点，利用望远镜进行观测，每个点观测时间不少于3 min，记录鸟类的种类、数量（见附录F表F.12）。利用高清相机拍摄鸟的照片和生境照片，鸟的照片信息应包括拍摄日期、时间以及拍摄点的地理位置信息；生境照片不少于3张,能反应鸟类栖息地的基本情况。

b）自动法：借助自动化设备拍摄影像资料，定期提取并统计观测结果。

    - 13.3样品鉴定

依拍摄影像资料进行鉴定，做好季、年度统计，填写附表13。

    - 13.4调查成果

及时整理调查记录表格、照片等数据。

# 质量控制

规范调查方法和数据分析的全过程，保证调查数据具有代表性、准确性、完整性。

    - 14.1 样品采集

a）制定合理的采样计划，用符合质量要求的仪器设备，准确定位采样地点，保证样品的代表性、可比性。

b）严格按照方法采集样品，样品标识清晰，信息完整。

c）采样结束后，及时清洗采样设备，防止污染。

d）底栖大型无脊椎动物与生境、水质或其他生物类群样品同步采样时，一般情况下最后采集底栖大型无脊椎动物样品。

    - 14.2 样品保存与运输

a）样品现场及时处理并保存，按要求添加合适的保存剂固定。

b）样品运输过程中应避免强光照射及强烈震动，确保样品无破损、无污染。

  - 14.3鉴定与数据分析

浮游动物、着生藻类和着生原生动物在进行密度计数时，应测定2个标本片，如果2片测定结果相差15%以上，则进行第3片计数，取其中数值相近2片的平均值。

现场采集的平行样品检测误差要控制在30%以内，否则应进行重新鉴定。

开展专家咨询和人员培训，作为质量控制的重要手段，确保数据准确性和可靠性。

    - 14.4安全管理

野外调查必须两人以上，作业过程采用有效安全措施，确保人身安全。禁止酒后作业，非必要禁止夜间作业。

# 调查报告

根据调查分析成果编制调查报告，主要包括调查目的、范围、时间、方法、结果分析等。

- 附  录

附录A 浮游动物样品处理及密度计算

附录B 水生维管植物结果计算

附录C 着生藻类密度计算

附录D鱼类资源密度与优势种群分析计算

附录E 两栖、爬行动物相对密度计算

附录F 调查记录表

## 附  录A

## （规范性附录）

## 浮游动物样品处理及数据分析

根据原生动物的大体密度，将经48h沉降的标本浓缩定容至20～50mL,充分摇匀，快速吸取0.1 mL样品置于0.1 mL计数框内，盖上盖玻片，在显微镜20×物镜下全片计数。测定轮虫和无节幼体密度时，取上述浓缩后样品充分摇匀，吸取1 mL注入1 mL计数框中，在显微镜10×或20×物镜下全片计数。每个样品计数2片（误差不超过±15%），求出平均值，按公式（A.1）计算水样中原生动物、轮虫、无节幼体的密度。

枝角类、桡足类密度测定时，将10 L过滤的浓缩样品摇匀，快速吸取1 mL置于1 mL计数框内，在显微镜10×物镜下计数。也可吸取适量水样，均匀平铺在培养皿中，在40×的解剖镜下计数。每个样品计数2片（误差不超过±15%），求出平均值，按公式（A.1）计算水样中枝角类、桡足类的密度。若浮游动物较少则需进行全部计数。

水体浮游动物密度等于各类浮游动物密度之和。

浮游动物密度（N）计算按照公式（A.1）：

....................................................(A.1)

式中：

𝑁𝑖——每升水样中i类浮游动物的个体数，个/ L；

C ——计数所得的个体数，个；

V1 ——浓缩样品体积，mL；

V2 ——计算体积，mL；

V3 ——采样量，L。

## 附  录B

## （规范性附录）

## 水生维管植物结果计算

现场调查时应注意观察、测量、记录水体的水面面积、各类水生维管植物的分布面积，植被覆盖率可按照公式（B.1）计算：

....................................................(B.1)

p——植被覆盖率

A——沉水植物面积，m2；

B——浮水植物面积，m2；

C——漂浮植物面积，m2；

D——挺水植物面积，m2；

S——水体总面积，m2。

## 附  录C

## （规范性附录）

## 着生藻类密度计算

定量采集的样品按照下式计算原基质单位面积上的着生藻类个体数量，按公式（C.1）计算。

...................................................(C.1)

式中：

𝑁𝑖——𝑖种密度，即单位面积个体数量，个/cm2；

𝑛𝑖——𝑖种计数个体数，个；

𝑉1——样品定容体积，mL；

𝑉2——样品镜检观察体积，mL；

S——采样面积，cm2。

## 附  录D

## （规范性附录）

## 种类组成计算

统计所有样品的种数，并确定各分类阶元中的物种数和分布特征，按式（D.1）计算。  ....................................................(D.1)

式中：

Fi％－第 i 科鱼类的种类数百分比；

si－第 i 科鱼类的种类数；

S－总种类数。

## 群落结构

统计不同物种的渔获物数量，计算其相对种群数量。按式（D.2）计算。

....................................................(D.2)

式中：

Ci％——第 i 种鱼类的尾数百分比或重量百分比；

ni——第 i 种鱼类的尾数或重量；

N——渔获物的总尾数或总重量。

## 优势种群分析计算

鱼类优势种群的评价可按公式(D.3)计算，用相对重要性指标（IRI）进行分析。

....................................................(D.3)

式中：

N－某种类的尾数占总渔获尾数的百分比；

W－某种类的重量占总渔获重量的百分比；

F－某种类在调查中被捕获的点位数与总调查点位数之比或为某种类在样品中的出现次数与总调查次数之比。

其中：

IRI ≥ 500的物种定为优势种。

100 ≤ IRI ＜ 500的物种定为常见种。

10 ≤ IRI ＜ 100的物种定为一般种。

IRI ＜ 10的物种定为少见种

## 附  录E

## （规范性附录）

## 两栖、爬行动物相对密度计算

根据观测结果，按公式（F.1）计算种群相对密度。

...................................................(F.1)

式中：

D𝑖——样线𝑖的种群密度，个/m2；

N𝑖——样线𝑖内物种的个体数，个；

L𝑖——样线𝑖的长度，m；

B𝑖——样线𝑖种的宽度，m。

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.1  浮游动物调查统计表

| 调查水体： |  | 调查人员： 密度单位：个/L 生物量单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮游动物类别 | 调查点名称： |  |  |  |  | 调查点名称： |  |  |  | 平均 |  |
|  | 月 日 |  | 月 日 |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 密度 | 生物量 | 密度 |  | 生物量 | 密度 | 生物量 | 密度 | 生物量 | 密度 | 生物量 |
| 原生动物种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮虫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无节幼体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 枝角类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桡足类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.2  底栖大型无脊椎动物定量采集记录表

| 调查点位： |  |  |  | 调查时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集工具： |  |  |  | 采样次数： |  |  |
| 采样面积： |  |  |  | 采样人员： |  |  |
| 底质类别：□淤泥 □泥沙 □粘土 □砾石 □岩石 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人员： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类类群 | 学名 | 个体数（个） | 生物密度 （个/m2） | 总重量 （g） | 生物量 （g/m2） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.3  底栖大型无脊椎动物定性采集记录表

| 调查点位： |  |  | 调查时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集工具： |  |  | 采样次数： |  |
| 采样人员： |  |  | 记录人员： |  |
| 底质类别：□淤泥 □泥沙 □粘土 □砾石 □岩石 □其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 学名 | 个体数（个） |  | 总重量（g） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.4  水生维管植物种类采样记录表

| 河流、湖（库）名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称： |  | 水体类型： |  |  | 采样时间： |  |
| 经度： |  | 纬度： |  |  | 水体面积： |  |
| 植物类别 | 覆盖面积 | 中文名 |  | 学名 |  | 备注 |
| 注：“+”表示存在，“++”表示常见，“+++”表示多见 |  |  |  |  |  |  |
| 采样人： |  |  | 复核人： |  |  |  |

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.5  水生维管植物生物量记录表

| 河流、湖（库）名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称： |  |  | 水体类型： |  | 采样时间： |  |  |  |
| 植物类别 | 样方1 |  | 样方2 |  | 样方3 |  | 平均 |  |
|  | 干重 （g/㎡） | 湿重 （g/㎡） | 干重 （g/㎡） | 湿重 （g/㎡） | 干重 （g/㎡） | 湿重 （g/㎡） | 干重 （g/㎡） | 湿重 （g/㎡） |
| 采样人： |  |  |  | 复核人： |  |  |  |  |

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.6  着生藻类现场记录表

| 断面名称： |  | 地点： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属河流： |  | 采样日期： |  |  |
| 批次编号： |  | 经纬度： | E | N |
| 河段长度： | m | 河段宽度： | m | 水深： m |
| 天气状况 | 天气： 气温： ℃ |  |  |  |
| 采样方式 | □ 涉水 □ 岸边 □ 船上 |  |  |  |
| 采样位置 | □ 左岸 □ 中泓 □ 右岸 |  |  |  |
| 样品采集 | 原位基质法 | 单一基质法： |  |  |
|  |  | ·天然坚硬基质： □卵石 □砾石 □岩块 |  |  |
|  |  | ·人造稳定基质： □桥墩 □板柱 □码头 □堤坝 |  |  |
|  |  | ·水生植物载体： □沉水植物 □挺水植物 |  |  |
|  |  | 植物种类： |  |  |
|  |  | ·其它基质： | □基岩/巨石 □沉积物（泥沙、淤泥） |  |
|  |  | 采样面积： cm2 |  |  |
|  |  | 注（卵石：64-256 mm） 砾石：16-64 mm 岩块＞256 mm |  |  |
|  |  | 复合基质法： □卵石 cm2 □砾石 cm2 □岩块 cm2 □桥墩 cm2 □板柱 cm2 □码头 cm2 □堤坝 cm2 □沉水植物 cm2 □挺水植物 cm2 □其他 cm2 采样面积 cm2 |  |  |
|  | 人工基质法 | □硅藻计 □其他（ ） 采样面积 cm2 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 调查人员：

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.7  着生藻类调查统计表

| 调查水体： 密度单位：个/cm2 生物量单位：mg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 着生藻类种类 | 调查点名称： |  |  |  | 调查点名称： |  |  |  | 平均 |  |
|  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |
| 种类 | 密度 | 生物量 | 密度 | 生物量 | 密度 | 生物量 | 密度 | 生物量 | 密度 | 生物量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.8  鱼类调查统计表

| 调查日期： |  | 调查点位： |  | 天气温度： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域名称： |  | 记录人： |  | 鉴定人： |  |
| 调查方法/工具： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
|  | 中文名 | 学名 | 数量（尾） | 总重（g） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.9  鱼类生物学数据记录表

| 分析日期： |  | 样品来源： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录人： |  | 分析人： |  |  |
|  | 鱼名 | 全长（mm） | 体重（g） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.10  两栖、爬行动物样线法调查记录表

调查日期：

| 起止时间： |  |  | 天气状况： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查水域： |  |  | 调查点位： |  |  |
| 起点经纬度： |  |  | 海拔： |  |  |
| 终点经纬度： |  |  | 海拔： |  |  |
| 气温： |  |  | 水温： |  |  |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 数量 |  | 生境类型 |
|  |  |  | 成体 | 幼体 |  |

观测人员：                                 记录人员：

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.11  两栖、爬行动物调查统计表

| 调查方式： |  |  | 调查时间： 年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中文名 | 学名 | 种类 | 活动区域 |

统计人员：                              复核人员：

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.12  水鸟野外调查统计表

| 站点 |  |  | 天气 |  |  | 温度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测人 |  |  | 记录人 |  |  | 调查时间 |  |  |  |
| 观测位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东经 |  |  | 北纬 |  |  | 开始时间 |  | 时 分 |  |
| 人为干扰 |  |  |  |  |  | 结束时间 |  | 时 分 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 中文名 | 学名 | 数量（只） |  | 生境类型 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附  录F

## （规范性附录）

## 调查记录表

- 表F.13  水鸟自动观测表

| 站点 |  | 编号 |  | 设备编号 |  |  | 生境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东经 |  | 北纬 |  | 安放时间 |  |  |  | 回收时间 |  |
| 设备状况 |  |  |  | 鉴定人 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片（视频）序号 | 中文名 | 学名 | 数量（只） | 拍摄日期 |  | 拍摄时间 |  | 行为 | 备注 |