DB13

ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

备案号

河北省地方标准

DB13/T XXXX-2025

公路工程建筑信息模型设计规范

Design Specification for Building Information Modeling in Highway Engineering

（征求意见稿）

2025-XX-XX发布                                           2025-XX-XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目 次

前  言	II

引  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本规定	1

5　命名规则	2

6　模型精细度	3

7　成果交付	4

附录A  前期规划阶段模型精细度要求	6

附录B  前期规划阶段项目信息深度要求	10

附录C  前期规划阶段路线信息深度要求	11

附录D  前期规划阶段路基信息深度要求	13

附录E  前期规划阶段路面信息深度要求	15

附录F  前期规划阶段桥梁信息深度要求	18

附录G  前期规划阶段涵洞信息深度要求	22

附录H  前期规划阶段隧道信息深度要求	24

附录J  前期规划阶段交通工程及沿线设施信息深度要求	26

附录K  前期规划阶段地形地质地物信息深度要求	31

附录L  前期规划阶段路线交叉信息深度要求	33

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工业导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由河北省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省交通规划设计研究院有限公司、中建路桥集团有限公司、京雄云控（北京）智能交通科技有限公司、河北交投易快工程咨询有限公司。

本文件主要起草人：

引  言

为规范和引领河北省公路工程BIM技术设计阶段的应用，河北省交通运输厅组织相关单位经过广泛调研和分析，结合近年来公路行业工程实践经验，在JTG/T 2421的基础上补充了前期规划阶段的模型精细度要求和信息深度要求，同时增加了命名规则、成果交付等方面内容。

本文件的制定与实施，旨在为河北省公路工程设计单位提供清晰、可操作的BIM技术应用指引，推动BIM技术从“试点应用”向“全面普及”转变，促进公路基础设施数字化转型，助力全省公路建设行业实现高质量发展。

公路工程建筑信息模型设计规范

- 1　范围

本文件规定了公路工程建筑信息模型的术语和定义、基本规定、命名规则、模型精细度、成果交付等内容。

本文件适用于河北省公路工程建设项目前期规划、初步设计、施工图设计等阶段信息模型的创建、应用和交付。

- 2　规范性引用文件

JTG/T 2420 公路工程信息模型应用统一标准

JTG/T 2421 公路工程设计信息模型应用标准

GB/T 51212 建筑信息模型应用统一标准

JGJ/T 448 建筑工程设计信息模型制图标准

- 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　公路工程建筑信息模型 highway engineering building information model

公路工程建筑信息模型是建设工程项目的物理及功能特性的数字化表达，并利用数字模型对公路工程项目进行设计、建造和运维管理的过程和结果综合，简称信息模型。

3.2　公路工程模型单元 highway engineering model unit

公路工程模型单元是基于工程分解体系拆分成的最基础构件，是几何实体和相关属性的集合，是工程对象的数字化表述，简称模型单元。

3.3　模型精细度 level of model definition

公路工程信息模型几何实体精确度和所容纳属性信息的丰富程度，简称L。

3.4　交付物 deliverable

基于BIM设计成果交付的信息模型和清单、说明等文档成果。

- 4　基本规定

  - 4.1　一般规定

4.1.1　信息模型应满足设计各阶段、各专业间的数据传递、交换需求，数据格式应具备兼容性。

    - 4.1.2　信息模型输入信息应准确，信息的传递和提取过程中数据链条应完整。

    - 4.1.3　设计阶段信息模型创建、应用和交付，除应遵循本文件的规定外，尚应符合GB/T 51212、JTG/T 2420和JTG/T 2421的相关规定。

  - 4.2　协同工作要求

4.2.1　同一个项目，各专业信息模型应使用统一的坐标系、高程系和度量单位，模型基点应统一。

4.2.2　信息模型的创建应满足设计阶段的应用需求，宜兼顾施工和运维，保障信息模型和数据在工程全生命周期的有效传递。

4.2.3　模型数据文件应采用通用存储格式，保障数据传递、应用的便利性。

- 5　命名规则

  - 5.1　一般规定

    - 5.1.1　同一工程项目，文件夹、模型文件和模型单元等应按统一规则命名。

    - 5.1.2　文件夹、模型文件和模型单元的命名应简明且易于识别，并应符合下列规定：

a）命名字段由汉字、英文字母或数字组成，字段取值应符合本文件表5.2.4和表5.2.5规定。

b）字段间使用半角下划线“_”连接，字段内部的组成部分宜使用半角连字符“-”连接。

c）各字段、字符和符号之间均不留空格。

  - 5.2　对象命名

    - 5.2.1　文件夹结构层级及命名宜符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  文件夹结构层级及命名

| 文件夹层级 | 文件夹命名 |
| --- | --- |
| 第一级 | 项目简称 |
| 第二级 | 设计阶段 |
| 第三级 | 设计标段 |
| 第四级 | 子文件夹序号_专业 |
| 第五级 | 后续文件夹结合专业内容进行命名 |

    - 5.2.2　模型文件、模型单元的命名组成宜按照表5.2.2的规定执行。

表5.2.2  模型文件、模型单元命名组成

| 类型 | 命名组成 |
| --- | --- |
| 模型文件 | 项目简称_专业代码_位置（或位置+子设施名称）_模型描述 |
| 模型单元 | 位置（或位置+子设施名称）_部位_模型单元名称 |

    - 5.2.3　模型文件的命名应包括项目简称、专业代码、位置（或位置+子设施名称）、模型描述等信息。

    - 5.2.4　模型文件命名字段内容规定宜按表5.2.4规定执行。

表5.2.4  模型文件命名字段内容规定

| 命名字段内容 | 应选或可选 | 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目简称 | 应选 | XX高速/XXGS | 采用识别项目的简要称号，采用汉字或英文字母 |
| 专业代码 | 应选 | LJ/QL | 应符合表5.3规定 |
| 位置（或位置+子设施名称） | 应选 | K10+100-K15+500段 /K18+200大桥 | 宜用于识别模型文件所处的结构或者空间位置 |
| 模型描述 | 可选 | 右侧边坡防护 | 进一步说明模型间区别，也可省略 |
| 注：以桥梁为例，命名可为“xx高速公路_QL_K25+100中桥_桥梁下部构造” |  |  |  |

    - 5.2.5　模型单元命名宜按照“位置（或位置+子设施名称）_部位_模型单元名称”格式，命名字段内容规定宜按表5.2.5规定执行。

表5.2.5  模型文件命名字段内容规定

| 命名字段内容 | 应选或可选 | 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置（位置+子设施名称） | 应选 | K10+100-K15+500段 /K18+200大桥 | 宜用于识别模型文件所属的子设施或者空间位置 |
| 部位 | 可选 | 桥墩 | 宜为模型单元所属部位名称 |
| 模型单元名称 | 应选 | 墩柱 | 宜为信息模型单元的名称 |
| 注：以道路防护为例，命名可为“K10+100-K15+500段_格网防护_格梁护脚” |  |  |  |

  - 5.3　专业代码

表5.3  专业代码

| 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程勘察 | KC | 路线 | LX |
| 路基 | LJ | 路面 | LM |
| 防护 | FH | 排水 | PS |
| 桥梁 | QL | 涵洞 | HD |
| 隧道 | SD | 交叉 | JC |
| 交通工程 | JT | 安全设施 | AQ |
| 机电工程 | JD | 沿线设施 | YX |

- 6　模型精细度

  - 6.1　一般规定

6.1.1　信息模型应包括路线、路基、路面、防护、排水、桥梁、涵洞、隧道、路线交叉、交通工程、安全设施、机电工程、沿线设施、地形地质等模型。

  - 6.2　模型精细度要求

6.2.1　不同设计阶段信息模型精细度应满足表6.2.1的规定。

表6.2.1  信息模型精细度表

| 设计阶段 | 精细度 | 简述 |
| --- | --- | --- |
| 前期规划阶段 | L1.0 | 包含项目地理位置，路线走向、技术标准、主要技术指标及工程内容和建设规模 |
| 初步设计阶段 | L2.0 | 能基本准确反映工程建设方案及建设内容，信息模型数量，几何形状、尺寸和方向等几何特性以及主要的属性信息能准确表达设计意图。 |
| 施工图设计阶段 | L3.0 | 能精确反映工程建设方案及建设内容，信息模型的数量、几何精确度、所包含的详细属性信息应满足施工要求。 |

    - 6.2.2　模型精细度应由几何精度和信息深度组成，可根据具体项目需求，选择合适的精细度。

    - 6.2.3　前期规划阶段模型精细度及信息深度应符合附录A~L的规定。

    - 6.2.4　初步设计阶段和施工图设计阶段模型精细度及信息深度应符合JTG/T 2421相关规定。

- 7　成果交付

  - 7.1　一般规定

    - 7.1.1　设计阶段交付应符合现行公路工程标准的有关规定，交付物的内容和深度应满足各个设计阶段的要求。

    - 7.1.2　交付物应满足使用需求，能充分表达专业交付信息有效集合。

    - 7.1.4　交付物应以通用的数据格式传递模型信息，在保障信息安全的前提下，便于及时阅读与修改。

7.1.7　成果交付应便于归档保存，数据交换格式应保障信息的完整性和正确性。

  - 7.2　交付阶段

    - 7.2.1　设计阶段交付分为前期规划阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段三个阶段。

    - 7.2.2　各阶段精细度应符合本文件表6.2.1信息模型精细度要求。

  - 7.3　交付物

    - 7.3.1　交付物宜包括BIM执行计划、信息模型说明书、信息模型、属性信息表、工程图纸等，各设计阶段交付物应符合表7.3.1的规定。

表7.3.1  设计各阶段交付成果清单

| 交付物类别 | 前期规划阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM执行计划 | △ | △ | ▲ |
| 信息模型说明书 | — | △ | ▲ |
| 信息模型 | ○ | △ | ▲ |
| 属性信息表 | — | — | △ |
| 工程图纸 | — | ○ | △ |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

    - 7.3.2　信息模型说明书宜包括坐标系统，高程系统，模型创建、更新、审核的单位、人员及时间等，设计软件和版本号及其他需要说明的事项。

    - 7.3.3　信息模型宜包含设计阶段交付所需的全部设计信息。

    - 7.3.4　不同精细度的模型单元宜分别制定属性信息表，内容应包括版本相关信息、模型单元基本信息、模型单元属性信息等，名称宜由表格编号、模型单元名称、表格生成时间、数据格式及描述依次组成。

    - 7.3.5　工程图纸宜基于信息模型的视图和表格加工而成，并符合JGJ/T 448的规定。

# 附录A  前期规划阶段模型精细度要求

（规范性）

## A.1 前期规划阶段路线模型精细度应符合表A.1的规定

表A.1 前期规划阶段路线模型精细度

| 对象 | L1.0 | 信息深度 |
| --- | --- | --- |
| 路线 | ▲ | 应符合本文件第C.1条的有关规定 |
| 平面曲线 | ▲ | 应符合本文件第C.2条的有关规定 |
| 纵断面曲线 | ▲ | 应符合本文件第C.3条的有关规定 |
| 断链 | ▲ | 应符合本文件第C.4条的有关规定 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |

## A.2 前期规划阶段路基模型精细度应符合表A.2的规定

表A.2 前期规划阶段路基模型精细度

| 对象 | L1.0 | 信息深度 |
| --- | --- | --- |
| 路基 | ▲ | 应符合本文件第D.1条的有关规定 |
| 路基土石方 | △ | 应符合本文件第D.2条的有关规定 |
| 排水构件 | △ | 应符合本文件第D.3条的有关规定 |
| 支挡防护构件 | △ | 应符合本文件第D.4条的有关规定 |
| 特殊路基 | △ | 应符合本文件第D.5条的有关规定 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |

## A.3 前期规划阶段路面模型精细度应符合表A.3的规定

表A.3 前期规划阶段路面模型精细度

| 对象 |  | L1.0 | 信息深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面 |  | ▲ | 应符合本文件第E.1条的有关规定 |
| 路面构件 | 面层 | △ | 应符合本文件第E.2条的有关规定 |
|  | 基层、底基层 | △ | 应符合本文件第E.3条的有关规定 |
|  | 垫层 | △ | 应符合本文件第E.4条的有关规定 |
|  | 路缘石 | ○ | 应符合本文件第E.5条的有关规定 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## A.4 前期规划阶段桥梁模型精细度应符合表A.4的规定

表A.4 前期规划阶段桥梁模型精细度

| 对象 |  | L1.0 | 信息深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥梁 |  | ▲ | 应符合本文件第F.1条的有关规定 |
| 上部结构 | 主梁 | ▲ | 应符合本文件第 F.2条的有关规定 |
| 下部结构 | 支座 | ○ | 应符合本文件第F.4条的有关规定 |
|  | 桥墩 | ▲ | 应符合本文件第F.5条的有关规定 |
|  | 桥台 | ▲ | 应符合本文件第F.6条的有关规定 |
|  | 基础 | ▲ | 应符合本文件第F.7条的有关规定 |
| 桥面系 和附属工程 | 桥面铺装 | △ | 应符合本文件第F.8条的有关规定 |
|  | 防撞护栏 | ○ | 应符合本文件第F.9条的有关规定 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## A.5 前期规划阶段涵洞模型精细度应符合表A.5的规定

表A.5 前期规划阶段涵洞模型精细度

| 对象 | L1.0 | 信息深度 |
| --- | --- | --- |
| 涵洞 | △ | 应符合本文件第G.1条的有关规定 |
| 洞口 | ○ | 应符合本文件第G.2条的有关规定 |
| 洞身 | △ | 应符合本文件第G.3条的有关规定 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |

## A.6 前期规划阶段隧道模型精细度应符合表A.6的规定

表A.6 前期规划阶段隧道模型精细度

| 对象 | L1.0 | 信息深度 |
| --- | --- | --- |
| 隧道 | ▲ | 应符合本文件第H.1条的有关规定 |
| 洞口 | △ | 应符合本文件第H.2条的有关规定 |
| 洞身 | △ | 应符合本文件第H.3条的有关规定 |
| 辅助通道 | △ | 应符合本文件第H.4条的有关规定 |
| 路面（段） | △ | 应符合本文件第E章的有关规定 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |

## A.7 前期规划阶段交通工程及沿线设置模型精细度应符合表A.7的规定

表A.7 交通工程及沿线设置模型精细度

| 对象 |  | L1.0 | 信息深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通安全设施 |  | △ | 应符合本文件第J.1条的有关规定 |
| 交通安全设施构件 | 交通标线 | ○ | 应符合本文件第J.2条的有关规定 |
|  | 交通标志 | ○ | 应符合本文件第J.3条的有关规定 |
|  | 护栏和栏杆 | ○ | 应符合本文件第J.4条的有关规定 |
|  | 其他交通安全设施 | ○ | 应符合本文件第J.5条的有关规定 |
| 沿线设施 | 通信监控分中心 | ○ | 应符合本文件第J.6条的有关规定 |
|  | 服务区 | ○ | 应符合本文件第J.7条的有关规定 |
|  | 停车区 | ○ | 应符合本文件第J.8条的有关规定 |
|  | 加油站 | ○ | 应符合本文件第J.9条的有关规定 |
|  | 收费站 | ○ | 应符合本文件第J.10条的有关规定 |
|  | 养护工区 | ○ | 应符合本文件第J.11条的有关规定 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## A.8 前期规划阶段地形地质地物模型精细度应符合表A.8的规定

表A.8 前期规划阶段地形地质地物模型精细度

| 对象 | L1.0 | 信息深度 |
| --- | --- | --- |
| 地形 | ▲ | 应符合本文件第K.1条的有关规定 |
| 地质 | ○ | 应符合本文件第K.2条的有关规定 |
| 地物 | ▲ | 应符合本文件第K.3条的有关规定 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |

## A.9 前期规划阶段路线交叉模型精细度应符合表A.9的规定

表A.9 前期规划阶段路线交叉模型精细度

| 对象 |  | L1.0 | 信息深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面交叉 |  | ▲ | 应符合本文件第L.1条的有关规定 |
| 立体交叉 |  | ▲ | 应符合本文件第L.2条的有关规定 |
| 立体交叉 | 匝道 | ▲ | 应符合本文件第L.3条的有关规定 |
|  | 桥梁 | ▲ | 应符合本文件第F章的有关规定 |
|  | 收费站 | ▲ | 应符合本文件第J.10条的有关规定 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录B  前期规划阶段项目信息深度要求

（规范性）

## B.1 前期规划阶段项目信息深度应符合表B.1的规定

表B.1 前期规划阶段项目信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识信息 | 项目名称 | ▲ |  |
|  | 项目编号 | ○ |  |
|  | 起始地名 | ○ |  |
|  | 终止地名 | ○ |  |
| 位置信息 | 起点桩号 | ▲ |  |
|  | 终点桩号 | ▲ |  |
|  | 起点坐标 | ○ | x, y, z |
|  | 终点坐标 | ○ | x, y, z |
| 设计信息 | 设计阶段 | ▲ | 如方案设计 |
|  | 技术等级 | △ | 如高速公路、一级公路、二级公路等 |
|  | 设计时速 | △ | 如120km/h、100km/h 、80km/h等 |
|  | 路线长度 | △ |  |
|  | 设计年限 | ○ | 如100年、 50年等 |
| 参建单位信息 | 建设单位 | △ |  |
|  | 设计单位 | △ |  |
|  | 备注 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录C  前期规划阶段路线信息深度要求

（规范性）

## C.1 前期规划阶段路线信息深度应符合表C.1的规定

表C.1 前期规划阶段路线信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识信息 | 路线名称 | ▲ |  |
| 位置信息 | 起点桩号 | ▲ |  |
|  | 终点桩号 | ▲ |  |
|  | 起点高程 | ▲ |  |
|  | 终点高程 | ▲ |  |
| 尺寸信息 | 路线长度 | ▲ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## C.2 前期规划阶段平面曲线信息深度应符合表C.2的规定

表C.2 前期规划阶段平面曲线信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | ▲ |  |
|  | 终点桩号 | ▲ |  |
|  | 起点坐标 | ▲ |  |
|  | 起点方位角 | ▲ | 如45° |
|  | 转角方向 | ▲ | Z或Y |
| 尺寸信息 | 曲线长度 | ▲ |  |
|  | 起点半径 | ▲ |  |
|  | 终点半径 | ▲ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## C.3 前期规划阶段纵断面曲线信息深度应符合表C.3的规定

表C.3 前期规划阶段纵断面曲线信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | ▲ |  |
|  | 终点桩号 | ▲ |  |
|  | 起点高程 | ▲ |  |
| 尺寸信息 | 直线段长 | ▲ |  |
|  | 纵坡 | ▲ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## C.4 前期规划阶段断链信息深度应符合表C.4的规定

表C.4 前期规划阶段断链信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 断链处前桩号 | ▲ | 如 K10+100 |
|  | 断链处后桩号 | ▲ | 如 K10+120 |
|  | 断链标识符 | ▲ | 如 AK |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录D  前期规划阶段路基信息深度要求

（规范性）

## D.1 前期规划阶段路线信息深度应符合表D.1的规定

表D.1 前期规划阶段路基信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | ▲ | 如K10+200 |
|  | 终点桩号 | ▲ | 如K20+200 |
| 尺寸信息 | 路基长度 | ▲ |  |
|  | 路基宽度 | ▲ |  |
|  | 车道总宽 | ▲ |  |
|  | 路幅宽 | ▲ |  |
| 设计信息 | 横断面类型 | ○ | 如整体式、分离式 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## D.2 前期规划阶段路基土石方信息深度应符合表D.2的规定

表D.2 前期规划阶段路基土石方信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K10+200 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K20+200 |
| 尺寸信息 | 路基宽度 | △ |  |
|  | 横坡 | ○ |  |
|  | 边坡坡率 | ○ |  |
| 设计信息 | 路基类型 | ○ | 如填方、挖方、半填半挖 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## D.3 前期规划阶段排水构件信息深度应符合表D.3的规定

表D.3 前期规划阶段排水构件信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K10+200 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K20+200 |
|  | 位置 | △ | 如左侧、右侧 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## D.4 前期规划阶段支挡防护构件信息深度应符合表D.4的规定

表D.4 前期规划阶段支挡防护构件信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K10+200 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K12+200 |
|  | 位置 | △ | 如左侧、右侧 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## D.5 前期规划阶段特殊路基处置信息深度应符合表D.5的规定

表D.5 前期规划阶段特殊路基处置信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K15+200 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K16+200 |
|  | 位置 | △ | 如原地面、路床顶面 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录E  前期规划阶段路面信息深度要求

（规范性）

## E.1 前期规划阶段路面信息深度应符合表E.1的规定

表E.1 前期规划阶段路面信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | ▲ | 如K10+200 |
|  | 终点桩号 | ▲ | 如K20+200 |
| 尺寸信息 | 路面长度 | ▲ |  |
|  | 路面宽度 | ▲ |  |
| 设计信息 | 路面类型 | △ | 如沥青路面、水泥混凝土路面等 |
|  | 标准路拱横坡 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## E.2 前期规划阶段面层信息深度应符合表E.2的规定

表E.2 前期规划阶段面层信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K10+200 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K20+200 |
| 尺寸信息 | 宽度 | △ |  |
|  | 厚度 | △ |  |
|  | 横坡 | ○ |  |
| 设计信息 | 厚度、材料及用量 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## E.3 前期规划阶段基层、底基层信息深度应符合表E.3的规定

表E.3 前期规划阶段基层、底基层信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K10+200 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K20+200 |
| 尺寸信息 | 宽度 | △ |  |
|  | 厚度 | △ |  |
|  | 横坡 | ○ |  |
| 设计信息 | 材料及用量 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## E.4 前期规划阶段垫层信息深度应符合表E.4的规定

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K15+200 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K16+200 |
|  | 位置 | △ | 如左幅、右幅、整幅 |
| 尺寸信息 | 宽度 | △ |  |
|  | 厚度 | △ |  |
|  | 横坡 | ○ |  |
| 设计信息 | 材料及用量 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

表E.4 前期规划阶段垫层信息深度

## E.5 前期规划阶段路缘石信息深度应符合表E.5的规定

表E.5 前期规划阶段路缘石信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K10+200 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K20+200 |
|  | 位置 | △ | 如左侧、右侧 |
| 尺寸信息 | 宽度 | △ |  |
|  | 长度 | △ |  |
|  | 高度 | △ |  |
|  | 外露高度 | ○ |  |
| 设计信息 | 混凝土强度等级及用量 | ○ |  |
|  | 类型 | ○ | 如立缘石、平缘石 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录F  前期规划阶段桥梁信息深度要求

（规范性）

## F.1 前期规划阶段桥梁信息深度应符合表F.1的规定

表F.1 前期规划阶段桥梁信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识信息 | 桥梁名称 | △ |  |
| 位置信息 | 起点桩号 | ▲ | 如K5+200 |
|  | 终点桩号 | ▲ | 如K6+340 |
| 尺寸信息 | 桥梁全长 | ▲ | 如1146（含耳墙） |
|  | 桥面宽度 | ▲ | 2×12.75（两幅桥之间空开0.5m） |
|  | 总跨径 | ▲ | 如12×30+6×50+16×30（不含耳墙） |
|  | 跨径组合 | △ | 如3× (4×30)+2×(3×50)+4×(4×30)（不含耳墙） |
|  | 斜交角 | △ | 路线前进方向右角 |
| 设计信息 | 结构类型 | △ | 如梁式桥、拱式桥、斜拉桥、悬索桥、组合体系桥 |
|  | 通航等级 | △ | 航道等级 |
|  | 桥梁规模 | △ | 如特大、大、中、小桥 |
|  | 荷载等级 | △ | 如公路—Ⅰ级、公路—Ⅱ级 |
|  | 安全等级 | △ | 如一级、二级、三级 |
|  | 设计基准期 | △ | 如100年、50年 |
|  | 设计洪水频率 | △ | 如1/100、1/50等 |
|  | 抗震设防烈度 | △ | 如Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ度等 |
|  | 跨越类别 | △ | 如河道、铁路、国省干线、地下管线等 |
|  | 桥下净空 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## F.2 前期规划阶段主梁信息深度应符合表F.2的规定

表F.2 前期规划阶段主梁信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸信息 | 梁长 | ▲ | 跨径 |
|  | 梁高 | △ |  |
|  | 梁宽 | △ |  |
|  | 壁厚 | △ |  |
| 设计信息 | 结构形式 | ▲ | 如简支、悬臂、连续、T形刚构、连续刚构梁桥 |
|  | 截面形式 | △ | 如板型、肋型、箱型、组合 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## F.3 前期规划阶段支座信息深度应符合表F.3的规定

表F.3 前期规划阶段支座信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 中心桩号 | △ | 如K5+200 |
| 尺寸信息 | 主要尺寸 | △ | 如矩形（长、宽），圆形（直径） |
| 设计信息 | 类型 | ○ | 如板式橡胶支座、盆式橡胶支座、球形钢支座等 |
|  | 支座形式 | ○ | 如固定支座、单向活动支座、多向活动支座 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## F.4 前期规划阶段桥墩信息深度应符合表F.4的规定

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 中心桩号 | ▲ | 如K5+230 |
| 尺寸信息 | 高度 | △ |  |
| 设计信息 | 桥墩类型 | ▲ | 如柱式墩、实体墩、空心墩、花瓶墩等 |
|  | 材料及方量 | △ | 根据前期规划估算要求提供墩身材料及数量 |
|  | 位置 | △ | 如干处、水中 |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

表F.4 前期规划阶段桥墩信息深度

## F.5 前期规划阶段桥台信息深度应符合表F.5的规定

表F.5 前期规划阶段桥台信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 中心桩号 | ▲ | 如K5+200 |
| 尺寸信息 | 高度 | △ |  |
| 设计信息 | 桥台类型 | △ | 如U形、柱式台、肋板台等 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## F.6 前期规划阶段基础信息深度应符合表F.6的规定

表F.6 前期规划阶段基础信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 中心桩号 | ▲ | 如K5+200 |
| 尺寸信息 | 长度 | △ | 扩大基础 |
|  | 宽度 | △ | 扩大基础 |
|  | 厚度 | △ | 扩大基础 |
|  | 直径 | △ | 桩基础 |
|  | 桩长 | △ | 桩基础 |
| 设计信息 | 基础类型 | △ | 如扩大基础、桩基础等 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## F.7 前期规划阶段桥面铺装信息深度应符合表F.7的规定

表F.7 前期规划阶段桥面铺装信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸信息 | 宽度 | △ |  |
|  | 厚度 | △ |  |
| 设计信息 | 铺装厚度、材料及用量 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## F.8 前期规划阶段防撞护栏信息深度应符合表F.8的规定

表F.8 前期规划阶段防撞护栏信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 桩号 | △ | 桩号范围或墩台号范围的外侧、内侧 |
| 尺寸信息 | 长度 | △ |  |
|  | 顶宽 | ○ |  |
|  | 底宽 | ○ |  |
|  | 高度 | ○ |  |
| 设计信息 | 护栏防撞等级 | △ | 如SS级、SB级、SA级、B级等 |
|  | 混凝土强度等级及用量 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录G  前期规划阶段涵洞信息深度要求

（规范性）

## G.1 前期规划阶段涵洞信息深度应符合表G.1的规定

表G.1 前期规划阶段涵洞信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 中心桩号 | ▲ |  |
| 尺寸信息 | 涵长 | ▲ |  |
|  | 孔数及孔径 | △ | 如1-4×2.5（盖板涵）、2-Φ1.5（圆管涵） |
|  | 交角 | ▲ |  |
| 设计信息 | 涵洞类型 | ▲ | 如圆管涵、箱涵、拱涵、盖板涵、波纹管涵 |
|  | 功能类型 | △ | 如通道、灌溉、排水、管线交叉 |
|  | 荷载等级 | △ | 如公路-Ⅰ级、公路-Ⅱ级 |
|  | 安全等级 | △ | 如一级、二级、三级 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## G.2 前期规划阶段洞口信息深度应符合表G.2的规定

表G.2 前期规划阶段洞口信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 位置 | △ | 如进口、出口 |
|  | 进、出口高程 | △ |  |
| 尺寸信息 | 进、出口纵坡 | ○ |  |
| 设计信息 | 洞口类型 | ○ | 如八字式、一字式、平头式、走廊式和跌水井式 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## G.3 前期规划阶段洞身信息深度应符合表G.3的规定

表G.3 前期规划阶段洞身信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸信息 | 洞身净高 | △ |  |
|  | 填土高度 | △ |  |
| 设计信息 | 洞身材料及数量 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录H  前期规划阶段隧道信息深度要求

（规范性）

## H.1 前期规划阶段隧道信息深度应符合表H.1的规定

表H.1 前期规划阶段隧道信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识信息 | 隧道名称 | △ |  |
| 位置信息 | 起点桩号 | ▲ | 如K30+200 |
|  | 终点桩号 | ▲ | 如K31+350 |
| 尺寸信息 | 隧道长度 | ▲ |  |
|  | 隧道纵坡 | ▲ |  |
|  | 标准断面建筑限界尺寸 | △ |  |
|  | 标准断面内轮廓尺寸 | △ |  |
|  | 标准断面净空面积 | △ |  |
| 设计信息 | 隧道规模 | △ | 如特长隧道、长隧道、中隧道、短隧道 |
|  | 断面形式 | ○ | 如三心圆（R1、R2、R3） |
|  | 布置形式 | ○ | 如双向行车单洞隧道、单向行车双洞分离式隧道、连拱隧道、小净距隧道等 |
|  | 车道数 | ○ |  |
|  | 施工方法 | ○ | 如钻爆法、明挖法、盾构法等 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## H.2 前期规划阶段洞口信息深度应符合表H.2的规定

表H.2 前期规划阶段洞口信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K30+200 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K30+220 |
| 设计信息 | 洞口类型 | △ | 如端墙式洞口、削竹式洞口等 |
|  | 挖土方量 | ○ |  |
|  | 挖石方量 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## H.3 前期规划阶段洞身信息深度应符合表H.3的规定

表H.3 前期规划阶段洞身信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K30+220 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K31+335 |
| 设计信息 | 围岩等级 | ○ | 如Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级等 |
|  | 衬砌类型 | ○ |  |
|  | 挖方量 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## H.4 前期规划阶段辅助通道信息深度应符合表H.4的规定

表H.4 前期规划阶段辅助通道信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 桩号 | △ | 如K30+800 |
|  | 斜交角度 | △ |  |
| 尺寸信息 | 长度 | △ |  |
|  | 净宽 | △ |  |
|  | 净高 | △ |  |
| 设计信息 | 通道类型 | △ | 人行横洞、车行横洞、竖井、斜井等 |
|  | 围岩等级 | △ |  |
|  | 衬砌类型 | ○ |  |
|  | 挖方量 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录J  前期规划阶段交通工程及沿线设施信息深度要求

（规范性）

## J.1 前期规划阶段交通安全设置信息深度应符合表J.1的规定

表J.1 前期规划阶段交通安全设施信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K1+000 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K10+000 |
| 设计信息 | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.2 前期规划阶段交通标线信息深度应符合表J.2的规定

表J.2 前期规划阶段交通标线信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | ○ |  |
|  | 终点桩号 | ○ |  |
|  | 位置 | ○ | 如主线道路、桥梁、隧道、互通、匝道、平交口 |
| 设计信息 | 标线类型 | ○ | 如路面标线、导向箭头、文字标记、立面标记、突起路标 |
|  | 标线线型 | ○ | 如双实线、单实线、双虚线、单虚线、斑马线、网格线 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.3 前期规划阶段交通标志信息深度应符合表J.3的规定

表J.3前期规划阶段交通标志信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 桩号 | ○ |  |
|  | 位置 | ○ | 如左幅左侧、左幅右侧、右幅左侧、右幅右侧 |
| 尺寸信息 | 版面尺寸 | ○ | φ1.1、△1.30、4.8×2、4.2×4.0+1.8×0.82 |
| 设计信息 | 标志类型 | ○ | 如警告、禁令、指示、指路、旅游区、作业区、告 示、辅助 |
|  | 支撑形式 | ○ | 如单柱式、双柱式、多柱式、单悬臂式、双悬臂式、门架式、附 着式、限高门架 |
|  | 标志内容 | ○ | 如限速标志、人行横道标志、交叉路口标志、匝道限速标志、命 名标识代码标志、地点距离标志、告示标志、互通式立交预告标 志等 |
|  | 标志面板材料 | ○ | 如玻璃钢、铝塑板、铝合金板 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.4 前期规划阶段护栏和栏杆信息深度应符合表J.4的规定

表J.4前期规划阶段护栏和栏杆信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | ○ |  |
|  | 终点桩号 | ○ |  |
|  | 位置 | ○ | 如路侧、中央分隔带、中央分隔带开口、收费广场、隧道转换车道、 非机动车道、人行道、隧道入口、互通分流鼻端 |
| 设计信息 | 防护等级代号 | ○ |  |
|  | 构造形式代号 | ○ | 如Gr、Grd、AT1-1、AT1-2、AT1-3、AT2、BT-1、BT-2、CU、 CT、DT、FT |
|  | 波形梁板形式 | ○ | 二波形梁板、三波形梁板等 |
|  | 波形梁板型号 | ○ | DB01-05、BB01-05、RTB01-1等 |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.5 前期规划阶段其他交通安全设施信息深度应符合表J.5的规定

表J.5前期规划阶段其他交通安全设施信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | ○ |  |
|  | 终点桩号 | ○ |  |
|  | 位置 | ○ | 如路侧、中央分隔带、中央分隔带开口 |
| 设计信息 | 设施名称 | ○ | 如隔离栅、声屏障、防眩网等 |
|  | 材料和数量 | ○ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.6 前期规划阶段通信监控分中心信息深度应符合表J.6的规定

表J.6前期规划阶段通信监控分中心信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 位置 | △ |  |
| 设计信息 | 用地面积 | △ |  |
|  | 建筑面积 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.7 前期规划阶段服务区信息深度应符合表J.7的规定

表J.7前期规划阶段服务区信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 位置 | △ |  |
| 设计信息 | 用地面积 | △ |  |
|  | 建筑面积 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.8 前期规划阶段停车区信息深度应符合表J.8的规定

表J.8前期规划阶段停车区信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 位置 | △ |  |
| 设计信息 | 用地面积 | △ |  |
|  | 建筑面积 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.9 前期规划阶段加油站信息深度应符合表J.9的规定

表J.9前期规划阶段加油站信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 位置 | △ |  |
| 设计信息 | 用地面积 | △ |  |
|  | 建筑面积 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.10 前期规划阶段收费站信息深度应符合表J.10的规定

表J.10前期规划阶段收费站信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 位置 | △ |  |
| 设计信息 | 车道数 | △ | 进出口车道数，如2进3出 |
|  | 用地面积 | △ |  |
|  | 建筑面积 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.11 前期规划阶段养护工区信息深度应符合表J.11的规定

表J.11前期规划阶段养护工区信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 位置 | △ |  |
| 设计信息 | 用地面积 | △ |  |
|  | 建筑面积 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## J.12 前期规划阶段检查站信息深度应符合表J.12的规定

表J.12前期规划阶段检查站信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 位置 | △ |  |
| 设计信息 | 用地面积 | △ |  |
|  | 建筑面积 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录K  前期规划阶段地形地质地物信息深度要求

（规范性）

## K.1 前期规划阶段地形信息深度应符合表K.1的规定

表K.1 前期规划阶段地形信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 左上角坐标 | ○ | x,y,z |
|  | 右下角坐标 | ○ | x,y,z |
| 地形信息 | 模型类型 | ○ | 如三角网模型、格网与三角网混合模型等 |
|  | 地形图精细度 | △ | 如1:500、1:1000、1:2000、1:5000等 |
|  | 数据来源 | ○ | 如摄影测量、地形图、野外实测 |
|  | 地形概括 | ○ |  |
|  | 地形地貌说明 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## K.2 前期规划阶段地质信息深度应符合表K.2的规定

表K.2 前期规划阶段地质信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K2+100 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K4+350 |
| 地质信息 | 地质条件 | ○ | 如简单、较复杂、复杂 |
|  | 地层层数 | ○ |  |
|  | 地质构造 | ○ |  |
|  | 不良地质 | △ | 如砂土液化、软弱土、盐渍土、膨胀土等 |
|  | 地质概括 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## K.3 前期规划阶段地物信息深度应符合表K.3的规定

表K.3 前期规划阶段地物信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | △ | 如K2+100 |
|  | 终点桩号 | △ | 如K4+350 |
|  | 左上角坐标 | ○ | x,y,z |
|  | 右下角坐标 | ○ | x,y,z |
| 地物信息 | 地物种类 | △ | 如树木、建筑、厂房、电力、电讯、光缆、管道等 |
|  | 地物等级 | △ | 如树干直径、果树产果期、电力线杆（塔）电压、建筑物结构形式层数、管道种类等 |
|  | 地物产权人 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

# 附录L  前期规划阶段路线交叉信息深度要求

（规范性）

## L.1 前期规划阶段平面交叉信息深度应符合表L.1的规定

表L.1 前期规划阶段平面交叉信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 主线起点桩号 | ▲ | 如K5+600 |
|  | 主线终点桩号 | ▲ | 如K5+700 |
|  | 被交路名称 | ▲ |  |
| 设计信息 | 被交路等级 | △ |  |
|  | 交叉角度 | △ |  |
|  | 平面交叉形式 | △ | 如展宽、导流岛等 |
|  | 路面面积 | △ |  |
|  | 用地面积 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## L.2 前期规划阶段立体交叉信息深度应符合表L.2的规定

表L.2 前期规划阶段立体交叉信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 主线起点桩号 | ▲ | 如K2+100 |
|  | 主线终点桩号 | ▲ | 如K4+350 |
|  | 被交路名称 | ▲ |  |
| 设计信息 | 被交路等级 | ▲ |  |
|  | 被交路路基宽度 | △ | 现状路基宽度 |
|  | 被交路产权人 | △ |  |
|  | 交叉方式 | ▲ | 如主线下穿互通式立交、主线下穿分离式立交等 |
|  | 用地面积 | ▲ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |

## L.3 前期规划阶段立体交叉匝道、被交路信息深度应符合表L.3的规定

表L.3 前期规划阶段立体交叉匝道、被交路信息深度

| 属性信息 |  | L1.0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置信息 | 起点桩号 | ▲ | 如AK0+000 |
|  | 终点桩号 | ▲ | 如AK1+750 |
| 设计信息 | 匝道、被交路宽度 | ▲ | 如16.5（被交路有规划要求时应按协议要求填写） |
|  | 匝道、被交路长度 | ▲ | 应扣除桥梁长度、收费站广场长度 |
|  | 路面结构形式 | △ | 如沥青混凝土路面、水泥混凝土路面等 |
|  | 车道数 | △ |  |
|  | 路面面积 | △ |  |
|  | 其他要求 | ○ |  |
| 注：表中“▲”表示“应包括的信息”，“△”表示“宜包括的信息”，“○”表示“可包括的信息”。 |  |  |  |