ICS ***

CCS ***

ICS ***

CCS ***

DB13

DB13

河北省地方标准

河北省地方标准

DB 13/ T***—20**

DB 13/ T***—20**

井灌农田智能电能表控水灌溉技术规程

（网上征求意见稿）

井灌农田智能电能表控水灌溉技术规程

（网上征求意见稿）

202×-×-×  发布

202×-×-×  发布

202×-×-×  实施

202×-×-×  实施

河北省市场监督管理局   发布

河北省市场监督管理局   发布

目次

前言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 井灌农田智能电能表控水灌溉技术构成	5

4.1 灌溉机井以电折水系数的确定方法	5

4.2 土壤墒情预测系统	6

4.3土壤墒情预报系统	7

4.4 控水灌溉决策系统	7

附录A （规范性附录）	9

附录B（规范性附录）	10

附录C（规范性附录）	11

参考文献	15

前言

本标准按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准由河北省农业农村厅提出。

本标准的起草单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心，国网河北省电力有限公司营销服务中心。

本标准的主要起草人：邵立威、张喜英、齐永青、李飞、王鸿玺、李建波、尹功超、任红晓、相殿国、宗丽娟、陈素英。

井灌农田智能电能表控水灌溉技术规程

（征求意见稿）

1 范围

本标准规定了井灌农田智能电能表控水灌溉技术的术语和定义、以电折水系数的确定方法、基于灌溉历史的农田土壤墒情预测方法、灌溉决策系统构建及应用要求。

本标准适用于河北省冬小麦-夏玉米一年两熟井灌区农田。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是有日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17215.301-2024 电测量设备（交流）特殊要求，第1部分 多功能电能表

GB/T 28714-2023 取水计量技术导则

JJF 2182-2024 农灌机井取水量计量监测方法

DB13/T 2845-2018 用耗电量推算农业灌溉地下水开采量测量技术规程

Q/GDW 10354-2020 智能电能表功能规范

Q/GDW 12178-2021 三相智能物联电能表技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

智能电能表

由测量单元、数据处理、通信单元等组成，具有电能量计算、信息储存及处理、实时监测、自动控制、远程通信及控制功能的计量设备，用于农排机井灌溉电量采集。

3.2

以电折水系数（μ）

农灌机井单位时间取水量与消耗电量的比值，通过农灌机井相同时间段内水泵提出量与耗电量实测获得，用于电量与水量转换，单位为：m3/kwh，例如：μ=5.0 m³/kWh表示1kWh电量可抽水5m³。利用智能电能表通过耗电量实现对灌溉用水量的折算与管控功能。

3.3

地下水用水红线

地下水用水红线是指为实现地下水可持续利用，保障生态环境健康，根据水资源状况和经济发展需求等划定的区域地下水年度最大可开采量。

3.4

农业水权

农业水权是指单位耕地面积分配的年灌溉取水量限额，河北山前平原各县域平均农业水权为135m3/亩，黑龙港地区各县域平均农业水权为100.8 m3/亩。农业水权是完善农业水资源利用体系，提高水资源利用效率的重要手段。

3.5

智能电能表灌溉控水管理

是指以智能电能表为核心载体，通过智能电能表的实时监测用电量的计量功能，关联水泵和阀门等灌溉设备的运行状态，间接控制用水量，对农业灌溉过程中的用水、用电进行一体化管理，实现“以电控水”精准管理，提高灌溉水的生产力，保护地下水资源。

3.6

土壤墒情预测

基于气象数据、土壤质地、作物根系层深度和通过智能电表获取的历史灌溉数据，利用水量平衡方法，确定现状根层土壤水分状态，并根据未来15天的天气预报数据，进行土壤水分动态未来变化预测，用于指导灌溉。

3.7

灌溉预报

根据现状土壤墒情状况和未来土壤墒情变化预测数值，在冬小麦和夏玉米不同生育期、与不同供水条件下的土壤水分下限指标相结合，指导灌水时间和灌水量的确定。

4 井灌农田智能电能表控水灌溉技术构成

井灌农田智能电能表控水灌溉技术包括了三个部分，分别为：以电折水系数确定、土壤墒情预测和灌溉决策。

4.1 灌溉机井以电折水系数的确定方法

4.1.1 直接测定法

测试条件：选择测试井，并在典型灌溉周期（如冬小麦拔节期），连续记录测试井出水量Q（m³）与耗电量A（kWh），重复测量≥3次，取平均值。测试流程和方法参照DB13/T 2845和JJF2182相关流程和方法。-按照公式（1）直接计算。

μ=Q/A …………………………………………………………………..….(1)

式中：μ—以电折水系数，单位是m3/kWh；Q——机井出水量，单位是m3；A——灌溉耗电量，单位是kWh。

4.1.2 区域以电折水系数替代法

在不具备直接测定灌溉机井以电折水系数的情况下，可采用区域以电折水系数替代。采用邻近区域典型机井，选择同水文地质单元、泵型相似的机井，其μ值偏差应≤10%。典型机井的选择应符合DB13/T 2845和JJF2182所规定的测试井标准；采用灌溉机井所在县域以电折水系数时，县域系数按照附录C“河北省县域以电折水系数”取值。

4.1.3 灌溉技术订正系数

应根据田间存在的畦灌、管灌、喷灌和滴灌等不同灌溉技术条件下实际提水效率差异进行订正，订正系数见下表：

| 灌溉方式 | 畦灌 | 管灌 | 喷灌（立管） | 滴灌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 订正系数ai | 0 | 0.22 | 0.43 | 0.33 |

校正公式：μi=1/(1/μ0+ai)………………………………………………………..(2)

式中：μi—校正后不同灌溉技术以电折水系数，单位是m3/kWh；μ0—初始以电折水系数（井口提水效率），单位是m3/kWh；ai—不同灌溉技术的订正系数。

4.1.4 灌溉耗电量的计量

灌溉耗电量的计量使用国家电网公司安装的农排机井电能表进行，电能表的技术指标应满足GB/T 17215.301、Q/GDW 10354和Q/GDW 12178的要求。

4.1.5 机井灌水量的总量控制

根据以电折水系数、用电量换算机井灌溉水量；根据机井控制的农田灌溉面积、区域用水红线、农业水权和地方用水管理的要求，确定灌溉机井年度可用水量及其对应的电量。

4.2 土壤墒情预测系统

4.2.1 土壤墒情预测周期

土壤墒情预测从每年10月中旬冬小麦种植开始，至下一年度9月底夏玉米收获，为冬小麦和夏玉米一年两作生育周期。

4.2.2 数据采集和数据库建立

4.2.2.1农户数据库

包括农田所在地点、耕地面积、种植品种、播种时间、灌溉方式（地面灌溉、喷灌、滴灌等不同类型）、智能电表电卡编号。

4.2.2.2农灌用电数据库

包括智能电表编号、电卡卡号、用电记录、以电折水系数数据库。

4.2.2.3 土壤数据库

根据华北平原分县土壤库获取土壤质地、土壤田间持水量和凋萎湿度数据,见参考文献1。

4.2.2.4 气象数据库

利用“和风”天气开发服务系统获取县级气象逐日最高气温、最低气温和日降水数据以及未来15天的逐日天气预报数据。

4.2.2.5 作物系数和土壤水分下限指标数据库

依据田间试验和文献资料数据，形成用于作物蒸散计算的非充分供水条件下的作物生育期作物系数数据库和用于确定冬小麦夏玉米灌水时间和灌水量的土壤水分下限指标数据库。

4.3土壤墒情预报系统

土壤墒情预报系统可利用计算机终端和手机APP系统实现。土壤墒情预测系统基于用电数据、以电折水系数、气象数据、土壤数据、作物系数进行土壤墒情的预测预报。具体预报过程见附录A。

4.4 控水灌溉决策系统

4.4.1 灌溉决策系统构架

基于单位耕地面积水权—农户数据库—农灌用电数据库—农田墒情模拟系统进行灌溉时间与灌溉量的决策，具体决策流程见下图：

精准控灌决策系统工作流程图

4.4.2 控水与灌溉决策

4.4.2.1 可用水量测算：

剩余水量=水权总量-已用电量×μi×灌溉面积………………………………….(3)

4.4.2.2墒情预警

当某一田块，有剩余水量可利用时，如果预报的现状根层土壤含水量≤附录B下限指标时，生成灌水提醒，并给出灌水量建议。并结合未来15天天气预报，预测出未来15天土壤水分变化动态，形成未来15天是否需要灌水的提示。

5. “以电控水”灌溉管理平台建立和运行

综合后台服务器端运行的各数据库、土壤墒情预测、灌溉预报和灌溉决策系统，建设“以电控水”软件运行平台，通过手机APP或网页版用户友好型运行界面，可获取用户名下智能电能表用电数据、历史灌水时间和灌水量、根层土壤历史和未来15天墒情变化动态、已用灌溉水量、剩余灌溉水量和未来15天内的灌溉决策，实现以电控水、精准控灌目标。

附录A （规范性附录）

土壤墒情预测过程

- 日参考作物蒸散量计算

利用日最高温度和最低温度数据，计算日参考作物蒸散量ETo：

（1）

式中Tmean是日平均温度（°C），Tmax为日最高温度（°C）、Tmin为日最低温度（°C）， Tmean=(Tmax+Tmin)/2（°C）; Ra是根据气象站所在的纬度和一年中的某天计算的地外辐射（MJ/m2/day）。

Ra=（24×60）/π×Gsc×dr×[ωssinφsinδ+cosφcosδsinωs]

其中：Gsc：太阳常数（≈0.0820MJ/m2/min或1367W/m2），dr日第距离修正因子（无量纲）。

dr=1+0.033cos(2πJ/365)

J为年积日（1月1日=1,12月31日=365/366）。

δ为太阳赤纬（弧度）：δ=0.409sin[(2πJ/365)-1.39]

φ为当地纬度（弧度）

ωs为日落时角（弧度）：ωs=arccos(-tanφtanδ)

- 利用土壤水分平衡公式计算根层土壤储水量的逐日变化：

TWDi=TWDi-1+P+I+G+Wr-ET-D-R     （2）

式中：TWDi和TWDi-1分别为i和i-1天根层土壤储水量；P、I、G、D、R分别为第i-1天的降水、灌水、毛管上升水、根层水分渗漏和径流量。在河北平原因为地下水位埋深深，土壤持水能力强，R和G取值为零。Wr是i-1天根层深度变化带来的土壤储水变化，ET为i-1天实际蒸散量。公式中所有参数的单位为mm。

- 根层土壤水分渗漏量

根层渗漏定义为当根层平均土壤含水量因灌溉或降雨超过田间持水量（FC），大于FC的水分从根区渗漏。

- 冬小麦夏玉米生育期根系深度变化计算

冬小麦和夏玉米不同生育期的根深可根据下面的公式计算：

冬小麦:

夏玉米：

Zi=40  (D<20)

Zi=40+D (D>20)

式中：Zi是播种后第i天的根深（cm），D是播种后的天数

- 日蒸散ET计算

日蒸散量根据以下公式计算：ET=Kc×Ks×ETo，其中 ETo 是作物参考蒸散量，Kc 是无水分胁迫的作物系数，Ks 是土壤水分胁迫系数。具体计算过程如下：

- 确定初始土壤含水量：冬小麦播种前是夏季降水集中时期， 2 m 土壤剖面的土壤含水量通常在田间持水量的 80% 以上。当夏季降雨量较低时，播种冬小麦前进行补充灌溉，冬小麦播种时根层初始土壤含水量设置为田持的 80%；

- 当根区土壤含水量大于某一土壤含水量阈值，作物蒸散不受土壤含水量的影响，日蒸散计算就为：ET=Kc*ETo; 当根层平均土壤含水量小于该阈值，日蒸散量的计算就用ET=Kc*Ks*ETo计算。根层土壤含水量阈值的计算公式为：

θL= (1-ρ)(FC-WP)+WP； 冬小麦ρ取值0.5、夏玉米取值0.45.

Ks= (θ-WP)/(θL-WP)

式中FC为根层平均田间持水量、WP为凋萎湿度。

附录B（规范性附录）

冬小麦夏玉米不同生育期灌水土壤水分下限指标和作物系数取值

冬小麦和夏玉米水分优化管理的土壤水分指标（土壤含水量占田间持水量的%）

| 冬小麦 | 生育期 | 越冬前 | 返青期 | 拔节期 | 孕穗开花期 | 灌浆前 | 成熟期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土壤水分指标（%） | 60 | 55 | 65 | 60 | 60 | 60 |
|  | 作物系数取值 | 0.67 | 0.38 | 0.80 | 1.31 | 1.38 | 0.95 |
| 夏玉米 | 生育期 | 苗期 | 拔节期 | 抽雄吐丝期 | 灌浆前期 | 成熟期 |  |
|  | 土壤水分指标（%） | 55 | 65 | 80 | 70 | 65 |  |
|  | 作物系数取值 | 0.59 | 0.90 | 1.21 | 1.18 | 1.10 |  |

附录C（规范性附录）

河北省县域以电折水系数

说明：本表为《关于公布河北省农业用水以电折水系数测算成果的通知》（冀水资[2017]92号）确定的河北省县域以电折水系数的测算成果。

| 序号 | 地级市 | 县区名称 | 浅层水折电系数 （m3/kWh） | 深层水折电系数 （m3/kWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | 安国市 | 5.56 |  |
| 2 | 保定市 | 安新县 | 5.37 | 1.73 |
| 3 | 保定市 | 博野县 | 4.32 | 2.9 |
| 4 | 保定市 | 定兴县 | 6.15 |  |
| 5 | 保定市 | 定州市 | 4.43 |  |
| 6 | 保定市 | 阜平县 | 4.98 |  |
| 7 | 保定市 | 高碑店市 | 4.61 |  |
| 8 | 保定市 | 高阳县 | 3.07 | 2.9 |
| 9 | 保定市 | 竞秀区 | 3.52 |  |
| 10 | 保定市 | 涞水县 | 3.68 |  |
| 11 | 保定市 | 涞源县 | 4.46 |  |
| 12 | 保定市 | 蠡县 | 3.38 | 2.9 |
| 13 | 保定市 | 莲池区 | 3.52 |  |
| 14 | 保定市 | 满城区 | 3.97 |  |
| 15 | 保定市 | 清苑区 | 4.55 |  |
| 16 | 保定市 | 曲阳县 | 4.67 |  |
| 17 | 保定市 | 容城县 | 4.43 |  |
| 18 | 保定市 | 顺平县 | 3.33 |  |
| 19 | 保定市 | 唐县 | 5.07 |  |
| 20 | 保定市 | 望都县 | 4.97 |  |
| 21 | 保定市 | 雄县 | 4.3 | 1.91 |
| 22 | 保定市 | 徐水区 | 4.12 |  |
| 23 | 保定市 | 易县 | 4.46 |  |
| 24 | 保定市 | 涿州市 | 5.92 |  |
| 25 | 沧州市 | 泊头市 | 2.46 | 1.75 |
| 26 | 沧州市 | 沧县 | 2.64 | 1.68 |
| 27 | 沧州市 | 东光县 | 2.94 | 1.25 |
| 28 | 沧州市 | 海兴县 | 3.22 | 1.67 |
| 29 | 沧州市 | 河间市 | 3.87 | 1.75 |
| 30 | 沧州市 | 黄骅市 | 3.22 | 1.66 |
| 31 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 4.19 | 1.9 |
| 32 | 沧州市 | 南皮县 | 2.79 | 1.35 |
| 33 | 沧州市 | 青县 | 2.64 | 1.01 |
| 34 | 沧州市 | 任丘市 | 3.87 | 1.73 |
| 35 | 沧州市 | 肃宁县 | 2.25 | 2.05 |
| 36 | 沧州市 | 吴桥县 | 2.52 | 1.46 |
| 37 | 沧州市 | 献县 | 2.25 | 1.79 |
| 38 | 沧州市 | 新华区 | 2.64 | 1.99 |
| 39 | 沧州市 | 盐山县 | 3.22 | 1.67 |
| 40 | 沧州市 | 运河区 | 2.64 | 1.57 |
| 41 | 承德市 | 承德县 | 1.69 |  |
| 42 | 承德市 | 丰宁满族自治县 | 2 |  |
| 43 | 承德市 | 宽城满族自治县 | 1.58 |  |
| 44 | 承德市 | 隆化县 | 1.15 |  |
| 45 | 承德市 | 滦平县 | 1.15 |  |
| 46 | 承德市 | 平泉市 | 2.69 |  |
| 47 | 承德市 | 双滦区 | 1.1 |  |
| 48 | 承德市 | 双桥区 | 1.1 |  |
| 49 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 1.26 |  |
| 50 | 承德市 | 兴隆县 | 2.51 |  |
| 51 | 承德市 | 鹰手营子矿区 | 2.51 |  |
| 52 | 邯郸市 | 成安县 | 1.9 | 1.01 |
| 53 | 邯郸市 | 磁县 | 2.79 |  |
| 54 | 邯郸市 | 丛台区 | 2.16 |  |
| 55 | 邯郸市 | 大名县 | 2.84 | 1.78 |
| 56 | 邯郸市 | 肥乡区 | 1.38 | 1.24 |
| 57 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 4.99 |  |
| 58 | 邯郸市 | 复兴区 | 1.61 |  |
| 59 | 邯郸市 | 馆陶县 | 2.13 | 1.86 |
| 60 | 邯郸市 | 广平县 | 2.04 | 1.54 |
| 61 | 邯郸市 | 邯郸县 | 2.16 |  |
| 62 | 邯郸市 | 邯山区 | 2.35 |  |
| 63 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 2.3 | 1.91 |
| 64 | 邯郸市 | 临漳县 | 2.69 | 1.33 |
| 65 | 邯郸市 | 邱县 | 2.87 | 2.01 |
| 66 | 邯郸市 | 曲周县 | 1.67 | 1.68 |
| 67 | 邯郸市 | 涉县 | 2.38 |  |
| 68 | 邯郸市 | 魏县 | 1.67 | 1.33 |
| 69 | 邯郸市 | 武安市 | 2.42 |  |
| 70 | 邯郸市 | 永年区 | 2.3 | 2.16 |
| 71 | 衡水市 | 安平县 | 2.89 | 2.71 |
| 72 | 衡水市 | 阜城县 | 3.08 | 1.51 |
| 73 | 衡水市 | 故城县 | 3.3 | 1.03 |
| 74 | 衡水市 | 冀州区 |  | 1.35 |
| 75 | 衡水市 | 景县 | 3.08 | 1.3 |
| 76 | 衡水市 | 饶阳县 | 2.25 | 2.05 |
| 77 | 衡水市 | 深州市 | 2.59 | 2.23 |
| 78 | 衡水市 | 桃城区 | 3.94 | 1.3 |
| 79 | 衡水市 | 武强县 | 1.57 | 1.57 |
| 80 | 衡水市 | 武邑县 | 1.89 | 1.48 |
| 81 | 衡水市 | 枣强县 | 3.68 | 1.55 |
| 82 | 廊坊市 | 安次区 | 2.4 | 2.22 |
| 83 | 廊坊市 | 霸州市 | 3.46 | 1.54 |
| 84 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 3.8 |  |
| 85 | 廊坊市 | 大城县 | 2.33 | 1.54 |
| 86 | 廊坊市 | 固安县 | 3.26 |  |
| 87 | 廊坊市 | 广阳区 | 4.3 | 3.1 |
| 88 | 廊坊市 | 三河市 | 3.68 |  |
| 89 | 廊坊市 | 文安县 | 2.33 | 1.72 |
| 90 | 廊坊市 | 香河县 | 5.6 |  |
| 91 | 廊坊市 | 永清县 | 3.16 | 1.89 |
| 92 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 3.62 |  |
| 93 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 4.49 |  |
| 94 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 5.48 |  |
| 95 | 秦皇岛市 | 海港区 | 3.62 |  |
| 96 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 2.45 |  |
| 97 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 1.74 |  |
| 98 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 3.62 |  |
| 99 | 石家庄市 | 高邑县 | 1.36 |  |
| 100 | 石家庄市 | 藁城区 | 3.18 |  |
| 101 | 石家庄市 | 行唐县 | 2.81 |  |
| 102 | 石家庄市 | 晋州市 | 2.07 | 1.32 |
| 103 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 2.91 |  |
| 104 | 石家庄市 | 井陉县 | 2.91 |  |
| 105 | 石家庄市 | 灵寿县 | 2.87 |  |
| 106 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 2.22 |  |
| 107 | 石家庄市 | 栾城区 | 3.89 |  |
| 108 | 石家庄市 | 平山县 | 3.69 |  |
| 109 | 石家庄市 | 桥西区 | 2.69 |  |
| 110 | 石家庄市 | 深泽县 | 3.73 |  |
| 111 | 石家庄市 | 无极县 | 3.56 |  |
| 112 | 石家庄市 | 辛集市 | 2.56 |  |
| 113 | 石家庄市 | 新华区 | 2.69 |  |
| 114 | 石家庄市 | 新乐市 | 1.87 |  |
| 115 | 石家庄市 | 裕华区 | 2.69 |  |
| 116 | 石家庄市 | 元氏县 | 2.96 |  |
| 117 | 石家庄市 | 赞皇县 | 1.22 |  |
| 118 | 石家庄市 | 长安区 | 2.69 |  |
| 119 | 石家庄市 | 赵县 | 3.35 | 1.32 |
| 120 | 石家庄市 | 正定县 | 2.44 |  |
| 121 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 2.88 | 2.13 |
| 122 | 唐山市 | 丰南区 | 2.88 | 2.72 |
| 123 | 唐山市 | 丰润区 | 2.42 | 1.86 |
| 124 | 唐山市 | 古冶区 | 2.87 |  |
| 125 | 唐山市 | 开平区 | 2.27 |  |
| 126 | 唐山市 | 乐亭县 | 3.03 | 2.46 |
| 127 | 唐山市 | 路北区 | 3.04 |  |
| 128 | 唐山市 | 路南区 | 3.04 |  |
| 129 | 唐山市 | 滦南县 | 2.88 | 2.13 |
| 130 | 唐山市 | 滦州市 | 2.6 |  |
| 131 | 唐山市 | 迁安市 | 2.07 |  |
| 132 | 唐山市 | 迁西县 | 2.19 |  |
| 133 | 唐山市 | 玉田县 | 4.96 | 1.57 |
| 134 | 唐山市 | 遵化市 | 1.47 |  |
| 135 | 邢台市 | 柏乡县 | 1.27 |  |
| 136 | 邢台市 | 广宗县 | 1.96 | 1.73 |
| 137 | 邢台市 | 巨鹿县 | 2.32 | 2.16 |
| 138 | 邢台市 | 临城县 | 1.39 |  |
| 139 | 邢台市 | 临西县 | 3.16 | 1.66 |
| 140 | 邢台市 | 隆尧县 | 1.91 | 1.86 |
| 141 | 邢台市 | 南宫市 | 2.08 | 1.78 |
| 142 | 邢台市 | 南和县 | 2.67 |  |
| 143 | 邢台市 | 内丘县 | 1.7 |  |
| 144 | 邢台市 | 宁晋县 | 1.88 | 1.32 |
| 145 | 邢台市 | 平乡县 | 2.7 | 2.05 |
| 146 | 邢台市 | 桥东区 | 2.24 |  |
| 147 | 邢台市 | 桥西区 | 2.24 |  |
| 148 | 邢台市 | 清河县 | 3.52 |  |
| 149 | 邢台市 | 任县 | 2.43 | 1.86 |
| 150 | 邢台市 | 沙河市 | 3.67 |  |
| 151 | 邢台市 | 威县 | 3.2 | 1.66 |
| 152 | 邢台市 | 新河县 |  | 1.83 |
| 153 | 邢台市 | 邢台县 | 1.68 |  |
| 154 | 张家口市 | 赤城县 | 2.16 |  |
| 155 | 张家口市 | 崇礼区 | 2.63 |  |
| 156 | 张家口市 | 沽源县 | 2.86 |  |
| 157 | 张家口市 | 怀安县 | 2.37 |  |
| 158 | 张家口市 | 怀来县 | 1.77 |  |
| 159 | 张家口市 | 康保县 | 2.28 |  |
| 160 | 张家口市 | 桥东区 | 3.37 |  |
| 161 | 张家口市 | 桥西区 | 3.37 |  |
| 162 | 张家口市 | 尚义县 | 1.62 |  |
| 163 | 张家口市 | 万全区 | 2.27 |  |
| 164 | 张家口市 | 蔚县 | 2.2 |  |
| 165 | 张家口市 | 下花园区 | 3.27 |  |
| 166 | 张家口市 | 宣化区 | 2.19 |  |
| 167 | 张家口市 | 阳原县 | 2.41 |  |
| 168 | 张家口市 | 张北县 | 2.3 |  |
| 169 | 张家口市 | 涿鹿县 | 1.61 |  |

参考文献

1. 梁雪丽，吕旺，兰凤，以电折水系数影响因素探析 ——以不同灌溉方式为例，海河水利，2020,1:68-70

2.Dai YongJiu, WEI Shangguan, Duan Qingyun，Development of a China Dataset of Soil Hydraulic Parameters Using Pedotransfer Functions for Land Surface Modeling，Journal of Hydrometeorology，2013,14:869-887