河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

草原基础数据库建设技术规范（草案）

Technical Specification for Grassland Database Construction

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目 次

前  言	III

1. 范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	1

3.1. 草原信息 grassland information	1

3.2. 草原数据库 grassland database	1

3.3. 草原数据集 grassland dataset	1

3.4. 草原数据表 grassland data table	1

3.5. 草原数据字典 grassland data dictionary	1

3.6. 草原数据源 data source	1

4. 数据库建设要求	1

4.1. 数学基础	1

4.2. 草原数据库分类与组织	2

4.3. 数据采集要求	2

4.4. 面积计算要求	3

4.5. 完整性要求	3

4.6. 规范性要求	3

4.7. 逻辑一致性要求	3

4.8. 数据库要求	4

4.9. 数据交换格式	6

5. 数据库建设步骤	6

6. 准备工作	6

6.1. 方案制定	6

6.2. 人员准备	6

6.3. 软硬件准备	6

7. 资料收集	7

7.1. 影像数据	7

7.2. 其他资料	7

8. 数据库建设	7

8.1. 数据库建设流程	7

8.2. 库体创建	7

8.3. 入库前检查	7

8.4. 数据处理	7

8.5. 数据检查	7

8.6. 数据入库	7

8.7. 数据库检查与验收	7

9. 质量检查	8

9.1. 检查制度	8

9.2. 检查方法	8

9.3. 质量检查内容	8

9.4. 不合格数据整改流程	9

10. 主要成果	9

10.1. 数据资料	9

10.2. 数据库	9

10.3. 其他资料	9

11. 草原数据库维护	10

11.1. 基本要求	10

11.2. 运维管理标准	10

附录A	11

附录B	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省林业和草原局归口。

本文件起草单位：河北省林业和草原局宣传中心。

本文件主要起草人：田书超 张翠欣 王宝雪 郭若梅 李 伟 赵建普 焦 媛 李永杰 王子康 温哲华 康立刚 魏皓月 杨学颖

草原基础数据库建设技术规范

- 范围

本文件规定了河北省草原基础数据库建设的术语和定义，提出了草原基础数据库分类、数据库建设要求、建设步骤、数据库建设及数据质量检查等方面的技术要求。

本文件适用于河北省市县级林业和草原行政主管部门的草原基础数据库建设和维护。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，其中，注日期的引用文件，仅所注日期的版本用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则

GB/T 40451-2021 草原与牧草术语

GB 21139-2007 基础地理信息标准数据基本规定

GB/T 18315-2001 数字地形图系列和基本要求

TD/T 1055 第三次全国国土调查技术规程

TD/T 1016-2003 国土资源信息核心元数据标准

NY/T 1233-2006 草原资源与生态监测技术规程

LY/T 1662.7-2008 林业基础标准与通用方法

LY/T 3370-2024 草原术语及分类

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 草原信息 grassland information

草原相关的自然环境、功能利用、保护管理等，以及其相关动态变化信息，包括文字、数字、符号、图形、图像、影像和声音等各种表达形式。

  - 草原数据库 grassland database

相互关联的草原信息数据的集合。

  - 草原数据集 grassland dataset

标识相同类型的草原信息的数据集合，是数据库的一个逻辑组成部分。

  - 草原数据表 grassland data table

关系型数据库中，具有行列特征的一个结构。草原数据表代表关系的基本结构或管理数据文件的部分。

  - 草原数据字典 grassland data dictionary

草原数据库中的一个特殊数据库，它所包含的是“关于数据的数据”，即有关数据库系统中的各种描述信息的集合。

  - 草原数据源 data source

可靠且具备更新能力的草原数据，包括观测数据、图形数据、统计调查数据、遥感数据、草原应用程序所使用的数据库数据等。

- 数据库建设要求

  - 数学基础

    - 平面坐标系

大地基准采用“2000国家大地坐标系”。

    - 高程系统

高程基准采用“1985国家高程基准”。

    - 投影方式

- 投影方式采用高斯-克吕格投影。其中，1：2000、1：5000、1：10000比例尺标准分幅图或数据按3°分带；1∶50000标准分幅图或数据，按6˚分带。

    - 计量单位

- 长度单位采用米（m），保留一位小数；面积计算单位采用平方米（m2），保留两位小数；面积统计汇总单位采用公顷（hm2）和亩，保留两位小数。草群平均高计量单位采用厘米（cm），精确到1cm；草产量计量单位采用千克（kg），精确到0.1kg。

  - 草原数据库分类与组织

    - 分类原则

根据草原数据类型、性质等分为不同类型的数据库，以便于数据管理、更新、维护、共享和提高系统工作效率。

    - 元数据

包括草原所有数据库的描述数据。主要用来描述草原数据，为用户快速了解和使用草原数据提供方便。包括：草地类型、建群种、优势种、草产量、盖度、高度、密度、牧草品质、畜产品类型、畜产品品质、畜产品产地等。

    - 数据库分类

根据草原规划和现有草原数据情况，分为草原基本情况数据库、草原基础地理信息数据库、草原综合监测数据库、草原灾害数据库、草原业务管理数据库、草原多媒体数据库等。

    - 数据库组织

草原数据库按照草原数据集、草原数据表的方式进行组织。见图1。

图1 数据库组织

  - 数据采集要求

    - 图形采集要求

      - 一般要求

- a）数据采集要素内容及分层应按照草原基础数据库标准执行；

- b）数据采集时，应避免产生狭长面、尖锐角、弧线、曲线和碎小图斑，狭长面定义为“图斑长宽比>10：1且面积<1000m²”，需按相邻原则合并，碎片多边形定义为“面积<10m²的孤立图斑；

- c）具有多种属性的公共边，只矢量化一次，应保证各层数据拓扑一致性；

- d）划定界线原则上不得跨跃行政村及其他管理界线；

- e）区划最小面积不得小于400平方米；

- f）编号要有唯一性。在县级行政区内，以行政村为单位把所在区划的草原斑块进行统一编号；

- g）各类属性注记准确，数据库结构完整；

- h）划定的数据库、图件要保持一致和统一；

- i）各项调查和检查数据要具备可追溯性。

      - 最小上图面积采集精度

图斑最小面积400m²，细碎小斑按边界相邻原则合并。对于小于最小图斑面积的孤立图斑予以保留。

      - 位置精度要求

- a）调绘图斑的明显界线与数字正射影像图上同名地物移位不得大于图上0.3mm，不明显界线不得大于图上1.0mm。

- b）矢量化节点采集要求

- ——重要拐点必须采集；

- ——节点间最小距离不能低于0.2米；

- ——行政界线节点间的最大距离不能超过70米。

      - 坐标精度

坐标值精度为0.00005米（m）。

      - 接边要求

不同调查区域间、不同权属坐落间、调查范围间图形及属性的接边按照TD/T1055-2019《第三次全国国土调查技术规程》要求执行。

    - 属性采集要求

属性采集的内容须复核TD/T1016的要求。按照要求，对每个图层要素的标识码赋值，标识码作为该要素的唯一代码。

通过资料分析、属性继承和外业调查等方式采集属性数据，属性数据应与外业调查的结果一致。

图层内以及图层间的属性逻辑关系正确。

  - 面积计算要求

“图斑面积”采用椭球面积逐次趋近平差法”计算，平差步骤参照TD/T 1055-2019 附录B执行。

  - 完整性要求

草原基础数据库成果内容完整，并按附录A要求进行组织整理；

草原基础数据库成果可以正常打开。

  - 规范性要求

空间要素图层命名、结构描述、字段内容及取值按照数据库结构要求执行；

空间数据数学基础按照数据库建设的要求执行；

空间要素拓扑关系正确。各要素不存在线段自相交、碎片以及不规则多边形、悬挂点或伪节点、面重叠等拓扑错误；

元数据满足要求。

  - 逻辑一致性要求

有关联关系的属性内容应保持逻辑一致性。

汇总表面积与数据库汇总面积一致，各类汇总表表内、表间数据逻辑一致。

  - 数据库要求

    - 命名原则

      - 唯一性

所有的数据库均有唯一名称，互相不重复；隶属于同一数据库的数据集在内部命名唯一，互相不重复；隶属于同一数据集的数据表在内部命名唯一，互相不重复。

      - 明确性

由任一表名即可确定此数据表所属的数据集和数据库，由任一数据集名可确定其所属的数据库。

      - 扩展性

数据库、数据集和数据表名满足数据库扩充的需要，留有可扩充的余地。

      - 分级性

命名原则需反映数据库、数据集和数据表的分级层次。

    - 命名方法

命名方法参见附录B

    - 数据库内容

      - 草原基本情况数据库

a）草原基本信息数据集

包括行政区划、草原面积、所有权单位信息、管理单位信息、管理状况信息等数据。

b）草原规划数据集

包括草原的总体规划信息、小班信息、建设计划安排、经费来源等数据。

c）草原自然资源数据集

包括草原地理位置信息、草原内动植物资源情况、土地资源情况等数据。

d）草原管理利用数据集

包括承包信息、承包人信息、牲畜信息、业务信息、禁牧休牧轮牧面积、贮草量信息、耕地种草面积信息等数据。

e）草原政策法规数据集

包括法律、法规、规章制度、补助政策等文件数据。

      - 草原基础地理信息数据库

a）草原空间数据集

包括草原遥感影像、栅格地图、正射影像、高程模型、数字线划线地图、矢量数据等数据。

b）草原地理坐标数据集

包括经度数据、纬度数据等数据。

c）草原交通数据集

包括航空交通、铁路交通、公路交通、附属设施等数据。

d）草原气象数据集

包括土壤温度、空气温度、土壤水分、土壤湿度、年降水量、平均温度、日照和辐射等。

e）草原水系数据集

包括河、湖、瀑布、水库、泉水等数据。

      - 草原综合监测数据库

a）草原自然资源监测数据集

包括草原类型、地理、土壤、水文、气象等监测数据。

b）草原生物多样性监测数据集

包括草原类型、群落结构和功能的多样性；草原物种的多样性，包括草原动物、植物和微生物的多样性；草原生物的遗传多样性，包括种内不同种群之间或同一种群内不同个体的遗传变异性，这是种群适应不断变化的环境的方式。

c）草原调查监测数据集

包括调查方法、调查内容、草原类型、草原级别、草原综合植被盖度、草原生物多样性、草原退化、样地面积、样线、样方、面积等数据。

d）草原年度调查监测数据集

包括图斑监测数据、样线调查数据、样方调查数据、统计表数据等数据。

      - 草原灾害数据库

- 火灾数据集

包括发生时间、发生地点、灾情、火灾处置、火灾损失等数据。

- 雪灾数据集

包括发生时间、发生地点、灾情、雪灾处置、雪灾损失等数据。

- 生物灾害数据集

包括发生时间、发生地点、灾情、生物灾处置、生物灾损失等数据。

- 气象灾害数据集

包括发生时间、发生地点、灾情、气象灾处置、气象灾损失等数据。

- 地质灾害数据集

包括发生时间、发生地点、灾情、地质灾处置、地质灾损失等数据。

- 其他草原灾害

包括灾害种类、发生时间、发生地点、灾情、处置、损失等数据。

      - 业务管理数据库

- 人工培育草地数据集

包括人工培育草地地域分布、分类、作用以及牧草种类等数据。

- 三化草原资源数据集

包括草原的退化、沙化、盐碱化所涉及的位置、范围、自然资源、草地变化、自然灾害、治理、牧草组成、牲畜组成、动物物种等数据。

- 草原野生动植物保护数据集

包括草原野生动植物物种名称、物种分布信息、野生动物种群保护区、野生植物种群栖息地、种群结构、保护级别、保护措施、干扰情况、价值评估等。

- 草原生态保护修复数据集

包括计划面积、修复前地类、投资金额、项目名称、种草改良措施等数据。

- 征占用草原数据集

包括占用草原类型、面积、项目名称等数据。

      - 草原多媒体数据库

- 草原景观数据集

包括草原自然环境、生物生态图片、视频等数据。

- 草原管理数据集

包括生态保护、草原管理图片、视频等数据。

  - 数据交换格式

数据交换格式按中华人民共和国国家标准《地理空间数据交换格式》 （GB/T 17798-2007）的规定进行描述。

- 数据库建设步骤

准备工作：包括建库方案制定、人员准备、软硬件准备、资料收集等。

数据库建设：包括数据采集、数据入库。

数据汇总：包括面积控制和汇总。

数据库质量检查：包括完整性检查、图形数据检查、属性数据检查、文字成果质量检查及汇总成果检查等。

- 准备工作

  - 方案制定

市县级工作单位可结合本地实际情况制定数据库建设方案，主要包括数据库建设的目标任务、组织管理、技术路线、技术方法、质量控制、进度安排等内容。

  - 人员准备

包括团队组建、人员分工和技术培训等工作。人员分工包括项目负责人、技术负责人、质量检查员和作业员等。

  - 软硬件准备

    - 软件准备

      - 软件的适应性与完备性

满足草原基础数据采集与管理的需要，数据采集建库的功能模块包含但不限于矢量数据采集、空间数据编辑处理、空间数据图层管理、空间信息查询、数据交换格式导入导出；数据管理功能模块包含但不限于图斑面积计算、成果统计汇总、成果制作及输出、数据更新、数据库系统维护、数据备份与安全。应用分析功能包含但不限于实现草原基础数据与土地调查、国土空间规划、基础测绘、自然资源等各类基础数据的互联互通和综合分析应用。

      - 完备的数据汇总能力

按照草原基础数据库要求完成各项面积计算，生成基础统计表，在此基础上完成各种统计汇总表格的输出，并保证表内调平、表间一致。

      - 硬件兼容性

应能够适应当前各种主流的计算机类型和外部设备。

      - 稳定性

应具有长期稳定运行能力。

      - 恢复与容错能力

应具有异常条件下的防护性措施或者恢复手段。

      - 数据交换能力

能够支持TD/T1016规定交换格式，同时能够和主流的GIS系统进行数据交换。

    - 硬件准备

包括移动通信设备、计算机、数据输入输出设备（如扫描仪、绘图仪、打印机等）、数据存储设备等。

- 资料收集

  - 影像数据

按照GB/T15968、LY/T1954要求进行处理，坐标统一为CGCS2000国家大地坐标系。

  - 其他资料

包括行政界线、第三次全国土地调查、国土空间规划、专项调查数据及其他社会经济资料。

- 数据库建设

  - 数据库建设流程

数据库建设流程包括库体创建、入库前检查、数据处理、数据检查、数据入库、数据库检查与验收等。

  - 库体创建

按照数据结构、数据字典相关要求，创建数据表，创建数据关联表。

  - 入库前检查

数据入库前应按照数据库设计要求对空间数据、属性数据以及图片进行检查，检查数据完整性、逻辑一致性、数据精度等，确保入库数据符合相应技术要求。

  - 数据处理

应按要求对待入库数据开展包括草原信息提取、格式转换、坐标转换、投影转换等工作，数据处理中的坐标转换需将非2000国家大地坐标系数据转换为CGCS2000，高程转换需统一为1985国家高程基准，转换方法参照GB 21139-2007附录A执行。

  - 数据检查

检查采集和处理数据的格式是否统一，确保格式统一、准确无误。

  - 数据入库

数据入库包括：

a）空间数据：整理并检查数据后进行数据入库；

b）属性数据：检查属性一致性，与空间数据关联后入库；

c）图片文件：图片文件名应唯一；

d）元数据入库：应记录数据入库日志。

——在空间数据库和表格、文档数据库建设完成后，进行元数据信息填写；

——元数据属性表建立录入内容后，开展数据一致性检查；

——检查无误后形成元数据库，记录数据入库日志。

  - 数据库检查与验收

    - 数据库检查

采用过程检查和最终检查结合的二级检查形式，过程检查由数据生产部门承担，最终检查由专门质检部门负责实施。

    - 验收

数据库验收应包括以下几个方面：

a）库的数据体。数据的范围、内容等是否符合数据库设计的要求；

b）数据库安全性。按照设计要求对数据库安全性、保密性和备份情况进行验收：

c）数据运行情况。对数据库运行效率、可靠性、安全性和稳定性的验收：

d）数据库基本功能。数据库实现的基本功能是否符合数据库设计的要求。

验收报告应根据数据库验收工作编写验收报告，其内容应包括验收工作概况、技术依据、发现的主要问题及处理意见、结论和建议等。

- 质量检查

  - 检查制度

采取切实的保证措施，严格的检查验收制度，确保草原基础数据库成果规范。

县级数据库成果采用逐级检查的方式，逐级检查汇交，省级对本省各级数据库质量负总责。

县级成果由市级、省级自然资源部门检查，检查通过后方可使用。

  - 检查方法

数据库质量检查方法包括计算机自动检查与和人机交互检查。

- 计算机自动检查：按照空间数据质量检查规则，由数据库质量检查软件进行自动检查，并记录数据错误，形成错误报告。

- 人机交互检查：质检人员按照质检规则，复核质检软件形成的质检结果，形成人工复核报告。

  - 质量检查内容

    - 成果完整性检查

主要检查以下内容：

- 检查数据库成果、扫描资料、文字报告、汇总表格、其他资料及成果目录满足标准对目录和文件的命名要求；

- 检查成果数据是否能够正常打开；

- 检查必选图层是否齐全，要素是否完整；

    - 图形数据检查

采用计算机自动检查与人机交互检查相结合的方法进行检查。

      - 空间参考系检查

检查空间数据的坐标系统、高程基准、投影参数是否符合要求。

      - 规范性检查

- 检查数据中是否存在命名与类型不符的图层；

- 相邻图幅自然接边，逻辑无缝，同时其属性和拓扑关系保持一致。

      - 图形精度检查

- 检查图形采集精度是否满足要求。图内各要素与数字正射影像图吻合，无图形错误和丢漏，明显要素位置精度不超过图上0.3mm；

- 检查矢量数据节点疏密程度是否符合要求；

- 检查公共边采集是否满足本规范要求。

      - 拓扑检查

- 拓扑检查的精度设定为0.0001米；

- 检查同一图层内是否存在面与面重叠，包括完全重叠与部分重叠（即面相交）；

- 检查同一面层内不同面要素之间是否存在缝隙；

- 检查同一图层内不同要素间线要素是否有重叠或与自身重叠的错误；

- 检查同一图层内线要素是否有自身相交的错误；

- 检查同一图层内线要素是否存在悬挂线；

- 检查数据中存在的伪节点错误；

- 检查数据中的碎片多边形错误；

- 检查核心图层中存在的组合要素错误。

    - 属性规范性检查

- 检查数据属性结构定义是否正确，即多余或缺失字段检查、字段名称、字段类型、字段长度、字段值域、小数位数等检查。

    - 关联关系检查

主要检查各要素层之间的逻辑关系是否正确：

- 检查县级以上行政界线是否与国家下发界线一致，检查乡（镇、街道）级行政界线是否按照县级以上人民政府批准文件转绘上图；

- 检查各图层间空间范围与属性的一致性；

- 检查图形要素与属性表记录对应关系正确。

    - 文字成果质量检查

- 质量控制文档齐全，主要包括数据质量检查表等；

- 工作报告、质检报告内容齐全、描述准确、逻辑清楚。

    - 表格成果质量检查

- 表格是否齐全，命名是否正确；

- 表格格式符合要求，数据正确；

- 表内、表间数据逻辑关系正确；

- 汇总报表数据与矢量图层统计数据一致。

  - 不合格数据整改流程

检查不合格数据需由作业员在3个工作日内整改，整改后提交质量检查员复核，复核通过方可入库；重大不合格项“如坐标系统错误”需报技术负责人审批后整改。

- 主要成果

  - 数据资料

    - 表格及图件资料

以乡（镇）为单位，形成乡（镇）级基本草原分布图和统计表。

    - 报告资料

以县（市、区）为单位，编制基本草原工作报告。

  - 数据库

符合规定的草原基础数据库，数据库矢量成果格式为gdb格式。

  - 其他资料

- 其他说明性资料。

- 草原数据库维护

  - 基本要求

a）系统安全性：确保承载草原数据的硬件及软件安全可靠；

b）数据安全性：确保数据不受未经授权的访问、修改和下载；

c）系统高效性：要进行日常维护与数据整理，保证草原数据库管理系统的高效运行；

d）系统开放性：不应随硬件、软件和网络的变化而改变系统的兼容性。

  - 运维管理标准

按照国家数据安全保密要求，建立相应机构，制定相应管理制度，对技术文档管理、数据安全与保密、数据库运维、数据备份等方面做出规定。

    - 数据更新

建立数据库更新机制，定期、有效进行数据更新。数据的更新操作主要包括更新实施前的数据备份、更新数据与元数据一致性处理、原版本数据归档和新版本数据生成等。

    - 数据安全

包括数据使用安全和数据管理安全。

a）数据使用安全：保证数据用户在使用过程中的安全；

b）数据管理安全：数据库管理员对数据的安全性保障措施。

    - 数据保密

严格执行国家有关保密工作的法律、法规和制度，指定专人负责涉密数据的存储、传输、使用。

    - 数据备份

建立数据的多重备份机制，包括系统备份、异地备份和专用备份。数据备份采用“每日增量备份+每周全量备份”，增量备份存储至本地硬盘，全量备份同步至异地灾备中心及政务云。

    - 数据恢复

制定完善的数据恢复机制，在系统出现异常时根据所采用的备份进行恢复操作。草原数据库系统和数据应定期备份，提前制定数据恢复预案，并定期进行恢复演练，以防备系统崩溃和数据丢失。

附录A

（规范性）

草原基础数据库成果目录

×省××市××县(县行政区划代码6位)草原基础数据电子成果

|     |--- 草原基础数据库

|          |草原基本情况数据库

|          |草原基础地理信息数据库

|          |草原综合监测数据库

|          |草原灾害数据库

|          |草原业务管理数据库

|          |草原多媒体数据库

|          | ……

|     |--- 栅格图件

|          |---草原基本情况分布图

|          |……

|     |---汇总表格

|          | (县行政区划代码6位)草原基本信息分类面积汇总表

|          | (县行政区划代码6位)草原规划信息面积汇总表

|          | ……

|     |---文字报告

|          | (县行政区划代码6位)草原基础数据库工作报告.DOC

|     |---其他资料

说明：

1.“|---”表示文件夹；

2.“| ”表示文件夹下的文件；

3.“/”表示注释文字；

4. 其他扫描资料命名：“文件名称”+ “文件类别”+ “页码”+“.JPG”；

5. 其他资料自行命名；

6. 行政界线数据需采用GB/T 2260-2020规定的行政区划代码，确保与国家政务数据编码一致。

附录B

1.数据库命名方法

数据库命名采取简称+“DB”组成，具体内容详见表1。

表1 数据库名称及代码

| 序号 | 数据库中文名 | 数据库全名 | 数据库简称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草原基本情况数据库 | CYJBQKDB | CYJB |  |
| 2 | 草原基础地理信息数据库 | CYJCDLDB | CYDL |  |
| 3 | 草原综合监测数据库 | CYZHJCDB | CYZHJC |  |
| 4 | 草原灾害数据库 | CYZHDB | CYZH |  |
| 5 | 草原业务管理数据库 | CYYWGLDB | CYYW |  |
| 6 | 草原多媒体数据库 | CYDMTDB | CYDMT |  |

2.数据集命名方法

数据集与本标准中数据集一一对应，数据集名称原则上采取中文简写，具体内容详见表2。

表2数据集名称及代码

| 序号 | 数据库别名 | 数据库 名称 | 数据集别名 | 数据集 名称 | 数据库+数据集 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草原基本情况数据库 | CYJB | 基本信息数据集 | JB | CYJB_JB |
| 2 |  |  | 草原规划数据集 | GH | CYJB_GH |
| 3 |  |  | 自然资源数据集 | ZY | CYJB_ZY |
| 4 |  |  | 管理利用数据集 | GL | CYJB_GL |
| 5 |  |  | 政策法规数据集 | ZC | CYJB_ZC |
| 6 | 草原基础地理信息数据库 | CYDL | 空间数据集 | KJ | CYDL_KJ |
| 7 |  |  | 地理坐标数据集 | ZB | CYDL_ZB |
| 8 |  |  | 交通数据集 | JT | CYDL_JT |
| 9 |  |  | 气象数据集 | QX | CYDL_QX |
| 10 | 草原综合监测数据库 | CYZH | 自然资源监测数据集 | ZY | CYZHJC_ZY |
| 11 |  |  | 生物多样性监测数据集 | SW | CYZHJC_SW |
| 12 |  |  | 调查监测数据集 | DC | CYZHJC_DC |
| 13 |  |  | 年度调查监测数据集 | ND | CYZHJC_ND |
| 14 | 草原灾害数据库 | CYZH | 火灾数据集 | HZ | CYZH_HZ |
| 15 |  |  | 雪灾数据集 | XZ | CYZH_XZ |
| 16 |  |  | 生物灾害数据集 | SZ | CYZH_SZ |
| 17 |  |  | 气象灾害数据集 | QZ | CYZH_QZ |
| 19 |  |  | 地质灾害数据集 | DZ | CYZH_DZ |
| 20 |  |  | 其他草原灾害 | QT | CYZH_QT |
| 21 | 草原业务管理数据库 | CYYW | 人工培育草地数据集 | RG | CYYW_RG |
| 22 |  |  | 三化草原资源数据集 | SH | CYYW_SH |
| 23 |  |  | 野生动植物保护数据集 | DZW | CYYW_DZW |
| 24 |  |  | 生态保护修复数据集 | ST | CYYW_ST |
| 25 | 草原多媒体数据库 | CYDMT | 草原景观数据集 | JG | CYDMT_JG |
| 26 |  |  | 草原管理数据集 | GL | CYDMT_GL |

3.数据表命名方法

数据表命名规则：数据库+数据集+“_”+数据表关键字母大写+“_”+数据年度+版本号。版本号采用2位数字。

命名示例如：“基础地理信息数据库”下“交通数据集”下“公路交通”的2025年第01个版本，命名为：CYDL_JT_GL_2025_01。

无明确年度的数据表，命名格式为“数据库+数据集+_+数据表关键字幕+_+NOYEAR_+版本号”，示例：CYJB_ZC_FL_NOYEAR_01(草原基本情况数据库_政策法规数据集_法律文件)。